Техническое задание

| № лота | Наименование | Объем поставляемой продукции, тонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Июль 2013 | Август 2013 | Сентябрь 2013 | Октябрь 2013 | Ноябрь 2013 | Декабрь 2013 | Январь 2014 | Февраль 2014 | Март 2014 | Апрель 2014 |
| 1 | Уголь каменный марки СС ГОСТ Р 51586-2000 ГОСТ Р 51591-2000 | 35000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 |
| 2 | Уголь каменный марки СС ГОСТ Р 51586-2000 ГОСТ Р 51591-2000 | 35000 | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 |

Отгрузочные реквизиты: Станция Томск -II, Западно-сибирской ж/д, код станции 874001, код грузополучателя 2082.

На отгруженную продукцию должны предоставлять удостоверения качества. Счета-фактуры и удостоверения качества необходимо направлять в течение 5 календарных дней с момента отгрузки угля. В отгрузочных документах необходимо указание Поставщика и номер договора.

Поставляемый уголь должен соответствовать ГОСТ Р 51586-2000, ГОСТ Р 51591-2000.

Допускается поставка угля марок: ССр, ССМСШ, СССШ – при условии соответствия технических характеристик поставляемого угля следующим требованиям по качеству:

- класс крупности: 0-300 мм;

- влага (Wtr) до 12 %;

- зольность (Ar) до 25%;

- выход летучих (Vdaf) 17-27%;

- теплота сгорания (Qir) не менее 5700 ккал/кг;

- Фракционный состав поставляемого угля должен соответствовать фракции: Р (0-300 мм), МСШ (0-25 мм), СШ (0-13 мм), но при этом угля с фракцией 0-7 мм не должно быть более 10% в каждой партии отгружаемого угля.

Не допускается поставка шламовой продукции в смеси углей.

Поставка угля других марок, а также поставка всех окисленных групп марки СС не допускается.

Базовая погрешность опробования (отбора, подготовки и анализа проб) при определении зольности, массовой доли влаги и низшей теплоты сгорания топлива, основываясь на требованиях ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний» может колебаться в пределах:

по калорийности – ( ± 200 ккал/кг).

С учетом базовой погрешности показатели качества рассчитываются следующим образом:

по теплоте сгорания – данные лаборатории ТЭЦ – 200 ккал/кг.

Пример 1: цена на партию полученного угля с калорийностью 5570 ккал/кг (что ниже 5700 ккал/кг, минимально установленных по настоящему Договору, но в пределах допуска на погрешность опробования по теплоте сгорания  +200 ккал/кг) перерасчёту не подлежит, при условии соблюдения всех остальных характеристик.

Пример 2: при калорийности угля в 5 390 ккал/кг, его цена подлежит перерасчёту в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, за каждую ккал/кг в сторону уменьшения, исходя из минимальной базовой величины: Ц2 = Ц1 - (5700 – 5390) х 0,30 руб., где

Ц1 – цена угля по настоящему Договору (за вычетом НДС);

Ц2 – цена угля после перерасчёта (за вычетом НДС).

Приёмка угля по количеству производится на площадке ТЭЦ ОАО «СХК» по результатам взвешивания на весовом комплексе марки ТС-СД-ЖД (паспорт ТСНК 00104.311C). Приёмка угля по качеству осуществляется в разрезе железнодорожных накладных на основании данных химической лаборатории ТЭЦ ОАО «СХК» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517191, действительный до 12.03.2017 г.).

Желательна возможность въезда на территорию ЗАТО Северск представителям поставщика для решения спорных и организационных вопросов.