- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верстак слесарный Типа ВС-3МФ-ТПуТ-Э или эквивалент. | Стол (столешница комбинированная : фанера влагостойкая 24мм+металлический лист 3мм, нагрузка на столешницу до 700 кг, разборная рама и сварные опоры из гнутого листа толщиной 2 мм, столешница крепится внутри рамы болтами.), Тумба 550х590х600 мм (толщина металла 0,8 мм, имеет одну съемную полку, нагрузка на полку 30 кг), Драйвер 550х590х600 мм (толщина металла 0,8 мм, 3 ящика высотой 130 мм запираются на один центральный замок, нагрузка на ящик 30 кг). Экран перфорированный 490х2000х155 мм (толщина металла 0,8 мм , перфорация в шахматном порядке 50х50 мм, диаметр отверстия 7 мм, имеет 586 отверстий, к столешнице крепится 4 болтами , для жесткости экран укреплен раскосами – треугольники сбоку экрана, в комплект экрана входят 2 навесных полки, держатель для ключей, держатель для отверток, крепятся на экран винтами М5). Окраска порошковая АКЗО НОБЕЛЬ Цвет столешницы, корпуса тумбы, корпуса драйвера, полок и держателей на экран - серый RAL 7038, дверь тумбы, ящики драйвера , экран - синий RAL 5012. | шт. | 7 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – не менее установленного предприятием-изготовителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).