ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа на выполнение работ: 

«Капитальный ремонт измерительных участков водопровода 

Ду=500 мм, Ду=400 мм, Ду=300 мм и теплоснабжения здания» 
для  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

          1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по капитальному ремонту объектов.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Работы по реконструкции выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).
2.Требования к исполнителю работ.
         2.1. Наличие свидетельства, выданного СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ: 
        3.1. Механизированная разработка грунта.

         12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.

16. Устройство наружных сетей водопровода
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационных аппаратуры, устройств   защиты.

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.
24.8. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации взаимосвязанных устройств.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является необходимым.
          2.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

          2.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          2.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          2.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.6. Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.
          2.7. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          2.8. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.9. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.10. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.
Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
4. Ведомость объемов работ.

	1. Измерительный участок Ду=500 мм.

	


	№ пп
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.006

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.015

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.015

	4.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.006

	5.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.06

	6.
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.262

	7.
	Демонтаж чугунных труб  диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.0014

	8.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.0014

	9.
	Измерительный участок Ду=500 мм. 
	шт
	1

	10.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.023

	11.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.023

	12.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.262

	13.
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.0312

	14.
	Люки чугунные легкий
	шт.
	1

	15.
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см
	100 м2 покрытия
	0.012

	16.
	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.2448

	17.
	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0.00584

	18.
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
	м3
	0.095192

	19.
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/
	шт.
	4

	20.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	1.69

	21.
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	2

	22.
	Первичный акустический преобразователь. 
	комплект
	1

	23.
	Отсоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.04

	24.
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.04


	
	2. Измерительный участок Ду=400 мм.


	
	

	№ пп
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.137

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.093

	3.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.041

	4.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.134

	5.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.137

	6.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1.37

	7.
	Пробивка проемов в конструкциях из железобетона
	1 м3
	0.15

	8.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.03

	9.
	Демонтаж чугунных труб диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	10.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	11.
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	9.36

	12.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм (раструб)
	1 км трубопровода
	0.0003

	13.
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
	м
	0.312

	14.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (воротник)
	1 т фасонных частей
	0.008

	15.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.126

	16.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.126

	17.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 400 мм
	1 км трубопровода
	0.565

	18.
	Демонтаж преобразователей накладных
	1 шт.
	2

	19.
	Монтаж преобразователей накладных
	1 шт.
	2


	
	3. Измерительный участок Ду=300 мм.


	
	

	№ пп
	Наименование  
	Ед-цы измерения
	Количество

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.0364

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.104

	3.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.0936

	4.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.13

	5.
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	45.6

	6.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	45.6

	7.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.114

	8.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза)
	т
	446.55

	9.
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.114

	10.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.08

	11.
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.034

	12.
	Погрузка грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.114

	13.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.114

	14.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.114

	15.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	1.14

	16.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.104

	17.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	13.104

	18.
	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см
	1000 м2 основания
	0.052

	19.
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01
	1000 м2 основания
	0.052

	20.
	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)
	м3
	8.9544

	21.
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.052

	22.
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0.052

	23.
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	8.7984

	24.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.13

	25.
	Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	13

	26.
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м3
	0.15

	27.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.03

	28.
	Демонтаж водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	29.
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0.009

	30.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм
	м
	9.036

	31.
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (воротник)
	1 т фасонных частей
	0.0052

	32.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092

	33.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092

	34.
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0.19

	35.
	Демонтаж преобразователей накладных
	1 шт.
	2

	36.
	Монтаж преобразователей накладных
	1 шт.
	2


4. Теплосеть здания

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Строительные работы

	

	1.
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	1 м3
	3.6

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.35

	3.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.34

	4.
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.02

	5.
	Блоки железобетонные фундаментные
	м3
	0.506

	6.
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0.0041

	7.
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.022

	8.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2.244

	9.
	Установка закладных деталей весом более 20 кг (стойка С-1)
	1 т
	0.38

	10.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 2,0 т
	1 т конструкций
	0.9755

	11.
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (балка Б-1)
	т
	0.9755

	12.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0.1032

	13.
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.1032

	14.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2873

	15.
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0.004

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы по наружным сетям

	

	16.
	Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	1 км трубопровода
	0.046

	17.
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	46.46

	18.
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм
	1 врезка
	2

	

	
	Раздел 3.  Монтажные работы в здании

	

	19.
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1.6

	20.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0.0037

	21.
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0.0037

	22.
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0.06052

	23.
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0.06052

	24.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2

	25.
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт.
	2

	26.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	6

	27.
	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм
	шт.
	4

	28.
	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм
	шт.
	2

	

	
	Раздел 4.  Теплоизоляционные работы по наружным сетям

	

	29.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.082

	30.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.082

	31.
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	0.74

	32.
	Скорлупа ППУ фольгированная 57/40 Р40
	м
	46

	33.
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.198

	34.
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420б
	м2
	22.77

	

	
	Раздел 5.  Теплоизоляционные работы в здании

	

	35.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.286

	36.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.286

	37.
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	2.52

	38.
	Скорлупа ППУ фольгированная 57/40 Р40
	м
	160


PAGE  
5

