ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: трубопроводная арматура

Новоуральск

2013 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования для зд.200/2 ц.19 ЦКО транспортных упаковочных комплектов иностранного производства.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Краны шаровые

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

37 4220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краны предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводы

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от от +5оС до +50оС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 4,0-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 4, опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ3 – 11 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». 2. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-050нж ФП-41Б НЗ Ду50 Ру1,6 с пневмоприводом AT258U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1, опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ4 – 2 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». 3. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-040нж ФП-41Б НЗ Ду40 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1, опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ2 -3 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». 4. Кран шаровой фланцевый запорный ШКП 1,6-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей исполнение фланцев 1, опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 – 23 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть» 5. Кран шаровой фланцевый запорный ШКР 1,6-025нж ФП-41 Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D двойного действия с блоком конечных выключателей, опросный лист 04-40193-0-0-ТК1.ОЛ3 – 2 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». 6.Кран шаровой фланцевый запорный ШКР1,6-025нж ФП-41Б НЗ Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D с блоком конечных выключателей и сигнализатором положений ВБИ-М12-34С-1111-Л, опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ10 -4 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». 7. Кран шаровой фланцевый запорный ШКР 1,6-025нж Ду25 Ру1,6 с пневмоприводом AT108U-D с блоком конечных выключателей и сигнализатором положений ВБИ-М12-34С-111-Л, опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ5 – 2 шт. или эквивалент в соответствии с томом 2 «Техническая часть». (опросные листы см. приложение п.1 раздел 20. Перечень приложений) Критерии эквивалентности определяются требованиями опросных листов.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

5% содовый раствор

Подраздел 4.3. Требования по надежности

к назначенному ресурсу

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

см. п. 4.1, опросные листы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

согласно опросных листов

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

не требуется

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Краны должны поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка и консервация должны обеспечить полную сохранность оборудования от всякого рода повреждения или коррозии и т.д., при перевозке смешанным транспортом с учетом перевозок в пути.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

не требуется

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В комплект поставки должны входить: - техпаспорт с отметкой ОТК завода – изготовителя; - инструкция по эксплуатации; - сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ; - разрешение на применение ФСЭТиАН.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предъявляются. Поставщик несет ответственность за доставку оборудования и целостность упаковки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок завода – изготовителя на блоки клапанов в соответствии с техпаспортами, но не менее 18 месяцев со дня поставки оборудования на склад ОАО “УЭХК”.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

не требуется

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.063-812

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Соответствие паспорту

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Требования к количеству и к сроку по исходному документу

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации предоставляется на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ3 | 1 |
| 2 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ4 | 1 |
| 3 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ2 | 1 |
| 4 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК3.ОЛ1 | 1 |
| 5 | Опросный лист 04-40193-0-0-ТК1.ОЛ3 | 1 |
| 6 | Опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ10 | 1 |
| 7 | Опросный лист 04-40193-0-0-ВК.ВС.ОВ2.ОЛ5 | 1 |

И.о. начальника ОМТС                                        ____________________            Б.Н. Фоменко

Исполнитель (инженер по комплектации)         ____________________            А.П. Родичев