Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловизор Типа Fluke Ti300или эквивалент | Техническиехарактеристики. Температура. Диапазонизмеряемыхтемператур (некалибруетсяниже–10 °C); от -20 °C до +650 °C (от -4 °F до +1202 °F). Погрешностьизмерениятемпературы; ±2 °C или 2 % (приноминальнойтемпературе 25 °C, выбираетсябольшеезначение). Экраннаяподстройкакоэффициентаизлучения; Да (задаетсячисломилиизтаблицы). Экраннаякомпенсацияфоновойтемпературы; Да. Экраннаяподстройкапропускания; Да. Качествоизображений. Частотаобновленияизображения; Частотаобновления 60 Гц. Типприемникаизлучения; Матрицавфокальнойплоскости, неохлаждаемыймикроболометр, 240 X 180 пикселей. Тепловаячувствительность (NETD); ≤ 0,05 °C притемпературеобъекта 30 °C (50 мK). Всегопикселей, тыс.; 43,200. СпектральныйдиапазонИК; от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый). Фотокамеравидимогодиапазона; Дляпромышленногоприменения, 5,0 мегапиксела. Стандартныйтипинфракрасныхобъективов. Полезрения; 24 ° x 17 °. Пространственнаяразрешающаяспособность (IFOV); 1,75 мрад. Минимальноерасстояниефокусировки; 15 см 6 дюймов). Дополнительныйинфракрасныйтелеобъектив. Полезрения; 12 ° x 9 °. Пространственнаяразрешающаяспособность (IFOV); 0,87 мрад. Минимальноерасстояниефокусировки; 45 см (приблизительно 18 дюймов). Дополнительныйширокоугольныйинфракрасныйобъектив. Полезрения; 46 ° x 34 °. Пространственнаяразрешающаяспособность (IFOV); 3,49 мрад. Минимальноерасстояниефокусировки; 15 см 6 дюймов). Механизмфокусировки. СистемаавтоматическойфокусировкиLaserSharp™; Да. Расширеннаяручнаяфокусировка; Да. Представлениеизображений. Цветовыепалитры. Стандартная; "Горячийметалл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтаяинвертированная, цветаметалла, градациисерого, градациисерогоинвертированная. UltraContrast™ (сверхвысококонтрастная); "Горячийметалл" Ultra, сине-краснаяUltra, высокогоконтрастаUltra, желтаяUltra, желтаяинвертированнаяUltra, цветанагреваметалаUltra, градациисерогоUltra, градациисерогоинвертированнаяUltra. Уровеньидиапазон; Плавноемасштабированиеуровняидиапазонававтоматическомиручномрежимах. Быстроеавтоматическоепереключениемеждуручнымиавтоматическимрежимами; Да. Быстраяавтоматическаясменамасштабавручномрежиме; Да. Минимальныйдиапазон (вручномрежиме); 2,0 °C (3,6 °F). Минимальныйдиапазон (вавтоматическомрежиме); 3,0 C (5,4 F). Сведенияотехнологии IR-Fusion®. Picture-In-Picture (PIP –Кадрвкадре); Да. Полноэкранноеинфракрасноеизображение; Да. РежимAutoBlend™; Да. Цветоваясигнализация (сигнализациятемпературы); Верхнийпредел, нижнийпредел, изотермы (выбираетпользователь). Получениеизображенийисохранениеданных. Механизмсъемки, просмотраисохраненияизображений; Возможностьсъемки, просмотраисохраненияизображенийоднойрукой. Носительданных; КартапамятиMicro SD, встроеннаяфлеш-память, возможностьсохраненияна USB, непосредственнаязагрузкачерезподключение USB кПК. Форматыфайлов; Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg), илиполностьюрадиометрические (.is2). Дляфайловбезрадиометрическихданных (.bmpи .jpg) нетребуетсяпрограммноеобеспечениедляанализа. Форматыфайлов, вкоторыеможноэкспортироватьизображениеспомощьюПОSmartView®; BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF. Просмотрсодержимогопамяти; Полноразмерныйпросмотрипросмотрввидеминиатюр. Другиефункциидляэкономиивременииповышенияпроизводительности. Голосоваяаннотация; Максимальноевремязаписиодногоизображения - 60 секунд, возможенпросмотрзаписинатепловизоре. IR-PhotoNotes™; Да. ПодключениепоWi-Fi; Да, кПК, iPhone®, iPad®иWiFiк LAN*. Видеозапись*; Стандартнаяирадиометрическая. Потоковоевидео; Через USB наПКина HDMI-совместимыйэкран. Беспроводнаясистема CNX*; Да. Электронныйкомпас*; Да. Автозахват (температураиинтервал)*; Да. Удаленноеуправлениеиработа (длянестандартныхиособосложныхспособовприменения); Нет. Общиехарактеристики. Рабочаятемпература; от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F). Температурахранения; от -20 °C до +50 °C безбатарей. Относительнаявлажность; от 10 % до 95 % безконденсации. Ударопрочныйсенсорныйэкран (емкостный); ЦветнойландшафтныйЖК-дисплей VGA (640x480) размером 8,9 см (3,5 дюйма) сподсветкой. Органыуправленияинастройки; Температурнаяшкала (°C/°F), выбираемаяпользователем. Выборязыка. Установкадаты/времени. Выборкоэффициентаизлучения. Компенсацияотраженнойтемпературыфона. Коррекцияпропускания. Выбираемыепользователемтемпературагорячий, холоднойицентральнойточекизображения. ОбластьизменяемогоразмерадляизмеренийМИН-СРЕД-МАКСтемп.. Цветоваяиндикация. Графическийинформационныйдисплейснастраиваемойпользователемподсветкой. Возможностьнастройкиграфическогоинформационногодисплея. Программноеобеспечение; SmartView® иSmartViewдлямобильныхустройств—полноценноепрограммноеобеспечениедляанализаисозданияотчетоввходитвкомплект. Рекомендуемыйинтервалкалибровки; Двагода (принормальнойэксплуатацииинормальномизносе). Поддерживаемыеязыки; Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведскийияпонский. Стандартыбезопасности; UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 3-яредакция (2010). Электромагнитнаясовместимость; EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005. Маркировка C Tick; IEC/EN 61326-1. US FCC; CFR 47, часть 15, подразделВ, класс B. Вибрация.; 0,03 g2/Гц (3,8 единицсреднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6. Ударопрочность:; 25 G, IEC 68-2-29. Тестнападение; 2 метра (6,5 футов) состандартнымобъективом. Класс защиты корпуса; Классзащиты IP54 (ограниченнаязащитаотпроникновенияпылиизащитаотводяныхбрызгслюбогонаправления). Элементыпитания; Двалитиево-ионныхаккумулятораспятисегментнымсветодиодныминдикатором, отображающимуровеньзаряда, всемодели. Времяавтономнойработы; Времянепрерывнойработыодногоблокааккумуляторовсоставляетболее 4 часов (при 50% яркостиЖК-дисплеяисреднейинтенсивностиэксплуатации). Времязарядкиаккумуляторов; Полнаязарядка - 2,5 часа. Зарядкааккумулятороввыполняетсяотсетипеременноготока; Двухсекционноезарядноеустройстводлябатарей (от 110 до 220 Вперем. тока, 50/60 Гц) (входитвкомплектпоставки), илизарядкабатарейнепосредственновтепловизоре. Вкомплектвходитнаборсетевыхпереходников. Дополнительноезарядноеустройствоотбортовойсетиавтомобиля (12 В). Всемодели. Питаниеотсети; Приборможетполучатьпитаниеотсетичерезсетевойадаптер (от 110 до 220 Вперем. тока, 50/60 Гц), которыйвходитвкомплектпоставки. Вкомплектвходитнаборсетевыхпереходников.. Функцииэнергосбережения; Настраиваемыепользователемрежимысниженногоэнергопотребленияиотключенияпитания. Рабочаятемпература; от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F). Температурахранения; от -20 °C до +50 °C безбатарей. Относительнаявлажность; от 10 % до 95 % безконденсации. - Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом - Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники) - Две прочные литий-ионные быстросменные батареи - Карта памяти Micro SD c SD-адаптером - USB-кабель длиной 3 м - Видеокабель HDMI длиной 3 м - Программное обеспечение SmartView® с бесплатными обновлениями в течение всего срока службы изделия - Прочный жесткий футляр для переноски - Мягкий футляр для транспортировки - Регулируемый наручный ремешок - Отпечатанное руководство пользователя (на пяти языках) - Руководство пользователя на компакт-диске - Гарантийный документ - Первичная поверка - Методика поверки | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 2 лет |
| 2 | Осциллограф-мультиметр Типа ScopeMeter® Fluke 190 серии II (Fluke 190-504/S) или эквивалент | Технические характеристики. ## Характеристики. Полосапропускания; Fluke 190-504: 500 МГц. Кол-воканалов; Fluke 190-504: 500 МГц: 4 канала. Частотавыборкивреальномвремени; Fluke 190-504: 5 Гвыб/с. Входы; Fluke 190-X04: 4 входа BNC дляосциллографаиизмерений. Независимыеизолированныевходы; До 1000 В CAT III/600 В CAT IV междувходами, опорнымисигналамиизаземлением. Диапазонвременнойразвертки; 1 нс/дел. — 4 с/дел (190-504, модель 500 МГц). Чувствительностьвхода; 2 мВ— 100 В/дел.плюспеременноезатухание. Типызапускаразвертки; Connect-and-View™, свободныйзапуск, одиночныйимпульс, фронт, задержка, двойнойскат, видеосигнал, строкаразвертки, выбираемаядлительностьимпульса, N периодов. Источникизапускаразвертки; Fluke 190-X04:4 входа BNC. Регистрацияимпульсныхпомех; 8 нс. Функцииизмеренияосциллографа; Курсор: 7 Автоматический: 30. Максимальнаядлиназаписи; РежимScopeRecord: 30 000 точекнавход Режимрегистрациисигналов (ScopeMode): 10 000 точекнавход. Послесвечение; Функцияцифровогопослесвечения, дающаяэффектзатуханияосциллограммы, подобныйаналоговомуосциллографу. Сравнениеосциллограмм; Опорнаяосциллограммаиавтоматическаяпроверканасоответствиешаблону. ## Спецификациицифровыхмультиметров (двухканальныемодели). Входыприбора (такжеиспользуетсявкачествевходавнешнегосигналазапускаврежимеосциллографа); 4-миллиметровыевходыспродольнымиподпружиненнымиконтактами, полностьюизолированныеотвходовизаземленияосциллографа. Максимальноеразрешение:; Максимальноезначениенадисплее 5000. Измерения; Напряжениепостоянноготока, среднеквадратическоезначениенапряженияпеременноготока, среднеквадратическоезначениенапряженияпеременногоипостоянноготока, сопротивление, целостность, проверкадиодов, ток (спомощьюклещейиличерезшунт), температуравºCилиºF (сиспользованиемдополнительногопреобразователя). Запоминающиеустройства; Экран + настройка: памятьна 30 осциллограмм, 10 записейрегистратораданныхи 9 снимковэкрана.. Дисплей; Полноцветныйжидкокристаллическийдисплей, 153 мм, свысокойчастотойобновления. Fluke-190-504/S - Цветной портативный осциллограф-мультиметр, 500 МГц, 4 канала плюс вход цифрового мультиметра/внеш., с комплектом SCC-290 Четырехканальные модели: VPS410 комплект щупов для измерения напряжения (один красный, один синий, один серый, один зеленый) BC190 зарядное устройство/сетевой адаптер BP291 литий-ионная батарея высокой емкости 4800 мАч Наручный ремень (прикреплен к прибору) Наручный ремень Руководство пользователя на нескольких языках на компакт-диске Демонстрационная версия FlukeViewScopeMeterDdemo (ограниченная функциональность) интерфейсный кабель USB Электробезопасность - 1 000 В CAT III/600 В CAT IV (EN61010-1) Литий-ионная батарея - Fluke 190-XX4: BP291 (4800 мАч) | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | не менее 2 лет |
| 3 | Калибратор мультиметр с клещами для измерения малых токов Типа Fluke 772 или эквивалент | Технические характеристики. Показатель защиты от доступа IP 40 Требования к вибрации - Произвольно 2 g, от 5 до 500 Гц Требования испытания на ударную нагрузку - испытание на ударную нагрузку припадении с высоты 1 метр (за исключением зажима) EMI, RFI, EMC - Соответствует всем соответствующим требованиям EN61326-1 Батарейки.......................... 4 щелочные батарейки 1,5 В, IEC LR6 Часы работы..................... 12 часов @ 12 мА, подаваемых в 500 Ω Автоматическое отключение (питания После 15 минут ±1 минута Автоматическое отключение (подсветки)После 2 минут ±10 секунд Автоматическое отключение (подсветка измерений).....После 2 минут ±10 секунд Измерение силы тока С помощью зажима Диапазоны........................ 0-20,99 мА; 21-100 мА Разрешение ...................... 0,01 мА; 0,1 мА Точность........................... 0,2 % + 5 единиц;1 % + 5 единиц В контуре Диапазон .......................... 0-24 мА Разрешение ...................... 0,01 мА Точность........................... 0,2 % + 2 единицы Подача тока Диапазон .......................... 0-24 мА Разрешение ...................... 0,01 мА Точность........................... 0,2 % + 2 единицы Ток возбуждения (мА)....... 24 мА в 1000 Ω Симуляция тока Диапазон .......................... 0-24 мА Разрешение ...................... 0,01 мА Точность........................... 0,2 % + 2 единицы Максимальное напряжение 50 В Диапазон подаваемого тока .................................. 0-24 мА Разрешение подаваемого тока .................................. 0,01 мА Точность подаваемого тока .................................. 0,2 % + 2 единицы Диапазон измерения......... 0-24 мА Разрешение измерения ..... 0,01 мА Точность измерения.......... 1 % полной шкалы Питание от контура постоянного тока .................... 24 В Влияние поля Земли ............... <0,20 мА Поставка должна осуществляться в соответствии с годовым графиком поставки оборудования. Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами: - ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения; - СТО – 1 -2009 Система качества НИТИ. Входной контроль продукции. Общие требования к организации, проведению и оформлению; - Положение о входном контроле продукции общепромышленного применения, предназначенной для монтажа в капитальном строительстве (утвержденного генеральным директором НИТИ 26.02.2004г.); -Указание зам. генерального директора по экономике и финансам 08/79 от 28.04.2008г. «О введении форм актов входного контроля»; - Указание 04/73 от 13.07.2004г. «О входном контроле средств измерений». Степень защиты калибраторов от доступа к опасным частям, от попадания внешних твердых предметов и от проникновения воды – IP40 по ГОСТ 14254-96. Cогласно п. 2.5 ОПБ 88/97 калибраторы Fluke 772 относятся к 4 классу. К элементам, отнесенным к классу безопасности 4, предъявляются требования общепромышленных нормативных документов. (п. 2.10 ОПБ 88/97) Принадлежности, входящие в комплект поставки: Четыре щелочных батареи типа AA (в комплекте) Мягкий футляр для переноски Набор тестовых проводов TL75 Отсоединяемый зажим AC 72 Измерительные провода с мини-крючками TL 940 Инструкция Приспособление для подвешивания с ремешком с креплением на липучке Первичная поверка. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантия, не менее - 3 года для электронных компонентов, 1 год для проводов и измерительных клещей |
| 4 | Генератор сигналов специальной формы Типа АКИП-3407/1А, или эквивалент | Два полностью независимых источника колебаний («2 в 1»): стандартных (синус, меандр, треугольник,импульс) и функциональных сигналов (11 форм), редактирование сигналов произвольной формы (5ячеек памяти) Диапазон частот (синус): до 10 МГц (АКИП3407/1А макс. разрешение по частоте 1 мкГц) Виды модуляции: АМ, ЧМ, ФМ (ИМ), ЧМн, ШИМ, BPSK Режим свипирования (ГКЧ), пакетный режим (Burst) с функцией непрерывной корректировки фазы Режим SUM: сложение 2х выходных сигналов (вых.А/ вых.В) Встроенный частотомер до 150 МГц; Графический ЖКдисплейс диагональю 9 см.(TFT, отображение 10 параметров выходного сигнала) Опции: усилитель мощности (до 2 Вт, 50 Ом); термокомпенсированный опорный генератор(стабильность: 2×106) Интерфейсы USB и RS232 Первичная поверка, Методика поверки. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Сроки гарантийного обслуживания не менее гарантиии производителя |
| 5 | Мультиметр Типа Fluke 8845A, или эквивалент | Экран - Двойная точечная матрица Разрядность - 6,5 цифры Частота измерений (счит./с) - 1000 Целостность цепей/Проверка диодов - Да Аналитические функции - Statistics (Статистика), Histogram (Гистограмма), TrendPlot™, LimitCompare (Сопоставление пределов) Математические функции - NULL, Min/Max, dB/dBm (НУЛЬ, Мин./Макс., дБ/дБм) USB порт устройства - нет Часы реального времени - нет Интерфейсы RS232, IEEE-488.2, Ethernet Языки программирования/Режимы эмуляции - SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, прибор Fluke 45 Безопасность - разработан в соответствии со стандартами IEC 61010-12000-1, ANSI / ISA-S82.01-1994, CAN / CSA-C22.2 No.1010.1-92 1000V CATI / 600V CATII Диапазон Разрешение Погрешность* (%) Напряжение постоянного тока 1000 В 100 нВ 0,0035 Напряжение переменного тока (частота 300 Гц) 750 В 100 нВ 0,06 Сопротивление (2x4 провода) 100 МΩ 100 μΩ 0,01 Постоянный ток 10 А 100 пА 0,05 Переменный ток (частота 3-10кГц) 10 А 1 мкА 0,10 Частота/Период 300 кГц 1 мкГц 0,01 Емкость - - - Температура RTD - - - Размеры (высота x ширина x глубина): 88 мм x 215 мм x 293 мм Вес: не более 3,6 кг Первичная поверка. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 6 | Мультиметр Типа Fluke-83 V или эквивалент | Предназначение: для ремонта следующих приборов: - цифровых датчиков давления до 4,5 знака; - цифровых датчиков перепада давления (до 4,5 знака); - электронных термометров; - модулей управления шкафов вентиляции; - вторичных преобразователей датчиков. Краткие характеристики. Функция; Диапазон. Напряжение пост.тока; от 0 В до ±1000 В. Пост.ток; от 0 А до 20,5 А. Напряжение перем. тока; от 1 мВ до 1000 В от 10 Гц до 5 кГц. Частота; от 1 Гц до 200 кГц. Переменный ток; от 29 мкА до 20,5 А от 10 Гц до 30 кГц. Сопротивление; от 0 Ом до 50 Мом. Емкость; от 0 до 10 мкФ. Комплектация: Мультиметр – 1 шт. Измерительные провода – 1 шт. Зажимы типа «крокодил»– 1 шт. Футряр – 1 шт. Поверка с отметкой в паспорте. Руководство по эксплуатации - 1 шт. | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантия 3 года |
| 7 | Тестер кабельный Типа Fluke Networks MicroScanner2 КомплектацияMS2-KIT или эквивалент | Техническиехарактеристикебельного тестера MS2-KIT - Тестирование витой пары, телефонных и коаксиальных кабелей - Определение обрыва, короткого замыкания, перепутанных пар и жил - Измерение длины кабеля и расстояния до повреждения - Идентификация типа соединения 10/100/1000 Base T - Определениеналичие Power of Ethernet (PoE) - Идентификация активного оборудования: ПК или концентратора (Hub) - Отображение состояния сетевых устройств - Цифровой и аналоговый генератор для идентификации кабеля или порта - Тестирование патч-кордов - Индикатор низкого заряда батареи - Работа от двух батарей АА - Защитный резиновый чехол - Совместимость с индуктивніми щупами IntellToneProbe (в комплект не входит) - Подсветка - Удаленные идентификаторы (опция) - Аналоговый/цифровой режим тона Защита по входу:48 В (DC) 24 В переменногонапряжени Определения длины кабеля: 460м Габариты: 76 x 163 x 36 мм Вес: не более 363 г. Комплект поставки: Тестер MicroScanner2 - 1 Адаптер (№1) для проверки правильности разводки кабеля - 1 Щуп IntelliTone 200 - 1 Идентификаторы розеток № 2-7 - 1 Патч-корд RJ45 - RJ45 - 1 Патч-корд с RJ11 - RJ11 - 1 Коаксиальный патч-корд - 1 Шнур-переходник RJ45 на восемь зажимов типа «крокодил» - 1 Батарея питания 9В - 1 Батареи питания АА - 2 Сумка для аксессуаров - 1 Кейс для переноски– 1 | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Не менее 1 года |
| 8 | Набор тестовый Типа Fluke Networks PRO3000 или эквивалент | Функциональные возможности - Дальность до 16 км - Подключение к линии с помощью разъема RJ11 или «крокодилами» - Проверка целостности кабеля - Определение полярности линии (прямой и обратный кабель) - Технические характеристики генератора: - Индикаторы: светодиод режима генерации сигнала и светодиод проверки целостности/полярности - Режим генерации тона: постоянная частота (1кГц), переменная (1/1.5 кГц) - Защита по напряжению: 60В постоянного тока - Выходная мощность: 8 дБм при сопротивлении 800 Ом - Выходное напряжение в режиме проверки целостности: 8В постоянного тока - Диапазон рабочих температур: от -20°C до 60°C - Габариты (в чехле): 69мм x 61мм x 36мм - Питание: 9В - Технические характеристики щупа: - Разъем 3.5 мм для наушников - Питание: 9В - Диапазон рабочих температур: от -20°C до 60°C - Габариты:249мм x 41мм x 33мм | Сертификат соответствия от производителя | шт. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения | Гарантия 1 год |

Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не должно являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц). 2.2 На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования. 2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей 3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца 3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя. 4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова 5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки. 5.1.3 Продукция поставляется в течение 100 (сто) календарных дней с момента подписания договора обеими Сторонами. 5.1.4 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы: -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке; -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон); -сертификаты качества или сертификаты соответствия; - приемо-сдаточные документы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1 Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара. 6.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается. 6.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя. 7.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

8.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя. 8.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели. 8.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством. 9.2 В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

10.1 Подключение и запуск приборов измерительных, требующих консультации или присутствия представителей сервис – центров производителей необходима.