Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку полуприцепа для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ПОЛУПРИЦЕПА ДЛЯ НУЖД НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка полуприцепа для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Полуприцеп трехосный шторный, с бортами модели KOGEL SNCS 24 (или эквивалент) – 1 шт.

- Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»);

- Сроки и график выполнения поставки товара: дата начала поставки товара – дата подписания договора, дата окончания поставки товара – не позднее 15 декабря 2013 года.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Транспортное средство должно быть новым, 2012-2013гг. выпуска, не бывшим в эксплуатации (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов  и агрегатов), работоспособным.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП – 452610.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Полуприцеп предназначен для транспортирования РАО, размещенных в сертифицированных контейнерах.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полуприцеп должен быть адаптирован для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Допустимая нагрузка на седельно-сцепное устройство | 12000 кг |
| --- | --- |
| Допустимая нагрузка на оси | 24000 кг |
| Технически возможная нагрузка на оси | 27000 кг |
| Допустимый общий вес, не менее | 35000 кг |
| Технически возможный общий вес, не менее | 39000 кг |
| Вес порожняком, не более | 6800 кг |
| Полезная нагрузка, не менее | 28000 кг |
| Длина кузова внутри, не менее | 13620 мм |
| Ширина кузова внутри, не менее | 2480 мм |
| Высота кузова спереди внутри, не менее | 2600 мм |
| Высота кузова над центром осевого агрегата внутри, не менее | 2700 мм |
| Высота седла без груза | 1150 мм |
| Высота без погрузки | 3990 мм |
| Шины 6 шт. | 385/65 R 22,5 |
| Задний радиус ометания, макс. | 2380 мм |
| Передний радиус ометания, макс. | 2040 мм |

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Опоры седла – механическое управление справа по ходу движения, допустимая нагрузка 24000 кг.

Тормозная система – EBS-устройство 2S/2M, наличие стояночного тормоза с пружинным приводом.

Пневматическая подвеска – с клапаном подъема и опускания.

Задняя стенка – двухстворчатая портальная дверь, по 2 поворотных замка на каждую створку.

Боковая стенка – 3 пары раздвижных стоек.

## Передняя стенка – с локальным усилением передней стенки в ее нижней части защитным профилем, в месте возможного контакта с поддоном при его загрузке, с креплением защитного профиля непосредственно к раме.

Металлические направляющие по всей длине кузова.

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Запасное колесо – 1 шт.

Комплект документов – 1 комплект.

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78. Поставщик должен обеспечить упаковку документации на транспортные средства, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара условиям Договора в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.).

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара  и гарантийного периода;

г) товарную накладную и счета–фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика. Полностью укомплектованное транспортное средство  отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на товар – в соответствии со стандартными гарантийными обязательствами завода-изготовителя, 12 месяцев со дня постановки полуприцепа на учет в ГИБДД в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик должен иметь действующий сервисный договор в авторизованном сервисном центре на территории одного муниципального образования с местом поставки, обеспечивающий в полном объеме гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ГИБДД | Государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 4 | РФ | Российская Федерация |
| 5 | СССР | Союз Советских Социалистических Республик |