Техническое задание

| - № п/п | - Наименование | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. - изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светильник светодиодный уличный Типа Диора 130 ( Россия, ЗАО «Физтех-Энерго») или эквивалент | Светильник для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий, открытых складов производственного назначения (см. рис.1). Рис.1 Внешний вид светильника Напряжение питания:100-270В, частота 50-60Гц Мощность: 130Вт. Марка светодиодов: Cree. Световой поток: 12500Лм. Температура свечения: 5200К. Обозначение цвета: холодный белый. Индекс цветопередачи: 80Rа. Тип КСС – Л. Спектр свечения - видимый Угол полного раскрытия потока: 130х60. Класс энергосбережения: А2. Коэффициент мощности (cos). >0,95. Материал рассеивателя: ударопрочный оптический поликарбонат. Корпус светильника: окрашенный алюминий. Способ крепления: светильник рассчитан на установку на трубу диаметром до 60мм. Температура окружающего воздуха: -60…+40С Степень защиты: IP65. Срок службы: не менее 50000 часов. Габаритные размеры: 550х330х110мм Вес: не более 8кг. Класс защиты от поражения эл. током: 1. Наличие сертификата в системе сертификации ГОСТ Р Отсутствие стробоскопического эффекта Отсутствие пусковых токов и мгновенное зажигание Время непрерывной работы – неограниченно. Требования к поставщику – наличие официального статуса Производителя или дилера предлагаемой продукции | шт | 3 |
|  | Светильник светодиодный Типа Диора 60 Street (Россия, ЗАО «Физтех-Энерго») или эквивалент | Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий. Рис.2 Внешний вид светильника Напряжение питания: 100-270В, частота 50-60Гц. Мощность: 60Вт. Марка светодиодов: Hongli Tronic. Световой поток: 5250Лм. Температура свечения: 5200К. Обозначение цвета: холодный белый. Индекс цветопередачи: 75Rа. Тип КСС – Д. Спектр свечения - видимый Угол полного раскрытия потока: 110. Класс энергосбережения: А2. Коэффициент мощности (cos). >0,95. Материал рассеивателя: ударопрочный оптический поликарбонат. Корпус светильника: окрашенный алюминий. Способ крепления: поворотный кронштейн. Климатическое исполнение: УХЛ.1. Температура окружающего воздуха: -60…+30С Степень защиты: IP65. Срок службы: не менее 50000 часов. Габаритные размеры: 216х175х105мм(см.Рис. 3) Рис. 3. Габаритный чертеж светильника. | шт | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);

- светильники должны быть новыми, не бывшими в употреблении; не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 года;

- гарантийный срок – не меньше установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).