Приложение №1 к Заявке на
проведение конкурсной процедуры

Техническое задание
на поставку и ввод в эксплуатацию Погрузочно-доставочной машины Aramine L130 (или эквивалент)для  проекта «Строительство Р-8» ОАО «ППГХО»
1. Наименование поставляемого товара:
Погрузочно-доставочной машины Aramine L130 (или эквивалент), грузоподъемностью не менее  1,2 т, объёмом ковша не менее 0,6м3, с шарнирно-сочлененной рамой.
2. Описание товара: 
Поставка 5(пяти) Погрузочно-доставочных машин Aramine L130 (или эквивалент), и ввод в эксплуатацию специалистами поставщика.
                                                         Технические характеристики

2.1. Вырывное усилие
3.200  кгс

2.2. Грузоподъемность
1200 кг

2.3. Ковш

2.3.1. Емкость ковша
0,6 м3
2.3.2. Время подъема, не более
3,3 сек.

2.3.3. Время опускания, не более
4,0 сек.

2.4. Скорость передвижения:

по горизонтали с грузом, не менее
0-10 км/час

2.5. Преодолеваемый уклон:

(с номинальным грузом):
15 град.

2.6. Угол складывания, не менее:
36 град.

2.7. Радиус поворота, не более:

Внешний
3,600 м 

Внутренний
2,120 м

2.8. Двигатель:

                           2.8.1. Тип
F4L912W

Двигатель оснащён системой выхлопа с  каталитическим нейтрализатором и глушителем, а также централизованной системой его пожаротушения .
2.9. Габаритный размеры


Длина
5.290 м

Ширина
1.040 м

Высота
1.985 м

2.10. Масса
4500 кг 
L130 Позволяет поворот в перпендикулярных выработках шириной 2,100мм.

2.11- Схема гидравлики 

Резервуары: Гидравлический  80л - Гидростатический 70л  Топливный 50л

Фильтр грубой очистки 100 микрон, возвратный фильтр 10 микрон

Гидростатическая трансмиссия 

Сдвоенный гидравлический шестерёнчатый насос : 33 + 14 cm3
Гидравлический контроль управления и ковша 

Гидравлические цилиндры:
- 1 x ( 100 / 60 мм опрокид


- 1 x ( 100 / 60 мм подъём


- 2 x ( 63 / 45 мм поворот

2.12- Передний и задний мост

Передний: жесткого крепления планетарного типа

Задний: балансирующий мост планетарного типа 

2.13- Тормоза

Многодисковые тормоза в масляной ванне. Тормоза пружинного включения, гидравлического отключения. 

Рабочий и стояночный тормоза: гидравлические ручного или автоматического действия. Автоматическая система экстренного торможения 

2.14 Шины 
7,5R x 15

2.15- Кабина оператора

· Боковое расположение оператора с расширенным полем зрения 

· Амортизированное сидение с ремнём безопасности 

· Джойстики управления 
· Съёмный козырёк безопасности 
     Комплектация: 

 -. Прибор замера уровня зарядки аккумулятора;

 - Манометром гидросистемы;

 - Счетчиком моточасов двигателя;

 -. Порошковым огнетушителем емкостью 12 кг  - 1 шт;

 - Тревожной сигнализацией высокой температуры двигателя (визуальной);

 -. Централизованной системой пожаротушения дизельного двигателя;

 - Фильтром линии всасывания (гидравлическая жидкость);  

 -. Звуковым сигналом заднего хода;

  - Осветительными устройствами (фары), габаритные фонари;

 - Запасным диском колеса с шиной 1 шт; 

  - Сиденьем оператора с регулируемой подвеской;

  - Защитной крышей оператора;

   - Системой автоматической централизованной смазки;

   - Система блокировки среднего сочленения; 

   - Заменяемые кольца среднего сочленения и крепления стрелы и ковша. 
  - комплект расходных материалов для проведения ТО на 3600м/часов
      Техническая поддержка:

    - Ввод оборудования в эксплуатацию;

    - Обучение операторов и технического персонала;

    - Наполнение консигнационного склада на ближайшей сервисной базе запасными запчастями исходя из нужд Заказчика.

 3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг 

 3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования

4. Требования к количеству и срокам поставляемого товара на условиях г. Краснокаменск, Забайкальского края:

       4.1 Согласно п.2 настоящего технического задания;

5 Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

        5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее мая 2012года .
-Поставщик представляет график изготовления оборудования.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. 
- В течение всего срока действия гарантии, проводить сервисную поддержку и сервисные обследования с выдачей заключений-рекомендаций не реже 1-го раза в месяц эксплуатации полностью за счет Исполнителя.

- Наличие возможности организации на условиях и территории Заказчика за счет Поставщика сервисного склада запасных частей (с содержанием неснижаемых запасов на складе) с предоставлением услуг сервисных инженеров для обеспечения бесперебойной работы поставленного оборудования по истечению и во время исполнения гарантийных обязательств Поставщика.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года от даты ввода в эксплуатацию специалистами поставщика (ввод в эксплуатацию осуществляется в течение 5-ти дней от даты поставки в г. Краснокаменск, Забайкальского края).


	Директор проекта 

«Строительство Р-8»
	Михайловский А.В                                                                          

	Главный механик ОАО «ППГХО»
Куратор проекта                                                                       
	                          Абраменко Ю.И.
               Морозов  А.П.                             

                              


Исп.: Булсунаев А.Ю.
