ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по чистке от сажи, нагара, гудрона дымохода вспомогательной котельной установки, дымохода инсинератора СП-50 и ниши выхлопных газоходов РДГ и АДГ в грот-мачте на ал «50 лет победы» (номенклатурная группа №2.7 – чистка газоходов и дымоходов) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ТЭФ
_________________  В.Э.Никитенко
«_______»________________2013 г.       

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Выполнение работ по чистке от сажи, нагара, гудрона дымохода вспомогательной котельной установки, дымохода инсинератора СП-50 и ниши выхлопных газоходов РДГ и АДГ в грот-мачте на ал «50 лет победы» (номенклатурная группа №2.7 – чистка газоходов и дымоходов) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам работ, гарантии качества:

	№
	Наименование

работ
	Функциональные, технические

характеристики работ, гарантии качества
	Ед. изм.

	1. 
	Произвести работы по чистке от сажи
	· Дымоход вспомогательной котельной установки 1000х500мм., L=2х20м. от выхлопной части ВКУ до помещения смесителей в фок мачте (шахта дымоходов котлов, с 1-го по 5-й мостики, ДП, 43-46 ШП.)
· Дымоход инсинератора СП-50 ф426., L=40м. Работы выполнить с минимальной разборкой дымохода, снятием и восстановлением изоляции 
	ЕР.

	2. 
	Произвести работы на высоте в грот-мачте по чистке от сажи, нагара, гудрона ниши, прочистке трубопроводов и ремонту отбойного щита (вход в нишу на высоте 7,5м. от крышки кормовой рубки, подъем по вертикальному скоб-трапу).
	· Ниша выхлопных газоходов РДГ и АДГ в грот-мачте S=52м2 ;

· Трубопровод слива воды и гудрона Ду 50, L=2х10м. с ремонтом двух клапанов;

· Ревизия (при необходимости ремонт) крепления отбойного щита.
	ЕР.


3. Порядок формирования цены
В стоимость работ включены транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком счета-фактуры
5. Прочие условия
5.1. На все выполненные работы должны быть предоставлены акты ОТК.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 календарных месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки работ
5.3. В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков
6. Место выполнения работ и условия допуска: а/л «50 лет победы»
7. Сроки выполнения работ: с 29 марта 2013г. по 31 мая 2013г.
	Инженер-механик
службы ЯЭУ
	
	Б.К. Коренев

	
	
	

	 Начальник СЯЭУ
	
	А.И. Карловас


