ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на автомат токарный с ЧПУ

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

  - Предмет договора:

поставка автомата токарного с ЧПУ Ray Feng RC-32 (или эквивалент) для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

  - Требования к количеству, качеству, потребительским свойствам, техническим характеристикам товара:

Требуется автомат токарный с автоматическим устройством загрузки прутков Ray Feng модель RC-32 с системой ЧПУ Syntec или эквивалент , соответствующий настоящим техническим требованиям, и имеющий сертификат соответствия.

- Требования к предложению:

- Копия дистрибьюторского договора Поставщика с Производителем;

- Предоставление вместе с предложением информационного буклета производителя в формате PDF на станок, с указанием всех технических характеристик, указанных в техническом задании;

-   В предложении должен быть указан габаритный план расположения Оборудования с необходимыми сопутствующими коммуникациями и энергообеспечением;

- Требования к исполнению оборудования

-- Техническая документация по эксплуатации и обслуживанию станка на русском и английском языках, на части станка, поставляемые субпоставщиками, допускается на языке производителя.

-  Сертификат качества Оборудования, поставляемый вместе со станком;

- Технические характеристики

Технические характеристики токарного автомата:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Максимальная обработка наружного диаметра в 3х кулачк. патроне | не более 100 мм |
| Максимальная длина обработки | не более 100 мм |
| Перемещения по осям |  |
| Перемещение по оси X | не менее 340 мм |
| Перемещение по оси Z | не менее 110 мм |
| Главный шпиндель |  |
| Максимальное число оборотов | не менее 6000 об/мин |
| Мощность шпинделя | не менее 4,4 кВт |
| Сквозной канал шпинделя | не более 33 мм |
| Макс. Ø обрабатываемого прутка | не мене 32 мм |
| С-ось |  |
| Индексация шпинделя | не хуже 0,001º |
| Инструментальная линейка |  |
| Количество призматических инструментов | не мене 6 |
| Количество осевых инструментов | не мене 4 |
| Количество приводных инструментов | не белее 2 |
| Хвостовик державки призматических инструментов | 12х12 и 16х16 мм |
| Максимальный диаметр расточной державки | не менее Ø 20 мм |
| Габариты инструментальной линейки ДхШ | не менее 550мм х 100мм |
| Количество линеек | не более 1 шт. |
| Приводные инструменты |  |
| Максимальное число оборотов | не менее 3000об/мин |
| Мощность привода | не менее 0,75 кВт |
| Приводы подач |  |
| Ускоренное перемещение по осям X | не менее 16 м/мин |
| Ускоренное перемещение по осям Z | не менее 16 м/мин |
| Система СОЖ |  |
| Ёмкость бака | не менее 130 л |
| Мощность помпы | не менее 0,56 кВт |
| Пневматика |  |
| Давление | не более 6 бар |
| Расход сжатого воздуха | не более 200 л/мин |
| Система смазки |  |
| Направляющие и ШВП | автоматическая централизованная смазка |
| Уловитель готовых деталей |  |
| Управление | пневматическое, 6 бар |
| Параметры электрической сети |  |
| Напряжение | ~ 3 ф. 400В |
| Частота | 50Гц |
| Макс. отклонение напряжения | +/-10% |
| Общая потребляемая мощность | не более 10 кВт |
| Размеры станка: |  |
| Длина | не менее 1830 мм |
| Ширина | не более 1300 мм |
| Высота | не менее 1760 мм |
| Вес станка | не менее 1600 кг |

Технические характеристики автоматического устройства загрузки прутков (промежуточная стойка между автоматическим устройством загрузки  прутка и токарным автоматом  обязательна):

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Максимальная длина прутка | не более 1250 мм |
| Максимальный диаметр прутка | не более 65 мм |
| Минимальный диаметр прутка | не менее 5 мм |
| Размеры устройства загрузки прутков: |  |
| Длина | не менее 1600 мм |
| Ширина | не менее 1050 мм |
| Высота | регулируемая 920 мм - 1300 мм |
| Вес | не более 250 кг |

- Требуемая комплектация Оборудования:

•	Токарный автомат с ЧПУ для комплексной токарно-фрезерной обработки.

•	Наклон инструментальной линейки 20˚

•	Система ЧПУ SYNTEC или эквивалент на поворотной консоли.

•	Электрический интерфейс для установки загрузчика прутка.

•	Трехцветная лампа статуса станка.

•	Система централизованной смазки осей и ШВП станка.

•	Система подачи СОЖ  на режущий инструмент

•	Освещение рабочей зоны станка.

•	Уловитель готовых деталей.

•	Накопитель для готовых деталей.

•	Установочный комплект опор

•	Комплект технической документации на русском языке (бумажный вариант).

•	Комплект технической документации на  английском языке (бумажный вариант).

•	Сервомоторы Delta

•	Установка цанги в шпиндель

•	Масленый поддон для установки станка

•	Трансформатор с функцией стабилизации напряжения и отслеживания перекоса между фазами

•	Быстросъемные приводные инструментальные блоки

•	Автоматическое включение/выключение конвейера для удаления стружки (по таймеру)

•	Стопор прутка

•	4 державки ER-16 для осевого инструмента

- Параметры системы числового программного управления:

- Графический контроль и управление перемещениями осей  станка с  панели оператора.

- Программное обеспечение для диалогового программирования циклов обработки с графической поддержкой.

- Программирование  циклов гравирования с панели оператора.

- Циклы  для нарезания резьбы, сверления, чернового точения, обработки пазов.

- Циклы  "Фрезерование" для станков с осью С.

- Жесткое нарезание резьбы по центру шпинделя и приводным инструментом.

- Не менее 10,4" цветной ЖК-монитор

- Маховик, встроенный в панель оператора

- Панель оператора для диалогового программирования с программным обеспечением

- Память пользователя не менее 512 Мбайт.

- 1 разъем USB

- 1 разъем Compact Flesh

- Комплект принадлежностей и оснастки (должен входить в комплект поставки Оборудования):

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Трансформатор с стабилизатором | 1 шт. |
| Конвейер для удаления стружки | 1 шт. |
| Горизонтальный фрезерный модуль | 1 шт. |
| Вертикальный фрезерный модуль | 1 шт. |
| Комплект цанг ER16 (1 комплект) | 1 компл. |
| Комплект цанг ER20 (1 комплект) | 1 компл. |
| Трехкулачковый гидравлический патрон TF-3BA (зажим до 100 мм) | 1 шт. |
| Цанги круглые для цангового патрона Ø5 – 32 мм (28 штук) | 28 шт. |
| Магазин-загрузчик прутка V-65E или эквивалент, (L=1.2 м Ø 5 - 65 мм) с промежуточной стойкой для поддержки прутка | 1 шт. |
| Втулки для магазина-загрузчика прутка (для Ø5 – 32 мм) для всех диаметров (7 комплектов) (Ø8,11,14,17,22,27,30 мм) | 7 компл. |

- Требования к предложению.

В предложении должны быть представлены подробные технические характеристики станка, которые должны быть не хуже указанных в техническом задании.

В предложении должны быть указаны наименование оборудования с указанием товарного знака и модели товара, производитель и страна происхождения товара.

- Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому оборудованию.

Поставляемое оборудование должно соответствовать:

- требованиям настоящего технического задания;

- требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

- требованиям законодательства, в том числе: Постановлению Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации»;

- нормативно-технической документации, действующей на территории Заказчика.

  - Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми,  серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств, участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений  (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

9.  Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: НДС, доставка до склада Заказчика (Москва, Московская область), расходы на пуско-наладку, обучение на предприятии заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

100% оплата в течение 10 банковских дней с даты  подписания акта пуска Оборудования в эксплуатацию.       11. Место поставки продукции

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

- Требования к упаковке оборудования

Станок должен быть упакован на деревянный паллет, укрыт водонепроницаемой пленкой. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Приемка оборудования.

При окончательной приёмке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика.

Приемка оборудования должна осуществляться по согласованной с Заказчиком методике проведения приемосдаточных работ.

14. Сроки поставки оборудования

Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 10 дней с момента подписания договора.

Зам. главного инженера                                                                                                  К.В. Кушников