ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор WS-C2960PD-8TT-L Catalyst 2960 Powered Device 8 10/100 + 1 1000BT LAN Base или эквивалент | Объем оперативной памяти 64 Мб,Объем флеш-памяти 32 Мб,Количество портов коммутатора 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек, Uplink 1 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, Поддержка работы в стеке, Внутренняя пропускная способность 40 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 8196, Консольный порт, Web-интерфейс, Поддержка Telnet, Поддержка SNMP Протоколы динамической маршрутизации IGMP v3,Поддержка IPv6,Поддержка стандартов:Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN),IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ) 270 x 44 x 150 мм | шт | 2 |
| 2 | Коммутатор WS-C3750X-24T-S Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base или эквивалент | Возможность установки в стойку, Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, Поддержка работы в стеке, Внутренняя пропускная способность 160 Гбит/сек, консольный порт Web-интерфейс, Поддержка Telnet, Поддержка SNMP, статическая маршрутизация, протоколы динамической маршрутизации RIP v1, RIP v2, OSPF, Дополнительно поддержка IPv6, Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Размеры (ШxВxГ) 445 x 44 x 460 мм. | шт | 2 |
| 3 | Коммутатор WS-C2960-24ТС-S Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image или эквивалент | Возможность установки в стойку, Объем флеш-памяти 32 Мб, Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек,Uplink 2 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, Внутренняя пропускная способность 8.8 Гбит/сек, Размер таблицы MAC адресов 8192, Размеры (ШxВxГ) 445 x 44 x 236 мм, uplink-порты SFP | шт | 2 |
| 4 | Кросс ШКО-НМк-4SC MM50/125 ( в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС ) или эквивалент | ШКО-НМк-4SC MM50/125 ( в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС ) | компл | 2 |
| 5 | Коммутатор DES-1005A 5-ports UTP 10/100Mbps, Stand-alone Unmanaged Switch или эквивалент | 5-ports UTP 10/100Mbps, Stand-alone Unmanaged Switch | шт | 2 |
| 6 | Кросс ШКО-C-1U-16SC с КУ-01 MM62,5/125 (в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС) или эквивалент | ШКО-C-1U-16SC с КУ-01 MM62,5/125 (в комплекте: сплайс-кассета, адаптеры, пигтейлы, КДЗС) | компл | 2 |
| 7 | Патч-панель NIKOMAX 19", 1U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110, T568A/B NMC-RP24UD2 или эквивалент | 1U, 24 порта, Кат.5e, RJ45/8P8C, 110, T568A/B NMC-RP24UD2 | шт | 2 |
| 8 | Медиаконвертер DMC-300SC Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC) или эквивалент | Fast Ethernet Twisted-pair to Fast Ethernet Multi-mode Fiber (2km, SC) | шт | 2 |
| 9 | Переключатель CS9138Q9, электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 8 cpu PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп.стандарт.шнуры, OSD, каскад 512, или эквивалент | электрон., KVM, 1 user PS2+VGA => 8 cpu PS2+VGA, без шнуров, 1920x1440, 1U 19", исп.стандарт.шнуры, OSD, каскад 512, | шт | 1 |
| 10 | Модуль памяти Hynix 2ГБ DDR3 SDRAM PC10666, 1333МГц или эквивалент | 2ГБ DDR3 SDRAM PC10666, 1333МГц | шт | 4 |
| 11 | Монитор LG 20" "20EN43S-BA" black или эквивалент | Диагональ экрана 20", Разрешение 1600x900, Контрастность 1 000:1, Время отклика 5мс, Угол обзора по горизонтали 170, Угол обзора по вертикали 160. | шт | 2 |
| 12 | Видеокамера купольная DiGiVi CS1W-CHN-Z27W или эквивалент | Формат видеосигнала: PAL ПЗС матрица 1/4" Super HAD color CCD Общее число пикс:795(H)x596(V) 470K Эффективных пикс.752(H)x582(V) 440K Разрешение по гор.500 ТВЛ (День)/570ТВЛ(Ночь), высокое Видео сигнал/шум более 50 дБ (АРУ выкл.) Увеличение: оптический zoom x27 Увеличение: цифровой zoom x12 Фокусное расстояние: f=3,5~94,5мм F1,6~2,9 Угол обзора: по горизонтали 55.5°(Wide)~2.24°(Tele) Угол обзора: по вертикали 42.5°(Wide)~1.79°(Tele) Скорость зума (от Wide до Tele) 1,8 с Чувствительность 50 IRE 0,4 люкс (Цвет) 0,02 люкс (ЧБ) День-ночь Авто / Цвет / ЧБ (ICR) Фокус: Авто / Ручной/ Квазиавто Диафрагма: Авто / Ручная Скорость затвора: x256 ~ 1/120000 с АРУ (AGC) Нормальная / Средняя / Высокая / Выкл. Баланс белого Авто/Ручной (Регулировка усиления красного, синего 1800°K~10500°K) Подавление: фликкер - шума Выбирается Шумоподавление: (SSNR) Низкое / Среднее / Высокое / Выкл. Блокировка частных зон: до 8 зон, в сферических координатах Стабилизация: Вкл./Выкл. Напряжение: ~24В Ток: 1,5 A при ~24В Параметры механической части Диапазон перемещения: Поворот 360°(без ограничений) Диапазон перемещения: Наклон90° Скорость: Предустановка 360°/c Скорость: Дискретно 0,05 ~ 360°/c (согласуется с zoom) Скорость: Сканирование 1~ 180°/c Предустановки: 127 предустановок Образец: 4 образца [1200 команд (примерно 5 мин.) на образец] Сканирование: 8 вариантов Группы: 8 групп (максимум 20 действий в комбинации из предустановок, шаблонов и сканирований) Другие функции поворот/наклон автопереворот, автопаркинг, функция включения и т.д. Интерфейс: RS-485 Протокол: Pelco-D, Pelco-P выбирается Экранное меню: English, меню / PTZ информация и т.д. Входы датчиков: 3 входа, вх. сигналы от =5,0В до =12,0В Тревожные выходы: 1 выход реле, макс. нагрузка =24В 1A / ~125В 0,5A Вентилятор: Всегда включен Нагреватель: Включается при внутренней температуре менее 10 град. C Рабочая температура: От -30°C до +50°C Размеры Материал: Купол: Поликарбонат Материал: Внутренний: Поликарбонат, ABS Материал: Внешний: Алюминий Размер купола: D150 мм Размеры: 296x276,6 мм | шт | 4 |
| 13 | Мышь Logitech "M125" Notebook 910-001838 (2but.+scroll, silver) USB или эквивалент | (2but.+scroll, silver) USB | шт | 3 |
| 14 | Клавиатура Genius "KB200." black (Rus/Lat, 107+6but.) USB или эквивалент | (Rus/Lat, 107+6but.) USB | шт | 2 |