акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку видеопередатчиков и видеоприемников
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	1. VR12133MM-R1(ST)
приемник 12-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 3 волокна, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST или эквивалент
2. VR8132MM-R1(ST)

приемник 8-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 2 волокна, MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST или эквивалент
3. VT4131MM-50(ST)

передатчик 4-кан. видео, цифровой, 1300 nm, 1 волокно, MM, лазер, пл. корпус, ST или эквивалент
4. VRD2132MM-R1-ST)

приемник цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST или эквивалент
5. VTD2132MM-R1(ST)

передатчик  цифр. 2-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., MM, лазер, 1U, в 19" стойку, ST или эквивалент
6. VRD4132MM-R1

приемник цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300nm, 2 вол., MM, лазер, 1U, в 19" стойку или эквивалент
7. VTD4132MM-50

передатчик  цифр. 4-кан.видео + 1 кан. RS-232/422/485, 1300 nm, 2 вол., MM, лазер, пл. корпус или эквивалент


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не является выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	1.  Цифровые оптические приемники DFS серии VR12133MM-R1 (ST) или эквивалент должны обеспечивать прием 12 видеосигналов по трем оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	2. Цифровые оптические приемники DFS серии VR8132MM-R1 (ST) или эквивалент должны обеспечивать прием 8 видеосигналов по двум оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	3. Цифровые оптические передатчики DFS серии VT4131MM-50 (ST) или эквивалент должны обеспечивать передачу 4 видеосигналов по одному оптическому волокну и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	4. Цифровые оптические приемники DFS серии VRD2132MM-R1 (ST) или эквивалент должны обеспечивать прием 2 видеосигналов и 1-канала сигналов управления (только данные) RS-232, RS-422/485 (4- пр), RS-485 (2- пр), в одном из форматов по двум оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	5. Цифровые оптические передатчики DFS серии VTD2132MM-R1(ST) или эквивалент должны обеспечивать передачу 2 видеосигналов и 1-канала сигналов управления (только данные) RS-232, RS-422/485 (4- пр), RS-485 (2- пр), в одном из форматов по двум оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	6. Цифровые оптические приемники DFS серии VRD4132MM-R1 или эквивалент должны обеспечивать прием 4 видеосигналов и 1-канала сигналов управления (только данные) RS-232, RS-422/485 (4- пр), RS-485 (2- пр), в одном из форматов по двум оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.

	7. Цифровые оптические передатчики DFS серии VTD4132MM-50 или эквивалент должны обеспечивать передачу 2 видеосигналов и 1-канала сигналов управления (только данные) RS-232, RS-422/485 (4- пр), RS-485 (2- пр), в одном из форматов по двум оптическим волокнам и используют 8/10-битное цифровое кодирование высокого качества. Должны применяться в составе комплексных систем видео наблюдения.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	 Должно эксплуатироваться в наружных и внутренних дверях

	Относительная влажность (при + 25С)
	95 %, (без конденсации)

	Интервал температур при хранении
	от – 50 до + 65 С

	Интервал рабочих температур
	от – 40 до + 60 С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Оптические 12-канальные приемники DFS серии VR12133MM-R1(ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	12 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	3

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание не более
	   220VAC

	Мощность не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ,не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	12 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VT4131MM-50, VT12133MM-50 (R1)

	
	

	2. Оптические 8-канальные приемники DFS серии VR8132MM-R1(ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	8 выходов (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание не более
	   220VAC

	Мощность не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	8 штук BNC

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VT8132MM-50 (R1), VT4131MM-50 (R1)

	
	

	3. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VT4131MM-50(ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	1

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	плоский корпус  175 х 130 х 25 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	4 штуки BNC

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VR12133MM-R1, VR8132MM-50 (R1), VR4131MM-50 (R1)

	
	

	4. Оптические 2-канальные приемники DFS серии VRD2132MM-R1(ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	2 выхода (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	2 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VTD2132MM-50 (R1)

	
	

	5. Оптические 2-канальные передатчики DFS серии VTD2132MM-R1(ST) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	2 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	ST

	видео
	2 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VRD2132MM-50 (-R1) ST

	
	

	
	

	6. Оптические 4-канальные приемники DFS серии VRD4132MM-R1(FC) или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Выход
	4 выхода (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Корпус в 19” стойку 482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VTD4132MM-50 (R1)

	
	

	7. Оптические 4-канальные передатчики DFS серии VTD4132MM-50 или эквивалент

	Наименование
	Значение

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:
	

	Вход
	4 входа (1 V р-р, 75 Ом)

	Полоса пропускания
	 5 Гц -7 МГц

	Диф. Усиление
	 < 2%

	Диф. Фаза
	< 0.7°

	Уклон
	 < 1%

	Сигнал/шум
	минимум 48 dB

	Выходное сопротивление
	75 Ом

	Размах видеосигнала при 75 Ом
	1 В

	Длина волны
	1310 nm

	Поддерживаемые системы видеосигнала
	NTSC, PAL, SECAM

	Длина волны оптического излучения
	1310 нм

	Тип волокна
	MM 

	Кол_во волокон
	2

	Оптический бюджет, не более
	23 дБ

	Максимальное расстояние по MМ волокну
	до 4 км

	ДАННЫЕ:
	

	Количество
	1 канал

	Формат данных
	RS-232, RS-422, RS-485 (2пров., 4пров.)

	Скорость передачи
	DC-100кбит/с

	Частота ошибочных битов
	<1х1109

	Питание, не более
	   220VAC

	Мощность, не менее
	 10 W

	МЕХАНИЧЕСКИЕ
	

	Габаритные размеры: (Д х Ш х В)
	Плоский корпус 165х138х54 мм

	ВНЕШНИЕ
	

	Средняя наработка на отказ, не менее
	50 000 ч.

	 Гарантийный срок эксплуатации
	3 года

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев

	Относительная влажность
	95 %, (без конденсации) 

	РАЗЪЕМЫ
	

	оптический
	FC

	видео
	4 штуки BNC

	данные          
	клеммная колодка “под винт”

	Должны быть совместимы с передающей аппаратурой:
	VRD4132MM-50 (-R1) FC


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 П. 1- 4. Хранение от -50⁰С до + 65 ⁰С

 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с Техническими условиями  


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с Техническими условиями  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Сертификация
 в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 10.10.2014 года.  

Руководство пользователя и  Паспорт:  на русском языке


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. VR12133MM-R1 (ST) или эквивалент оптические 12-кан. приемники видео  – 2 штуки 


	2. VR8132MM-R1 (ST) или эквивалент  оптические 8-кан. приемники видео  - 9 штук


	3. VRD2132MM-R1 (ST) или эквивалент - оптические 2-кан. приемники видео и 1 канал данных – 4 штуки


	4. VRD4132MM-R1 или эквивалент - оптические 2-кан. приемники видео и 1 канал данных – 3 штуки


	5. VT4131MM-50 (ST) или эквивалент - оптические 4-кан. передатчики видео  - 22 штуки


	6. VTD2132MM-R1 (ST) или эквивалент - оптические 2-кан. передатчики видео и 1 канал данных – 4 штуки


	7. VTD4132MM-50 или эквивалент - оптические 4-кан. передатчики видео и 1 канал данных – 3 штуки



	Срок поставки не позднее 4 недель  после подписания договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется, согласно Руководства по эксплуатации


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 30 дней со дня поставки 


Руководитель подразделения __________________________Д.П. Давыдов
Исполнитель ________________________________________Г.Б. Ручкина
