Техническое задание

на поставку тележки рельсовой специальной грузоподъемностью 20 тонн.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Подраздел 1.1 Наименование

Тележка рельсовая специальная грузовая.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Документация не предоставляется.

Подраздел 1.5 Код ОКП

367680

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для перемещения грузов по пути с железнодорожной шириной колеи 1524 мм через транспортный портал здания 20 UJA в зону герметичного объема при монтаже конструкций и оборудования реакторного здания.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допустимая температура эксплуатация от -30°С до +40°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Тележка грузоподъемностью не менее 20 тонн представляет собой мощную, жесткую сварную платформу и приваренными снизу ходовыми балками с продольной базой 4700 мм. Верхняя поверхность тележки размером 7000х2500 мм, плоская, сплошь покрыта рифленым листом толщиной 3-4 мм. В балках смонтированы одноребордные ходовые колеса с железнодорожной шириной колеи 1524 мм без привода. Привод тележки осуществляется от отдельно стоящей лебёдки через бесконечный трос.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Рама тележки должна выдерживать максимальные нагрузки до 60 тонн, соответствующие эксплуатационным требованиям, и иметь необходимый срок службы- не менее 10 лет при нормальных условиях эксплуатации. Требования к прочности несущих конструкций определяются ГОСТ 31846-2012

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Каркас грузовой платформы-тележки состоит из сварной конструкции из стальных прокатных профилей и листов. По бокам тележки интегрированы точки крепления для обвязки груза. В качестве пассивной механической защиты, на концах и по бокам тележки установлены жесткие защитные полосы.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оформление проводится с учетом: ГОСТ 14192 маркировка грузов; ГОСТ 26828 -86– маркировка изделий и т д.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка не предусмотрена. Оформляются сопроводительные документы. Технический паспорт, который должен сопровождать транспортную тележку, в нем указывают: дату изготовления; сведения о материалах используемых в изготовлении; результаты испытаний; сведения о марке тележки; техническая характеристика; указание на государственный стандарт.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации. При входном контроле поступающей на объект тележки проверяется соответствие ее стандартам, требованиям рабочих чертежей, наличия сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов. Материалы и комплектующие тележки должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Акты испытаний, сертификаты соответствия. - Сырьё, материалы и комплектующие тележки должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ подтверждается сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировании тележку необходимо устанавливать на платформе в один ярус. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Особые требования к хранению не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на тележку должен составлять не менее 2-х лет с момента поставки Заказчику. Гарантия качества должна распространяться на все конструкции и материалы и составлять не менее сроков установленных заводом изготовителем. Изготовитель должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации (в том числе скрытых, которые невозможно было выявить в процессе приемки изделий) в течении всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков изготовитель осуществляет собственными силами и средствами , без взимания дополнительной платы.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности к конструкции тележек должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ, технической документации на тележки и действующим «Санитарным правилам организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственному оборудованию», утвержденным Министерством здравоохранения. Для предупреждения об опасности при передвижении тележки должны быть снабжены звуковыми сигнализациями. На концах рельсового пути должны быть установлены упоры. Конечная остановки тележки должна происходить на расстоянии до упора, равном не менее пути торможения тележки. Тележка должна иметь тормоз. Скорость передвижения тележки не должна превышать 50 м/мин. .Тросовые тележки должны быть снабжены табличкой .выполняемой по ГОСТ 12970-67 или ГОСТ 12971-67. Табличка должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение тележки; - максимальную грузоподъемность тележки; - дату выпуска тележки. Цветовое оформление тележек, сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2001.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество изготовленной тележке должно соответствовать требованиям ГОСТ 31846-2012.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Тележка рельсовая специальная грузоподъемностью 20 тонн – 1 шт. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4 в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Проверка наличия, комплектности и содержания сопроводительной документации. Согласно требований ГОСТ 2.601 - 2006

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель структурного

подразделения (ИРЗ) 		__________________            (_______________)