«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2013 г.

том 2 «техническая часть»

открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на:  поставку оборудования для тиражирования ПСД для Курского филиала ОАО "НИАЭП".
Лот № 036ИТ/ЗК-013
2013
Спецификация
Адрес поставки: Курский филиал ОАО «НИАЭП», г. Курчатов, ул. Молодежная, д.9
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Инженерная машина Oce в конфигурации копировальный аппарат/плоттер/сканер (производительный) с двумя рулонами и лотком листовой подачи, ExpressBundle [TDS750DDS2R1S]+ Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Oce TDS750 [4904845]


	Широкоформатный инженерный комплекс формата А0+ OCE TDS 750

Плоттер Oce TDS750 

Технология: Электрографическая (LED) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера. Низкотемпературный ( до 110ºС) способ закрепления тонера, отсутствие нагревательных прокатных валов.


Разрешение, dpi:
600х1200 PICO печать.

Скорость печати:
6 метров или приблизительно 4,7 листа формата А0 в минуту.

Режимы печати:
Стандартный, постер, текст

Время на прогрев: Нет

Подача бумаги:
Ручной режим, Автоматический режим с использованием от 2 до 6 рулонов и до 3 лотков в зависимости от выбранной конфигурации

Форматы отпечатков:
А4(портрет)- А0; максимально: 0,914x15 м

Типы носителей:
Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки плотностью до 110 г/м2

Размеры (ВхДхШ), мм:
1475х800х1440

Электропитание:
120/230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии, Вт:
Менее 1500 Вт в рабочем режиме, менее 65 Вт в режиме ожидания

Уровень шума, Дб:
Менее 58 Дб в рабочем режиме, 0 Дб в режиме ожидания

Вес, кг:
Минимум 290 кг и до 370 кг в зависимости от комплектации

Сертификаты безопасности:
TüV GS, CETECOM, CE, UL, (c)UL, CB, FCC Class B

Необходимые опции:

1.
4-х рулонное устройство подачи бумаги.

2.
ПО для принтера, копирования, сканирования, позволяющее сканировать в локальную сеть с пульта оператора

Особенности:

Энергосберегающая технология 

Бесконтактное нагревание тонера

Низкая рабочая температура: 110°С

Минимизировано негативное влияние аппаратов на окружающую среду: эмиссия озона: 0,3 мг/час

Нет специальных требований к эксплуатационному помещению ( 50 м куб. на устройство)

Минимальное количество деталей ограниченного срока службы: 8 ресурсных деталей через 40 км копий

Средняя месячная нагрузка: 17 км копий.

Пиковая нагрузка: 3,5 км копий в сутки

Месячная пиковая нагрузка: - неограниченна

Сканер Oce TDS750 (производительный) Технология:
Бесконтактная технология сканирования CCD со встроенной аппаратной логикой обработки изображений в реальном времени Oce Image Logic

Разрешение, dpi:  400

Скорость сканирования, м/мин.:
5

Сканирование в цвете: Нет

Загрузка оригинала:
Изображением вниз с выравниванием по правому краю

Автоматическое определение размеров оригинала

Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.)

Возврат оригинала (вкл./выкл.)

Размер оригинала, мм:
 210-914, 210-15 000

Материал оригинала, максимальная толщина оригинала, мм
Калька, картон, ветхая бумага, 1,5мм

Контроль экспозиции:
Автоматическая, ручная подстройка

Компенсация фона (вкл./выкл.)

Специальные режимы:
«Линии и текст» (по умолчанию), «Photo/Фото», «Полутона и линии»,

«Темный оригинал», «Blueprint/Синька»

Масштабирование:
25-400%

Режим подачи оригиналов:
Отдельные листы

Пакет оригиналов

Другие функции управления:
Режим параллельного сканирования и печати

Режим многократного копирования: 1-999 копий при однократном сканировании оригинала

Назначение параметров "по определению"

Переопределение параметров для каждого следующего сканирования

Программирование пользовательской карточки

Автоматический выбор рулона

Регулировка ведущей и торцевой кромок (±400 мм)

Автоматическое уменьшение/увеличение под формат

Редактирование изображения
Позиционирование и размещение изображения

Зеркалирование

Уровень шума, дБ:
57

Электропитание:
100/120/230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии, Вт:
10 в режиме ожидания, 200 в рабочем режиме

Размеры (ШхДхВ), мм:
1314х583х1353

Вес, кг:
90

Контроллер OCE TDS 750

Платформа Windows XP Embedded SP2

Хранение данных – высокоскоростной HDD-1 для процессов обработки данных на печать и HDD-2  для хранения до 250 сложных документов

Оперативная память – 2048 Мб

Пользовательский интерфейс – OCE Express Web Tools, (Монитор, клавиатура, мышь)

Форматы поддерживаемых файлов – HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF6.0, JPEG, CALS 1, NIRS, EDMICS(C4), 

Сетевые интерфейсы - Ethernet 1000/100/10 Мбит/с RG45

Сетевые протоколы – TCP/IP, NetBEUI(SMB), Novell(IPX/SPX), FTP,LPD
Электропитание – 230 В, 50 Гц.

Потребление энергии – менее 100 Вт.

Программное обеспечение:

Комплект ПО ExpressBundle, в составе
Copy Logic — для копирования на сканер TDS7x0 

Scan Logic basic — для сканирования в файл 

Scan Logic — для автоматического просмотра отсканированных изображений 

Color Logic — для сканирования в цвете 

Scan Templates — для создания шаблонов на копирование и сканирование
	1
	1 год

	1.1
	Фальцовщик первый продольный для Oce TDS4X0/600/7x0  [4904942]
	Интегрированная система фальцовки: 

Набор устройств, которые устанавливаются последовательно в линию с плоттером и служат для фальцовки широкоформатных документов до формата А4. Методы фальцовки соответствуют российским и зарубежным стандартам. Система состоит из 1-го продольного и 2-го поперечного фальцовщика. 

Функциональные особенности: полностью он-лайн фальцовщик, т.е. складывающий бумагу любого формата на выходе до формата А4, работающий строго со скоростью плоттера.  

Необходимая опция:
приёмный выходной лоток на 100 листов любого формата

Управление:
гибкое управление складыванием, задание размера складывания на любом этапе с любого рулона с интервалом 1 мм с контроллера или пульта фальцовщика
	1
	1 год

	1.2
	 Фальцовщик второй поперечный для Oce TDS4X0/600/7x0 [4904941]
	
	1
	1 год

	1.3
	Программное обеспечение Oce TDS750 Upgr. Express to Professional [4904754]
	Данное ПО включает в себя: 
∙Adobe PDF — для прямой печати PS3 документов 
∙High Speed Logic — для быстрого сканирования в комплектации с цветным сканером 
∙Print Exec WorkGroup — для комплектной печати через web-интерфейс 
∙Copy Stamping — для создания штампов при копировании 

	1
	-

	2
	Тонер TDS7x0 (2х0,45 кг) [1060047449]
	Комплект оригинальных тонеров две тубы по 0,45 кг для OCE TDS 7x0 
	30
	3 мес

	3
	Фотобарабан для OCE TDS700  [1060009321]
	Барабан со светочувствительным покрытием Oce 1060009321 для плоттера OCE 705x/ 9300/9400/9600/TDS320/ TDS400/TDS450/TDS600/TDS700
	1
	3 мес

	2
	Девелопер для Oce TDS7x0 1,8 кг [1060040977]
	Девелопер Oce 1060040977 для Oce TDS700,  бутыль  1,8 кг 
	1
	3 мес

	3
	Нить заряда [2999818]
	Нить заряда OCE TDS 700
	1
	3 мес

	4
	Нить переноса, отделения  [2999802]
	Нить переноса, отделения  OCE TDS 700 
	2
	3 мес

	5
	Очищающая пластина для OCE TDS 700 [2912651]
	Узел очистки (чистящая пластина) для OCE TDS 700
	1
	3 мес

	6
	Уплотнитель чистящей пластины  2шт. в упаковке [2912669]
	Уплотнитель чистящей пластины в упаковке 2шт. для OCE TDS 700 
	2
	3 мес

	7
	Пружина OCE TDS 700 [7045269]
	Пружина OCE 7045269 для OCE TDS 700
	1
	3 мес

	8
	Система цифрового копирования ColorWave 300 DDS2R в конфигурации Сканер/Копировальный аппарат/Плоттер с двумя рулонами, в составе: Плоттер цветной Oce ColorWave 300 P2R с двумя подающими рулонами, широкоформатный сканер Oce Scanner Express (4913310)
	Плоттер Осе ColorWave 300


Технология
Термоструйная печать по технологии Oce Dynamic Switching

Разрешение, dpi
600х600

Емкость чернильных картриджей, мл
400 или 180

Мониторинг уровня чернил (%)
Да

Калибровка
Автоматическая регулировка печатающих головок, компенсация вышедших из строя сопел

Максимальная скорость печати
41 с/А0 в черно-белом режиме,

Минимальный размер отпечатка, мм
Ширина: 279

Длина
200

Максимальный размер отпечатка, мм
Ширина: 914

Длина
45000 (при длине более 5м нет гарантии соблюдения отступов)

Определение ширины носителя
Автоматическое

Типы носителя
56 г/м2 — 175 г/м2 (Немелованная, переработанная бумага, мелованная бумага, прозрачная бумага, фотобумага и пленка)

Подача носителя
2 рулона (стандарт)

Максимальная длина носителя в рулоне, м
120

Обрезка длины
Синхро, стандартная, по пользовательским настройкам

Поддерживаемые форматы
DIN, ANSI, ARCHI

Уровень шума, Дб
Не более 51 в режиме ожидания

Размеры без верхнего приемного лотка(ВхДхШ), мм 1280х1978х738

Размеры с верхним приемным лотком(ВхДхШ), мм 1720х1978х738

Потребление энергии, Вт
18 в спящем режиме

Электропитание
100/120/230 В, 50/60 Гц

Вес, кг
180

Сертификаты безопасности
ENERGY STAR®, TuV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC, RoHS, FEMP

Особенности
Энергосберегающая технология

Сканер Oce Scanner Express


Технология
Полноцветное RGB-сканирование c использованием пяти датчиков A4 CIS. 22 000 пикселов, 24-битный цвет. Подсветка: светодиоды (R/G/B), пять датчиков. Oce Image Logic® обработка изображений в реальном времени

Разрешение, dpi
600

Скорость сканирования, м/мин.
Стандартно: 3,8 (ч/б), 2,5 (цвет)

Максимально
7,4 (ч/б копирование), 11,7 (ч/б сканирование), 2,5 (цвет)

Сканирование в цвете
Да

Загрузка оригиналав
Изображением вверх с выравниванием по центру

Размер оригинала, мм
208-914, 208-16 000

Максимальная толщина оригинала, мм
0,8

Контроль экспозиции
Автоматическая, ручная подстройка

Специальные режимы
«Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии&Текст», «Оттенки серого/Линии», «Темный оригинал», «Прозрачный», сканирование в цвете

Масштабирование
10-1000%

Режим подачи оригиналов
Отдельные листы

Другие функции управления
Режим параллельного сканирования и печати

Режим многократного копирования
1-999 копий при разовом сканировании оригинала

Редактирование изображения
Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области

Уровень шума, дБ
Менее 23 в режиме ожидания,

Электропитание
100/120/230 В, 50/60 Гц

Потребление энергии, Вт
1230 вся система

Размеры (ШхДхВ), мм
Интегрирован

Вес, кг
20

Контроллер Oce PowerM


Платформа
Встроенный контроллер с ОС Windows® XP Embedded

Процессор
Одноядерный

Хранение данных
Один жесткий диск на 160Гб

Оперативная память, Мб
1024

Форматы поддерживаемых файлов
HPGL, HPGL/2, CalComp, DWF, DWF/X, HP-RTL, TIFF 6.0, NIFF, CALSI, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально)

Сетевые интерфейсы
Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45

Сетевые протоколы
TCP/IP

Протоколы печати
LPR, LPQ, LPRM, FTP

Функции
Спулинг файлов на контроллере

Позиционирование
расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование

Пользовательский интерфейс
Удаленный, через Express WebTools

Потребление энергии, Вт
<62,5
	1
	1 год

	9
	Печатающая головка и 2 картриджа для Oce ColorWave300, Cyan [29953905]
	Комплект  для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл + два  картриджа по 350мл     
Цвет чернил голубой

	1
	3 мес.

	10
	Печатающая головка и 2 картриджа для Oce ColorWave300, Magenta [29953906]
	Комплект  для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл + два  картриджа по 350мл     
Цвет чернил пурпурный

	1
	

	11
	Печатающая головка и 2 картриджа для Oce ColorWave300, Yellow [29953907]
	Комплект  для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл + два  картриджа по 350мл     
Цвет чернил желтый

	1
	

	12
	Печатающая головка и 2 картриджа для Oce ColorWave300, Black [29953908]
	Комплект  для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл + два  картриджа по 400мл     
Цвет чернил черный

	1
	 3 мес.

	13
	Бумага OCE Top Paper ECF, 75гр/м2, 0,297х175м (один рулон) [99671874]

	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 297 мм
Длина рулона: 175 метров
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм

Белизна: 166+3 CIE
Прозрачность:92+1%
Назначение печати: Для инженерных работ

Страна производитель: Нидерланды
	15
	-

	14
	Бумага OCE Top Paper ECF, 75гр/м2, 0,42х175м(один рулон) [99671875]

	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 420 мм
Длина рулона: 175 метров
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм

Белизна: 166+3 CIE
Прозрачность:92+1%
Назначение печати: Для инженерных работ

Страна производитель: Нидерланды
	15
	-

	15
	Бумага OCE Top Paper ECF, 75гр/м2, 0,594х200м
[99671307]

	Тип: Инженерная бумага в рулонах
Ширина рулона: 594 мм
Длина рулона: 200 метров
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 76 мм

Белизна: 166+3 CIE
Прозрачность:92+1%
Назначение печати: Для инженерных работ

Страна производитель: Нидерланды
	15
	-

	16
	Бумага Бумага без покрытия IJM009 Oce Draft 75 г/м2, 0,594x120 [97025826]

	Тип: Инженерная бумага без покрытия в рулонах

Область применения — печать монохромных и цветных линейных чертежей и документов с небольшими заливками

Ширина рулона: 594 мм

Длина рулона: 120 метров

Плотность: 75 г/кв.м 

Втулка: 50 мм (2 дюйма)

Белизна: 159 CIE

Прозрачность:92%

Страна производитель: Нидерланды
	10
	-

	17
	Бумага без покрытия IJM005 Oce Draft 75 г/м2, 0,914x120 [97025737]

	Тип: Инженерная бумага без покрытия в рулонах

Область применения — печать монохромных и цветных линейных чертежей и документов с небольшими заливками

Ширина рулона: 914 мм
Длина рулона: 120 метров
Плотность: 75 г/кв.м 
Втулка: 50 мм (2 дюйма)
Белизна: 159 CIE
Прозрачность:92%
Страна производитель: Нидерланды
	10
	-


Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 3
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	18
	Печатающая головка и картридж для Oce ColorWave300, Cyan [29953901]
	Комплект для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл +  картридж 350мл     
Цвет чернил голубой

	1
	3 мес.

	19
	Печатающая головка и картридж для Oce ColorWave300, Magenta [29953902]
	Комплект для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл +  картридж 350мл     
Цвет чернил пурпурный

	1
	

	20
	Печатающая головка и картридж для Oce ColorWave300, Yellow [29953903]
	Комплект для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл +  картридж 350мл     
Цвет чернил желтый

	1
	

	21
	Печатающая головка и картридж для Oce ColorWave300, Black [29953904]
	Комплект  для  плоттера  Oce ColorWave 300  печатающая головка  35мл +  картридж 400мл     
Цвет чернил черный

	1
	 3 мес.


В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
