Подразделение: завод …   









й

УТВЕРЖДАЮ:
Цех (участок)   ОГЭ 











Главный энергетик
___________ 
«____»______________2013г.
                       Ведомость дефектов № __________ от ________________ г.

На капитальный ремонт  электрооборудования  РУ 6кВ подстанции 57 здание …  инв. № 100181
(наименование оборудования)
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	Электрооборудование РУ 6кВ, ячейки КСО-29. Физический износ выключателей и разъединителей, электрокоррозионный износ контактных групп реле,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.

Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой ячеек КСО-29 на новые ячейки 
КСО 207 с  коммутационными устройствами, измерительными трансформаторами и средствами учёта электрической энергии. 
Заменить   щиток освещения и электроосвещение РУ 6кВ. 
	
	  1.  Произвести демонтаж
Выключатель масляный ВМГ-133-II
Привод ПРБА

Разъединитель шинный РВФ-6/400 6кВ
Разъединитель линейный РВФ-6/400 6кВ
Приводы к разъединителям с одной тягой
рычажный

Трансформатор тока ТПФМ-10

Трансформатор тока ТПЛ-10

Трансформатор тока ТЗЛ

	шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

	15
10

17
10
15

26

4

7

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 
Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М
Счётчик эл.энергии САЗУ-И670М

Реле тока РТ-80
Реле тока ЭТД-551 (РТ-40)
Реле времени ЭВ-124
Реле указательное

Кабель КВВГнг 5х2,5
Кабель КВВГнг 4х1,5
Шина алюминиевая А- 60х8

Шина алюминиевая А- 40х4
Изолятор опорный 

Изолятор проходной 


	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

м

м

м

шт
шт

	2

4

1
22

11

1

9

360
100
23

36

72

69


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Зажим наборный без кожуха
Металлоконструкции ячеек КСО-29

Светильники с ЛН, высота подвеса 2,5м
2.  Произвести монтаж 

  Шкаф оперативного тока ШОТ-ID-05-2-

   -20/220-50-2-2-2-АVR2-54-УХЛ4
Электрообогреватель потолочный «ЭкоЛайн» ЭЛ20R 
Шкаф автоматического управления отоплением (ШАУО)
Терморегулятор RTR-Е 6121
Шкаф центральной сигнализации
Ячейки КСО 207 в составе:
Выключатель вакуумный 
ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047

	  шт
т
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

	1000

9
20

1

6

1

1

1

18

15


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Блок управления БУ/TEL -100/220-12-03А

Блок управления БУ/TEL -100/220-12-02А

Блок механического включения  БМВ/TEL--12/28-02

Блок автоматики «ТЕМП-2501-21»

Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»

Разъединитель шинный РВФ-11-6/400 У2 

Разъединитель линейный РВ-6/400 У2 

Трансформатор напряжения 

3х ЗНОЛП – 6

Трансформатор тока 

  ТПОЛ-10-200/5-0,2S-10
Трансформатор тока 

  ТПОЛ-10-75/5-0,2S-10

	шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

	5
10
1

2

15

17

11

2

2

14

	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Трансформатор тока 
ТПОЛ-10-300/5-0,2S-10

Трансформатор тока 
ТПОЛ-10-150/5-0,2S-10

Трансформатор тока 
ТПОЛ-10-400/5-0,2S-10
Трансформатор ТЗЛМ-1 0,66 кВ У2
 Счётчик эл. энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
Кабель ВВГнг 3х1,5

Кабель КВВГнг 5х2,5

Кабель КВВГнг 10х1,5
Кабель ВВГ6000 3х120

Кабель ВВГ6000 3х70

Кабель ВВГ6000 3х25


	шт
шт
шт

шт

шт
м

м

м

м

м

м


	4

2
6

9

14

250

200

400

20

30

50


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Соединительная муфта 3СТп-10 (16-25)
Соединительная муфта 3СТп-10 (70-120)
Концевая муфта  10СТп (тк) (16-25)
Концевая муфта 10СТп (тк) (70-120)
Кабель HELUKABEL  PAARTRONIC-CY 2х2х0,25

Клемник наборный WIELAND 
Ограничитель перенапряжений 

ОПН-10кВ

Светильник ЛПО 3017, 2 лампы 2х36 
арт. LLPO1-3017-2-36-K01 IEK
Утеплитель «Пеноплекс» δ=50мм

Лист облицовочный, материал Ст3 δ=2мм

Переносная рабочая станция hp Pavilion 

Dv6-2121er

	шт

шт

шт

шт

м

шт
комп

шт

м2

м2
шт


	3

6

3

6

1600

1700
16

20

12
12

1
	
	

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Прогрузочное устройство Ретом -11М
	шт
	1
	
	


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                        2. Работы выполняются поочерёдно на каждой секции шин.
 3. Ожидаемые условия производства работ для персонала завода:

-продолжительность рабочей недели-36 ч;

-дополнительный отпуск-1 день за каждый отработанный месяц; 

-талоны на молоко в дни работы;
-полное переодевание в санпропускнике.


















