	«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель
генерального директора по геологии

ЗАО  «РУСБУРМАШ»
___________ Мартыненко В.Г.
«22» ноября 2011 г.



	


ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на бурение инженерно-геологических скважин на месторождении Березовое
Основание проведения работ:

Лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи урана на Березовом месторождении в Забайкальском крае (Читинской области) (ЧИТ 01917 ТЭ, дата регистрации 14.04.2008 г.)

Источник финансирования: собственные средства ЗАО «РУСБУРМАШ»
1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1 Целевое назначение работ:
Проведение инженерно-геологических исследований  на  Березовом месторождении урана, с целью получения  данных о горнотехнических  условиях отработки месторождения  и  определения устойчивости бортов карьера.

1.2. Пространственные границы объекта:

       Забайкальский край (Читинская область), Улетовский район, лист М-49-55. Участок недр по месторождению в целом ограничен угловыми точками со следующими географическими координатами:

	Угловые точки

участка недр
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	Градусы
	Минуты
	Секунды
	Градусы
	Минуты
	Секунды

	1
	50
	28
	53
	111
	10
	45

	2
	50
	28
	37
	111
	08
	20

	3
	50
	29
	10
	111
	07
	30

	4
	50
	31
	56
	111
	08
	45

	5
	50
	34
	10
	111
	10
	25

	6
	50
	34
	26
	111
	15
	00

	7
	50
	33
	35
	111
	17
	36

	8
	50
	31
	19
	111
	17
	54


1.3. Основные оценочные параметры и технические условия:

       Соответствие выполняемых работ Проекту и требованиям нормативной документации по проведению буровых работ (ССН в.5, ССН в.1. ч.4), геофизических исследований скважин: «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений» / И.М. Хайкович, Л.В. Зернов и др., - М., 1987; «Методических рекомендаций по геофизическому опробованию при подсчете запасов месторождений металлов и нерудного сырья», М., 1992;  «Инструкции по проведению геофизических исследований рудных скважин» 2001 г.; «Технической инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах», М, «Недра», 1985. Методических рекомендаций по проведению гидрогеологических исследований на стадии детальной разведки месторождений твердых полезных ископаемых, 1981 г.;  Действующих инструкций Федерального агентства геодезии и картографии по выполнению топографо-геодезических работ.

- Методическим  руководствам  по изучению инженерно-геологических условий рудных месторождений при разведке, рассмотренным  и одобренным  Департаментом геологии и использования недр МПР РФ (протокол 7 от 4.09.2000 г.)

- Методическим рекомендациям «Инженерно-геологические, гидрогеологические и геоэкологические исследования при разведке и эксплуатации рудных месторождений», рассмотренными и одобренными Управлением ресурсов подземных вод, геоэкологии и мониторинга геологической среды МПР РФ (протокол  5 от 12.04.2002 г.)

2. Виды работ и требования к их проведению

2.1. По поручению недропользователя исполнитель:

             - регистрирует опасный производственный объект в Ростехнадзоре в соответствии с ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Административном регламенте федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов;
2.2. Топогеодезические работы

        Разбивка (выноска в натуру) и инструментальная привязка устьев проектных скважин   (6 скважин),  инструментальная привязка устьев скважин после завершения бурения всех скважин; после окончания работ составляется отчет, к отчету прилагается сканированная лицензия на производство геодезических работ. 

2.3. Бурение инженерно-геологических скважин
 Бурение инженерно-геологических скважин. Объем бурения - 780 м(6 скважин, максимальная  глубина  180 метров). Характеристика скважин приводится в таблице: 
	№ п/п
	№ разв.линии
	№ скважины
	Глубина скв.п.м.
	Угол наклона
	Координаты

	
	
	
	
	
	x
	y

	1
	44
	ИГС-1
	80
	90
	598 006
	513 246

	2
	44
	ИГС-2
	160
	90
	597 962
	513 289

	3
	48
	ИГС-3
	120
	90
	598 142
	513 396

	4
	48
	ИГС-4
	180
	90
	598 100
	513 437

	5
	48
	ИГС-5
	120
	90
	598 049
	513 490

	6
	53-54
	ИГС-6
	120
	90
	598342
	513 593


Бурение скважин должно обеспечивать возможность изучения состава, состояния и свойств грунтов, их текстурных особенностей и трещиноватости скальных пород в природных условиях залегания, высокую эффективность установления границ между контактами литологическах разностей пород (отклонение не более 0,25-0,50 м). 
Все скважины вертикальные бурятся с поверхности буровым снарядом с двойной колонковой трубой диаметрами PQ (112 мм) на глубину 10 м и диаметром HQ (95.6 мм) на проектную глубину с полным отбором неориентированного керна. Выход керна должен быть не менее 95% по рудным зонам и не менее 85% по вмещающим породам. 

Буровые   работы  выполняются   согласно   СНиП 3.02.03-84;  СП 11-105-97; ССН1 (в.1, ч.4)
Работы должны  выполняться  в  соответствии с разработанным ЗАО «РУСБУРМАШ», согласованным и утвержденным с УДК «Горное» «Программой на инженерно-геологические исследования  на месторождении Березовое».
2.4. Буровая техника
       Для бурения скважин необходимо использование станков, отвечающих современным требованиям.
2.5. Обеспечение  гидрогеологических исследований
        Работы по бурению и оборудованию инженерно-геологических скважин включают в себя:

         - подготовку скважин к гидрогеологическим исследованиям в форме  поинтервальных экспресс откачек и наливов, продолжительностью от 8-ми до 12-ти часов, с применением пакерасистемы SWPS фирмы IPI., монтаж-демонтаж гидрогеологического оборудования,  обеспечение и подготовку  компрессора, спуск – подъем воздушных и пьезометрических труб, оборудование оголовка и водоотвода и т.д.;
          -       производственно-техническое сопровождение гидрогеологических исследований, а так же другие работы, входящие в состав опытно-фильтрационных  работ в соответствии с ССН (в 1. ч.4).
2.6. Геофизические исследования скважин (ГИС)
Геофизические исследования скважин (ГИС) проводятся по всему стволу скважин в соответствии с установленными требованиям и регламентом в составе:  гамма-каротаж (ГК), электрокаротаж (КС, ПС), кавернометрия (КМ), инклинометрия (ИМ), резистивиметрия, расходометрия, термометрия. Работы должны  выполняться  в  соответствии с Регламентом ГИС, входящим в состав разработанного ЗАО «РУСБУРМАШ»  «Регламента на инженерно-геологические исследования  на месторождении Березовое».
3. Охрана окружающей среды.

      При проведении буровых работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, включающие в обязательном порядке контроль  состояния ОС (мониторинг), выполнение мероприятий по профилактике лесных пожаров, по уменьшению выбросов в атмосферу, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления. Провести ликвидационный тампонаж скважин и рекультивацию буровых площадок по окончанию бурения. 
4. Результатом работ является:

· технический отчет о выполнении топографо-геодезических работ;

· материалы и результаты геофизических исследований скважин, оформленные в соответствии с требованиями Регламента ГИС;

· керн,   удовлетворяющий   требованиям   к   изучению состава, состояния и свойств грунтов, их текстурных и структурных особенностей и трещиноватости скальных грунтов в природных условиях залегания, (передается по Акту передачи);
· Скважины подготовленные для ведения гидрогеологических исследований; 
· ежемесячные информационные отчеты (25 числа каждого месяца).
5. Сроки выполнения работ:
- окончание работ – январь 2012 года.
Начальник управления УГР, 

главный геолог 






             
А.А.Новгородцев    
Главный гидрогеолог





                       
        С.А.Красных  
Ведущий геолог                                                                                                                 А.Н. Котов
