Утверждаю
Главный инженер

_________________ Г.В.Кондратьев

«__» _____________________20___г.

Техническое задание

на поставку и монтаж систем кондиционирования воздуха для охлаждения производственных помещений

1. Наименование оборудования и его технические характеристики:

	№ п/п
	Наименование 
	Техническая характеристика 
	Кол-во

	ОБОРУДОВАНИЕ

	1
	Сплит-система Hyundai H-AR2-18H-UI019
	Мощность (охлаждение / тепло)  кВт  - 5.2/5.36; потребляемая мощность (охлаждение/ тепло вт) – 1830/1480; напряжение питания В/ГЦ – 220-240/50;  расход воздуха внутр. блок/наруж. блок (м3/ч) – 800/1800; уровень шума внутр.блок/ наруж. блок (ДБ) – 37-44/54; тип фреона – R-410; вес нетто внутр. блок – 11.3 кг; вес нетто наруж. блок – 35.3 кг.; размеры внутр блока (мм) – 900*292*222; размеры наруж. блока (мм) – 800*256*540
	1

	6
	Кондиционер колонного типа Ballu BFL 60HN1
	Мощность (охлаждение / тепло)  кВт  - 16.1/17.5; потребляемая мощность (охлаждение/ тепло вт) – 5735/6180; расход воздуха внутр. блок  (м3/ч) – 2000; уровень шума внутр.блок/ наруж. блок (ДБ) – 57-62/66; тип фреона – R-410; вес нетто внутр. блок – 46 кг; вес нетто наруж. блок – 60 кг.; размеры внутр блока (мм) – 520x1667x255.; размеры наруж. блока (мм) – 832x695x312
	2

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Труба медная D 1/4
	
	22м

	2
	Труба медная D 1/2
	
	22 м

	3 
	Кронштейн №2
	
	1 шт.

	4
	Кронштейн №4
	
	4 шт.

	5
	Кабель канал  16х16
	
	10 м

	6
	Кабель ПВС 3x2.5
	
	12 м

	7
	Кабель ВВГ 5х4
	
	100 м

	8
	Кабель канал 25х25
	
	100 м

	9
	Короб 60Х60
	
	3 м

	10
	Щит-бокс
	
	3 шт.

	11
	Автомат (1фаза)
	
	1 шт.

	12
	Автомат (3 фазы)
	
	2 шт.

	13
	Козырек 1100*600
	
	2 шт.


Замена оборудования на аналоги не допускается в соответствии с ЕОСЗ п.12.2.2 Б. Модели определены из условий необходимости обеспечения климатических условий, сложность проведения монтажа, а также ввиду того что на предприятии имеется обученный персонал со свидетельствами на право обслуживания систем кондиционирования марки Hyundai, замена на аналоги повлечет за собой затраты на обучение персонала для последующего проведения сервисного и после гарантийного обслуживания.
2. Стоимость контракта. В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, монтажные работы, упаковку, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
3. Требования к упаковке оборудования. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации.  Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей.

5. Место поставки и условия допуска: Пензенская область, г.Заречный, пр-т Мира, д.1. Поставщик должен провести монтажный и пуско-наладочные работы, проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно Законодательству РФ.
6. Срок поставки товара. Поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта.

7. Условия оплаты. Заказчик осуществляет 100 (сто) % оплату стоимости контракта, в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты его подписания.

8. Требования к Поставщику. Поставщик должен иметь лицензию на осуществление работ, содержащих сведения государственной тайны, допуск СРО на осуществление выше указанных работ, допуск на выполнение высотных работ, сертификат сервисного центра для осуществления ремонтных работ.
9. Гарантийный период. Гарантия на поставленное оборудование и выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

10. Прочие условия. Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Главный энергетик







А.В. Савинкин
М.В. Лукин

64-21

