Информация не секретная
Техническое задание на поставку станка фрезерного широкоуниверсального

Предмет закупки:

станок фрезерный широко-универсальный
Санкт-Петербург 

2014

 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Станок фрезерный широко-универсальный

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	381634


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для выполнения работ по теме ИТЭР


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение оборудования – УХЛ 4 ГОСТ 15150

Место установки – ОАО «НИИЭФА»


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Рабочая поверхность стола, мм  –  не менее  400х1600

Поворот стола влево и вправо, град –  не менее  45

Продольный ход стола:

При ручной подаче, мм – не менее  1250

При механической подаче, мм – не менее  1230

Поперечный ход стола:

При ручной подаче, мм – не менее  360

При механической подаче, мм – не менее  340

Вертикальный ход стола:

При ручной подаче, мм – не менее  460

При механической подаче, мм – 440

Т-образные пазы

(количество х ширина х расстояние между пазами), мм – 5х18х80

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм –  не более 2680х2110х2000
Масса, кг – не более 3500

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Диапазон подач:            бесступенчато

Продольные, мм/мин – 12,5 – 630

Поперечные, мм/мин – 12,5 – 630

Вертикальные, мм/мин – 5 – 262

Быстрый ход:

Продольный, мм/мин – 2500

Поперечный, мм/мин – 2500

Вертикальный, мм/мин – 1040

Передний конец шпинделя – ISO 50

Диапазон оборотов главного привода:

Горизонтальный шпиндель, об/мин – 40 – 2000

Вертикальный шпиндель, об/мин – 45 – 2000

Мощность привода горизонтального шпинделя, кВт – 7,5

Мощность привода вертикального шпинделя, кВт – 2,2

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с ГОСТ 27.002-2009 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	В соответствии с ГОСТ 14254-96

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	380 В, 3 фазы

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Базовая комплектация станок фрезерный широко-универсальный:

Вертикальная фрезерная голова VFG 323 – 1 шт.
Централизованная система смазки – 1 шт.
Система подачи СОЖ – 1 шт.
Рабочее освещение -– 1 шт.
Комплект инструментов – 1 шт.
Инструкция на русском языке – 1 шт.
Дополнительная комплектация:

Универсальная фрезерная голова UFG (Вместо вертикальной фрезерной головы VFG) – 1 шт.
Универсальная делительная голова UDA 160 – 1 шт.
Долбежная голова SG 321 для станков типа FU – 1 шт.
Круглый делительный стол KDM 250, наклоняемый для всех типов фрезерных станков – 1 шт.
Круглый делительный стол KDM 320 - 04 горизонтальный и вертикальный – 1 шт.
Тиски вращающиеся 160 мм – 1 шт.
Регулируемая защита рабочего пространства с блокировкой – 1 шт.
Набор фрезерных оправок коротких ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм) – 1 шт.
Набор фрезерных оправок длинных ISO 50 (D 22; 27; 32; 40 мм) – 1 шт.
Цанговый патрон ISO 50 с комплектом цанг – 1 шт.
Комплект креплений – 1 шт.
Индикация подачи на ось X и Y (при бесступенчатом регулировании)

Панель управления подачи по трем осям – 1 шт.
Механизм для регулировки люфта продольного винта – 1 шт.
Автоматический цикл продольного движения – 1 шт.
Увеличенный диапазон скоростей вращения 40..2000 м-1 для горизонтально вращения для станков – 1 шт.
Цифровая индикация по трем осям – 1 шт.
Защита направляющих по оси Y – 1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Шильда с названием завода-производителя, заводским номером, годом выпуска 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	.11.1. Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 

4.11.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Указывают перечень, форму требования к оформлению обязательной сопроводительной Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации на русском языке. С оборудованием должен быть представлен оригинал Сертификата соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.  


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.- требования к особенностям погрузки и выгрузки.

- требование о том, что оборудование должно поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированным и упакованным.

- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителями оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 18 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладочных работ


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Организация службы качества поставщика должна соответствовать требованиям    стандартов ISO серии 9001-2011.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить следующие документы на русском языке:

- Чертеж компоновки станка

- Габаритные размеры 

- Схему рабочей зоны

- Параметры подключаемых электричества, воздуха, воды и пр.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Станок фрезерный широко-универсальный – 1 шт.

Поставка -  в течение 3 месяцев с момента вступления договора в силу. Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения  № 2  по договору № 202-Синтез/14 между ОАО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр".
Пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Покупателя – в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	I этап - 30% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления договора в силу, после предоставления обеспечения возврата аванса.

II - этап 60% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной Торг-12;

III - этап 10% от стоимости станка в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала Покупателя.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3,           ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и  инструктажа персонала.


