Приложение №3

к извещению о проведении запроса ценовых

котировок в электронной форме

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке буксирного моторного катера БМК 130

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. буксирный моторный катер БМК 130

2. Описание товара  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для УГРУ.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ в горнодобывающей промышленности, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Малый буксир у катера БМК 130 предназначен для буксировки буровых понтонов и постановки их на якоря над точкой бурения (тяга на швартовых - 1450 кг, что позволяет водить большие составы). Также он используется в качестве судна снабжения буровых бригад, работающих на островах. Он снабжает их продовольствием, запасами питьевой воды, ГСМ и специальным оборудованием.
      БМК 130 МЛ способен к самостоятельному плаванию по внутренним водным путям. Имея небольшие главные измерения, может работать на боковых реках второго, третьего и даже четвёртого порядков (например, он может зайти из р. Волги в р. Каму, далее - в р. Вятку; либо из р. Невы в р. Охту и устьевой участок р. Оккервиль). Это качество незаменимо при работе на малых сибирских реках.
Имея достаточные мореходные качества и относительно большую скорость хода (12 узлов), катер БМК 130 способен работать на прибрежных участках морских вод.
      На катере БМК 130 МЛ предусмотрена система электропитания в исполнении 12/24 В, что даёт возможность подключения различных потребителей (эхолот, спутниковый навигатор, ходовые и стояночные навигационные огни). В виду того что рулевая рубка имеет небольшие габариты на катере, используются портативные радиостанции различных диапазонов (морская и речная). Однако это даёт возможность полноценно вести радиоэфир как с береговыми службами, так и с другими судами.

Технические характеристики на катер БМК 130:

Длина габаритная                           7,85 м

Ширина                                            2,10 м

Двигатель ЯАЗ-204В-Ср-2,5 (Дизель)

Скорость свободного хода           21,5 км/ч

Тяга на швартовых                      1450 кг

Полное водоизмещение              3660 кг

Наибольшая осадка                    0,58 м

max скорость буксировки:

- по шоссе                                    50-60 км/ч

- по бездорожью                          20-25 км/ч

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июля 2011 года, согласно Спецификации.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Кузьмин В.Ф. |