ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «03 » ноября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«03» ноября  2011 года в 15.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«10 » ноября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:

«10 » ноября  2011 года
14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «11» ноября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
Возможна подача ценового предложения не на всю совокупность позиций, указанных в описании закупаемых товаров. При подаче в составе заявки участнику необходимо указать номер пункта описания закупаемых товаров, на которое подается заявка с указанием предлагаемого к поставке конкретного торгового наименования, производителя, страны происхождения, а также конкретных технических параметров в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1.
16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Краниотом (электродрель) в комплекте
	комп.
	1

	2
	 Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический
	шт.
	1

	3
	Наборы инструментов для нейрохирургии и микронейрохирургии
	комп.
	1

	4
	Пневматическая силовая система для нейрохирургии
	шт.
	1

	5
	Ультразвуковой диссектор-аспиратор  и аппарат высокочастотной хирургии с набором инструментов и принадлежностей
	шт.
	1

	6
	Система планирования стереотаксической системы CRW
	шт.
	1

	7
	Система микроэлектродного анализа
	шт.
	1

	8
	Лаборатория ЭЭГ/ПСГ с цифровым видео, мониторингом эпилепсии и анализом сна
	шт.
	1

	9
	Сетевая система мониторинга ЭЭГ реального времени
	шт.
	1

	10
	Cистема ЭМГ/ВП экспертного класса 4 канала с опцией  магнитной стимуляции
	шт.
	1

	11
	Интраоперационный нейромонитор (32 канала)
	шт.
	1

	12
	Транспортный аппарат ИВЛ
	шт.
	1


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА
1. Краниотом (электродрель) в комплекте

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Электрический блок управления моторный для травматологии, нейрохирургии и артроскопии – 1 шт
	
	
	

	2. 
	При работе с левым вращением на блоке загорается соответствующая индикация и включаться звуковой сигнал.
	Соответствие
	
	

	3. 
	Блок настраивается посредством цветного сенсорного экрана, расположенного на передней панели.
	Соответствие
	
	

	4. 
	Текстовая информация на экране на русском языке
	Соответствие
	
	

	5. 
	Регулировка скорости плавная, педалью или ручкой на кабеле.
	Соответствие
	
	

	6. 
	Возможность работы с моторами со скоростью от 0 до мин. 80.000 об/мин.
	Наличие
	
	

	7. 
	Режим ирригации: регулировка в диапазоне
	от 0 до 80 мл/мин.
	
	

	8. 
	Количество регулировок ирригации не менее
	12
	
	

	9. 
	Блок управления, моторный, с герметичным корпусом из титанового сплава, предотвращающего негативное воздействие электромагнитных волн и позволяющего проводить обработку щелочными дез. средствами с высокими показателями Ph (>11).
	Наличие
	
	

	10. 
	Возможность регулировки частоты осцилляции в режиме шейвера через сенсорный экран на блоке с точным указанием параметра в секундах
	Наличие
	
	

	11. 
	Параметры для активизации: правое вращение, левое вращение, осциллирующий режим
	Наличие
	
	

	12. 
	Возможность изменения настроек в системе в стерильной зоне с помощью педали и рукоятки на кабеле
	Наличие
	
	

	13. 
	Вес, не более
	8500 гр.
	
	

	14. 
	Возможность сохранения настроек для каждого мотора в отдельности.
	Наличие
	
	

	15. 
	Работа от источника тока 100 – 240 V
	Соответствие
	
	

	16. 
	Количество портов на передней панели для подсоединения 2-х кабелей для работы с любыми двумя насадками систем Micro/Intra и HiLine одновременно не менее
	2
	
	

	17. 
	При подключении мотора к блоку, система автоматически загружает нужные настройки, сделанные хирургом ранее
	Соответствие
	
	

	18. 
	Управление ирригацией, скоростью и реверсом осуществляется педалью или ручкой на кабеле в стерильной зоне.
	Соответствие
	
	

	19. 
	Кабель сетевой -1 штука
	Наличие
	
	

	20. 
	Сетевой Евро-кабель. 5 м.  Для эл. сети с заземлением.
	Наличие
	
	

	21. 
	Педаль управления, ножная 1 штука
	Наличие
	
	

	22. 
	Педаль управления для основного блока в комплекте с соединительным кабелем 5 м.
	Наличие
	
	

	23. 
	Оснащена ручкой для переноски рукой или ногой.
	Соответствие
	
	

	24. 
	Педаль оснащается клавишей регулирования скорости, клавишей регулирования скорости реверсного вращения, кнопкой регулировки ирригацией.
	Соответствие
	
	

	25. 
	Педаль оснащается интуитивно понятными пиктограммами.
	Соответствие
	
	

	26. 
	Вес не более
	2500 гр
	
	

	27. 
	Педаль должна соответствовать анестезиологическому классу безопасности, не хуже
	М
	
	

	28. 
	В составе материала отсутствует латекс.
	Соответствие
	
	

	29. 
	Трубки ирригационные (Ирригационный шланг) 1 штука
	
	
	

	30. 
	Комплект включает в себя силиконовую трубку с фиксаторами к кабелю, иглу для подключения к ёмкости с ирригационной жидкостью. Трубка подходить к ирригационному насосу с усовершенствованной системой регулировки подачи жидкости MicroStep.
	Соответствие
	
	

	31. 
	Поставляется в стерильном виде в упаковке по 10 шт для одноразового использования.
	Соответствие
	
	

	32. 
	Кабель для мотора, без рукоятки 1 штука
	
	
	

	33. 
	Предназначен для передачи управления от основного блока к мотору.
	Соответствие
	
	

	34. 
	Применяется для подключения моторов с макс. скоростью не ниже 80.000 об/мин.
	Соответствие
	
	

	35. 
	Возможность поставки кабель с рукояткой для плавного регулирования скорости.
	Наличие
	
	

	36. 
	Функция включения/выключения основного блока в стерильной зоне на кабеле.
	Соответствие
	
	

	37. 
	Кабель для подсоединения мотора, электрический. Длина не менее 3 м.
	Наличие
	
	

	38. 
	Хирургический электромотор для травматологии, нейрохирургии и артроскопии 1 штука
	
	
	

	39. 
	Мощность, не менее:
	150 Вт
	
	

	40. 
	Скорость: плавно регулируется, в пределах, не менее:
	10.000 - 80.000 об/мин
	
	

	41. 
	Регулировка скорости плавная, педалью или ручкой на кабеле
	Соответствие
	
	

	42. 
	Вес, не более
	80 гр.
	
	

	43. 
	Длина, не более
	100 мм
	
	

	44. 
	Реверс
	Наличие
	
	

	45. 
	Вращательный момент, не менее
	3.5 Нсм
	
	

	46. 
	Фиксация мотора на кабеле автоматическая, без ключа
	Соответствие
	
	

	47. 
	Мотор для высокоскоростных насадок. С керамическим покрытием
	Наличие
	
	

	48. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	49. 
	Устанавливается на высокоскоростной мотор с максимальной скоростью не менее 80.000 об/мин
	Соответствие
	
	

	50. 
	Оснащена удобным полимерным фиксатором сверла и бура
	Соответствие
	
	

	51. 
	Фиксация на моторе без ключа
	Соответствие
	
	

	52. 
	Многофункциональная насадка для краниотомии, сверления отверстий, перфорации, обработки кости буром.
	Наличие
	
	

	53. 
	Направитель краниотома 2 штуки
	
	
	

	54. 
	Длина ограничительной лапки не менее:
	15 мм
	
	

	55. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	56. 
	Направитель краниотома, фиксированный
	Наличие
	
	

	57. 
	Направитель краниотома 1 штука
	
	
	

	58. 
	Длина ограничительной лапки не более:
	11 мм
	
	

	59. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	60. 
	Направитель краниотома, ротационный
	Наличие
	
	

	61. 
	Направитель  краниотома 1 штука
	
	
	

	62. 
	Длина ограничительной лапки не менее:
	21 мм
	
	

	63. 
	Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм
	Соответствие
	
	

	64. 
	Направитель краниотома, фиксированный
	Наличие
	
	

	65. 
	Резец костный 50 штук
	
	
	

	66. 
	Резец костный, для краниотома. С длиной рабочей части 16мм. С интуитивно понятной кодировкой длины.
	Наличие
	
	

	67. 
	Хирургический электромотор для травматологии, нейрохирургии и артроскопии 1 штука
	
	
	

	68. 
	Мощность, не менее
	150 Вт
	
	

	69. 
	Скорость, плавно регулируется в диапазоне:
	от 1000 до 30.000 об/мин
	
	

	70. 
	Вращательный момент, не менее:
	7.0 Нсм
	
	

	71. 
	Подходить для установки на кабель основного блока управления.
	Соответствие
	
	

	72. 
	Фиксация мотора автоматическая, без ключа.
	Соответствие
	
	

	73. 
	Мотор для насадок типа микро/интра
	Наличие
	
	

	74. 
	Дрель 1 штука
	
	
	

	75. 
	Вес, не более: .
	300 гр
	
	

	76. 
	В комплекте с 2-мя ключами для фиксации адаптера.
	Соответствие
	
	

	77. 
	Резьбовое соединение для установки адаптера
	Соответствие
	
	

	78. 
	Редуктор вращения: 20:1
	Соответствие
	
	

	79. 
	Универсальный наконечник дрели, прямой. Для установки на мотор типа micro.
	Наличие
	
	

	80. 
	Адаптер 1 штука
	
	
	

	81. 
	Патрон с типом фиксации Хадсон.

Возможность установки на универсальный наконечник с резьбой.

Для быстрой фиксации краниальных трепанов типа Хадсон без ключа.
	Наличие
	
	

	82. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	83. 
	Диаметр (внутр./вн.): 9/12мм
	9/12мм
	
	

	84. 
	Функция автоматической остановки при прохождении костной твёрдомозговой оболочки
	Наличие
	
	

	85. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	86. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	87. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	88. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	89. 
	Диаметр (внутр./вн.):
	6/9мм
	
	

	90. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	91. 
	Трепанационная фреза 1 штука
	
	
	

	92. 
	Трепан краниальный с типом фиксации Хадсон.
	Наличие
	
	

	93. 
	Диаметр (внутр./вн.): 12/15мм
	12/15мм
	
	

	94. 
	Возможность замены режущей части без необходимости менять всю фрезу целиком.
	Наличие
	
	

	95. 
	Распылитель 1 штука
	
	
	

	96. 
	Распылитель одноразовый для высокоскоростного краниотома. Установка по принципу защёлки.
	Наличие
	
	

	97. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	98. 
	Насадка краниотома для установки на мотор типа micro.
	Наличие
	
	

	99. 
	Насадка имеет в комплекте вращающуюся рабочую головку, защитный направитель и фрезу.
	Соответствие
	
	

	100. 
	Редуктор вращения
	1:1
	
	

	101. 
	Вес не более
	200 гр.
	
	

	102. 
	Краниотом 1 штука
	
	
	

	103. 
	Краниотом педиатрический. Устанавливается на микро-привод либо аналогичный по типу фиксации мотор.
	Наличие
	
	

	104. 
	Лапка краниотома фиксированная.
	Соответствие
	
	

	105. 
	В комплекте с одним сверлом
	Соответствие
	
	

	106. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	107. 
	Вес, не более
	110 гр.
	
	

	108. 
	Резец костный 1 штука
	
	
	

	109. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм
	Соответствие
	
	

	110. 
	Ограничетель краниотома 1 штука
	
	
	

	111. 
	Ограничитель краниотома для многофункциональной насадке с ограничением глубины в диапазоне 2 8мм
	Наличие
	
	

	112. 
	Насадка для бура прямая 1 штука
	
	
	

	113. 
	микронасадка прямая, для установки на кабель или привод типа micro.
	Наличие
	
	

	114. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	115. 
	Цветовая кодировка (1 синее кольцо)
	Наличие
	
	

	116. 
	Для работы с бурами, раб. длиной 51мм., диаметр стержня 2,35мм
	Соответствие
	
	

	117. 
	Фиксация бура в насадке автоматическая
	Соответствие
	
	

	118. 
	Насадка для бура прямая 1 штука
	
	
	

	119. 
	Микронасадка прямая, для установки на кабель типа micro.
	Наличие
	
	

	120. 
	Редуктор:
	1:1
	
	

	121. 
	Длина раб.части ок. 15 мм.
	Соответствие
	
	

	122. 
	Общая длина не более
	97мм
	
	

	123. 
	Цветовая кодировка для обозначения передаточного соотношения (на пример, в виде кольца синего цвета)
	Соответствие
	
	

	124. 
	Автоматическая фиксация буров, раб. длиной 70мм., с диаметр стержня 2,35 мм
	Соответствие
	
	

	125. 
	Резец костный 20 штук
	
	
	

	126. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 12мм, д.: 1.8мм
	Наличие
	
	

	127. 
	Резец костный 20 штук
	
	
	

	128. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 14мм, д.: 2.1мм
	Наличие
	
	

	129. 
	Требования техзадания
	
	
	

	130. 
	Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм
	Соответствие
	
	

	131. 
	Средство для обработки, 1 штука
	
	
	

	132. 
	Масло-спрей для обработки насадок и моторов, в том числе высокоскоростных (до 100.000 об/мин). Объем не менее 300мл. Используется перед автоклавированием для защиты трущихся деталей моторов от воздействия высоких температур автоклава.
	Наличие
	
	


2. Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический
	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Общие требования
	 
	
	 

	2. 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	 

	3. 
	Сертификат ГОСТ
	Наличие
	
	 

	4. 
	Сервисная служба на территории России
	Наличие
	
	 

	5. 
	Гарантийное обслуживание не менее 
	12 месяцев 
	
	 

	6. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	 

	7. 
	Технические характеристики
	 
	
	 

	8. 
	Частота колебания рабочего инструмента (фрагментатора)
	36 кГц
	
	 

	9. 
	Частота колебания рабочего инструмента (фрагментатора)
	23 кГц
	
	 

	10. 
	Максимальная амплитуда колебаний наконечника не менее
	355 мкн
	
	 

	11. 
	Принцип работы фрагментатора
	Магнитостриктивный
	
	 

	12. 
	Принцип охлаждения фрагментатора
	Водяное охлаждение
	
	 

	13. 
	Стерилизация рабочих элементов системы (фрагментаторы, наконечники, соединительные трубки) 
	Автоклавирование, газ, плазма
	
	 

	14. 
	Интегрированные в единый блок модули деструкции, аспирации и ирригации
	Наличие
	
	 

	15. 
	Встроенный в систему блок аспирации
	Наличие
	
	 

	16. 
	Система тканевой селективности (tissue select), осуществляющая автоматический контроль интенсивности деструкции тканей с различной плотностью, позволяющая регулировать уз- воздействие на сосуды и здоровые ткани
	Наличие не менее 4-х режимов 
	
	 

	17. 
	Автоматический контроль работоспособности системы при ее включении
	Наличие
	
	 

	18. 
	Возможность использования одного фрагментатора со всем спектром наконечников
	Наличие
	
	 

	19. 
	Возможность замены наконечника на фрагментаторе на дооперационном этапе
	Наличие
	
	 

	20. 
	Возможность замены наконечника на фрагментаторе стерильном поле
	Наличие
	
	 

	21. 
	Варианты рабочих наконечников для разных операций не менее
	18 видов наконечников
	
	 

	22. 
	Материал наконечников
	Титан
	
	 

	23. 
	Магистраль на рабочем инструменте для прохождения удаляемого детрита (детрит не проходит через инструмент)
	Наличие
	
	 

	24. 
	Преаспирационные отверстия на рабочих наконечниках для препятствия их закупорки детритом и снижения образования тумана в операционном поле
	Наличие
	
	 

	25. 
	Блокировка работы аспиратора в лапароскопическом режиме при выключенном режиме деструкции (когда хирург отпускает педаль деструкции)
	Наличие
	
	 

	26. 
	Переход аппарата в режим засыпания при временном прекращении работы с ним и выход в рабочее состояние после нажатия на педаль
	Наличие
	
	 

	27. 
	Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника с шагом 10%
	Наличие
	
	 

	28. 
	Точный подбор ирригации операционного поля с шагом 10%
	Наличие
	
	 

	29. 
	Режим "отмывки" операционного поля ирригацией увеличенной мощности
	Наличие
	
	 

	30. 
	Возможность регулировкки мощности аспирации с шагом 10% 
	Наличие
	
	 

	31. 
	Автоматическое отключение аспиратора в течение 1 секунды для безопасности пациена во время прекращения деструкции 
	Наличие
	
	 

	32. 
	Совместимость с коагулятором серии Force или аналогом  для коагуляции сосудов наконечником фрагментатора
	Наличие
	
	 

	33. 
	Автоматическая регулировка мощности и электрического напряжения коагулятора до величин, безопасных для наконечника ультразвукового деструктора
	Наличие
	
	 

	34. 
	Возможность управления аппаратом кнопками на рабочей панели
	Наличие
	
	 

	35. 
	Комплектация
	 
	
	 

	36. 
	Фрагментатор прямой, 36 кГц – 2 шт.
	Наличие
	
	

	37. 
	Фрагментатор прямой, 23 кГц 
	Возможность докомплектации
	
	

	38. 
	Фрагментатор изогнутый, 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	39. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 5.64 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	40. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	41. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	42. 
	Наконечник типа PrecisionTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы, изогнутый, длина 12.51 см, диаметр канала 1.14 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	43. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 5.28 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	44. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	45. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	46. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, изогнутый, длина 12.15 см, диаметр канала 1.57 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	47. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 4.57 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	48. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	49. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	50. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, изогнутый, длина 11.44 см, диаметр канала 1.98 мм
	Возможность докомплектации
	
	

	51. 
	Наконечник типа MicroTip Plus к фрагментатору 36 кГц в комплекте, изогнутый, длина 19.27 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	52. 
	Наконечник типа SaberTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.49 см, диаметр канала 1.14 мм, наружный диаметр 2.85 мм  (в упаковке 4 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	53. 
	Наконечник типа ShearTip к фрагментатору 36 кГц в комплекте, прямой, длина 11.79 см, диаметр канала 1.58 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	54. 
	Наконечник типа ShearTip к фрагментатору 36 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 11.79 см, диаметр канала 1.58 мм – 2 шт.
	Наличие
	
	

	55. 
	Наконечник типа MicroTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 9.22 см, диаметр канала 1.57 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	56. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 7.98 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	57. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 7.98 см, диаметр канала 1.98 мм
	Возможность докомплектации
	
	

	58. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 18.38 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	59. 
	Наконечник типа StandardTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, изогнутый, длина 18.38 см, диаметр канала 1.98 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	60. 
	Наконечник типа MacroTip к фрагментатору 23 кГц в комплекте, прямой, длина 7.95 см, диаметр канала 2.64 мм (в упаковке 4 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	61. 
	Наконечник типа MacroTip к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, прямой, длина 7.95 см, диаметр канала 2.64 мм 
	Возможность докомплектации
	
	

	62. 
	Наконечник лапароскопический к фрагментатору 23 кГц с увеличенным сроком службы в комплекте, длина 30.17 см, диаметр канала 1.98 мм 
	Возможность докомплектации
	
	

	63. 
	Универсальный сборочный комплект для объединения фрагментаторов 36 и 23 кГц с наконечниками, включая монтажную платформу и динамометрический ключ – 1 шт.
	Наличие
	
	

	64. 
	Динамометрический ключ для объединения 36 кГц фрагментатора и наконечника (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	65. 
	Монтажная платформа для объединения фрагментатора 36 кГц и наконечника
	Возможность докомплектации
	
	

	66. 
	Динамометрический ключ для объединения фрагментатора 23 кГц и наконечника (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	67. 
	Монтажная платформа для объединения фрагментатора 23 кГц и наконечника
	Возможность докомплектации
	
	

	68. 
	Кейс для стерилизации фрагментатора 36 кГц – 2 шт.
	Наличие
	
	

	69. 
	Кейс для стерилизации фрагментатора 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	70. 
	Щетки для ухода за фрагментаторами и наконечниками (в упаковке 35 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	71. 
	Стерильный стыковочный конус к фрагментатору 36 кГц, включая кнопку активации э/х генератора и защитный чехол (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	72. 
	Стерильный стыковочный конус к фрагментатору 23 кГц, включая кнопку активации э/х генератора и защитный чехол (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	73. 
	Многоразовый стыковочный конус для фрагментатора 23 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	74. 
	Многоразовый стыковочный конус для фрагментатора 36 кГц
	Возможность докомплектации
	
	

	75. 
	Стерильные соединительные трубки для фрагментатора 23 кГц (в упаковке 6 шт)
	Возможность докомплектации
	
	

	76. 
	Стерильные соединительные трубки для фрагментатора 36 кГц  (в упаковке 6 шт) – 3 шт.
	Наличие
	
	

	77. 
	Емкость для сбора аспирированных биоматериалов (в упаковке 12 шт) – 1 шт.
	Наличие
	
	

	78. 
	Защитный фильтр (в упаковке 2 шт) – 2 шт.
	Наличие
	
	

	79. 
	Педаль управления– 1 шт.
	Наличие
	
	


3. Наборы инструментов для нейрохирургии и микронейрохирургии

	№ п/п
	Описание закупаемых товаров
	Ед.измерения
	Количество

	1. 
	выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, режущий вверх 150˚, овальные бранши, разм. 3 х 10 мм +/0,00005мм, рабочая длина 180 мм, жесткость 42-47 HRC,марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	2. 
	выкусыватель по SPURLING, режущий вверх на 150˚, овальные бранши, разм. 4 х 10 мм +/0,00005мм, рабочая длина 180 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	3. 
	выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, режущий вниз 150˚, овальные бранши, разм. 3 х 10 мм, рабочая длина 180 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	4. 
	выкусыватель по SPURLING, режущий вниз на 150˚, овальные бранши, разм. 4 х 10 мм, рабочая длина 180 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	5. 
	выкусыватель, по YASARGIL, бранши круглые, диам. 3,5 мм, рабочая длина 190 мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	6. 
	выкусыватель, по OLDBERG, бранши круглые, диам. 7,0 мм, рабочая длина 180 мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	7. 
	кусачки костные по STILLE-RUSKIN, изогнутые, шарнирные, длина 240 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	8. 
	кусачки костные по ECHLIN, изогнутые в сторону, шарнирные, бранши 3 х 10 мм, длина 230 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	9. 
	кусачки костные по ADSON, прямые, длина 200 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	10. 
	кусачки костные по TROTTER, изогнутые в сторону, длина 205 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	11. 
	кусачки костные по BANE, изогнутые, длина 175 мм  +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	12. 
	кусачки костные по LUER-STILLE, шарнирные, прямые, длина 225 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	13. 
	патрон для коловорота по HUDSON марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	14. 
	коловорот по HUDSON марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	15. 
	фре за по HUDSON, коническая, диам. 14 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	16. 
	сверло, диам. 2 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	17. 
	зажим для фиксации - ограничительные щипцы для сверления марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	18. 
	рукоятка для проволочных пил марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	19. 
	пила проволочная по GIGLI, 6 сплетений, диам. 1,4 мм +/0,00005мм,  длина  400мм  +/0,00005мм (упаковка 5штук) марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	4

	20. 
	проводник по DE MARTEL, для проволочной пилы, гибкий, 350 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	21. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 3,0 мм +/0,00005мм, ширина открытия  10 мм, +/0,00005мм рабочая длина 230 мм +/0,00005мм, с выталкивателем марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	22. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 2,0 мм +/0,00005мм, ширина открытия 9 мм +/0,00005мм, рабочая длина 280 мм +/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	23. 
	выкусыватель по WAGNER, прямой, овальные бранши, разм. 5 х 12 мм, рабочая длина 210мм +/0,00005мм, усиленный марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	24. 
	распатор по KRAEMER, округлый, ширина 10 мм +/0,00005мм, длина 190 мм +/0,00005мм, плоская гладкая рукоятка марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	25. 
	распатор, ширина 4  мм +/0,00005мм, в форме ложки, длина 155 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	26. 
	распатор,сильно изогнутый, ширина 6 мм +/0,00005мм, длина 170 мм +/0,00005мм, полая рукоятка с продолным рифлением с упором для пальца
	 шт.
	1

	27. 
	элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	28. 
	элеватор по LANGENBECK, изогнутый, ширина 11 мм +/0,00005мм, длина 230 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	29. 
	диссектор по YASARGIL, гибкий, для детей, ширина 4 мм +/0,00005мм, длина 195 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	30. 
	диссектор по YASARGIL,  гибкий, для взрослых, ширина 7 мм +/0,00005мм, длина 195 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X30Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	31. 
	кюретка по CASPAR, прямоугольная, разм. 4 мм +/0,00005мм, с зубчиками, изогнутая вниз, длина 220мм +/0,00005мм, рукоятка из термостойкого пластика PEEK, стерилизация до 143˚ марка стали - стандарт X30Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	32. 
	крючок по YASARGIL, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине,малый марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	33. 
	крючок по YASARGIL, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине, большой марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	34. 
	шпатель нейрохирургический, двусторонний: 8 - 4 мм, длина 200 мм+/0,00005мм, с покрытием черного цвета из AlTiN марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	35. 
	шпатель нейрохирургический, двусторонний: 13 - 6 мм, длина 200 мм +/0,00005мм, с покрытием черного цвета из AlTiN марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	36. 
	шпатель нейрохирургический, длина 200 мм +/0,00005мм, ширина 9 мм +/0,00005мм, гибкий марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	37. 
	шпатель, гибкий, ширина 12 мм +/0,00005мм, длина 200 мм +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	38. 
	штанга расширителя вертикальная изолированная для системы Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	39. 
	рамка расширителя полукруглая для крепления гибких ранорасширителей для операций на головном к системе Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	40. 
	рамка расширителя полукруглая для крепления пружинок Galea к системе Handrest марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	41. 
	расширитель нейрохирургический "Handrest", состоящий из изолированной вертикальной штанги, полукруглой рамки для крепления гибких ранорасширителей для операций на головном мозге, рамки для крепления пружинок Galea. марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	42. 
	фиксатор к операционному столу
	 шт.
	1

	43. 
	расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, полуострый, с кремальерой,  зубчики 2X3, длина 110 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	44. 
	расширитель самоудерживающийся по WEITLANER,полуострый, с кремальерой, зубчики 3X4, длина 130 мм  +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	45. 
	расширитель самоудерживающийся по NORFOLK, тупые зубчики 4х5, с кремальерой, длина 220 мм +/0,00005мм
	 шт.
	1

	46. 
	расширитель самоудерживающийся, левый, острые зубчики 6х6, длина 280мм+/0,00005мм
	 шт.
	1

	47. 
	расширитель для операций на спине по CLOWARD, комплект состоит из: BV379R-расширитель самоудерживающийся по CLOWARD с кремальерой,  BV381R-крючок (длина х ширина) 40 х 16 мм,  BV382R - крючок (длина х ширина) 40 х 16 мм, BV383R- крючок (длина х ширина) 50 х 16 мм, BV384R- крючок (длина х ширина) 55 х 16 мм, BV385R - крючок (длина х ширина) 60 х 16 мм, 
	 шт.
	1

	48. 
	крючок тупой,  глубина  40мм +/0,00005мм ширина 16 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	49. 
	крючок тупой,  глубина  45мм ширина 16 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	50. 
	крючок тупой,  глубина  50мм ширина 16 мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	51. 
	крючок тупой,  глубина  55мм  +/0,00005ммширина 16 мм  +/0,00005мммарка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	52. 
	крючок тупой,  глубина  60мм+/0,00005мм ширина 16 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	53. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, изогнутые в сторону, байонет, пружинные,  длина 225 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	54. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, байонет, прямые, бранши с насечкой, пружинные, длина 225 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	55. 
	ножницы микрохирургические по YASARGIL, байонет, прямые, пружинные, длина  165 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	56. 
	ножницы микрохирургические, остроконечные, прямые, байонет, рабочая длина 70 мм+/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, рукоятки из термостойкого пластика голубого цвета марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	57. 
	ножницы микрохирургические, остроконечные, изогнутый, байонет, рабочая длина 120 мм, +/0,00005мм общая длина 245 мм +/0,00005мм, рукоятки из термостойкого пластика голубого цвета марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	58. 
	ножницы микрохирургические по MUELLER, остроконечные, изогнутые, длина 120 мм +/0,00005мм, на рукоятках вставки синего цвета из термостойкого пластика марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	59. 
	ножницы микрохирургические по MUELLER, остроконечные, прямые, длина 120 мм +/0,00005мм, на рукоятках вставки синего цвета из термостойкого пластика марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	60. 
	ножницы микрохирургические, пружинные, лигатурные, изогнутые, отклонение от оси 4 мм +/0,00005мм, ширина открытия 4,3 мм +/0,00005мм, остроконечные, одна бранша с насечкой, длина лезвия 12 мм+/0,00005мм, длина бранш 18 мм+/0,00005мм, длина 180 мм+/0,00005мм,  рукоятки круглые с выемкой марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1


	61. 
	ножницы микрохирургические по NICOLA, пистолетные, изогнутые вверх, рабочая длина 165 мм марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	62. 
	пинцет нейрохирургический по HUNT, байонетный, предназначен для захвата опухоли, с круглыми окончатыми кончиками, диам. 5 мм, с насечкой на внутренней поверхности, общая длина 200 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	63. 
	пинцет нейрохирургический по YASARGIL, байонетный, предназначен для захвата опухоли, с круглыми окончатыми кончиками, диам. 3 мм+/0,00005мм, с насечкой на внутренней поверхности, общая длина 200 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	64. 
	микропинцет по YASARGIL-SAMII, байонетный, предназначен для захвата опухоли, прямой, кончики бранш круглые, ложкообразные, диам. 3 мм, общая длина 240 мм  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	65. 
	микрозажим XS (рабочая вставка) кончики круглые, диам. 3 мм +/0,00005мм с острым краем, рабочая длина 130 мм +/0,00005мм, используется с рукояткой FM732R   , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.       
	 шт.
	1

	66. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,5 мм +/0,00005мм, общая длина 190 мм +/0,00005мм, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	67. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 120 мм, ширина кончиков 0,9 мм, стандартное раскрытие 19 мм, общая длина 240 мм, упругость 1,5 N, шток пинцета ассиметричен оси инструмента для лучшей визуализации под микроскопом, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	68. 
	микропинцет,байонетный, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм+/0,00005мм, ширина кончиков 0,5 мм, стандартное раскрытие 17 мм, +/0,00005мм давление 1,5 N, общая длина 210 мм +/0,00005мм, шток пинцета ассиметричен оси инструмента для лучшей визуализации под микроскопом, рукоятки со вставками из термостойкого пластика, черного цвета , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	69. 
	микрозажим XS (рабочая вставка) кончики шириной 0,9 мм+/0,00005мм, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, используется с рукояткой FM732R   , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.       
	 шт.
	1

	70. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  2 мм 155 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	71. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  2 мм 155 мм +/0,00005мм UP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	72. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 160 мм  +/0,00005ммUP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	73. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 155 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	74. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  4 мм 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	75. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  4 мм 155 мм +/0,00005мм UP-BITE , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	76. 
	выкусыватель по CASPAR разборный,  3 мм 185 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	77. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам.3,0 мм, ширина открытия 10 мм, рабочая длина 180 мм,+/0,00005мм с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	78. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 3,0 мм, ширина открытия 15 мм, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм, с выталкивателем , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	79. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 3,0 мм, ширина открытия  10 мм, рабочая длина 230 мм +/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	80. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на 130°,  диам. 1,5 мм, ширина открытия  9 мм, рабочая длина 180 мм, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	81. 
	кусачки костные по KERRISON, разборные, режущие вверх на  130°,  диам. 2,0 мм, ширина открытия 9 мм, рабочая длина 280 мм+/0,00005мм, с выталкивателем, для операций на шейном отделе позвоночника, с покрытием черного цвета из AlTiN , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	82. 
	зеркало носовое  по PAPAVERO, длина х ширина 90 х 13 мм, фиксирующий винт сбоку, для операций на гипофизе , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	83. 
	ключ для  BV 449R
	 шт.
	1

	84. 
	зеркало носовое  по PAPAVERO, длина х ширина 100 х 15 мм, фиксирующий винт сбоку, для операций на гипофизе , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	85. 
	зеркало по COTTLE,   74 мм, длина 135 мм, с фиксацией винтом, тонкие лезвия , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	86. 
	щипцы носовые, для операций на гипофизе, пистолетные, рабочая длина 150 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	87. 
	молоток по COTTLE металлический, одна сторона плоская, другая выпуклая, диам. 20 мм, вес 235 г, длина 185 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	88. 
	долото по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм, прямое, с градуировкой для определения глубины, предназначен для носовой перегородки , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	89. 
	кюретка по LANDOLT, круглая, байонетная, тупая, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	90. 
	кюретка по LANDOLT, байонетная, тупая, рабочая длина 155 мм+/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	91. 
	экстрактор по LANDOLT, изогнутый вправо, тупой, байонетный, гибкий, длина 260 мм +/0,00005мм, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	92. 
	экстрактор по LANDOLT, изогнутый влево, тупой, байонетный, гибкий, длина 260 мм+/0,00005мм, рабочая длина 155 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	93. 
	диссектор по HARDY-FAHLBUSCH, острый, байонетный, рабочая длина 120 мм, общая длина 245 мм+/0,00005мм, левый , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	94. 
	кюретка по NICOLA, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 6,5 мм, изогнутая в стержне, рабочая длина 130 мм,+/0,00005мм общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	95. 
	кюретка по NICOLA, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 6,5 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	96. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	97. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	98. 
	кюретка по HARDY, для операций на гипофизе, байонетная,  круглая, диам. 4 мм, изогнутая, рабочая  длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 280 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	99. 
	крючок по LANDOLT-REULEN, для операций на гипофизе, байонетный,  диам. 1,7 мм, рабочая длина 130 мм+/0,00005мм, общая длина 265 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	100. 
	кюретка по NICOLA, диам. 6,5 мм, байонетная, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм,+/0,00005мм режущая вправо , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	101. 
	кюретка по NICOLA, диам. 6,5 мм, байонетная, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм+/0,00005мм, прямая , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	102. 
	кюретка по HARDY, диам. 4 мм+/0,00005мм,  байонетная, гибкая, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	103. 
	распатор по  LANDOLT-REULEN, круглый, диам. 3,2 мм+/0,00005мм, жесткий, байонетный, рабочая длина 155 мм+/0,00005мм, общая длина 260 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	104. 
	ножницы микрохирургические, для операций на гипофизе, пистолетные, прямые, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	105. 
	ножницы микрохирургические, для операций на гипофизе, пистолетные, изогнутые влево, рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	106. 
	микрозажим, для операций на гипофизе, пистолетный, прямой, бранши ложкообразные, окончатые, рабочая длина 180 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	107. 
	микрозажим по NICOLA, пистолетный, чашкообразные бранши, диам. 2,5 мм +/0,00005мм, рабочая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	108. 
	микрозажим по NICOLA, пистолетный, рабочая длина 165 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	109. 
	зажим захватывающий опухолевый по LANDOLT, пистолетный, диам.режущей части 9 мм +/0,00005мм, рабочая длина 205 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	110. 
	зажим коагуляционный, биполярный, по  LANDOLT, для гипофизэктомии, рабочая длина 150 мм+/0,00005мм, угол 90˚ , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	111. 
	кабель биполярного электрода  для пинцетов GK560,580 к коагуляторам GK55,GN060,300,3,5М 
	 шт.
	1

	112. 
	пинцет коагуляционный по CASPAR, рабочая длина 135 мм+/0,00005мм, общая длина 250 мм+/0,00005мм, тонкий , марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	113. 
	канюля для аспирации для ЛОР, изогнутая 175мм+/0,00005мм,диам. 5мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	114. 
	отсасывающая канюля для коагуляции LANDOLT , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	115. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.1,5мм, рабочая длина 110 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	116. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2,5 мм, рабочая длина 110 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	117. 
	канюля аспирационная по  FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам. 4,0 мм +/0,00005мм, рабочая длина 110 мм +/0,00005мм, Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	118. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.1,5мм+/0,00005мм рабочая длина 160 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	119. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2,5мм+/0,00005мм, рабочая длина 160 мм +/0,00005мм, Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	120. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.4мм+/0,00005мм, рабочая длина 160 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	121. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.2мм, рабочая длина 200 мм+/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	122. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.3мм +/0,00005мм, рабочая длина 200 мм,+/0,00005мм Люер, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	123. 
	канюля аспирационная по FERGUSSON, угловая, со стилетом, диам.5мм+/0,00005мм, рабочая длина 200 мм +/0,00005мм, Люер , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	124. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 4 Fr ( 3 Fr = 1 mm) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	125. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм+/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 6 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	126. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 100 мм,+/0,00005мм общая длина 165 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 9 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	127. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм+/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 5 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	128. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм,+/0,00005мм общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 7 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	129. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 165 мм+/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, внешний диаметр 9 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	130. 
	канюля аспирационная по FUKUSHIMA, коническая, со стилетом, изогнутая, рабочая длина 140 мм+/0,00005мм, общая длина 205 мм+/0,00005мм, внешний диаметр 6 Fr ( 3 Fr = 1 mm), марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	131. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам.1,4 мм+/0,00005мм, рабочая длина 80 мм+/0,00005мм, общая длина 130 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	132. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам.2,0 мм+/0,00005мм, рабочая длина 80 мм +/0,00005мм, общая длина 130 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	133. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,7 мм +/0,00005мм, рабочая длина 80 мм +/0,00005мм, общая длина 130 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	134. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 1,4 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	135. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,0 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	136. 
	канюля аспирационная по RAABE, угловая, диам. 2,7 мм +/0,00005мм, рабочая длина 120 мм +/0,00005мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	137. 
	канюля  вентрикулярная по CUSHING-CAIRNS, с градуировкой, диам. 2,3 мм +/0,00005мм,  длина 95 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	138. 
	канюля  вентрикулярная по  CUSHING, с градуировкой, диам. 2,6 мм+/0,00005мм,  длина 95 +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	139. 
	ножницы нейрохирургические по Schmieden-Taylor, для твердой мозговой оболочки, пуговчатые, длина 155 мм +/0,00005мм
	 шт.
	2

	140. 
	ножницы сосудистые по STRULLY, пуговчатые, длина 220 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1


	141. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, прямые, длина 250 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	142. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, длина 230 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	143. 
	ножницы препаровочные   по NELSON-METZENBAUM, изогнутые, длина 250 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	144. 
	ножницы препаровочные по MAYO, изогнутые, длина 210 мм+/0,00005мммарка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	145. 
	ножницы препаровочные   по MAYO,HARRINGTON, прямые, длина 230 мм+/0,00005мм ,марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	146. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT, по JAMESON изогнутые, длина 150 мм +/0,00005мм  марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	147. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по JOSEPH, прямые, остроконечные, длина 150 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	148. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по GORNY, изогнутые, длина 195 мм+/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	149. 
	ножницы препаровочные SUPERCUT по METZENBAUM, прямые, длина 145 мм +/0,00005мм марка стали - стандарт X40Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	150. 
	ножницы сосудистые по DE BAKEY, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые на 60°, длина 220 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	151. 
	ножницы для проволоки, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, одна бранша с насечкой, для мягкой диам. до 1,2 мм+/0,00005мм, жесткой диам. до 0,8 мм +/0,00005мм, длина 120 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	152. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, по MAYO, прямые, длина 170 мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	153. 
	ножницы препаровочные по BABY- METZENBAUM,  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, длина 145 мм +/0,00005мм, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	154. 
	ножницы хирургические, с твердосплавными вставкамииз карбид вольфрама,,прямые, длина 145 мм +/0,00005мм, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	155. 
	ножницы препаровочные, по MAYO-LEXER, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, радиус кривизны  125 мм +/0,00005мм, отклонение от оси 10,5 мм +/0,00005мм, длина бранш 55 мм, длина режущей части (твердосплавной) 43 мм, общая длина 165 мм +/0,00005мм
	 шт.
	1

	156. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, изогнутые, длина 115мм+/0,00005мм , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	157. 
	ножницы препаровочные из карбид вольфрама по KILNER, прямые, длина 115 мм +/0,00005мм, остроконечные, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	158. 
	ножницы препаровочные по BABY- METZENBAUM, изогнутые, длина 145 мм +/0,00005мм, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	159. 
	ножницы препаровочные по METZENBAUM, изогнутые, длина 180 мм +/0,00005мм, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	160. 
	ножницы препаровочные, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, длина 115 мм, изогнутые, одна бранша с насечкой для предотвращения выскальзывания нити, с покрытием из AlTiN черного цвета , кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	161. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 250 мм+/0,00005мм из  , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	162. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 200 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	163. 
	пинцет анатомический  с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, с направителем, длина 230 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	164. 
	пинцет анатомический по ADSON, с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, атравматический, длина 120 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	165. 
	пинцет анатомический  по GRUENWALD, с твердосплавными вставками , байонетный, атравматический, длина 185 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	166. 
	пинцет хирургический по FERRIS-SMITH, с твердосплавными вставками, зубчики 1 х 2, длина 175 мм+/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	167. 
	пинцет лигатурный, с твердосплавными вставками, длина 200 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	168. 
	пинцет сосудистый с атравматической насечкой "ультра-легкий", прямой, с направителем, ширина бранш 1,2 мм 150 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	169. 
	пинцет сосудистый с атравматической насечкой "ультра-легкий", с направителем, прямой,ширина бранш 1,5 мм 200 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	170. 
	иглодержатель по DE BAKEY с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, длина 165 мм +/0,00005мм, для нитей 4/0-6/0, кольца окрашены в золотистый цвет, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	171. 
	иглодержатель по  DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 210 мм +/0,00005мм, тонкий, для нитей 4/0-6/0, кольца окрашены в золотистый цвет
	 шт.
	1

	172. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 165 мм , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	173. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 210 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	174. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками из карбид вольфрама, тонкий, длина 180 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	175. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками,тонкий, длина 200 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	176. 
	иглодержатель с твердосплавными вставками,тонкий, длина 230 мм +/0,00005мм, для нитей 6/0-10/0, марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	177. 
	иглодержатель по DE BAKEY, с твердосплавными вставками, длина 150 мм+/0,00005мм, для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	178. 
	клипаппликатор по  YASARGIL для наложения  клипсов,170 мм +/0,00005мм , марка стали , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. - 
	 шт.
	1

	179. 
	клипаппликатор по  YASARGIL для наложения  миниклипсов,170 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	180. 
	иглодержатель по CRILE, с твердосплавными вставками, длина 130 мм,+/0,00005мм  для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	181. 
	иглодержатель по CRILE-WOOD, с твердосплавными вставками, длина 145мм, +/0,00005мм для нитей 4/0-6/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	182. 
	иглодержатель по KILNER, с твердосплавными вставками, длина 135 мм +/0,00005мм, изогнутый по плоскости, для нитей до 3/0 , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	183. 
	иглодержатель по RYDER с покрытием из алмазной крошки, коронарный, длина 160 мм +/0,00005мм, для нитей 5/0 и тоньше , марка стали - стандарт X50CrMoV15,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, твердость не менее 59 - 61 HRC,  антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.
	 шт.
	1

	184. 
	иглодержатель по RYDER с покрытием из алмазной крошки, коронарный, длина 220 мм+/0,00005мм, для нитей 5/0 и тоньше , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	185. 
	расширитель для операций на спине  по SCOVILLE-RICHTER реечный, крючки вращаются на 180˚,  комплект: BV509R- рамка - вертикальная лапка 175 мм+/0,00005мм, направляющая 195 мм, максимальное разведение 155 мм, BV516R - крючки четырехзубые 62х52 мм - 2 штуки 
	 шт.
	1

	186. 
	крючок  пара: один четырехзубый (глубина х ширина) 62х52 мм +/0,00005мм, второй - трехзубый 62х37 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	187. 
	крючок  (глубина х ширина) 47х51 мм (2 штуки) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	188. 
	крючок по CUSHING для нервов,с зондом, малый, длина крючка 5 мм +/0,00005мм, диам. "пуговки" зонда 2 мм, диам. штока 1,5 мм, длина рабочей части 75 мм +/0,00005мм, общая длина 190 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	189. 
	крючок по CUSHING для нервов,с зондом, большой, длина 190 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	190. 
	крючок по LOVE, байонетный, длина 210мм +/0,00005мм, ширина 6 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	191. 
	крючок по CASPAR, байонетный, ширина 6 мм +/0,00005мм, длина 240 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	192. 
	крючок по CASPAR, байонетный, ширина  10 мм +/0,00005мм, длина 240 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	193. 
	крючок по LOVE, изогнутый на  45˚, длина 220 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	194. 
	крючок по LOVE, изогнутый на  90˚, длина 220 мм +/0,00005мм, для отведения корешка нерва  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	195. 
	крючок по HESS, изогнутый на  90˚, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм, ширина 5 мм +/0,00005мм, общая длина 175 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	196. 
	нож хирургический по CASPAR, микро, тупой, прямой, длина 200 мм +/0,00005мм, округлая многогранная рукоятка с упором для пальца , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	197. 
	кюретка байонетная для шейной микродискэктомии, открытая вверх, прямая  213 мм/8,4" (FS) размер 0    , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием.  
	 шт.
	1

	198. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, прямая  241 мм/9,5" (FS) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	199. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угловая  241 мм/9,5"(FA) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	200. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угол вниз  241 мм/9,5"(FD) размер 2, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	201. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вниз, угловая  241 мм/9,5"(BA) размер 2 , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	202. 
	кюретка байонетная для поясничной микродискэктомии, открытая вверх, угол вверх  241 мм/9,5"(BD) размер 2, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	203. 
	проводник, одноразовый, 600 мм (уп. 10 шт.) стерильный  , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	204. 
	проводник, изогнутый, многоразовый, длина 25 см+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	205. 
	клипаппликатор XS для наложения стандартных клипсов,рабочая длина 90 мм, +/0,00005мм марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	206. 
	клипаппликатор XS для наложения мини клипсов,рабочая длина 90 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	207. 
	зажим для снятия титановых стандартных клипс YASARGIL, байонетный, рабочая длина 90 мм, общая длина 220 мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	208. 
	зажим для снятия титановых мини клипс YASARGIL, байонетный, рабочая длина 90 мм, общая длина 220 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	209. 
	лоток полимерный, с крышкой, с рукоятками, для стерилизации клипсов для аневризм 
	 шт.
	1

	210. 
	сетка стальная, в комплекте с крышкой и вставками для фиксации байонетныйных клипаппликаторов, внешний размер 520 х 250 х 25 мм стандарт DIN, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием .
	 шт.
	1

	211. 
	клипаппликатор для наложения клипсов по Kopitnik, байонетный, рабочая длина 70 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	212. 
	клипаппликатор XS для наложения клипсов по Kopitnik, разборный, поворотный, рабочая длина 40 мм  +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	213. 
	клипаппликатор XS для наложения клипсов по Kopitnik, разборный, поворотный, рабочая длина 90 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	214. 
	клипс кожный для скальпа,  RANEY, упаковка 200 шт. (20 по 10 клипсов)
	 шт.
	1

	215. 
	зажим для наложения клипс по RANEY , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	216. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге по YASARGIL , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	217. 
	фиксатор к операционному столу для системы Handrest к дуге MAYFIELD, состоящий из штанги горизонтальной и элемента для фиксации вертикальной штанги , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	218. 
	штанга расширителя к операционному столу , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	219. 
	фиксатор расширителя для гибких рукавов  (1 - 5 штук) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	220. 
	фиксатор расширителя для гибкого рукава, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	221. 
	фиксатор шпателя круглого до 5,5 мм диам., марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	222. 
	фиксатор шпателя плоского , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	6

	223. 
	шпатель, нейрохирургический, гибкий, двусторонний, ширина  7 / 9 мм, длина 180 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	224. 
	фиксатор к операционному столу , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	225. 
	фиксатор к операционному столу для системы Handrest к дуге MAYFIELD, состоящий из штанги горизонтальной и элемента для фиксации вертикальной штанги , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	226. 
	фиксатор штанги системы Handrest , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	227. 
	фиксатор к операционному столу, размером 9 х 32 мм для крепления штанг, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	228. 
	фиксатор расширителя для гибкого рукава, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	229. 
	сетка стальная для хранения основного набора системы Hand Rest, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	230. 
	шаблон для укладки инструментов полимерный, для    набора FF148R
	 шт.
	1

	231. 
	сетка стальная  для хранения гибких рукавов системы Hand Rest
	 шт.
	1

	232. 
	шаблон для укладки инструментов полимерный, для    набора FF149R
	 шт.
	1

	233. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest,150мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	234. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest, 200мм +/0,00005мм, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	235. 
	расширитель нейрохирургический гибкий для операций на головном мозге с креплением к системе Handrest, 250мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	236. 
	фиксатор шпателя плоского
	 шт.
	6

	237. 
	расширитель нейрохирургический гибкий, используется с самоудерживаемыми расширителями для операций на задней ямке, длина 150 мм +/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	2

	238. 
	крючок, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине,малый, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	239. 
	крючок, острый, двузубый, нейрохирургический, на пружине, большой, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	240. 
	троакар для интравентрикулярной нейроэндоскопии, с обтуратором внеш.диаметр 6 мм+/0,00005мм, длина 150 мм +/0,00005мм четырехканальный:  оптический - диам. 2,8 мм+/0,00005мм , рабочий канал  - диам.2,2 мм +/0,00005мм, ирригац.канал - диам.1,4мм+/0,00005мм, аспирац.канал - диам.1,4мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	241. 
	эндоскоп жесткий 0° диам.2.7 мм,  рабочая длина 180 мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	242. 
	эндоскоп жесткий 30° диам.2.7 мм,  рабочая длина 180 мм+/0,00005мм , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	243. 
	ножницы микрохирургические для нейроэндоскопии, остроконечные, полугибкие, с двумя подвижными браншами, диам. 2 мм, рабочая длина 265 мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	244. 
	ножницы микрохирургические для нейроэндоскопии, тупоконечные, полугибкие, с двумя подвижными браншами, диам. 2 мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	245. 
	щипцы биопсийные для нейроэндоскопии,  полугибкие, диам. 2 мм+/0,00005мм, рабочая длина 265 мм+/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	246. 
	зажим захватывающий для нейроэндоскопии, полугибкий, диам. 2 мм+/0,00005мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	247. 
	зажим захватывающий для нейроэндоскопии, полугибкий, с зубчиками 1х2, диам. 2 мм +/0,00005мм, рабочая длина 265 мм +/0,00005мм, разборные , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	248. 
	канюля аспирационная, тупоконечная, 0˚, диаметр 2 мм+/0,00005мм, предназначены для аспирации кист, тканей, опухолей при ветрикулотомии. Одноразовая, стерильная упаковка , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	249. 
	канюля аспирационная, остроконечная, 30˚, диаметр 2 мм, предназначены для перфорации свода третьего желудочка или боковых желудочков, для аспирации тканей, кист. Одноразовая, стерильная упаковка
	 шт.
	1

	250. 
	направитель MINOP одноразовый, диам. 19FR , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	5

	251. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, общая длина 180 мм+/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	252. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 90 мм+/0,00005мм, общая длина 205 мм +/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	253. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, кончики шириной  0,4 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	254. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 70 мм +/0,00005мм, общая длина 180 мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	255. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 90 мм +/0,00005мм, общая длина 205 мм +/0,00005мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	256. 
	пинцет коагуляционный, с каналом для ирригации, байонетный, рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общая длина 230 мм +/0,00005мм, кончики шириной  1,3 мм +/0,00005мм, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	257. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 55 мм +/0,00005мм, общая длина 175 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,4 мм+/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	258. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 75 мм +/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,4 мм +/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей, сталь , марка стали - стандарт X15Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	259. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 135 мм +/0,00005мм, общая длина 140 мм+/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированные, предназначен также для диссекции тканей
	 шт.
	1

	260. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный, стандартное раскрытие 19 мм +/0,00005мм,  рабочая длина 115 мм +/0,00005мм, общ ая длина 235 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированные, изоляция из материала HALAR, толщина изоляционного слоя 0,3 мм,  предназначен также для диссекции тканей, марка стали - стандарт X15Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	261. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 95 мм +/0,00005мм, общая длина 215 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	262. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 75 мм +/0,00005мм, общая длина 195 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	263. 
	пинцет коагуляционный  по YASARGIL, байонетный,  рабочая длина 95 мм +/0,00005мм, общая длина 215 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,3 мм +/0,00005мм, изолированный, предназначен также для диссекции тканей , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	264. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 60 мм +/0,00005мм, общая длина 160 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,7 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	265. 
	пинцет коагуляционный, кончики изогнуты под углом, общая длина 200 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 0,8 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием, изолированный , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	266. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 85 мм +/0,00005мм, общая длина 185 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм +/0,00005мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	267. 
	пинцет коагуляционный, байонетный, рабочая длина 100 мм +/0,00005мм, общая длина  200 мм +/0,00005мм, ширина кончиков 1,0 мм, с антипригарным покрытием , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	268. 
	отверка крестовая 1,5 мм для системы Cranioplate , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	269. 
	отвертка большая для установки системы Cranioplate , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	1

	270. 
	клипаппликатор для наложения клипсов CRANIOFIX
	 шт.
	3

	271. 
	зажим для фиксации клипс  CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	272. 
	кусачки CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	273. 
	зажим для снятия клипс  CRANIOFIX , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	3

	274. 
	клипс для фиксации костного лоскута, CRANIOFIX, титановый, диам 11 мм, стерильный, (уп. 12 шт.) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	16

	275. 
	клипс для фиксации костного лоскута, CRANIOFIX, титановый, диам 16 мм, стерильный, (уп. 6 шт.) , марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	34

	276. 
	лоток полимерный
	 шт.
	3

	277. 
	корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, для стерилизации в автоклавах вакуумного типа Корпус контейнера, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/1, для  стерилизации в автоклавах вакуумного типа, корпус изготовлен из алюминиевого сплава для лучшей теплопроводности и легкости конструкции, материал корпуса уменьшает время нагрева и остывания контейнера, имеет более равномерную характеристику нагрева по всему объему контейнера с малым градиентом  и уменьшает количество конденсата внутри контейнера.Удобные рукоятки во всю ширину контейнера с фиксацией под углом 90
	 шт.
	3

	278. 
	крышка контейнера Basis алюминиевая, внутренняя с перфорацией для контейнеров  JK340-346,серебристая 
	 шт.
	3

	279. 
	клипс для фиксации костного лоскута CRANIOFIX, стерильный, рассасывающийся, диам. 16 мм, упаковка 6 штук 
	 шт.
	100

	280. 
	клипс для фиксации костного лоскута CRANIOFIX, стерильный, PEEK, диам. 11 мм, упаковка 6 штук
	 шт.
	100

	281. 
	клипс кожный на скальп, упакованы в картридж по 10, в коробке 20 стерильных картриджей
	 шт.
	10

	282. 
	клипаппликатор для наложения клипсов на скальп
	 шт.
	2

	283. 
	зажим для снятия клипс
	 шт.
	1

	284. 
	Кожный степлер одноразового применения  6 штук в упаковке
	 шт.
	200

	285. 
	Извлекатель скоб многократного применения  1 штука в упаковке, марка стали - стандарт X20Cr13,  особо высококачественная,  отвечающая  ГОСТ 4543-71 и ГОСТ 5950-2000, антибликовая поверхность. Лазерная маркировка на инструменте  матричного кода, каталожного номера для идентификации   и учета инструмента. Индивидуальная упаковка. Наименование на упаковке на русском языке. Стерилизация стандартным автоклавированием. 
	 шт.
	4

	286. 
	Резец костный, HiLine XS II, для краниотома  ТЗ Соответствие
Резец костный, для краниотома. С длиной рабочей части 16мм. С интуитивно понятной кодировкой длины. Наличие
	 шт.
	20

	287. 
	Краниотом, micro-line, ротационный, в комплекте с направителем и фрезой ТЗ Соответствие
"Насадка краниотома для установки на мотор типа micro. 
Насадка имеет в комплекте вращающуюся рабочую головку, защитный направитель и фрезу.
Редуктор вращения: 1:1
Вес: 200 гр." Наличие
	 шт.
	1

	288. 
	Резец костный, диам.:1.8мм 12мм 2.35X70мм ТЗ Соответствие
Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 12мм, д.: 1.8мм Наличие
	 шт.
	20

	289. 
	Резец костный, диам.:2.1мм 14мм 2.35X70мм
	 шт.
	20

	290. 
	Резец костный, диам.:2.3мм 15мм 2.35X70мм ТЗ Соответствие
Резец костный, типа Линдеманн или аналог. Фиксируется автоматически в насадке с длиной ствола 70мм. Длина раб.части 15мм, д.: 2.3мм Соответствие
	 шт.
	20

	291. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, фиксированный, II (16мм) ТЗ Соответствие
Длина ограничительной лапки: 15 мм
Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм Соответствие
Направитель краниотома, фиксированный Наличие
	 шт.
	2

	292. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, ротационный, I (11мм) Длина ограничительной лапки: 11 мм
Габариты: ∅ 13,5 x 42 мм Соответствие
Направитель краниотома, ротационный Наличие
	 шт.
	2

	293. 
	Направитель краниотома, HiLan XS, фиксированный, III (21мм)
	 шт.
	2

	294. 
	Бур конический, HiLine XS II, диам.:4.0ммТЗ Соответствие
"Бур круглый, типа ""Розен"",  диам.:4.0мм. Автоматическая фиксация в насадке с длиной ствола 68мм и диаметром17,5мм." Наличие
	 шт.
	5

	295. 
	Бур круглый, HiLine XS, "Розен" II диам.:4.0мм ТЗ Соответствие
"Бур круглый, типа ""Розен"",  диам.:4.0мм. Автоматическая фиксация в насадке с длиной ствола 68мм и диаметром17,5мм." Наличие
	 шт.
	5

	296. 
	Бур круглый, HiLine XS, "Розен" II диам.:6.0мм
	 шт.
	3

	297. 
	Бур алмазный, HiLine XS II диам.:4.0мм
	 шт.
	3

	298. 
	Насадка для бура угловая, HiLine XS, II ТЗ Соответствие
Длина насадка обозначается в виде колец (2 кольца) для быстрого подбора соответствующего бура и составляет 138,5мм. Соответствие
Вес не более: 40 гр
Длина ствола: 68 мм
Насадка оснащается полимерным противососкальзывающим блокиратором бура, имеющим цвет, отличный от цвета самой насадки (синий). Соответствие
Бур в насадке фиксируется автоматически, без ключа Соответствие
Насадка для бура, угловая. Для работы с высокоскоростным электрическим или пневматическим мотором (до  80.000 об/мин). Наличие
	 шт.
	1

	299. 
	кабель биполярного электрода, 3,5 м к аппаратам Aesculap, Bowa, EMC, Lamidey, Soering, Valleylab (двухштырьковая вилка) к инструментам с Евро выходом     
	 шт.
	2


4. Пневматическая силовая система для нейрохирургии

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание


Пневматическая высокооборотная силовая (моторная) система (дрель). Предназначен

	 для использования для нейрохирургических операций на черепе, периферической нервной системе и позвоночнике, а также в травматологии и ортопедии, челюстно-лицевой и ЛОР-хирургии
	Соответствие
	
	
	

	1. 
	Общие требования
	 
	
	

	2. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	наличие
	
	

	3. 
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	наличие
	
	

	4. 
	Основные характеристики
	 
	
	

	5. 
	Пневматический высокооборотный мотор (дрель) Состоит из неразъемных частей: безредукторного мотора и шланга-привода мотора
	Соответствие
	
	

	6. 
	Требуемое давление газа в шланге-приводе пневматического мотора не менее
	120psi, от 5.5 до 8.3 атм.
	
	

	7. 
	Номинальное давление газа в шланге-приводе пневматического мотора не менее
	100psi, 6.9 атм.
	
	

	8. 
	Пневматический мотор без редуктора
	наличие
	
	

	9. 
	Возможность работы от централизованной газоразводки клиники
	наличие
	
	

	10. 
	Возможность работы от газового баллона
	наличие
	
	

	11. 
	Регулятор давления с манометром для газового баллона
	наличие
	
	

	12. 
	Мотор для нейрохирургической дрели
	 
	
	

	13. 
	стандартный (скорость вращения 76000 об/мин, мощность 125 Вт, крутящий момент 56 мН·м ). 
	наличие
	
	

	14. 
	Габариты не более: 
	длина 6.5 см, диаметр 1.6 см, вес 150 г.
	
	

	15. 
	Требуемая скорость подачи газового потока в мотор дрели не менее
	340 литр/мин
	
	

	16. 
	Тип газа
	Азот или сухой фильтрованный сжатый воздух
	
	

	17. 
	Шумность не более
	77 дБ
	
	

	18. 
	Шланг-привода мотора с креплением для катриджа
	наличие
	
	

	19. 
	Педаль управления с указателем давления, предохранительным клапаном, газовым шлангом и двумя заглушками
	наличие
	
	

	20. 
	Возможность одновременного подключения высокооборотного и низкооборотного моторов к педали управления
	наличие
	
	

	21. 
	Необходимость стерилизации педали управления
	отсутствует
	
	

	22. 
	Картридж с моторным маслом и фильтром выводимого воздуха
	наличие
	
	

	23. 
	Продолжительность непрерывной работы дрели с одним картриджем не менее
	1 часа
	
	

	24. 
	Дозировка подачи масла в мотор
	автоматическая
	
	

	25. 
	Трехэтапное, без специального ключа, снятие-установка картриджа
	наличие
	
	

	26. 
	Насадки
	 
	
	

	27. 
	Трехэтапное, без специального ключа, снятие-установка насадок (патронов) и режущих инструментов
	наличие
	
	

	28. 
	Ступенчато-конусный дизайн насадок
	наличие
	
	

	29. 
	Диапазон длины насадок
	от 7 до 26см, на выбор
	
	

	30. 
	Виды насадок:
	 
	
	

	31. 
	прямая для малых боров, диаметр 6.22мм
	наличие
	
	

	32. 
	прямая для больших боров, диаметр 7.95мм
	наличие
	
	

	33. 
	патрон для телескопических трубок
	наличие
	
	

	34. 
	телескопическая изогнутая трубка
	наличие
	
	

	35. 
	краниотомная
	наличие
	
	

	36. 
	Цветовое обозначение моделей насадок (патронов), прямые, изогнутые и т.д.
	наличие
	
	

	37. 
	Ребристая поверхность места обхвата насадки рукой
	наличие
	
	

	38. 
	Виды режущих инструментов:
	 
	
	

	39. 
	по типу поверхности режущей части (гладкие, абразивные с алмазным напылением)
	наличие
	
	

	40. 
	по конфигурации (прямолинейные, телескопические, изогнутые)
	наличие
	
	

	41. 
	по размеру (большие/ малые)
	наличие
	
	

	42. 
	Формы режущих инструментов:
	 
	
	

	43. 
	боры круглые
	наличие
	
	

	44. 
	боры спичечные
	наличие
	
	

	45. 
	пилки конусные
	наличие
	
	

	46. 
	боры шишковидные
	наличие
	
	

	47. 
	боры телескопические спичечные
	наличие
	
	

	48. 
	Пенал для режущих инструментов
	наличие
	
	

	49. 
	Малый контейнер для мотора и аксессуаров 
	наличие
	
	

	50. 
	Принцип работы системы:
	 
	
	

	51. 
	Моторная система (дрель) подключается к источнику подачи газа. В блок педали управления вставляется картридж с маслом. К дрели присодиняется насадка и вставляется режущий инструмент (бор, сверло, пилка). Поток газа из источника приводит в действие турбину мотора, которая вращает режущий инструмент. Скорость вращения режущего инструмента регулируется педалью управления.
	соответствует
	
	

	52. 
	Стерилизация:
	автоклавируемая
	
	

	53. 
	Комплектность поставки, единицы товара (шт.):
	 
	
	

	54. 
	Пневматический мотор стандартный со шлангом привода
	1
	
	

	55. 
	Педаль управления  с предохранительным клапаном, газовым шлангом и двумя заглушками
	1
	
	

	56. 
	Ключ для совмещения рисок мотора дрели перед установкой насадки
	1
	
	

	57. 
	Щетка-"ерш" для чистки насадок, диаметр 2.4мм
	2
	
	

	58. 
	Щетка-"ерш" для чистки насадок, диаметр 3.2мм
	1
	
	

	59. 
	Малый контейнер для мотора и аксессуаров 
	1
	
	

	60. 
	Регулятор давления с манометром  для использования дрели с газовым баллоном
	1
	
	

	61. 
	Катридж со смазкой и воздушным фильтром для дрели  (упаковка из 4шт.)
	20
	
	

	62. 
	Насадка краниотомная ротируемая, 2.4мм 
	1
	
	

	63. 
	Насадка прямая для малых боров, длина 8см 
	1
	
	

	64. 
	Насадка  прямая для больших боров, длина 9см 
	1
	
	

	65. 
	Насадка-патрон  для телескопических трубок или изогнутых боров
	1
	
	

	66. 
	Трубка телескопическая угловая 
	1
	
	

	67. 
	Изогнутый круглый бор с алмазным напылением, диаметр 2мм, длина 9см
	2
	
	

	68. 
	Телескопический спичечный бор с алмазным напылением, диаметр 2мм, длина 12см
	2
	
	

	69. 
	Телескопический спичечный бор  с алмазным напылением, диаметр 2.5мм, длина 12см
	2
	
	

	70. 
	Краниотомная конусная пилка  волнистая, диаметр 2.3мм, длина 8см
	9
	
	

	71. 
	Краниотомная конусная пилка, диаметр 2.3мм, длина 8см
	1
	
	

	72. 
	Спичечный бор, диаметр 2.2мм, длина 8см
	5
	
	

	73. 
	Шишковидный бор, диаметр 5мм, длина 8см
	3
	
	

	74. 
	Круглый бор, диаметр 4мм, длина 9см
	3
	
	

	75. 
	Круглый бор, диаметр 5мм, длина 9см
	3
	
	

	76. 
	Пенал для режущих инструментов
	1
	
	

	77. 
	Дополнительные условия
	 
	
	

	78. 
	Гарантия не менее
	12 месяцев 
	
	

	79. 
	Обучение персонала заказчика русскоговорящим специалистом
	наличие
	
	

	80. 
	Гарантия соответствия технических параметров предлагаемого оборудования требованиям технического задания, предоставленная производителем
	наличие
	
	

	81. 
	Продавец гарантирует, что:
- оборудование соответствует требованиям нормативных документов сертифицирующих органов Российской Федерации.
	наличие
	
	


5. Ультразвуковой диссектор-аспиратор  и аппарат высокочастотной хирургии с набором инструментов и принадлежностей

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Ультразвуковой деструктор-аспиратор
	
	
	

	1. 
	Общая характеристика:
	 
	 
	 

	2. 
	Ультразвуковой аппарат для проведения контролированной селективной деструкции/аспирации тканей, а также сечения и коагуляции ультразвуком 
	Наличие
	 
	 

	3. 
	Защита и безопасность
	 
	 
	 

	4. 
	Устойчивость к короткому замыканию 
	Наличие
	 
	 

	5. 
	Автоматическое самотестирование при включении
	Наличие
	 
	 

	6. 
	Защита блока питания от перегрузки 
	Наличие
	 
	 

	7. 
	Возможность длительной непрерывной работы в режиме максимальной мощности
	Наличие
	 
	 

	8. 
	Оптический и акустический сигнал о неисправности инструмента 
	Наличие
	 
	 

	9. 
	Сервисный режим для тестирования аппарата  и анализа ошибок
	Наличие
	 
	 

	10. 
	Индикация кода ошибок 
	Наличие
	 
	 

	11. 
	Заземляющий контакт
	Наличие
	 
	 

	12. 
	Ультразвуковой генератор
	 
	 
	 

	13. 
	Определение рабочей частоты – автоматически, в зависимости от подключенного инструмента
	Соответствие
	 
	 

	14. 
	Регулировка мощности в зависимости от изменения амплитуды
	Соответствие
	 
	 

	15. 
	Амплитуда в режиме полной нагрузки поддерживается на постоянном уровне
	Соответствие
	 
	 

	16. 
	Установка значений амплитуды наконечника ультразвукового инструмента посредством изменения выходного тока
	Наличие
	 
	 

	17. 
	Регулировка выходного тока посредством выходного напряжения
	Наличие
	 
	 

	18. 
	Максимальное рабочее напряжение  не более
	2500 VPP
	 
	 

	19. 
	Максимальная мощность  не менее
	100 Ватт
	 
	 

	20. 
	Автоматическое распознавание инструментов
	Наличие
	 
	 

	21. 
	Интегрированный в ультразвуковой генератор сканер резонансной частоты
	Наличие
	 
	 

	22. 
	Диапазон частот работы сканера резонансной частоты не уже
	20-80 кГц
	 
	 

	23. 
	Отклонение частоты от заданного значения  не более
	1 кГц
	 
	 

	24. 
	Количество генерируемых аппаратом рабочих ультразвуковых частот не менее
	3
	 
	 

	25. 
	Отклонение резонансной частоты от заданного значения не более  
	1 кГц
	 
	 

	26. 
	Индикация продолжительности работы
	Наличие
	 
	 

	27. 
	Система аспирации разрушенных тканей
	 
	 
	 

	28. 
	Система аспирации встроена в аппарат
	Наличие
	 
	 

	29. 
	Максимальное разрежение, создаваемое вакуумным насосом не менее
	0,9 бар
	 
	 

	30. 
	Автоматическая установка производительности аспирационной системы в зависимости от подключенного к аппарату инструмента
	Наличие
	 
	 

	31. 
	Производительность вакуумного насоса регулируется на функциональной панели аппарата
	Наличие
	 
	 

	32. 
	Емкость для сбора аспирата
	Наличие
	 
	 

	33. 
	Защита от переполнения емкости
	Наличие
	 
	 

	34. 
	Антибактериальный фильтр
	Наличие
	 
	 

	35. 
	Автоматическая активация и деактивация системы аспирации в зависимости от подключенного инструмента
	Наличие
	 
	 

	36. 
	Индикация значения установленного разрежения, создаваемого вакуумным насосом
	Наличие
	 
	 

	37. 
	Отложенное выключение аспирационной системы после ее деактивации
	Наличие
	 
	 

	38. 
	Система ирригации операционного поля
	 
	 
	 

	39. 
	Включение и выключение системы ирригации - Автоматически, в зависимости от подключенного инструмента
	Соответствие
	 
	 

	40. 
	Ирригационная помпа роликового типа
	Соответствие
	 
	 

	41. 
	Максимальная производительность ирригационной системы не менее
	150 мл/мин
	 
	 

	42. 
	Автоматическая установка производительности ирригационной системы в зависимости от выбранного инструмента 
	Наличие
	 
	 

	43. 
	Подача жидкости регулируется на функциональной панели аппарата
	Наличие
	 
	 

	44. 
	Индикация значения производительности ирригационной системы
	Наличие
	 
	 

	45. 
	Возможность ручной активации ирригационной системы при подготовке аппарата к использованию
	Наличие
	 
	 

	46. 
	Ультразвуковые инструменты
	 
	 
	 

	47. 
	Нагревание и охлаждение инструментов в ходе эксплуатации -  Инструменты не нагреваются, что должно исключать необходимость в их охлаждении
	Соответствие
	 
	 

	48. 
	Функциональная проверка инструментов при подключении
	Наличие
	 
	 

	49. 
	Автоматическое определение инструмента аппаратом при подключении
	Наличие
	 
	 

	50. 
	Возможность многоразового применения инструментов
	Наличие
	 
	 

	51. 
	Машинная обработка инструментов
	Допускается
	 
	 

	52. 
	Стерилизация инструментов автоклавированием при 134С
	Допускается
	 
	 

	53. 
	Активирование инструментов с помощью ножной педали
	Наличие
	 
	 

	54. 
	Возможность отсоединения кабеля от инструментов
	Наличие
	 
	 

	55. 
	Возможность замены инструментов в операционном поле
	Наличие
	 
	 

	56. 
	Материал рабочих наконечников инструментов
	Легированный титан
	 
	 

	57. 
	Возможность подключения инструментов с дополнительной функцией монополярной ВЧ-коагуляции
	Наличие
	 
	 

	58. 
	Принадлежности и инструменты
	Кол-во, шт.
	 
	 

	59. 
	Тележка двойная, высота не более 1400 мм 
	1
	 
	 

	60. 
	Педаль одиночная для нажатия с любой стороны, с изогнутым штекером
	1
	 
	 

	61. 
	Емкость для отсоса не менее 2л с крышкой
	1
	 
	 

	62. 
	Бактериальный фильтр, одноразовый
	5
	 
	 

	63. 
	Шланг для отсоса 
	1
	 
	 

	64. 
	Одноразовая система шлангов для отсоса и ирригации
	24
	 
	 

	65. 
	Держатель емкости для ирригации
	1
	 
	 

	66. 
	Стерилизационный бокс большой со встроенным устройством для промывания, европейский стандарт
	1
	 
	 

	67. 
	Микроинструмент длинный, многоразовый Рабочая длина 105 mm 
	1
	 
	 

	68. 
	Диам. 2,3 mm / 1,7 mm
	
	
	

	69. 
	Силиконовый  наконечник для ультразвукового инструмента (упак 50 шт), одноразовый
	1 упак
	 
	 

	70. 
	Микропен, инструмент с отсосом и ирригацией, короткий, многоразовый, рабочая длина 35 mm, Диаметр 2,0mm/1,4mm
	1
	 
	 

	71. 
	Оболочка на инструмент микропен (упак. 10 шт), одноразовая
	3 упак
	 
	 

	72. 
	Микропен, инструмент  короткий шпатель, многоразовый, рабочая длина 30 mm.
	1
	 
	 

	73. 
	Кабель для инструментов микропен 5-штырьковый  с изогнутым штекером
	4
	 
	 

	74. 
	Технические характеристики
	 
	 
	 

	75. 
	Электротехнические параметры
	 
	 
	 

	76. 
	Сетевое напряжение
	230В ±15%
	 
	 

	77. 
	Частота переменного тока 
	50Гц ±5%
	 
	 

	78. 
	Потребляемая мощность не более
	250 ВА
	 
	 

	79. 
	Габаритно-весовые параметры
	 
	 
	 

	80. 
	Ширина не более
	450 мм
	 
	 

	81. 
	Глубина  не более
	600 мм
	 
	 

	82. 
	Высота не более
	150 мм
	 
	 

	83. 
	Масса не более
	30 кг
	 
	 

	84. 
	Сервисно-технические возможности
	 
	
	 

	85. 
	Для полного функционального теста
	Наличие
	
	 

	86. 
	Для точной настройки параметров
	Наличие
	
	 

	87. 
	Для отображения на дисплее электрических  параметров
	Наличие
	
	 

	88. 
	Для отображения на дисплее внутренних рабочих напряжений
	Наличие
	
	 

	89. 
	Для отображения на дисплее версии управляющей программы
	Наличие
	
	 

	90. 
	Для проверки акустических и оптических сигналов
	Наличие
	
	 

	
	Электрохирургический высокочастотный аппарат
	
	
	

	91. 
	Общая характеристика:
	 
	 
	 

	92. 
	Высокочастотный аппарат для монополярных и биполярных сечений и коагуляции со встроенным модулем бесконтактной холодноплазменной коагуляции  1 шт.
	Наличие
	 
	 

	93. 
	Количество загружаемых во встроенную память аппарата индивидуальных пользовательских программ не менее
	10
	 
	 

	94. 
	Система безопасности
	Наличие
	 
	 

	95. 
	Подключение нейтрального электрода согласно нормам CF
	Наличие
	 
	 

	96. 
	Автоматическое наблюдение за подключением нейтрального электрода к аппарату, световое (система светофора) и акустическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	97. 
	Автоматическое наблюдение за прилеганием разделенного нейтрального электрода к пациенту
	Наличие
	 
	 

	98. 
	Автоматическое наблюдение  за сопротивлением  между разделенным нейтральным электродом и пациентом 
	Наличие
	 
	 

	99. 
	Устанавливаемое ограничение мощности во всех рабочих режимах
	Наличие
	 
	 

	100. 
	Автоматическая установка основных параметров при длительном отключении аппарата от электросети
	Наличие
	 
	 

	101. 
	Автоматическое наблюдение за ошибочной дозировкой параметров
	Наличие
	 
	 

	102. 
	Автоматическое функциональное самотестирование при включении аппарата
	Наличие
	 
	 

	103. 
	Автоматическое определение функциональной ошибки в аппарате и обозначение кода и значения ошибки на дисплее для быстрой проверки
	Наличие
	 
	 

	104. 
	Автоматическая установка параметров при подключении зондов для холодноплазменной коагуляции
	Наличие
	 
	 

	105. 
	Автоматическое наблюдение за наличием газа, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	106. 
	Автоматическое наблюдение за проходимостью газа в газовых проводниках подключенных инструментов, акустическое и оптическое сопровождение наблюдения
	Наличие
	 
	 

	107. 
	Заземляющий контакт
	Наличие
	 
	 

	108. 
	Монополярное сечение
	 
	 
	 

	109. 
	Максимальная мощность не менее
	350 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	110. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	111. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	112. 
	Автоматическая регулировка дугового разряда
	Наличие
	 
	 

	113. 
	ВЧ напряжение не более
	1320 VPP
	 
	 

	114. 
	Активация функций сечения как ножной педалью, так и кнопочным переключателем на инструменте
	Наличие
	 
	 

	115. 
	Сечение в обычном режиме (электронож), максимальная мощность не менее
	320 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	116. 
	Сечение в жидкой среде для урологии и ортопедии (артроскопии), максимальная мощность не менее
	350 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	117. 
	Сечение с одновременной коагуляцией, максимальная мощность не менее
	250 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	118. 
	Количество предустановленных режимов глубины гемостаза при сечении с одновременной коагуляцией не менее
	9
	 
	 

	119. 
	Сечение импульсным током (для полипэктомии), максимальная не менее
	40 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	120. 
	Количество предустановленных режимов глубины гемостаза при сечении импульсным током не менее
	9
	 
	 

	121. 
	Ceчение импульсным током в жидкой среде для урологии и ортопедии (артроскопии), максимальная мощность не менее
	50 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	122. 
	Монополярная коагуляция
	 
	 
	 

	123. 
	Максимальная мощность не менее
	120 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	124. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	125. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	126. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	127. 
	Активация функций коагуляции как ножной педалью, так и кнопочным переключателем на инструменте
	Наличие
	 
	 

	128. 
	Мягкая монополярная коагуляция, максимальная мощность не менее
	100 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	129. 
	ВЧ напряжение не более
	700 Vpр
	 
	 

	130. 
	Усиленная монополярная коагуляция, максимальная мощность не менее
	120 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	131. 
	ВЧ напряжение не более
	1320 Vpр
	 
	 

	132. 
	Функция коагуляции под слоем жидкости
	Наличие
	 
	 

	133. 
	Возможность коагуляции с одновременным сечением
	Наличие
	 
	 

	134. 
	Количество предустановленных режимов сечения при коагуляции не менее
	9
	 
	 

	135. 
	Холодноплазменная коагуляция
	 
	 
	 

	136. 
	Используемый инертный газ
	Гелий
	 
	 

	137. 
	Необходимость использования нейтрального электрода при проведении холодноплазменной коагуляции
	Отсутствие
	 
	 

	138. 
	Максимальное расстояние от газового зонда до ткани, при котором образуется устойчивая плазменная дуга не менее
	5 мм
	 
	 

	139. 
	Максимальная мощность не менее
	100 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	140. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	141. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	142. 
	Активация функции коагуляции ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	143. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	144. 
	Автоматическая установка параметров мощности  и потока газа при подсоединении зондов к инструменту
	Наличие
	 
	 

	145. 
	Возможность мануального подбора необходимого потока газа при выбранной мощности, но в пределах ограниченных величин
	Наличие
	 
	 

	146. 
	Функция принудительной продувки газом инструментов и зондов 
	Наличие
	 
	 

	147. 
	Контролируемое количество газа 
	От 0,5 до 5 л/мин
	 
	 

	148. 
	Мощность инструмента для применения в общей хирургии не менее
	100 Ватт
	 
	 

	149. 
	Мощность инструмента для применения в нейрохирургии не менее
	25 Ватт
	 
	 

	150. 
	Мощность инструмента для применения в оториноларингологии не менее
	25 Ватт
	 
	 

	151. 
	Зонды для открытой хирургии
	Наличие
	 
	 

	152. 
	Зонды для лапароскопической хирургии
	Наличие
	 
	 

	153. 
	Машинная обработка инструментов
	Допускается
	 
	 

	154. 
	Стерилизация инструментов автоклавированием при 134С
	Допускается
	 
	 

	155. 
	Биполярное сечение
	 
	 
	 

	156. 
	Максимальная мощность не менее
	130 Ватт (200 Ω)
	 
	 

	157. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	158. 
	ВЧ напряжение не более
	760Vpр
	 
	 

	159. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	160. 
	Активация функции сечения ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	161. 
	Режим коагулируемого биполярного сечения 
	Наличие
	 
	 

	162. 
	Функция автоматического старта с отсрочкой включения
	Наличие
	 
	 

	163. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	164. 
	Биполярная коагуляция
	 
	 
	 

	165. 
	Максимальная мощность не менее
	100 Ватт (100 Ω)
	 
	 

	166. 
	Устанавливаемое ограничение мощности
	Наличие
	 
	 

	167. 
	ВЧ напряжение не более
	460Vpр
	 
	 

	168. 
	Автоматическая регулировка напряжения
	Наличие
	 
	 

	169. 
	Активация функции коагуляции ножной педалью
	Наличие
	 
	 

	170. 
	Функция автоматического старта
	Наличие
	 
	 

	171. 
	Функция «Автостоп»
	Наличие
	 
	 

	172. 
	Принадлежности и инструменты
	Кол-во, шт.
	 
	 

	173. 
	Сетевой кабель
	2
	 
	 

	174. 
	Кабель заземления, не менее 5м
	1
	 
	 

	175. 
	Кабель для многоразового нейтрального электрода
	1
	 
	 

	176. 
	Нейтральный электрод силиконовый многоразового пользования
	1
	 
	 

	177. 
	Педаль одиночная
	1
	 
	 

	178. 
	Ножной переключатель двойной с изогнутым штекером
	1
	 
	 

	179. 
	Баллон для газа (гелий), 10л, незаправленный
	1
	 
	 

	180. 
	Редуктор для газового баллона
	1
	 
	 

	181. 
	Вариабельный инструмент 25 ВТ для микро- и нейрохирургии, многоразовый
	1
	 
	 

	182. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=80mm
	5
	 
	 

	183. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=100mm
	5
	 
	 

	184. 
	Насадка для использования в микро- и нейрохирургии, гибкая, одноразовая 3мм, L=120mm
	5
	 
	 

	185. 
	Биполярный пинцет 190 мм байонет, прямой бранш 0,3мм, многоразовый
	1
	 
	 

	186. 
	Биполярный пинцет НОН-Стик, 200 mm,прямой , бранш 0,3mm
	1
	 
	 

	187. 
	Биполярный пинцет НОН-Стик, 150 mm,прямой , бранш затупленный, 1,0mm
	1
	 
	 

	188. 
	Биполярный пинцет с ирригационным каналом НОН-Стик, 200mm, байонет
	1
	 
	 

	189. 
	Биполярный кабель, стандартный с предохраняющим штекером, 4,5м
	2
	 
	 

	190. 
	ВЧ-инструмент с активацией через переключатель  на инструменте для электродов D4мм, кабель 3,0м, многоразовый
	1
	 
	 

	191. 
	Электрод-игла, прямой 4мм, многоразовый
	6
	 
	 

	192. 
	Электрод-шарик, прямой D4мм, L65мм, многоразовый
	6
	 
	 

	193. 
	Электрод-нож, прямой 4мм, L65мм, многоразовый
	6
	 
	 

	194. 
	Технические характеристики
	 
	 
	 

	195. 
	Электротехнические параметры
	 
	 
	 

	196. 
	Сетевое напряжение
	230В ±15%
	 
	 

	197. 
	Частота переменного тока 
	50Гц ±5%
	 
	 

	198. 
	Потребляемая мощность не более
	1000 ВА
	 
	 

	199. 
	Габаритно-весовые параметры аппарата
	 
	 
	 

	200. 
	Ширина не более
	430 мм
	 
	 

	201. 
	Глубина не более
	560 мм
	 
	 

	202. 
	Высота не более
	150 мм
	 
	 

	203. 
	Масса не более
	23 кг
	 
	 

	204. 
	Габаритно-весовые параметры тележки для аппарата
	 
	 
	 

	205. 
	Ширина  не более
	550 мм
	 
	 

	206. 
	Высота не более
	1100 мм
	 
	 

	207. 
	Глубина не более
	700 мм
	 
	 

	208. 
	Масса не более
	30 кг
	 
	 

	209. 
	Сервисно-технические возможности
	 
	 
	 

	210. 
	Для полного функционального теста
	Наличие
	 
	 

	211. 
	Для точной настройки параметров
	Наличие
	 
	 

	212. 
	Для отображения на дисплее электрических  параметров
	Наличие
	 
	 

	213. 
	Для отображения на дисплее внутренних рабочих напряжений
	Наличие
	 
	 

	214. 
	Для отображения на дисплее версии управляющей программы
	Наличие
	 
	 

	215. 
	Для проверки акустических и оптических сигналов
	Наличие
	 
	 

	216. 
	Инструктаж медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание
	 
	 
	 

	217. 
	Установка и ввод в эксплуатацию
	Наличие
	 
	 

	218. 
	Инструктаж медицинского и технического персонала
	Наличие
	 
	 

	219. 
	Гарантия на аппарат не менее
	12 месяцев
	 
	 

	220. 
	
	
	
	

	221. 
	Возможность поставки запасных частей, инструментов и расходных материалов к аппарату
	В течение не менее 10 лет
	 
	 

	222. 
	Сервисная служба в г. Новосибирске, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия
	Наличие
	 
	 

	223. 
	Документация
	 
	 
	 

	224. 
	Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством):
	Наличие
	 
	 

	225. 
	- Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	
	
	

	226. 
	Эксплуатационно-техническая документация  на русском языке
	Наличие
	 
	 


6. Система планирования стереотаксической системы CRW

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Стереотаксическая система
	 
	 
	

	
	Общие требования
	 
	 
	

	1. 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	

	2. 
	Сертификат ГОСТ
	Наличие
	
	

	3. 
	Конструктивная совместимость со стереотаксической системой CRW производства компании Radionics (США)
	Наличие
	
	

	4. 
	Сервисная служба на территории России
	Наличие
	
	

	5. 
	Гарантийное обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
	12 месяцев 
	
	

	6. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	
	Технические характеристики и комплектация
	 
	
	

	
	Рабочая станция
	 
	
	

	7. 
	Высокоскоростная мобильная графическая рабочая станция на базе компьютера не хуже: 


	процессор Intel® Core™ i5 или аналог с тактовой частотой не менее 2.66 ГГц на ядро; объем оперативной памяти не менее 4 Гб;
	
	

	8. 
	Графическая карта NVIDIA Quadro или аналог с выделенной памятью не менее
	1 Гб
	
	

	9. 
	Встроенные сетевая и звуковая карта
	Наличие
	
	

	10. 
	Высокоскоростной порт USB 3.0 не менее
	2
	
	

	11. 
	Жидкокристаллический дисплей не хуже
	антибликовое покрытие, формат 16:9, диагональ не менее 15,5", максимальное разрешение не менее 1920x1080
	
	

	12. 
	Базирование на высокоскоростной, отказоустойчивой платформе Linux, устойчивой к вирусным и сетевым атакам без установки дополнительного программного обеспечения, со встроенными функциями доступа к локальной и глобальной компьютерной сети
	Наличие
	
	

	13. 
	Оптический привод DVD+/- RW DL
	Наличие
	
	

	14. 
	Вес не более
	3,5 кг
	
	

	
	Программное обеспечение
	 
	
	

	15. 
	Программное обеспечение для планирования стереотаксических вмешательств
	Наличие
	
	

	16. 
	Точность расчета стереотаксических координат не менее
	0.1 мм
	
	

	17. 
	Эргономичное меню системы, дающее выход на все программные пакеты со стартового интерфейса
	Наличие
	
	

	18. 
	Система подсказок пользователю в on-line режиме
	Наличие
	
	

	19. 
	Система автосохранения расчетов и данных планирования в случае перебоя в электропитании 
	Наличие
	
	

	20. 
	Протоколирование плана операции в Windows-совместимом формате
	Наличие
	
	

	21. 
	Возможность ведения каталогизированного архива пацентов на CD, DVD
	Наличие
	
	

	22. 
	Программа слияния изображений КТ, МРТ, ПЭТ на основе алгоритма 3-D Intensity Match 
	Наличие
	
	

	23. 
	Полностью автоматизированное слияние изображений нажатием на одну клавишу
	Наличие
	
	

	24. 
	Возможность построения и сохранения множества траекторий и планов не менее
	8
	
	

	25. 
	Возможность построения плана операции (указание мишени и точти доступа) по предоперационным КТ, МРТ без локалайзера с последующим автоматическим расчетом стереотаксических координат после слияния с КТ, МРТ с локалайзером, выполненными в день операции
	Наличие
	
	

	26. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию как КТ, так и МРТ серий сканов
	Наличие
	
	

	27. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию аксиальных, коронарных и сагиттальных серий сканов
	Наличие
	
	

	28. 
	Программное обеспечение позволяет проводить локализацию серий сканов с использованием не менее
	3 различных типов локалайзеров
	
	

	29. 
	Программное обеспечение при локализации изображений распознает контрастные стержни локалайзера
	Автоматически
	
	

	30. 
	При необходимости, толерантности расстояний и углов между контрастными стержнями локалайзера могут быть изменены вручную
	Наличие
	
	

	31. 
	Программное обеспечение должно позволять выполнять расчет стереотаксических координат при вариантах сборки стереотаксической рамы с направителем инструментов спереди, сзади, слева или справа относительно головы пациента для реализации всех возможных клинических доступов
	Наличие
	
	

	32. 
	Режим автоматического картирования полушарий головного мозга и сосудистого дерева с последующим объемным восстановлением и трехмерной визуализацией
	Наличие
	
	

	33. 
	Приложение для автоматического расчета углов и расстояний между анатомическими структурами и индикации значения на экране
	Наличие
	
	

	34. 
	Приложение, дающая хирургу возможность "глазом" проходить через структуры в плоскости, перпендикулярной оси движения инструмента
	Наличие
	
	

	35. 
	Функция пошаговой имитации траектории прохождения инструмента через анатомические структуры на дооперационном этапе
	Наличие
	
	

	36. 
	3-D реконструкция изображения 
	Наличие
	
	

	37. 
	Приложение для планирования операций функциональной нейрохирургии
	Наличие
	
	

	38. 
	Интерактивный анатомический атлас Шалтенбранд-Бейл, совмещенный с программой планирования
	Наличие
	
	

	
	Система передачи изображений и данных
	 
	
	

	39. 
	Передача изображений с КТ или МРТ в формате DICOM
	Наличие
	
	


7. Система микроэлектродного анализа

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	
	Общие требования
	 
	 
	

	1. 
	Гарантийное обслуживание в течение не 
	менее 12 месяцев 
	
	

	2. 
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	

	3. 
	Обучение медицинского персонала заказчика работе на оборудовании сертифицированным русскоговорящим специалистом в течение времени, необходимого специалистам клиники для полного освоения техники 
	Наличие
	
	

	4. 
	Доставка, наладка, пуск в эксплуатацию, демонстрация работы и обучение персонала
	Наличие
	
	

	5. 
	Возможность применения комплекса для записи сигнала электрофизиологической активности подкорковых ядер
	Наличие
	
	

	6. 
	Конструктивная совместимость со стереотаксическими рамами любого производителя
	Наличие
	
	

	7. 
	Технические характеристики и комплектация
	 
	
	

	8. 
	Мобильная рабочая станция и аппаратная часть в сборе
	 
	
	

	9. 
	Высокоскоростная графическая рабочая станция не хуже
	Двухядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.4 ГГц на ядро, объем оперативной памяти не менее 1 Гб, два жестких диска объемом не менее 160 Гб каждый
	
	

	10. 
	Используемая операциоинная система MS Windows XP или аналог выше версией
	Соответствие
	
	

	11. 
	ЖК монитор диагональ не менее
	19"
	
	

	12. 
	Цветной принтер
	Наличие
	
	

	13. 
	Программное обеспечение для записи и интерпретации сигнала электрофизиологической активности нейронов и управления устройством погружения электродов
	Наличие
	
	

	14. 
	Мобильная консоль для размещения рабочей станции и ж/к монитора
	Наличие
	
	

	15. 
	Вынесенный USB порт
	Наличие
	
	

	16. 
	Сетевая карта
	Наличие
	
	

	17. 
	Привод CD/DVD-RW
	Наличие
	
	

	18. 
	Аудио-колонки не более
	2 шт.
	
	

	19. 
	Встроенный ящик для хранения микроэлектродов, направляющих канюль и стилетов
	Наличие
	
	

	20. 
	Материал изготовления металлических инструментов
	Нержавеющая сталь
	
	

	21. 
	Материал изготовления пластиковых инструментов
	Ультем
	
	

	22. 
	Напряжение питания
	220-240 В, 50 Гц
	
	

	23. 
	Максимальная потребляемая мощность не более
	500 Вт
	
	

	24. 
	Встроенный развязывающий трансформатор
	Наличие
	
	

	25. 
	Габаритные размеры не более
	100x100x150 см
	
	

	26. 
	Вес не более
	100 кг
	
	

	
	Система передачи данных
	 
	
	

	27. 
	Автоматическая запись сигнала электрической активности
	Наличие
	
	

	28. 
	Программный модуль просмотра, обработки и анализа записанного сигнала
	Наличие
	
	

	29. 
	Возможность экспорта данных в форматах TXT, MAT, Wave, PLX, CED
	Наличие
	
	

	30. 
	Возможность экспорта и импорта данных в\из программы Matlab
	Наличие
	
	

	31. 
	Программное обеспечение
	 
	
	

	32. 
	Информация от всех компоненов системы отображается на одном экране
	Наличие
	
	

	33. 
	Постоянная визуализация активности нейронов
	Наличие
	
	

	34. 
	Вывод на экране расстояния от кончика электрода до мишени с шагом не более
	1 мкм
	
	

	35. 
	Вывод на экране импеданса электродов
	Наличие
	
	

	36. 
	Вывод на экране силы стимуляционного тока
	Наличие
	
	

	37. 
	Растровый дисплей зарегистрированных импульсов
	Наличие
	
	

	38. 
	Гистограмма интервалов между импульсами
	Наличие
	
	

	39. 
	Постоянная визуализация частоты разрядов
	Наличие
	
	

	40. 
	Постоянный анализ с определением частоты разрядов и изоляцией единичных нейронов
	Наличие
	
	

	41. 
	Сигнал электрической активности переводится аудио-миксером в звуковые тоны для удобства восприятия
	Наличие
	
	

	42. 
	Устройство погружения электродов
	Наличие
	
	

	43. 
	Техническое решение для введения электрода DBS или электрода деструкции через направляющую микроэлектрода записи
	Наличие
	
	

	44. 
	Возможность одновременного погружения до 5 электродов
	Наличие
	
	

	45. 
	Шаг погружения электрода не более
	1 мкм
	
	

	46. 
	Глубина погружения электрода не менее
	40 мм
	
	

	47. 
	Класс, тип электрической безопасности пациента
	I BF
	
	

	48. 
	Габаритные размеры не более
	60 х 60 x 120мм
	
	

	49. 
	Вес не более
	150 гр.
	
	

	50. 
	Допустимые методы стерилизации
	этилен-оксид, плазменная стерилизация (СТЕРРАД)
	
	

	51. 
	Пульт дистанционного управления
	Наличие
	
	

	52. 
	Кнопка включения\выключения стимуляции
	Наличие
	
	

	53. 
	Кнопки увеличения\уменьшения тока стимуляции
	Наличие
	
	

	54. 
	Кнопка маркировки точки траектории
	Наличие
	
	

	55. 
	Кнопки погружения электродов
	Наличие
	
	

	56. 
	Предварительный усилитель сигнала
	Наличие
	
	

	57. 
	Динамический входной диапазон напряжения не менее
	±1 В
	
	

	58. 
	Динамический выходной диапазон напряжения не менее
	±10 В
	
	

	59. 
	Диапазон частот не менее
	200 - 10000 Гц
	
	

	60. 
	Сигнал шума, не более
	2 мкВ
	
	

	61. 
	Коэффициент подавления синфазной помехи дифференциального входа не менее, дБ
	110
	
	

	62. 
	Коэффициент усиления сигнала не менее
	10
	
	

	63. 
	Габаритные размеры не более
	75x30x15 мм
	
	

	64. 
	Вес не более
	60 гр
	
	

	65. 
	Преобразователь сигнала
	Наличие
	
	

	66. 
	Динамический диапазон не менее
	±10 В
	
	

	67. 
	Частотный диапазон
	от постоянного тока до не менее 10000 Гц
	
	

	68. 
	Сигнал шума не более
	10 мкмВ
	
	

	69. 
	Коэффициент подавления синфазной помехи дифференциального входа не менее, дБ
	110
	
	

	70. 
	Канал передачи данных на ПК
	RS232, 9600
	
	

	71. 
	Модуль сортировки импульсов
	Наличие
	
	

	72. 
	Возможность изолирования сигнала отдельного нейрона
	Наличие
	
	

	73. 
	Цифровой вход детектирования
	Наличие
	
	

	74. 
	Ширина импульса не менее
	от 95 до 105 мкс
	
	

	75. 
	Аналогово-цифровое преобразование
	Наличие
	
	

	76. 
	Частота выборки не менее
	от 1 до 60 КГц
	
	

	77. 
	Разрешение не менее
	12 бит
	
	

	78. 
	Встроенный блок стимуляции
	Наличие
	
	

	79. 
	Диапазон тока стимуляции не менее
	от 30 мкА до 10 мА
	
	

	80. 
	Ширина импульса
	от 0.1 до 1 мс
	
	

	81. 
	Максимальная частота
	300 Гц
	
	

	82. 
	Комплектация
	 
	
	

	83. 
	Канал записи сигнала с микроэлектрода
	5 шт.
	
	

	84. 
	Канал записи локальныз потенциалов
	Возможность докомплектации
	
	

	85. 
	Канал записи данных ЭМГ
	Возможность докомплектации
	
	

	86. 
	Гониометр для запятья
	Возможность докомплектации
	
	

	87. 
	Гониометр для локтя
	Возможность докомплектации
	
	

	88. 
	Дополнительный цифровой вход
	Возможность докомплектации
	
	

	89. 
	Фиксатор устройства погружения электродов с XY-стойкой и адаптером к стереотаксической раме CRW Radionics (США)
	Наличие
	
	

	90. 
	Держатель электродов с "+" - образной конфигурацией отверстий
	Наличие
	
	

	91. 
	Сортировщик импульсов для одного канала
	5 шт.
	
	

	92. 
	Статистический модуль
	Наличие
	
	

	93. 
	Кейс для стерилизации устройства погружения электродов и принадлежностей
	Наличие
	
	

	94. 
	Кейс для стерилизации электродов и канюль
	Наличие
	
	

	95. 
	Направитель электродов
	Наличие
	
	

	96. 
	Держатель элеткродов DBS
	Наличие
	
	

	97. 
	Линейка для установки ограничителя длины электродов DBS
	Наличие
	
	

	98. 
	Отвертка
	Наличие
	
	

	99. 
	Кейс для хранения и перевозки системы физиологической навигации
	Возможность докомплектации
	
	

	100. 
	Расходные материалы
	 
	
	

	101. 
	Микроэлектроды с изоляцией для записи сигнала электрофизиологической активности нейронов, наружний диаметр 1.27 мм
	20 шт.
	
	

	102. 
	Направляющая для микроэлектрода с изоляцией
	20 шт.
	
	

	103. 
	Стилет для направляющей для микроэлектрода
	20 шт.
	
	


8. Лаборатория ЭЭГ/ПСГ с цифровым видео, мониторингом эпилепсии и анализом сна

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	 
	
	

	1
	Тип прибора - мультимодальная нейродиагностическая система 44 канала экспертного класса 
	Соответствие
	
	

	2
	Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке
	Соответствие
	
	

	3
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	4
	Полностью цифровая система
	Соответствие
	
	

	5
	Видеомониторинг с возможностью одновременной регистрацией видеосигнала от двух камер
	Соответствие
	
	

	6
	Портативная конфигурации с видеометрией
	Соответствие
	
	

	7
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Соответствие
	
	

	8
	Сертификаты ГОСТ Р 
	Соответствие
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	9
	Центральный процессор: Intel
	Соответствие
	
	

	10
	Оперативная память не менее 
	1024МБ
	
	

	11
	Жесткий диск не менее: 
	500 ГБ
	
	

	12
	Операционная система: Windows ХР
	Соответствие
	
	

	13
	СD/DVD пишущий привод
	Наличие
	
	

	14
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	15
	Высокопроизводительная видеокарта
	Наличие
	
	

	16
	Эргономичный ЖК дисплей с возможностью гибкого выбора положения, удобного для исследователя диагональ не менее
	24”
	
	

	17
	Принтер 
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	19
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	20
	12 высокочастотных уровневых  каналов постоянного тока для подключения различных аналоговых устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	21
	Беспроводной усилитель
	Возможность
	
	

	22
	Расширение усилителя до 256 каналов
	Возможность
	
	

	23
	Ethernet интерфейс усилителя позволяющий работать на удалении до 100 метров от станции записи
	Соответствие
	
	

	24
	Интегрированный пульсоксиметр 
	Соответствие
	
	

	25
	Изолированный порт кнопки пациента (событий)
	Соответствие
	
	

	26
	Интегрированный с усилителем блок управления камерой
	Соответствие
	
	

	27
	Триггерный выход(вход)
	Соответствие
	
	

	28
	Широкий диапазон усиления 0.016  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	29
	Частота дискретизации  от 125 до 2048 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	30
	Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц,
	Соответствие
	
	

	31
	Наличие сетевого фильра 50/60 Гц
	Соответствие
	
	

	32
	Разрядность АЦП: 22
	Соответствие
	
	

	33
	Встроенная система калибровки
	Соответствие
	
	

	34
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	35
	Возможность работы в условиях операционной
	Наличие
	
	

	 
	 LED Фотостимулятор
	 
	
	

	36
	Светодиодный фотостимулятор
	Соответствие
	
	

	37
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Соответствие
	
	

	38
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Соответствие
	
	

	39
	Наличие мобильной напольной стойки фотостимулятора для установки рядом с пациентом или перемещения фотостимулятора независимо от основного блока
	Соответствие
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	40
	Хранение данных исследований на отдельном физическом диске в формате NTFS
	Соответствие
	
	

	41
	Архивирование данных исследований на СD или DVD
	Соответствие
	
	

	42
	Возможность воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного CD/DVD 
	Наличие
	
	

	43
	Возможность просмотра записи на любом персональном компъютере с ее полной математической и визуальной обработкой без установки дополнительного программного обеспеченияе
	Наличие
	
	

	44
	Архивация данных в формате EDF
	Соответствие
	
	

	45
	Архивация данных в формате ХМL
	Соответствие
	
	

	46
	Поддержка формата DICOM
	Возможность
	
	

	47
	Поддержка формата HL7
	Возможность
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	48
	Коробка  пациента 32 канала
	1 шт.
	
	

	49
	Блок цифровой синхронной видеометрии с одной камерой c возможностью дистанционного управления
	1 шт.
	
	

	50
	Монтажный набор для организации комнаты пациента включая интерфейсные платы и кабели
	1 шт.
	
	

	51
	Набор датчиков и сенсоров для записи и анализа сна
	1 шт.
	
	

	52
	Кнопка пациента (событий)
	1 шт.
	
	

	 
	Требования к блоку видеорегистрации 
	 
	
	

	53
	Блок цифровой синхронной видеометрии с одной камерой c возможностью дистанционного управления
	Соответствие
	
	

	54
	Поддержка регистрации одновременно с двух камер
	Соответствие
	
	

	55
	Максимальное расстояние между основным блоком управления и видеокамерой: не менее 90 м
	Соответствие
	
	

	56
	Обеспечение синхронизированной с ЭЭГ видеозаписи при освещенности не более 0,04 люкс
	Соответствие
	
	

	57
	Разрешение видеокамеры: не менее 650 ТВЛ для цветного режима
	Соответствие
	
	

	58
	Максимальное разрешение видеозаписи: не менее 640x480 точек
	Соответствие
	
	

	59
	Монтаж видеокамеры на мобильной тележке с помощью телескопического крепления
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	60
	Амбулатроный носимый регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	61
	Вторая видеокамера дневной/ночной записи 
	Возможность
	
	

	62
	Модуль Электромиографии (ЭМГ) с дополнительными  8 выделенными каналами ЭМГ. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования нервной проводимости, электромиографию, количественную миографию
	Возможность
	
	

	63
	Модуль Вызванных потенциалов (ВП)) с дополнительными  8 выделенными каналами ВП. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования вызванных потенциалы всех модальностей включая когнитивные.
	Возможность
	
	

	64
	Модуль Интраоперационного мониторинга (ИОМ)
	Возможность
	
	

	65
	Интегрируемый модуль цифровой транскраниальной допплерографии
	Возможность
	
	

	66
	Интегрируемый модуль кортикального стимулятора для картирования функционально значимых участков коры головного мозга
	Возможность
	
	

	67
	Интраоперационная коробка пациента (ИОМ) 32 канала с повышенной помехозащищенностью
	Возможность
	
	

	68
	Специальная сетевая компьютерная станция в возможностями управления и контроля записи  -"Сестринский Пост"
	Возможность
	
	

	69
	Специальная сетевая компьютерная станция в возможностями анализа и просмотра записи  -"Станция Просмотра"
	Возможность
	
	

	 
	 Носимые регистраторы ЭЭГ
	 
	
	

	70
	Программно и аппаратно интегрированный амбулаторный регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	70_1
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	70_2
	4 дополнительных канала для подключения различных устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	70_3
	Широкий диапазон усиления 0.16  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	70_4
	Частота дискретизации  от 1 до 200 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	70_5
	Набор фильтров от 0.016 до 70 Гц (-6 дБ),
	Соответствие
	
	

	70_6
	уровень шума менее 3 мкВ пик-пик в диапазоне от 0,16 до 70 Гц
	Соответствие
	
	

	70_7
	Разрядность АЦП: 16 бит
	Соответствие
	
	

	70_8
	Входной имапеданс более 100 МОМ
	Соответствие
	
	

	70_9
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса с системой тревоги
	Соответствие
	
	

	70_10
	ЖК дисплей 36мм х 9мм
	Соответствие
	
	

	70_11
	Отбражение следующих параметров на ЖК дисплее: Время, Прошедшее время записи, уровень заряда батарей, статус записи, Место на карте памяти
	Соответствие
	
	

	70_12
	Кнопка событий (пациента)
	Соответствие
	
	

	70_13
	Изолировамнное питание регистратора с медицинской степенью защиты
	Соответствие
	
	

	70_14
	Непрерывная запись не менее 72 часов
	72 часов
	
	

	70_15
	Карта памяти тип CF не менее 
	2 Гб
	
	

	70_16
	Размеры не более 
	150мм х 130 мм х 40 мм
	
	

	70_17
	Вес не более 
	700 грамм
	
	

	 
	 Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	71
	Интегрируемый с системой кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	71_1
	Управление в ручном режиме 
	Соответствие
	
	

	71_2
	Управление 
	Соответствие
	
	

	71_3
	Частотный диапазон стимуляции от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	Соответствие
	
	

	71_4
	Длительность импульса 100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	Соответствие
	
	

	71_5
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции  0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	Соответствие
	
	

	71_6
	Ток: 0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	Соответствие
	
	

	71_7
	Поддержка многоканального программно управляемого режиа кортикальной стимуляци 
	не менее 64 каналов 
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения 
	 
	
	

	72
	Полностью русифицированное программное обеспечение системы включая запись, анализ и просмотр ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	73
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая электромиографию, вызванные потенциалы и транскраниальной допплерографии
	Соответствие
	
	

	74
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами 
	Соответствие
	
	

	75
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	76
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов для организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Соответствие
	
	

	77
	Возможность интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Наличие 
	
	

	78
	Генератор отчетов, интегрированный с Microsoft Office
	Соответствие
	
	

	79
	Возможность переключения фильтров, усиления , монтажей при просмотре  записи
	Соответствие
	
	

	80
	Программа для создания станции удаленного просмотра и анализа данных исследований
	Возможность
	
	

	81
	Просмотр, анализ и изменение параметров записи со станции удаленного просмотра
	Возможность
	
	

	82
	Возможность программно оповещать на пейджер, телефон, сестринский пульт об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами
	Наличие 
	
	

	83
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	 
	Перечень и технические требования к параметрам функционирования программного обеспечения 
	 
	
	

	84
	Программа "Спектральный анализ ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	85
	Программа "Топографическое картирование ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	86
	Программа "Когерентный анализ ЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	87
	Длительный мониторинг ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	88
	Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий"
	Соответствие
	
	

	89
	Построение трендов ЭЭГ в режиме реального времени
	Соответствие
	
	

	90
	Программа аЭЭГ (амплитудно-интегрированная ЭЭГ)
	Соответствие
	
	

	91
	Построение тренда Амплитудно-интегрированной ЭЭГ для контроля функции мозга новорожденных и  взрослых пациентов
	Соответствие
	
	

	92
	Построение тренда Общей Мощности, вычисляемого путем расчета площади под кривой спектра мощности, для отслеживания резких изменений амплитуды ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	93
	Построение тренда Мощности Диапазона, вычисляемого путем расчета площади под кривой каждого из нескольких заданных диапазонов спектра мощности, для выявления изменений частотного состава ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	94
	Построение тренда Огибающая, вычисляемого путем разделения ЭЭГ на задаваемые пользователем временные блоки, последующего разделения волн ЭЭГ по амплитуде для каждого блока и вывода медиан этих амплитуд в виде тренда, для  контроля и выявления эпилептической активности на фоне артефактов движения
	Соответствие
	
	

	95
	Построение тренда Спектрограмма, представляющего собой трехмерный паттерн (время, частота, мощность) отражаемый на двумерную поверхность (время, частота), где цвет каждой точки (пикселя) отражает мощность, для оценки глубины анастезии
	Соответствие
	
	

	96
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и бета частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	97
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и дельта частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	98
	Построение тренда Индекс Дельта, путем вычисления соотношения суммы мощностей альфа и бета с дельта диапазоном, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	99
	Построение тренды Спектрального края медианы частоты и частоты пика, вычисляемого путем производной блока мощности ЭЭГ, для предикции поражения белого вещества головного мозга недоношенных детей и для оценки глубины анастезии 
	Соответствие
	
	

	100
	Построение тренда Спектральной энтропии, вычисляемого путем производной мощности ЭЭГ, для количественной оценки комплексности сигнала ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	101
	Построение тренда Альфа вариабельности, путем вычисления соотношения мощности диапазона ЭЭГ от 6Гц до 14Гц и мощности диапазона ЭЭГ от 1Гц от 20Гц, для контроля ишемии мозга и вазоспазма
	Соответствие
	
	

	102
	Программа аЭЭГ -- амплитудно-интегрированная ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	103
	Тренд "Частота"
	Соответствие
	
	

	104
	Тренд "Спектр"
	Соответствие
	
	

	105
	Тренд "Спектр мощности"
	Соответствие
	
	

	106
	Тренд "Общей мощности"
	Соответствие
	
	

	107
	Тренд "Абсолютная мощность"
	Соответствие
	
	

	108
	Тренд "Соотношение альфа/бета"
	Соответствие
	
	

	109
	Тренд "Соотношение альфа/дельта"
	Соответствие
	
	

	110
	Тренд "Дельта индекс"
	Соответствие
	
	

	111
	Тренд "Огибающая"
	Соответствие
	
	

	112
	Тренд "Медианы Частоты"
	Соответствие
	
	

	113
	Тренд "Частота Пика"
	Соответствие
	
	

	114
	Тренд "Спектральная Энтропия"
	Соответствие
	
	

	115
	Тренд "Спектрограмма"
	Соответствие
	
	

	116
	Тренд "Спектральный Край"
	Соответствие
	
	

	117
	Тренд "Средеквадратичная амплитуда"
	Соответствие
	
	

	118
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	119
	Тренд "Относительная мощность"
	Соответствие
	
	

	120
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	121
	Тренд "Вспышка-Подавление"
	Возможность
	
	

	122
	Тренд "аЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	123
	Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив
	Соответствие
	
	

	124
	Программа "Анализ Сна включающий автоматический скоринг с  матричным алогритмом обработки"
	Соответствие
	
	

	125
	Программа количественной ЭЭГ
	Возможность
	
	

	126
	Программа Дипольное картирование
	Соответствие
	
	

	127
	Программа 3-х мерное картирование
	Возможность
	
	

	128
	Программа совмещения и наложения данных ЭЭГ с данными МРТ
	Возможность
	
	

	129
	Программа"Оценка R-R интервалов и ЭКГ"
	Возможность
	
	

	130
	Программа ЭМГ/НП исследований
	Возможность
	
	

	131
	Программа количествнной ЭМГ
	Возможность
	
	

	132
	Программа 3-х модальные ВП (ЗВП, СВП, ССВП)
	Возможность
	
	

	133
	Программа когнитивные ВП (P300)
	Возможность
	
	

	134
	Программа кортикальной стимуляции
	Возможность
	
	

	135
	Программа картирования функционально значимых зон коры головного мозга при кортикальной стимуляции
	Возможность
	
	

	136
	Мультимодальный интраоперационный мониторинг реального времени ЭМГ/ВП/ЭЭГ со спектральной обработкой сигналов
	Возможность
	
	

	137
	Программа УЗДГ исследований
	Возможность
	
	

	 
	 Расходные материалы
	 
	
	

	138
	Набор электрошапочек  ECI SYS III (четыре шапочки + аксессуары)
	1 набор
	
	

	139
	Набор электрошапочек  ECI INFANT (три шапочки + аксессуары)
	1 набор
	
	

	140
	Датчик пульсоксиметрический
	2 шт.
	
	

	141
	Двух канальная термопара, DIN style
	1 шт.
	
	

	142
	Пъезо респираторный ремень, DIN style(сенсор+ремни)
	1 шт.
	
	

	143
	Датчик положения тела (DIN connector)
	1 шт.
	
	

	144
	Микрофон для регистрации храпа
	1 шт.
	
	

	145
	Набор ЭЭГ чашечковых электродов 
	72 шт.
	
	

	146
	Кабель для Snap электродов
	10 шт.
	
	

	147
	Электрод адгезивный дисковый Snap
	250 шт.
	
	

	148
	Электрод адгезивный дисковый
	250 шт.
	
	

	149
	Паста для подготовки кожи 
	1420 гр.
	
	

	150
	Клеящая паста  TEN20
	3420 гр.
	
	

	151
	Адгезивный крем EC2
	4275 гр.
	
	

	152
	Иглы для работы с проводящим гелем 
	100 шт.
	
	

	153
	Электродный гель                     
	3,8 литра
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	 
	
	

	154
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	155
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	156
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	157
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	158
	Гарантийное обслуживание осуществляется на рабочем месте инженерами производителя или инженерами, сертифицированными производителем.
	Соответствие
	
	

	159
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	160
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


9. Сетевая система мониторинга ЭЭГ реального времени

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	 
	
	

	1
	Тип прибора - модульная мониторинговая система ЭЭГ 44 канальная экспертного класса 
	Соответствие
	
	

	2
	Основной блок системы интегрирован в  планшетный персональный компьтер
	Соответствие
	
	

	3
	Компоновка всех блоков системы на специальной компактной реанимационной мобильной стойке тележке
	Соответствие
	
	

	4
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	5
	Полностью цифровая система
	Соответствие
	
	

	6
	Возможность крепления системы на стену
	Соответствие
	
	

	7
	Неограниченное время регистрации ЭЭГ сигналов
	Соответствие
	
	

	8
	Стандартный интерфейс для подключения монитора витальных функций
	Соответствие
	
	

	9
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие 
	
	

	10
	Сертификаты ГОСТ Р 
	Наличие 
	
	

	 
	Функциональные возможности системы 
	 
	
	

	11
	Длительный мониторинг ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	12
	Построение трендов ЭЭГ в режиме реального времени
	Соответствие
	
	

	13
	Программа аЭЭГ (амплитудно-интегрированная ЭЭГ)
	Соответствие
	
	

	14
	Построение тренда Амплитудно-интегрированной ЭЭГ для контроля функции мозга новорожденных и  взрослых пациентов
	Соответствие
	
	

	15
	Построение тренда Общей Мощности, вычисляемого путем расчета площади под кривой спектра мощности, для отслеживания резких изменений амплитуды ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	16
	Построение тренда Мощности Диапазона, вычисляемого путем расчета площади под кривой каждого из нескольких заданных диапазонов спектра мощности, для выявления изменений частотного состава ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	17
	Построение тренда Огибающая, вычисляемого путем разделения ЭЭГ на задаваемые пользователем временные блоки, последующего разделения волн ЭЭГ по амплитуде для каждого блока и вывода медиан этих амплитуд в виде тренда, для  контроля и выявления эпилептической активности на фоне артефактов движения
	Соответствие
	
	

	18
	Построение тренда Спектрограмма, представляющего собой трехмерный паттерн (время, частота, мощность) отражаемый на двумерную поверхность (время, частота), где цвет каждой точки (пикселя) отражает мощность, для оценки глубины анастезии
	Соответствие
	
	

	19
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и бета частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	20
	Построение тренда Соотношения мощностей альфа и дельта частотных диапазонов, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	21
	Построение тренда Индекс Дельта, путем вычисления соотношения суммы мощностей альфа и бета с дельта диапазоном, для сравнения функционального состояния мозга по гемисферам у пациентов с травмой мозга
	Соответствие
	
	

	22
	Построение тренды Спектрального края медианы частоты и частоты пика, вычисляемого путем производной блока мощности ЭЭГ, для предикции поражения белого вещества головного мозга недоношенных детей и для оценки глубины анастезии 
	Соответствие
	
	

	23
	Построение тренда Спектральной энтропии, вычисляемого путем производной мощности ЭЭГ, для количественной оценки комплексности сигнала ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	24
	Построение тренда Альфа вариабельности, путем вычисления соотношения мощности диапазона ЭЭГ от 6Гц до 14Гц и мощности диапазона ЭЭГ от 1Гц от 20Гц, для контроля ишемии мозга и вазоспазма
	Соответствие
	
	

	25
	Тренд "Частота"
	Соответствие
	
	

	26
	Тренд "Спектр"
	Соответствие
	
	

	27
	Тренд "Спектр мощности"
	Соответствие
	
	

	28
	Тренд "Общей мощности"
	Соответствие
	
	

	29
	Тренд "Абсолютная мощность"
	Соответствие
	
	

	30
	Тренд "Соотношение альфа/бета"
	Соответствие
	
	

	31
	Тренд "Соотношение альфа/дельта"
	Соответствие
	
	

	32
	Тренд "Дельта индекс"
	Соответствие
	
	

	33
	Тренд "Огибающая"
	Соответствие
	
	

	34
	Тренд "Медианы Частоты"
	Соответствие
	
	

	35
	Тренд "Частота Пика"
	Соответствие
	
	

	36
	Тренд "Спектральная Энтропия"
	Соответствие
	
	

	37
	Тренд "Спектрограмма"
	Соответствие
	
	

	38
	Тренд "Спектральный Край"
	Соответствие
	
	

	39
	Тренд "Средеквадратичная амплитуда"
	Соответствие
	
	

	40
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	41
	Тренд "Относительная мощность"
	Соответствие
	
	

	42
	Тренд "Вариабельность альфа-ритма"
	Соответствие
	
	

	43
	Тренд "Вспышка-Подавление"
	Соответствие
	
	

	44
	Тренд "аЭЭГ"
	Соответствие
	
	

	45
	Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив
	Соответствие
	
	

	46
	Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий"
	Возможность
	
	

	47
	Программа "Спектральный анализ ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	48
	Программа "Топографическое картирование ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	49
	Программа "Когерентный анализ ЭЭГ"
	Возможность
	
	

	50
	Программа "Анализ Сна включающий автоматический скоринг с  алогритмом Matrix"
	Возможность
	
	

	51
	Программа количественной ЭЭГ
	Возможность
	
	

	52
	Программа Дипольное картирование
	Возможность
	
	

	53
	Программа 3-х мерное картирование
	Возможность
	
	

	54
	Программа совмещения и наложения данных ЭЭГ с данными МРТ
	Возможность
	
	

	55
	Программа"Оценка R-R интервалов и ЭКГ"
	Возможность
	
	

	56
	Программа ЭМГ исследований
	Возможность
	
	

	57
	Программа ВП исследований
	Возможность
	
	

	58
	Программа Кортикальная Стимуляция
	Возможность
	
	

	59
	Программа функциональное картирование коры головного мозга
	Возможность
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	60
	Планшетный ПК
	Соответствие
	
	

	61
	Центральный процессор 
	Intel
	
	

	62
	Оперативная память не менее:
	1 Гб
	
	

	63
	Жесткий диск не менее: 
	150 Гб
	
	

	64
	Операционная система: 
	Windows XP
	
	

	65
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	66
	Интегрированный ЖК полноцветный дисплей не менее 
	17”
	
	

	67
	Разрешение дисплея не менее
	1280 х 1024
	
	

	68
	Возможность управления системой через касание экрана
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	69
	32 ЭЭГ канала, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC
	Соответствие
	
	

	70
	12 высокоуровневых  каналов для подключения различных аналоговых устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др
	Соответствие
	
	

	71
	Беспроводной усилитель
	Возможность
	
	

	72
	Расширение усилителя до 256 каналов
	Возможность
	
	

	73
	Коэффицент подавления синфазной помехи: не менее 110 Дб
	Соответствие
	
	

	74
	Наличие сетевого фильра 50 Гц
	Соответствие
	
	

	75
	Ethernet интерфейс усилителя позволяющий работать на удалении до 100 метров от станции записи
	Соответствие
	
	

	76
	Изолированный порт кнопки пациента (событий)
	Соответствие
	
	

	77
	Интегрированный с усилителем блок управления камерой
	Соответствие
	
	

	78
	Триггерный выход(вход)
	Соответствие
	
	

	79
	Широкий диапазон усиления 0.016  до 500 Гц
	Соответствие
	
	

	80
	Частота дискретизации  от 128 до 2048 Гц для каждого канала
	Соответствие
	
	

	81
	Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц,
	Соответствие
	
	

	82
	Наличие сетевого фильра 50/60 Гц
	Соответствие
	
	

	83
	Разрядность АЦП: 22
	Соответствие
	
	

	84
	Интегрированный с усилителем пульсоксиметр
	Соответствие
	
	

	85
	Встроенная система калибровки
	Соответствие
	
	

	86
	Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	 
	 LED Фотостимулятор
	 
	
	

	87
	Светодиодный фотостимулятор
	Соответствие
	
	

	88
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Соответствие
	
	

	89
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Соответствие
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	90
	Коробка  пациента 44 канала
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы 
	 
	
	

	91
	Кабель пульсоксиметра с сенсором
	Возможность
	
	

	92
	Видеокамера дневной/ночной записи 
	Возможность
	
	

	93
	Набор датчиков и сенсоров для записи и анализа сна
	Возможность
	
	

	94
	Монтажный набор для организации комнаты пациента включая интерфейсные платы и кабели
	Возможность
	
	

	95
	Кнопка пациента (событий)
	Возможность
	
	

	96
	Видеокамера дневной/ночной записи c дистанционным управлением
	Возможность
	
	

	97
	Модуль Электромиографии (ЭМГ) с дополнительными 2 или 4 выделенными каналами ЭМГ. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования нервной проводимости, электромиографию, количественную миографию
	Возможность
	
	

	98
	Модуль Вызванных потенциалов (ВП)) с дополнительными 2 или 4 выделенными каналами ВП. Программное обеспечение должно позволять проводить исследования вызванных потенциалы всех модальностей включая когнитивные.
	Возможность
	
	

	99
	Модуль Интраоперационного мониторинга (ИОМ)
	Возможность
	
	

	100
	Модуль цифровой транскраниальной допплерографии
	Возможность
	
	

	101
	Модуль интегрируемого с усилителем кортикального стимулятора для картирования функционально значимых участков коры головного мозга
	Возможность
	
	

	102
	Интраоперационная коробка пациента (ИОМ) 44 канала с повышенной помехозащищенностью
	Возможность
	
	

	103
	Амбулаторный регистратор ЭЭГ 32 канала на 72 часа записи
	Возможность
	
	

	 
	 Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	104
	Интегрируемый с усилителем кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	105
	Частотный диапазон стимуляции от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	Соответствие
	
	

	106
	Длительность импульса 100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	Соответствие
	
	

	107
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции  0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	Соответствие
	
	

	108
	Ток: 0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	Соответствие
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	109
	Хранение данных исследований на отдельном логическом диске в формате NTFS
	Соответствие
	
	

	110
	Архивирование данных исследований на СD или DVD
	Возможность
	
	

	111
	Воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного CD 
	Соответствие
	
	

	112
	Просмотр архивной записи на любом персональном компъютере с ее полной математической и визуальной обработкой без дополнительного программного обеспечения
	Соответствие
	
	

	113
	Архивация данных в формате EDF
	Соответствие
	
	

	114
	Архивация данных в формате ХМL
	Соответствие
	
	

	115
	Поддержка формата DICOM
	Соответствие
	
	

	116
	Поддержка формата HL7
	Соответствие
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения 
	 
	
	

	117
	Полностью русифицированное программное обеспечение записи и просмотра ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	118
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭЭГ и ТКД 
	Соответствие
	
	

	119
	Преконфигурированные (более 30 - "аЭЭГ", "кома", "смерть мозга", "эпилепсия" и.т.д) и пользовательские протоколы настроек параметров мониторинга
	Соответствие
	
	

	120
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами ведения
	Соответствие
	
	

	121
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	122
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов для организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Возможность
	
	

	123
	Возможность интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Соответствие
	
	

	124
	Создание и настройка стандартных параметров записии ЭЭГ: монтажи, фотостимуляция, события
	Соответствие
	
	

	125
	Непрерывная индикация во время записи ЭЭГ о неисправных электродах при плохом импедансе
	Соответствие
	
	

	126
	Возможность переключения фильтров, параметров усиления, монтажей во время записи и при просмотре
	Соответствие
	
	

	127
	Автоматическое оповещение на электронную почту об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами
	Соответствие
	
	

	128
	Спектральный анализ любого отведения ЭЭГ
	Соответствие
	
	

	129
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	130
	Генератор отчетов
	Соответствие
	
	

	131
	Возможность переключения фильтров, усиления , монтажей при просмотре  записи
	Наличие 
	
	

	132
	Возможность поставки программы для создания станции сетевого просмотра и анализа данных исследований в режиме реального времени
	Наличие 
	
	

	133
	Возможность просмотра, анализа и изменения параметров записи со станции удаленного просмотра
	Наличие 
	
	

	134
	Возможность поставки станции "Сестринский пост"с возможностью котроля нескольких систем мониторинга одновременно
	Наличие 
	
	

	135
	Программа редактирования и сокращения записи ЭЭГ и видео перед архивированием включая функцию предпросмотра отредактированного материала. 
	Соответствие
	
	

	 
	 Расходные материалы
	 
	
	

	138
	ЭЭГ чашечковые электроды
	36 шт.
	
	

	139
	Набор одноразовых игольчатых электродов ЭЭГ 
	25 шт.
	
	

	140
	Иллюстрированный Атлас "аЭЭГ у новорожденных" содержащий клинически верифицированные нормативные паттерны аЭЭГ и рекомедации  интерпретации получаемых данных
	1 шт.
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание 
	 
	
	

	141
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	142
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	143
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	144
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	145
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


10. Cистема ЭМГ/ВП экспертного класса 4 канала с опцией магнитной стимуляции

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	 
	 Общие требования к системе
	
	
	

	1
	Тип прибора - электронейромиограф 4 канальныйэкспертного класса
	Соответствие
	
	

	2
	Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке
	Соответствие
	
	

	3
	Компоновка всех блоков системы в специальной сумке тележке
	Возможность
	
	

	4
	Наличие специализированной контрольной панели управления с набором основных функций
	Соответствие
	
	

	5
	Возможность управления системой с клавиатуры, с помощью мыши, с контрольной панели, ножной педалью
	Наличие
	
	

	6
	Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты
	Соответствие
	
	

	7
	Полностью изолированный двухканальный электрический стимулятор с двумя независимыми выходами
	Соответствие
	
	

	8
	Специальный высокоскоростной интерфейс усилителя с повышенной помехозащищенностью
	Соответствие
	
	

	9
	Возможность комплектации удлиняющими интерфейсными кабелями для работы в условиях операционной
	Наличие
	
	

	10
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	
	

	11
	 Сертификаты ГОСТ Р 
	Наличие
	
	

	 
	Функциональные возможности системы 
	 
	
	

	12
	Анализ параметров М-ответов и невральных потенциалов с вычислением скоростей проведения
	Соответствие
	
	

	13
	Стимуляционные тесты 
	Соответствие
	
	

	14
	Расширенные стимуляционные тесты с возможностями проведения нестандартных тестов: период молчания, длинно-петлевые ответы и т.п.
	Соответствие
	
	

	15
	Стимуляционные тесты международно признанным методом "inching"
	Соответствие
	
	

	16
	Сравнительные стимуляционные тесты
	Соответствие
	
	

	17
	Сравнительные стимуляционный тест на синдром запястного канала по по международно признаненой методике Johnson
	Соответствие
	
	

	18
	Функция усиления полезного сигнала - signal enhancer
	Соответствие
	
	

	19
	Функция прокрутки вперед и назад между разными реализациями потенциалов на одной трассе
	Соответствие
	
	

	20
	Возможность контроля качества стимуляционных тестов с помощью одновременного мониторинга свободно текущего сигнала
	Наличие
	
	

	21
	Контроль температуры с автоматической корекцией результатов ЭНМГ
	Соответствие
	
	

	22
	Исследование F-волн с автоматическим вычислением скорости по F-волны
	Соответствие
	
	

	23
	Исследование F-волн с вычислением ожидаемой латентности F-волны и автоматическим сравнением с нормой
	Соответствие
	
	

	24
	Исследование Н-рефлексов 
	Соответствие
	
	

	25
	Автоматическое вычислением Н-индекса
	Соответствие
	
	

	26
	Мигательный (блинк) рефлекс
	Соответствие
	
	

	27
	Тест ритмической стимуляции нервов (декремент-тест) с возможностью программной коррекции изолинии
	Соответствие
	
	

	28
	Количественный анализ потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) - QMUP - выделением ПДЕ с помощью не менее 2-х амплитудных триггеров
	Соответствие
	
	

	29
	Количественный анализ потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) - QMUP -  с автоматическим вычислением оптимального времени подъема ПДЕ в онлайн-режиме
	Соответствие
	
	

	30
	Автоматический анализ ПДЕ  — декомпозиция ЭМГ сигнала с автоматическим выделением потенциалов двигательных единиц 
	Соответствие
	
	

	31
	Автоматический анализ ПДЕ  — декомпозиция ЭМГ сигнала с построением гистограммы распределения  их параметров 
	Соответствие
	
	

	32
	Анализ количества двигательных единиц - стандатный алгоритм анализа MUNE 
	Соответствие
	
	

	33
	Анализ количества двигательных единиц - MUNE основанный на  статистическом алгоритме, включающем сканирование М-ответа для автоматического определения оптимальных диапазонов стимуляции
	Соответствие
	
	

	34
	Анализ MUNE по международно признанной методике "spike-triggering averaging"
	Соответствие
	
	

	35
	Программа теста  CMAP-скнирование
	Соответствие
	
	

	36
	Анализ ЭМГ максимального произвольного усиления - QMVA
	Соответствие
	
	

	37
	Автоматический анализ интерференционной ЭМГ- IPA 
	Соответствие
	
	

	38
	Автоматический анализ интерференционной ЭМГ- IPA  с построением облака нормы по международно призанному алгоритму Willison в модификации E.Stalberg 
	Соответствие
	
	

	39
	Встроенный программный "блокнот" для быстрого ввода результатов визуального анализа ЭМГ
	Соответствие
	
	

	40
	Исследование спонтанной активности - SPA
	Соответствие
	
	

	41
	Исследование 3-х модальных вызванных потенциалов (соматосенсорные, зрительные, слуховые,)
	Соответствие
	
	

	42
	Исследование когнитивных вызванных потенциалов
	Соответствие
	
	

	43
	Программа "Bereitschaft" потенциалов
	Соответствие
	
	

	44
	Программа мультимодальные исследования с биологической обратной связью  для для создания собственных программ исследования
	Соответствие
	
	

	45
	Программа оценки вегетативной системы  включая R-R интервал и SSR
	Соответствие
	
	

	46
	Программа Макро ЭМГ
	Соответствие
	
	

	47
	Программа DQEMG
	Возможность
	
	

	48
	Специализированная программа мультимодального интраоперационного мониторинга реального времени ЭМГ/ВП/ЭЭГ со спектральной обработкой сигналов
	Возможность
	
	

	49
	Программа автоматической оценки распределения скоростей проведения по различным субфракциям нервных волокон  - CVD
	Соответствие
	
	

	50
	Программа исследования одиночного мышечного волокна оценка джиттера (jitter) и плотности мышечных волокон
	Соответствие
	
	

	51
	Программа стимуляционного джиттера
	Соответствие
	
	

	52
	Программа оценки джиттера стандартным ЭМГ электродом
	Соответствие
	
	

	53
	Программа для окулографии/ретинографии/мультифокальной ретинографии
	Возможность
	
	

	54
	Программа для анализа Тремора включая два акселлерометра
	Возможность
	
	

	55
	Программное обеспечение для одновременной тройной стимуляции TripleStim
	Соответствие
	
	

	56
	Программное обеспечение для исследования сенсорной, температурной и болевой чувствительности
	Возможность
	
	

	57
	Программа кортикальная стимуляция
	Возможность
	
	

	58
	Программа транскраниальная допплерография
	Возможность
	
	

	59
	Программа  допплерография
	Возможность
	
	

	60
	Программа клиническая ЭЭГ
	Возможность
	
	

	 
	 Управляющий компьютер
	 
	
	

	61
	Центральный процессор: Intel
	Intel
	
	

	62
	Монитор ЖК с гибкой рукой для выбора оптимального положения не менее
	19" 
	
	

	63
	Жесткий диск не менее:
	80 ГБ
	
	

	64
	Операционная система: 
	Windows ХР 
	
	

	65
	Встроенная сетевая карта
	Наличие
	
	

	66
	Лазерный Принтер
	Наличие
	
	

	 
	Компоненты системы
	 
	
	

	 
	Усилитель
	 
	
	

	67
	Полностью цифровой усилитель с параллельной обработкой и анализом данных в режим реального времени
	Соответствие
	
	

	68
	8 каналов 
	Соответствие
	
	

	69
	Расширение каналов усилителя до 16
	Возможность
	
	

	70
	Количество входов усилителя не менее 22
	Соответствие
	
	

	71
	Разрядность АЦП
	24 бит
	
	

	72
	Частота дискретизации по каждому каналу
	48 кГц
	
	

	73
	Поддержка "горячей замены" без выключения основной системы
	Соответствие
	
	

	74
	Чувствительность усилителя
	от 1 мкВ до 13 мВ на деление по 13 шагам
	
	

	75
	Входной импеданс более
	1000 мОм
	
	

	76
	Подавление синфазной помехи более
	115 дБ на частоте от 50 Гц до 60 Гц 

80 дБ на частоте 10 кГц
	
	

	77
	НЧ-фильтр
	установки от 0,02 Гц до 5 кГц (с выбором 6 или 12 дБ на октаву)
	
	

	78
	ВЧ-фильтр
	 установки от 15 гц до 20 кГц (12 дБ на октаву)
	
	

	79
	Чувствительность по экрану 
	от  0,001 мкВ мк до 15 мВ по 22 шагам
	
	

	80
	Уровень шума при закороченных входах
	Уровень шума при закороченных входах: не более 0,6 мкВ в диапазоне 2 Гц-10 кГц
	
	

	81
	Сетевой фильтр: программная установка для отдельных исследований
	Соответствие
	
	

	82
	Встроенная система калибровки 2, 20, 200, 2000, 20000 мкВ
	Соответствие
	
	

	83
	Система подавления артефакта стимуляции
	Соответствие
	
	

	84
	Система блокировки входов при возникновении высокоамплитудной помехи от электрокоагулятора
	Соответствие
	
	

	85
	Встроенная система измерения электродного импеданса
	Соответствие
	
	

	86
	Наличие встроенного температурного пробника
	Соответствие
	
	

	87
	Изоляция усилителя
	BF
	
	

	 
	 Система дискретизации и представления данных
	 
	
	

	88
	Разрядность АЦП не менее
	24 бит
	
	

	89
	Период квантования входного сигнала не более
	0,1 мкс
	
	

	90
	Диапазон развертки
	от 0,2мс до 5с на деление
	
	

	91
	Программируемая задержка
	от 0 до 10 делений шкалы (индивидуально для каждого теста)
	
	

	92
	Режимы усреднения
	нормальное, четные/нечетные выборки, нормальное и плюс/минус
	
	

	93
	Выброс артефакта
	программируемый фиксированный или регулируемые порог и время начала выброса индивидуально для каждой методики. Возможность выброса начальных усреднений.
	
	

	 
	 Организация хранения данных и архивирования
	 
	
	

	94
	Хранение данных исследований на отдельном логическом диске
	Соответствие
	
	

	95
	Хранение данных исследований на сетевом диске
	Возможность
	
	

	96
	Архивирование данных исследований на DVD
	Соответствие
	
	

	97
	Возможность воспроизведения данных как с жесткого диска, так и с архивного DVD
	Соответствие
	
	

	 
	Изолированный электрический стимулятор
	 
	
	

	98
	Двухканальный блок стимулятора
	Соответствие
	
	

	99
	Втрой дополнительный Двухканальный блок стимулятора
	Возможность
	
	

	100
	Плавная регулировка интенсивности стимула
	от 0 до 100 мА (от 0 до 400 В)
	
	

	101
	Опция коммутации выходов
	Опция коммутации выходов на 8 или 16 точек стимуляции
	
	

	102
	Режимы стимуляции
	монофазная и бифазная
	
	

	103
	Стимуляционный пробник с дистанционными регулятором интенсивности стимула, изменяемой полярностью и кнопкой подачи стимула
	Соответствие
	
	

	104
	Стимуляционный пробник с возможностью управления программным обеспечением системы включая поиск и запуск программ исследований
	Соответствие
	
	

	105
	Стимуляционный пробник с возможностью "горячей замены" насадок пробника
	Соответствие
	
	

	106
	Насадки Стимуляционного пробника
	Взрослая прямая, взрослая угловая, педиатрическая прмая, педиатрическая угловая, touchproof
	
	

	107
	Длительность стимула
	от 0,01 до 1 мс
	
	

	108
	Режимы стимуляции
	одиночный, парный ,  пачка , рекуррентный , нерекурентный (осуществляемый пользователем )
	
	

	109
	Независимая регулировка параметров стимуляции по каналам
	Соответствие
	
	

	110
	Частота подачи стимулов
	 от 0.1Hz до 100HZ
	
	

	111
	Изменяемая полярность зонда стимулятора
	Соответствие
	
	

	112
	Индикация в случае плохого контакта стимулятора с кожей
	Соответствие
	
	

	113
	Съемная конструкция блока стимуляции, позволяющая переместить блок в непосредственной близости к пациенту
	Соответствие
	
	

	114
	Стимуляция током или напряжением по выбору пользоватеоя
	Соответствие
	
	

	 
	Слуховой стимулятор
	 
	
	

	115
	 Режимы калибровки интенсивности стимуляции по выбору пользователя: 
	Соответствие
	
	

	115_1
	- уровень звукового давления (SPL), 
	Соответствие
	
	

	115_2
	- уровень пикового звукового давления (nSPL), 
	Соответствие
	
	

	115_3
	- пиковый уровень эквивалентного звукового давления (peSPL), 
	Соответствие
	
	

	115_4
	- уровень нормальной слышимости (nHL)
	Соответствие
	
	

	116
	Типы стимулов: щелчки и тональные посылки
	Соответствие
	
	

	117
	Частота представления стимулов
	от 0,1 до 100 Гц
	
	

	118
	Интенсивность стимуляции
	от 0 до 139 дБ (по уровню pSPL) или от -21 до 103 дБ (по уровню nHL) 
	
	

	119
	Полярность стимулов
	сжатие, разряжение, переменная
	
	

	120
	Длительность щелчка
	 от 0,05 мкс до 1 мс
	
	

	121
	Несущая частота тональной посылки
	 от 250 Гц до 8 кГц
	
	

	122
	Фронт тональной посылки
	 от 1 до 320 периодов несущей
	
	

	123
	Плато тональной посылки
	от 1 до 1600 циклов несущей
	
	

	124
	Огибающая тональной посылки
	линейная, гауссова, хеннинга, блекмена
	
	

	125
	Маскирующий шум
	 белый шум, интенсивность от -15 до 125 дБ (SPL) или от -1 до 103 дБ (nHL) 
	
	

	126
	Свободно взаимозаменяемые типы стимуляторов
	Соответствие
	
	

	127
	Типы стимуляторов: 
	Соответствие
	
	

	127_1
	Неизолированные телефоны ТDH-39 или аналогичные,
	Соответствие
	
	

	127_2
	Акустически изолированные телефоны ТDH-39 или аналогичными,
	Возможность
	
	

	127_3
	Внутриушные телефоны TIP 300 или аналогичные,
	Возможность
	
	

	127_4
	Костный вибратор
	Соответствие
	
	

	 
	Зрительный стимулятора
	 
	
	

	128
	Стимулятор "Светодиодные очки"                                                                                                                                                                                                                                
	Соответствие
	
	

	128_1
	Светодиодные матрицы 3х5 на каждый глаз
	Соответствие
	
	

	128_2
	Частота вспышек не менее
	0.1 - 100 Гц
	
	

	128_3
	Длительность вспышек: от, не менее
	0,1 - 1 мс
	
	

	129
	Стимулятор шахматный паттерн
	Соответствие
	
	

	129_1
	Монитор стимулятора шахматный паттерн
	17" ЭЛТ
	
	

	129_2
	Время отклика экрана монитора стимулятора шахматный паттерн не менее
	1 мс
	
	

	129_3
	Шахматный паттерн Режимы стимуляции:
	- реверсирующий паттерн
- мелькающий паттерн
- двухсторонняя стимуляция
	
	

	129_4
	Виды паттернов:
	- шахматное поле
- вертикальные полосы
- зрительные образы
	
	

	129_5
	Поля стимуляции стимулятора шахматный паттерн:
	- полное поле
- половинное поле
- четверти (в любой области монитора)
- восьмые ( в любой области монитора)
- шестнадцатые (в любой области монитора)
	
	

	129_6
	Доступные цвета стимулятора шахматный паттерн (минимум):
	- черный
- белый
- красный
- зеленый
- голубой
- желтый
	
	

	129_7
	Независимая установка для фона, фигур, мишени
	наличие
	
	

	129_8
	Настройка угла зрения: за счет регулирования размера фигур
	наличие
	
	

	130
	Фотостимулятор соотвтетствующий требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Возможность
	
	

	131
	Стимулятор типа Ганцфельд для проведения ЭРГ/ЭОГ исследований
	Возможность
	
	

	131_1
	Блок стимулятора типа Ганцфельд для проведения ЭРГ/ЭОГ исследований
	Возможность
	
	

	131_2
	Блок стимулятора для проведения мультифокадьной ЭРГ
	Возможность
	
	

	 
	Наличие дополнительной комплектации системы
	
	
	

	132
	Триггируемый неврологический молоточек
	Возможность
	
	

	133
	Коробка пациента не менее 22 входов
	Возможность
	
	

	134
	Термостимулятор для сенсорного тестирования волокон А-дельта и низкомиелинизированных волокн С типа 
	Возможность
	
	

	135
	Вибростимулятор для сенсорного  тестирования вибрационной чувствительности
	Возможность
	
	

	136
	Магнитный стимулятор
	Соответствие
	
	

	 
	Возможность дополнительной комплектации системы
	
	
	

	137
	Модуль ЭЭГ 44 канала
	Возможность
	
	

	138
	Система позиционирования магнитного стимулятора 
	Возможность
	
	

	139
	Блок цифровой транскраниальной допплерографии 
	Возможность
	
	

	 
	Магнитный стимулятор
	 
	
	

	140
	Монофазный магнитный стимулятор
	Соответствие
	
	

	140_1
	Режимы стимуляции: монофазная
	Соответствие
	
	

	140_2
	Мощность магнитного поля 
	0,5  - 4,1 Тесла
	
	

	140_3
	Максимальная частота при максимальной мощности
	0,25 Гц
	
	

	140_4
	Максимальная частота стимуляции 
	0,5 Гц
	
	

	140_5
	Максимальная частота в пачке стимулов
	0,5 Гц
	
	

	140_6
	Минимальный интервал между стимулами 
	2 сек
	
	

	140_7
	Дистанционно управляемый индуктор 90 мм
	Соответствие
	
	

	140_8
	Двойной Дистанционно управляемый индуктор 70 мм
	Соответствие
	
	

	140_9
	Монофазный двойной магнитный стимулятор
	Возможность
	
	

	140_10
	Бифазный магнитный стимулятор с частотой до 100 Гц
	Возможность
	
	

	140_11
	Система навигационного позиционирования магнитного стимулятора 
	Возможность
	
	

	 
	LED Фотостимулятор
	 
	
	

	141
	Светодиодный фотостимулятор
	Возможность
	
	

	141_1
	Соответствие требованиям международной ассоциации нейрофизиологов
	Возможность
	
	

	141_2
	Управление в ручном режиме или автоматически
	Возможность
	
	

	 
	Термостимулятор
	 
	
	

	142
	Термостимулятор с 2 интегрированными температурными сенсорами
	Возможность
	
	

	142_1
	Размер активной зоны термостимулятора не менее
	30мм * 30мм
	
	

	142_2
	Температурный рабочий диапазон 
	 0°-50° С 
	
	

	142_3
	Шаг термостимуляции 
	 0,1 ° С
	
	

	142_4
	Разрешение по экрану
	 0,1 ° С
	
	

	142_5
	Точность 
	 0,3 ° С
	
	

	142_6
	Скрость нагрева/охлаждения 
	от 0,3°С/сек до 2 ° С/сек с шагом 0,1 ° С
	
	

	 
	Кортикальный стимулятор
	 
	
	

	143
	Кортикальный стимулятор для проведения кортикальной стимуляции и функционального картирования коры головного мозга
	Возможность
	
	

	143_1
	Частотный диапазон стимуляции 
	 от 1 Гц до 100 Гц с установкой на 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60,100 Гц
	
	

	143_2
	Длительность импульса 
	100μСек до 1000μСек с установкой  100, 150, 200, 250, 300, 400, 500,1000 μСек
	
	

	143_3
	Длительность последовательности  импульсов при одиночной стимуляции 
	0,1 Сек до 30 сек с установкой  0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 сек
	
	

	143_4
	Ток
	0, 1 mA to 15 mA с шагом 0.1 mA
	
	

	 
	Модуль ЭЭГ
	 
	
	

	144
	Блок ЭЭГ 44 канала  интегрируемый с системой
	Возможность
	
	

	145
	Коробка пациента 44 канала
	Возможность
	
	

	 
	Модуль цифровой допплерографии
	 
	
	

	146
	Блок цифровой допплерографии интегрируемый с системой
	Возможность
	
	

	146_1
	УЗДГ зонд 2 МГц
	Возможность
	
	

	146_2
	УЗДГ зонд 4 МГц
	Возможность
	
	

	146_3
	УЗДГ зонд 8 МГц
	Возможность
	
	

	146_4
	Мониторинговый шлем для фиксации зондов
	Возможность
	
	

	 
	Технические требования к элементам программного обеспечения
	 
	
	

	147
	Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭЭГ и УЗДГ
	Соответствие
	
	

	148
	Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами 
	Соответствие
	
	

	149
	Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам 
	Соответствие
	
	

	150
	Программные возможности Roll back (просмотр назад) с возможностью редактирования усреднения
	Соответствие
	
	

	151
	Программные возможности Roll forward (просмотр вперед) с возможностью редактирования усреднения
	Соответствие
	
	

	152
	Программные возможности Replicate with Avearging (воспроизведения теста с усреднением)
	Соответствие
	
	

	153
	Программа просмотра и обработки данных обследования пациентов с возможностью организации дополнительных рабочих мест в локальной сети
	Соответствие
	
	

	154
	Программа для создания станции удаленного просмотра и анлиза данных исследований
	Возможность
	
	

	155
	Полностью настраиваемый рабочий интерфейс для любого количества исследований
	Соответствие
	
	

	156
	Группировка тестов по нозологическому принципу
	Соответствие
	
	

	157
	База нормативных значений ЭМГ параметров (средние и патологические)
	Соответствие
	
	

	158
	Встроенная справочная система по ЭМГ включая анатомический атлас
	Соответствие
	
	

	159
	Интеграции системы в госпитальную информационную систему любого формата
	Возможность
	
	

	160
	Создание видео файлов и полноцветных/одноцветных изображений для научных докладов, презентаций, обучения методам работы и обучения персонала, документации всего процесса тестирования пацента в реальном времени в виде видео  (форматы AVI, EDF, EMF, BMP)
	Соответствие
	
	

	161
	Генератор отчетов, интегрированный с Microsoft Office
	Соответствие
	
	

	162
	Поддержка формата DICOM
	Возможность
	
	

	163
	Поддержка формата XML
	наличие
	
	

	164
	Поддержка формата HL7
	Возможность
	
	

	 
	Расходные материалы
	 
	
	

	165
	Стартовый набор электродов для ВП в составе:клеящая паста TEN20 - 1 банка; клеящая паста TEN20 - 1 тюбик; паста для подготовки кожи NuPrep -(1); NICOLET электродный гель (1); ЭЭГ чаш электр, нескручивающ, серебро, 10 мм (12);  набор одноразовых салфеток (1 коробка); клеящая лента Transpore (1); переходник "JUMPERS" (4); многоразовый полосковый электрод (1); земляной полосковый электрод (1); маркер (1)
	1 набор
	
	

	166
	Стартовый набор электродов для ЭМГ/NCV в составе: (клеящая паста TEN20 - 1 тюбик; паста для подготовки кожи NuPrep (1); NICOLET электродный гель (1); многоразовый пальцевый электрод (1 набор); многоразовый поверхностный электрод (1 набор); многоразовый полосковый электрод (1);  набор концентрических игл (1);  измерительная лента (1);  клеящая лента Transpore (1); электродные полоски Velcro (3);  земляной полосковый электрод (1);
	1 набор
	
	

	167
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 25 мм
	50 шт.
	
	

	168
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 37 мм,
	50 шт.
	
	

	169
	Электрод игольчатый концентрический одноразовый 50 мм
	50 шт.
	
	

	170
	Электрод игольчатый для одиночного мышечного волокна 25мм x 0.46мм
	1 шт.
	
	

	171
	Электрод игольчатый  для Макро ЭМГ 37мм x 0.46мм
	1 шт.
	
	

	172
	Планочный электрод с фетровыми вставками
	1 шт.
	
	

	173
	Набор фетровых вставок
	1 шт.
	
	

	174
	Паста для подготовки кожи NuPrep
	570 грамм
	
	

	175
	Клеящая паста TEN20
	1140 грамм
	
	

	 
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	 
	
	

	173
	Проведение пуско-наладочных работ на месте
	Соответствие
	
	

	174
	Пользовательский тренинг на месте
	Соответствие
	
	

	175
	Гарантийное обслуживание 1 год
	Соответствие
	
	

	176
	Наличие авторизованного сервисного центра на территории РФ
	Соответствие
	
	

	177
	Фирма должна иметь многолетний опыт работы в производстве и обслуживании приборов данного класса
	Соответствие
	
	


11. Интраоперационный нейромонитор (32 канала)

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	Общие требования
	
	

	1.1
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	
	

	1.2
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	
	

	1.3
	Инструкция по эксплуатации 
	наличие
	
	

	Технические параметры
	
	

	2.1
	Область применения: Применяется в качестве интраоперационного диагностического средства при широком спектре хирургических операций.
	Соответствие
	
	

	2.2
	Параметры стимулятора
	
	
	

	1. 
	Режимы работы - Биполярный и монополярный, по выбору пользователя
	Соответствие
	
	

	2. 
	Режимы работы - Кратковременная и длительная, по выбору пользователя
	Соответствие
	
	

	3. 
	Возможности длительной стимуляции
	8 каналов стимуляции, сила тока 1 – 220 мА
	
	

	4. 
	Возможности кратковременной стимуляции
	1 канал 0,05 – 15 мА
	
	

	
	Режим прямой стимуляции нерва:
	
	
	

	5. 
	 Стимуляция постоянным током силой 0,05 – 15 мА, с программной регулировкой максимального значения силы тока в зависимости от выполняемого исследования
	Соответствие
	
	

	6. 
	2 предустановленные частоты стимуляции: 3 и 30 Гц, с возможностью регулировки в пределах 0,1 – 999 Гц
	Соответствие
	
	

	7. 
	Стимуляция сигналами пониженной амплитуды для определения расстояния между зондом и нервом
	Соответствие
	
	

	
	Соматосенсорная стимуляция 
	
	
	

	8. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Минимальная сила тока 50 мА, регуляция силы тока средствами ПО
	Соответствие
	
	

	9. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	Соответствие
	
	

	10. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазная
	Соответствие
	
	

	11. 
	Продолжительность импульса 
	0,05 – 2 мс
	
	

	12. 
	Частота стимуляции
	0,1 – 20 Гц
	
	

	13. 
	Настройка интервала между импульсами 
	от 1 до 10 мс
	
	

	14. 
	Транскраниальная стимуляция для регистрации моторных вызванных потенциалов
	Соответствие
	
	

	15. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Максимальная сила тока 220 мА, продолжительность пульсации от 50 до 500 мкс, 1000 мкс при двухфазной стимуляции.
	Соответствие
Соответствует

	
	

	16. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	
	
	

	17. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазна
	Соответствие
	
	

	18. 
	Стимуляция пакетами до 9 импульсов с частотой 100 – 1000 Гц, интервал между импульсами – 1-10 мс.
	Соответствие
	
	

	19. 
	Наличие специальных режимов стимуляции: 

1. Двойной пакет импульсов  с интервалом 4,1 мс и промежутком между двойными пакетами 300 мс.

2. Множественные пакеты с частотой 0,1-3 Гц

Режим фасциляции – предварительной периферической пред-стимуляции с интервалами 4,1-300 мс
	Соответствие
	
	

	20. 
	Стимулятор с пониженным уровнем помех, не требующий отключения электродов при регистрации СВП или МВП
	Соответствие
	
	

	
	Прямая стимуляция коры для регистрации моторных вызванных потенциалов
	.
	
	

	21. 
	Стимуляция постоянным током по 7 независимым каналам. Максимальная сила тока 40 мА, продолжительность пульсации от 50 мкс до 2000 мкс
	Соответствие
	
	

	22. 
	Стимуляция отдельными импульсами или пакетами импульсов
	Соответствие
	
	

	23. 
	Полярность импульсов – положительная, отрицательная или двухфазная
	Соответствие
	
	

	24. 
	Режим моторного картирования: стимуляция пакетами до 9 импульсов с частотой 100 – 1000 Гц, интервал между импульсами – 1-10 мс.
	Соответствие
	
	

	25. 
	Режим речевого картирования: стимуляция 1 импульсом с частотой до 60 Гц.
	Соответствие
	
	

	
	Звуковая стимуляция 
	
	
	

	26. 
	Наушники-вкладыши, сопротивление 10 Ом, проведение звука по воздушной трубке.
	
	
	

	27. 
	Наушники-вкладыши 3-х различных размеров .
	Наличие
	
	

	28. 
	Интенсивность стимуляции –
	50-100 дБ
	
	

	29. 
	Вид стимуляции 
	Щелчок
	
	

	30. 
	Частота стимуляции 
	5,5-33 Гц
	
	

	
	Зрительная стимуляция 
	
	
	

	31. 
	Светодиодные затемненные очки
	Наличие
	
	

	
	Параметры усилителя
	
	
	

	32. 
	Количество поддерживаемых каналов записи не менее
	32
	
	

	33. 
	Режимы нейрофизиологического мониторинга :

Поддержка режимов: ЭМГ, ЭЭГ, МВП и СВП, в том числе: ТКЭ МВП, Кб МВП, ЗВП, АВП, ОФ СВП, НПД, СМПД, регистрация D-волны, глубокая стимуляция мозга и микроэлектродная запись.
	Соответствие
	
	

	34. 
	Индивидуальная настройка каналов усилителя в зависимости от выполняемого исследования в режимах СВП, АВП, ЗВП, ЭЭГ, ЭМГ, МВП, в моно- или биполярном режиме
	Наличие
	
	

	35. 
	Использования одних электродов для одновременной записи ЭМГ и проведения ТКЭ МВП
	Наличие
	
	

	36. 
	Изменение схемы коммутации электродов посредством ПО, позволяющее использовать один установленный электрод для различных целей в зависимости от выбранного режима, без его физического переподключения
	Наличие
	
	

	37. 
	32 изолированных входных канала с изменяемыми режимами работы: 

16 каналов ЭМГ или 32 канала ВП/ЭЭГ 

Чувствительность 0,005 мкВ-5 В

Частота регистрации 0,5 Гц – 5 кГц

Одноступенчатое подавления наводок более чем 110 дБ

Входное сопротивление усилителя более 100 МОм

Максимальный уровень шумов менее 4 мкВ
	Соответствие
	
	

	38. 
	Расширение возможностей усилителя при помощи универсальных и специализированных USB модулей
	Наличие
	
	

	
	Параметры ПК, мультимедийного оборудования и ПО
	
	
	

	39. 
	Стационарный ПК или ноутбук с установленным специальным ПО с параметрами не хуже:
ЦП не менее Core2Duo 2 ГГц

RAM не менее 1 ГБ

Жесткий диск не менее 232 ГБ 

Устройство чтения /записи оптиче6ских дисков CD/DVD-RW

Интерфейсы: 10 шт. USB, 2 шт. LAN, DVI, VGA, 2 шт. PS/2, s-video

Монитор: диагональ на менее 22”
	Соответствие
	
	

	40. 
	Управляющее программное обеспечение - Специально разработанный программный пакет
	Соответствие
	
	

	41. 
	Поддержка следующих режимов нейрофизиологического мониторинга: ЭМГ, СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП и ТКЭ МВП
	Наличие
	
	

	42. 
	Разнообразное графическое представление данных ЭМГ, СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП и ТКЭ МВП в виде необработанного сигнала, в усредненном виде и в виде трендов
	Наличие
	
	

	43. 
	Автоматическая запись получаемой информации в электронную карточку пациента с возможностью обработки, анализа, печати или экспорта данных на сменные носители или по сети передачи данных, в т.ч. – сети «Интернет»
	Наличие
	
	

	44. 
	Настройка системы тревог для визуальной и звуковой индикации возникновения угрожающей ситуации по параметрам латентности и амплитуды сигнала, раздельно для разных режимов исследований
	Наличие
	
	

	45. 
	Заводские программы-сценарии, позволяющие проводить исследования в типовых режимах с усредненными рекомендуемыми настройками
	Наличие
	
	

	46. 
	Редактор программ-сценариев настроек, позволяющий создавать пользовательские сценарии исследований с возможностью изменения и сохранения следующих параметров: количество и взаимное расположение программных окон режимов исследований, индивидуальные настройки стимулятора, усилителя, тревоги, автоматического анализа, фильтра артефактов, размера и цвета графического представления биосигналов.
	Наличие
	
	

	47. 
	Настройка одновременного или последовательного выполнения ССВП и АВП
	Наличие
	
	

	48. 
	Автоматическая разметка пиков СВП и АВП с ручной корректировкой
	Наличие
	
	

	49. 
	Система фильтрации артефактов с ручной регулировкой
	Наличие
	
	

	50. 
	Проекция изображения с операционного микроскопа OPMI Pentero (производства Carl Zeiss) в отдельном окне программы и проекция нейрофизиологических исследований в поле зрения микроскопа.
	Возможность
	
	

	51. 
	Сохранение снимков экрана нажатием 1 кнопки
	Наличие
	
	

	52. 
	Сохранение протоколов исследования в формате *.doc с возможностью выбора интересующего типа исследования. 
	Наличие
	
	

	53. 
	Возможность вставлять в протокол необходимое количество графических схем, выбираемых по желанию из всей базы сохраненных графических объектов.
	Наличие
	
	

	54. 
	Анализ глубины анестезии при помощи специального модуля
	Возможность
	
	

	55. 
	Видеозапись со всех окон на экране прибора в режиме реального времени при помощи программы видеозахвата.
	Возможность
	
	

	56. 
	Возможность ведения карты пациента, обработки полученной информации, хранение и передача информации по сети передачи данных LAN
	Наличие
	
	

	57. 
	Возможность расширения базового функционала ПО за счет дополнительных программных модулей
	Наличие
	
	

	58. 
	Возможность обновления ПО на более новые версии по мере их появления
	Наличие
	
	

	59. 
	Цветной принтер для печати результатов исследований и вспомогательной информации
	Наличие
	
	

	60. 
	Мультимедийная аудиосистема
	Наличие
	
	

	61. 
	Цветной ЖК монитор
	Наличие, опционально – 1 или 2 монитора на 1 тележке
	
	

	
	Конструктивные особенности
	
	
	

	62. 
	Модульная конструкция – стимулятор, усилитель, блок управления представлены отдельными блоками, доступными для модернизации
	Наличие
	
	

	63. 
	Возможность осуществления удаленного управления, настройки и технического обслуживания через сеть Интернет или локальную сеть при помощи специализированного ПО
	Наличие
	
	

	64. 
	Сертификация IEC 60601, ISO 13485:2003
	Наличие
	
	

	65. 
	Тележка для размещения оборудования с изолированным трансформатором, антистатическими колесами, полкой для оборудования, ящиком для хранения принадлежностей и выдвижными полками для клавиатуры и манипулятора «мышь»
	Наличие
	
	

	66. 
	Модульная конструкция усилителя и ПО, позволяющая расширять базовый функционал системы
	Наличие
	
	

	67. 
	Автоматический сенсор отключения звукового сигнала при использовании ВЧ-коагулятора (опция)
	Наличие 
	
	

	68. 
	Проведения исследований в режимах СВП, ЭЭГ, ЗВП, АВП, ЭМГ и ТКЭ МВП в автоматическом режиме без  изменения схемы подключения электродов в ходе операции
	Наличие
	
	

	69. 
	Усилитель со встроенной системой оцифровки сигнала скреплением к операционному столу для облегчения монтажа оборудования перед операцией
	Наличие
	
	

	
	Комплектация 
	
	
	

	70. 
	Интраоперационный нейромонитор (32 канальный), в составе: 

Тележка, системный блок с видеомодулем и дополнительной сетевой картой с программным обеспечением, изолирующий трансформатор, клавиатура, мышь, ЖК-монитор, динамики, принтер

Нейростимулятор (DNS\HC) для универсального применения (1 выход 0.05-15 мА, 8 выходов 3-220 мА)

Блок управления 

Блок усилителя входных сигналов (32 монополярных канала)

Модуль ПО для обработки ЭМГ

Модуль ПО для обработки СВП

ЭМГ адаптер для подключения регистрирующих электродов

Универсальный адаптер для стимулятора OSIRIS

Кабель для регистрации СВП, 2м

Кабель для подключения электродов для продолжительной стимуляции, одноканальный, 2,5м

Кабель для подключения электродов для продолжительной стимуляции, двухканальный, 2,5м
	1 шт.
	
	

	71. 
	Стартовый набор для регистрации вызванных акустических потенциалов

Программный модуль для обработки вызванных акустических потенциалов

Кабель для регистрации вызванных акустических потенциалов и сенсорных вызванных потенциалов

Кабель для регистрации вызванных акустических потенциалов

Вставные наушники для акустической стимуляции с кабелем и адаптером для подключения
	1 шт.
	
	

	72. 
	Стартовый набор для регистрации Транскраниальных электрических моторных вызванных потенциалов (ТКЭ МВП)

Программный модуль для обработки МВП

Адаптер для стимулятора OSIRIS для стимуляции в режиме МВП с разъемами для постоянной и краткосрочной стимуляции
	1 шт.
	
	

	73. 
	Стартовый набор для регистрации обратной фазы в составе

Программный модуль для регистрации обратной фазы вызванных сенсорных потенциалов

Кабель для подключения ленточных электродов для регистрации биопотенциалов с коры головного мозга

Кабель-переходник для подключения ленточных электродов регистрации биосигналов к усилителю ISIS Headbox
Адаптер-переключатель для стимулятора OSIRIS для стимуляции коры головного мозга
	1 шт.
	
	

	74. 
	Стартовый набор для регистрации ЭЭГ

Программный модуль NeuroExplorer для обработки ЭЭГ
	1 шт.
	
	

	75. 
	Стартовый набор для регистрации зрительных вызванных потенциалов

Ключ разблокировки программного модуля NeuroExplorer для обработки ЗВП

Затемненные очки с источником света для исследования зрительных вызванных потенциалов с соединительным кабелем
	1 шт.
	
	

	76. 
	Набор электродов для регистрации вызванных акустических потенциалов (10шт в наборе)

Электрод игольчатый, зеленый, стерильный, одноразовый

Электрод игольчатый, красный, стерильный, одноразовый

Электрод игольчатый, желтый, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, синий, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, белый, стерильный, одноразовый
	10 шт.
	
	

	77. 
	Комплект принадлежностей для звуковой стимуляции: источник звука со звуководами и наушниками-вкладышами разных размеров
	1 шт.
	
	

	78. 
	Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, 12 мм, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	10 шт.
	
	

	79. 
	Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, 20 мм, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	10 шт.
	
	

	80. 
	Электрод для регистрации биопотенциалов, игольчатый, 12 мм, зеленый, стерильный, одноразовый (10шт в наборе)
	3 шт.
	
	

	81. 
	Набор электродов для регистрации обратной фазы, 8-и канальная запись

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, красный и черный в комплекте, стерильный, одноразовый

Электрод для прямой стимуляции нервов, игольчатый, зеленый, стерильный, одноразовый

Электрод для записи биопотенциалов с коры головного мозга (ЭЭГ, СВП), 8 контактов, стерильный, одноразовый
	10 шт.
	
	

	82. 
	Электроды для регистрации вызванных зрительных потенциалов
	10 шт.
	
	

	83. 
	Электрод-зонд вилкообразный для стимуляции черепно-мозговых и периферических нервов, биполярный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	84. 
	Электрод-зонд вилкообразный для стимуляции коры головного мозга, биполярный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	85. 
	Электрод-зонд для стимуляции черепно-мозговых и периферических нервов, биполярный, с концентрическим контактом, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	86. 
	Электрод-зонд для стимуляции спинальных имплантов и периферических нервов, монополярный, гибкий, со сферическим контактом, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	87. 
	Кабель для подключения стимулирующего биполярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	2 шт.
	
	

	88. 
	Кабель для подключения стимулирующего монополярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	89. 
	Кабель для подключения стимулирующего монополярного зонда, красный, не стерильный, многоразовый
	1 шт.
	
	

	90. 
	Монополярный адаптер стимулятора OSIRIS с игольчатым электродом, не стерильный, не стерильный, многоразовый
	2 шт.
	
	

	91. 
	Бокс для хранения и стерилизации инструмента
	1 шт.
	
	

	2.6
	Дополнительные условия
	
	
	

	1. 
	Наладка и ввод в эксплуатацию в эксплуатацию в клинике-пользователе
	Наличие
	
	

	2. 
	Обучение персонала работе на аппарате
	Наличие
	
	

	3. 
	Гарантийное обслуживание 2 года
	Наличие
	
	

	4. 
	Постгарантийное сервисное обслуживание в течение всего срока службы прибора
	Наличие
	
	


12. Транспортный аппарат ИВЛ

	№
	Параметры
	Требования техзадания
	Соответствие требованию
	Примечание

	1. 
	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития заверенное производителем
	Наличие
	
	

	2. 
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ, заверенный производителем
	Наличие
	
	

	3. 
	Документы, подтверждающие срок и объем предоставленных гарантийных обязательств и качества продукции (письмо от Производителя, подтверждающие гарантии, качество продукции по данному конкурсу, если участник конкурса предлагает поставку товаров, изготовителем которых он не является)
	Наличие
	
	

	4. 
	Заверенное Производителем соответствие товаров и услуг техническим требованиям и функциональным возможностям оборудования
	Наличие
	
	

	5. 
	Область применения - дети с массой тела более 5 кг/взрослые
	Соответствие
	
	

	6. 
	Место применения - палаты реанимации, палаты пробуждения, респираторные центры, при внутри и межбольничной транспортировке
	Соответствие
	
	

	7. 
	Вес не более
	6 кг
	
	

	8. 
	Габариты (Ш х В х Г), не более
	20 x 30 x 40 см
	
	

	9. 
	рукоятка для переноски
	Наличие
	
	

	10. 
	Тележка-подставка с креплением для увлажнителя и внешних батарей
	Наличие
	
	

	11. 
	отсоединение аппарата от тележки без применения инструментов
	Наличие
	
	

	12. 
	Работа от встроенных батарей не менее
	1 час
	
	

	13. 
	Профилактика аллергии и инфекций
	HEPA фильтр, интегрированный в модуль воздухозабора
	
	

	14. 
	Компактный дыхательный контур (без линии измерения давления), состоящий из 1 шланга и клапана выдоха
	наличие
	
	

	15. 
	Подсоединение кислорода
	Наличие штуцеров для подключения магистралей кислорода высокого и низкого давления
	
	

	16. 
	Привод
	Турбина
	
	

	17. 
	Уровень шума турбины не более
	40 Дцб
	
	

	18. 
	Режимы и методы ИВЛ (режимы с контролируемой вентиляцией и вспомогательные режимы с возможностью самостоятельного свободного дыхания):
	VC-SIMV (AutoFlow), PC-AC, PC-BIPAP, CPAP, PSV/VG
	
	

	19. 
	VC-AutoFlow - режим вентиляции с достижением гарантированного дыхательного объема при минимально возможном давлении в дых. путях и с возможностью свободного дыхания больного в любую фазу дыхательного цикла
	Соответствие
	
	

	20. 
	VG - Режим поддержки спонтанного дыхания с автоматическим подбором давления поддержки и достижением гарантированного дыхательного объема
	Соответствие
	
	

	21. 
	Скорость подбора эффективного давления поддержки не более
	1 мбар/дых. цикл
	
	

	22. 
	NIV - масочная вентиляция в сочетании со всеми режимами ИВЛ с определением утечек через маску и их компенсацией и адаптивным триггером
	Соответствие
	
	

	23. 
	управление тревогами в режиме NIV
	задержка тревоги отсоединения до 120 сек.
	
	

	24. 
	Триггер - Система распознавания попытки спонтанного вдоха с учетом трех критериев: давление, поток, форма кривой потока
	Соответствие
	
	

	25. 
	Специальные режимы вентиляции:
	Соответствие
	
	

	26. 
	Вентиляция АПНОЭ - принудительная вентиляция при детекции АПНОЭ, автоматически отключается при возобновлении спонтанного дыхания с частотой дыхания более 5 в минуту
	Соответствие
	
	

	27. 
	Безопасный режим - Особый режим вентиляции с микропроцессорным контролем турбины в случае выхода из строя датчика давления
	Соответствие
	
	

	28. 
	Режим Standby - режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранения данных
	Соответствие
	
	

	29. 
	Режим самотестирования после включения аппарата
	наличие
	
	

	30. 
	Отображение на экране процесса самопроверки
	наличие
	
	

	31. 
	запоминание последних настроек перед выключением
	наличие
	
	

	32. 
	Отображение на экране после самопроверки режима вентиляции и последних перед выключением аппарата настроек
	наличие
	
	

	33. 
	Параметры вентиляции:
	 
	
	

	34. 
	Дыхательный объем
	0,1-2,0 L/min.
	
	

	35. 
	Частота дыханий
	5-50 /мин
	
	

	36. 
	PEEP
	3-20 мбар
	
	

	37. 
	I/E соотношение
	1:3 - 2:1
	
	

	38. 
	Предел давления на вдохе
	5-50 мбар
	
	

	39. 
	Время вдоха
	0,3 - 8,0 сек.
	
	

	40. 
	Чувствительность триггера
	норм./чувствительный
	
	

	41. 
	Критерии окончания вспомогательного вдоха - по времени, при снижении инспираторного потока до 20% от первоначального значения, по изменению формы кривой инспираторного потока (не требует ручной корректировки)
	Соответствие
	
	

	42. 
	Время нарастания давления дыхательного цикла
	0,1 - 2 сек
	
	

	43. 
	Автоматическое формирование профиля кривой давления в дых. путях
	Моделирования профиля кривой давления в зависимости от типа дыхания (принуд. или спонт.)
	
	

	44. 
	Мониторинг:
	 
	
	

	45. 
	Структура экрана во время работы:
	 
	
	

	46. 
	Возможность отображения на экране одновременно графика давления в дыхательных путях, величин установленных параметров (не менее 10-ти),
	наличие
	
	

	47. 
	Вывод на экран не менее 6 -ти групп показателей: графики (не менее двух- давления, потока), состояния тревог, состояния установок и работы аппарата, вывод на экран не менее двух измеряемых величин (по выбору), информационные сообщения, дисплей параметров установок
	наличие
	
	

	48. 
	Отображение на экране состояний установок и работы аппарата: Активация опции низкого давления кислорода (LPO), рабочий источник питания (батарея или сеть), заряд внутренней и дополнительной батареи, используемый клапан (экспираторный или с утечкой), заданный метод вентиляции (через трубку или маску), установленный режим вентиляции, индикация попыток вдоха пациента
	наличие
	
	

	49. 
	Мониторируемые показатели:
	 
	
	

	50. 
	Pinsp.(давление на вдохе)
	наличие
	
	

	51. 
	Pmean (среднее давление)
	наличие
	
	

	52. 
	PEEP (ПДКВ)
	наличие
	
	

	53. 
	Vti (объем вдоха)
	наличие
	
	

	54. 
	MV (минутная вентиляция)
	наличие
	
	

	55. 
	f (частота дыхания)
	наличие
	
	

	56. 
	Отображаемые графики:
	 
	
	

	57. 
	Отображения графиков на экране с конфигурируемой площадью под графиком (затемнение) в режиме реального времени, файловая структура экрана
	наличие
	
	

	58. 
	График давления
	Наличие
	
	

	59. 
	График потока
	Наличие
	
	

	60. 
	Расчет дыхательного объема
	Приведение дыхательного объема к стандарту BTPS (обязательно наличие термодатчика в пневматической системе аппарата)
	
	

	61. 
	Дисплей:
	 
	
	

	62. 
	Встроенный цветной размер не менее 
	5,4"
	
	

	63. 
	Автоматическая очистка экрана от неактивных элементов
	наличие
	
	

	64. 
	Кнопка защиты от случайных изменений параметров и настроек, при активизации выделяется красным цветом
	наличие
	
	

	65. 
	Русифицированное программное обеспечение (надписи на экране, функции управления, тревоги и т.д.)
	Наличие
	
	

	66. 
	Регулируемые тревоги
	 
	
	

	67. 
	Градация тревог по значимости -3-х уровневая градация (тревога, предупреждение, напоминание)
	Наличие 
	
	

	68. 
	Сопровождение тревог по значимости звуковым сигналом, надписями в линии тревог экрана с выделением по цвету и знаками в соответствии с приоритетом
	Наличие
	
	

	69. 
	Подавление звуковой тревоги
	На 2 минуты
	
	

	70. 
	Потеря питания
	Наличие
	
	

	71. 
	Неисправность вентилятора
	Наличие
	
	

	72. 
	Неприемлемые настройки
	Наличие
	
	

	73. 
	Высокое давление
	От 10 до 55 мбар
	
	

	74. 
	Разъединение 
	Маска: 0,15,30,60,90,120 сек, трубка: 0,15,30,60 сек
	
	

	75. 
	Слабый заряд батарей
	Наличие
	
	

	76. 
	АПНОЭ пациента
	От 5 до 60 сек
	
	

	77. 
	Время тревоги при АПНОЭ 
	Наличие
	
	

	78. 
	Нет зарядки батарей
	Наличие
	
	

	79. 
	Высокий МО
	От 2 до 40 л/мин
	
	

	80. 
	Низкий МО
	От 0,1 до 39 л/мин
	
	

	81. 
	Высокий дыхательный объем на вдохе
	Наличие
	
	

	82. 
	Высокая ЧД
	От 10 до 55 дых/мин
	
	

	83. 
	Тревога при отсутствии или снижении давления кислорода в системе больницы
	Наличие
	
	

	84. 
	Журнал технических тревог на 10 событий
	Наличие
	
	

	85. 
	Разъем для подключения системы вызова персонала
	Наличие
	
	

	86. 
	Комплектация
	 
	
	

	87. 
	Основной аппарат со встроенным экраном 
	1 шт.
	
	

	88. 
	Комплект на один аппарат
	 
	
	

	89. 
	Кронштейн шарнирный для поддержки дых. шлангов
	1 шт.
	
	

	90. 
	Многоразовый дых шланг силиконовый, 150 см.
	1 шт.
	
	

	91. 
	Клапан выдоха с программированной утечкой, одноразовый
	5 шт.
	
	

	92. 
	Одноразовый дыхательный контур с "грибковым" клапаном выдоха
	25 шт.
	
	

	93. 
	Одноразовый дыхательный контур с клапаном выдоха SilentFlow
	25 шт.
	
	

	94. 
	Шланг для подключения к системе снабжения кислородом DIN разъем
	1 шт.
	
	

	95. 
	Антибактериальный дыхательный фильтр с функцией пассивного увлажнения
	50 шт.
	
	

	96. 
	Тест-легкое
	1 шт.
	
	

	97. 
	HEPA фильтр
	1 шт.
	
	

	98. 
	Транспортная тележка или стойка для перемещения внутри больницы
	1 шт.
	
	

	99. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах малого размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	100. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах среднего размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	101. 
	Маска для неинвазивной вентиляции с изменяемой геометрией, гелевой  манжетой и креплением на голову на магнитных фиксаторах большого размера. В комплект входит трафарет для определения подходящего пациенту размера маски
	3 шт.
	
	

	102. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, малого размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	103. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, среднего размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	104. 
	Маска для неинвазивной вентиляции, большого размера, жесткая, с надувной манжетой, однократного использования.
	2 шт.
	
	

	105. 
	Помпа для надувания манжет одноразовых масок
	2 шт.
	
	


Приложение №2
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск

           

          "_____" _______________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и ______________________________________________________________

полное наименование 

________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________

должность

_______________________________________________________________________________,

имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования у Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Доллар (США).

4.1.3. Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере _____________ рублей.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Расчет за Оборудование производится в рублях по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"
Адрес: 630117, г. Новосибирск
ул. Арбузова, Рынок 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*
	Стоимость  (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2011г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


