Техническое задание

на закупку оборудования для модернизации КС
«Закупка оборудования для модернизации КС»

Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
Таблица № 1
	№ п/п
	Продукт
	Ед.
	К-во
	Ставка НДС,  %
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Сумма без
НДС, руб.
	Сумма НДС, руб.
	Сумма руб.

	1. 
	Шасси с блейд-серверами 
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту (Блейд-система тип 1)


поддерживаемые режимы 1280 x 1024 (32 бита на пиксель) и 1920 x 1200 (16 бит на пиксель).
	· Комплектующие блейд-сервера должны отвечать следующим требованиям: 

1. Процессор:
· минимальное количество -  2;

· минимальное количество ядер на одном процессоре -  12;

· минимальная тактовая частота - 2,3 ГГц;

· минимальное количество потоков – 24;

· минимальная внутренняя кэш-память - 30 Мбайт;

· техпроцесс изготовления – 22 нм.;

· максимальная расчетная тепловая мощность (TDP) – 120 Вт. 

2. Оперативная память: 

· минимальный объем - 96 Гбайт с возможностью расширения до 512 ГБ (памяти RDIMM) и 1024 ГБ (памяти LRDIMM);

· максимальное количество установленных модулей памяти 6 шт.;

· тип памяти – DDR4 RDIMM;
· частота памяти – 2133 МГц;

· поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок;
· расположение микросхем Dual Rank.

3. Сетевой контроллер

Должен обладать не менее двумя интегрированными конвергентными сетевыми портами 10 Гбит Ethernet с поддержкой технологий Segmentation Offload (TSO), Fibre Channel over Ethernet, iSCSI, QoS и VLAN;

4. Контроллер SAN
В один из слотов должна быть установлена мезонин-карта, обеспечивающая взаимодействие с системой хранения данных (HBA)

Данная карта должна отвечать следующим требованиям:

· количество портов – не менее 2;

· поддержка скоростей обмена с системой хранения данных (16/8/4 Гбит/c) по интерфейсу FC;

· поддержка технологий SAN-level authentication, fabric-level isolation и end-to-end data integrity.

5. Карта SDHC

Данная карта предназначена для установки гипервизора и должна обладать следующими техническими характеристиками:

· минимальная емкость 8 Гбайт;

· возможность установки непосредственно  во внутренний слот  блейд-сервера;

· форм-фактор microSD.
6. Контроллер RAID

К контроллеру RAID предъявляются следующие требования

· интерфейс передачи данных – SAS;

· скорость передачи – не менее 12 Гб/c;

· количество SAS-коннекторов – не менее 2;

· поддержка не менее 64 логических томов.
7. Жесткий диск к серверу

К жесткому диску сервера предъявляются следующие требования:

· количество – не менее 1;

· минимальный объем каждого жесткого диска – 146 ГБ;

· интерфейс – SAS.

· минимальная скорость вращения шпинделя – 15000 об/мин.

· форм-фактор – SFF.

Блейд-сервер должен соответствовать следующим стандартам

ACPI 2.0

USB 3.0 

IPMI 2.0

Secure Digital 2.0

TPM 1.2 Support

Advanced Encryption Standard (AES)

Triple Data Encryption Standard (3DES)

SNMP

SSL 2.0

DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol (SMASH CLP)

Active Directory v1.0

PCIe 3.0

ASHRAE A3

FIPS 140-2 Level-2 certification pending
Совместимость блейд-сервера с операционными системами и программным обеспечением виртуализации:

Microsoft Windows Server;

Canonical Ubuntu;

Red Hat Enterprise Linux (RHEL);

SUSE Linux Enterprise Server (SLES);

Oracle Solaris;

VMware.

Общие требования к блейд-системе

Запасной инструмент и принадлежность

В состав комплекта ЗИП должны входить:

· сетевой коммутатор, точно соответствующий характеристикам сетевого коммутатора блейд системы типа 1 из настоящего ТЗ – в количестве не менее 1 шт.;

· коммутатор SAN, точно соответствующий характеристикам коммутатора SAN блейд системы типа 1 из настоящего ТЗ – в количестве не менее 1 шт;

· блейд-сервер соответствующий основным характеристикам блейд-сервера блейд-системы типа 1 из настоящего ТЗ, за исключением требований к оперативной памяти (объем памяти блейд-сервера не менее 32 ГБ), внешнему рейд-контроллеру (п.6) (наличие необязательно) и жесткому диску (п.7) (наличие необязательно)  – в количестве не менее 1 шт.

Гарантия и сервисное обслуживание
Гарантия не менее 36 месяцев от производителя на все компоненты блейд-системы (срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии с возможностью невозврата носителей информации.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Система хранения данных
	шт
	1
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Система хранения должна представлять конструктив для установки в шкаф/стойку 19”. Система хранения данных должна быть полностью совместима с серверами пункта 1  настоящего ТЗ.

Высота шасси не более 2U.

Минимальное количество посадочных мест для жестких дисков –  24.

Минимальное количество предустановленных блоков питания – 2.

Максимально поддерживаемый объем сырого дискового пространства – не менее 500 ТБ. Наличие возможности расширения путем добавления 9 дополнительных корзин (Disk Enclosure) каскадированием и до 240 дисков типа SAS.

При каскадировании должна быть возможность построения массива с использованием дисков, физически расположенных в разных корзинах (Disk Enclosure). 

Должна присутствовать возможность обновления микрокода контроллеров в онлайн режиме.

Должна присутствовать возможность «горячей» замены жестких дисков, блоков питания, контроллеров.

Дисковый массив должен поддерживать следующие ОС:

· Citrix XenServer; 

· HP-UX;

· IBM AIX;

· Microsoft® Windows Server;

· Open VMS;

· Oracle Solaris;

· Oracle Solaris;

· Red Hat Enterprise Linux;

· Red Hat Enterprise Virtualization;

· SUSE® Linux Enterprise;

· VMware vSphere;

· Ubuntu.

Минимальное количество предустановленных контроллеров – 2.

Требования к контроллерам:

· каждый контроллер должен иметь в своем составе не менее 1-го шестиядерного процессора с тактовой частотой не менее 1,8 ГГц;

· в массиве должны использоваться, как минимум, два одновременно активных контроллера с возможностью горячей замены;

· все контроллеры массива должны быть одновременно активны, т.е., все контроллеры должны одновременно иметь доступ на чтение и на запись к любому тому. Доступ к любому тому должен быть возможен одновременно через все внешние интерфейсные порты массива;

· все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированы, кэш-память массива должна зеркалироваться, массив не должен иметь единой точки отказа;

· массив должен поддерживать добавление дисковых полок и дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным;

· массив должен поддерживать следующие уровни RAID: 0, 1/10, 5/50, 6/60;

· массив должен поддерживать бесперебойную работу и доступность всех данных при отказе одной дисковой полки при использовании любого уровня RAID: 1/10, 5/50, 6/60;
· массив должен поддерживать локальную и Active Directory аутентификацию пользователей;

· массив должен поддерживать протоколы CIM/SMI-S для интеграции с системами управления третьих производителей;

· массив должен поддерживать логические тома (LUN) емкостью не менее 16ТБ;

· массив должен поддерживать создание не менее 4000 логических томов;

· массив должен поддерживать на аппаратном уровне создание локальных копий;

· минимальный объем кэш-памяти (DIMM) – 40 ГБ;
· порты 16/8 Гбит/c Fibre Channel – минимально 4, с возможностью расширения до 12 (8 Гбит/c Fibre Channel);

· возможность расширения до 4 портов iSCSI/FCoE;
· оптические трансиверы должны быть в комплекте с контроллерами (минимально 2 штуки на контроллер);

· в комплекте с системой хранения должны быть кабели LC/LC не хуже OM4 в количестве минимально 2 штуки на контроллер длиной не менее 5 метров.

Требования к предустановленным жестким дискам:

· минимальное количество предустановленных жестких дисков – 24;
· жесткие диски должны быть полностью совместимыми с системой хранения данных из настоящего ТЗ.
Жесткие диски типа 1:
· минимальный объем каждого жесткого диска – 600 ГБ;

· интерфейс – SAS.

· минимальная скорость вращения шпинделя – 10000 об/мин.

· форм-фактор – SFF;

· количество – не менее 24.

Общие требования к системе хранения данных

Программное обеспечение

В комплектность системы хранения данных должно входить программное обеспечение, включающая в себя операционную систему хранения данных и все необходимые лицензии на использование заявленного в настоящем техническом задании функционала.

Запасной инструмент и принадлежность

В состав комплекта ЗИП должны входить:

· жесткие диски типа 1, полностью соответствующие требованиям к предустановленным жестким дискам в количестве не менее 4 шт.;

Гарантия и сервисное обслуживание 

Гарантия не менее 36 месяцев от производителя на все компоненты системы хранения данных (срок гарантии/ее окончания должен подтверждаться на сайте производителя, проверка гарантии по серийному номеру компонента). 

Сервисное обслуживание должно оказываться в режиме 24/7 в формате Next Business Day на период действия гарантии c возможностью невозврата носителей информации.
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Источник бесперебойного питания
	шт
	3
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	Источник бесперебойного питания представляет собой решение которое обеспечивает потребности серверной стойки по энергопотреблению.

Общие сведения

Тип ИБП – однофазный.

ИБП должен представлять собой монтируемый в стандартную телекоммуникационную стойку высотой не более 2U блок, базовая выходная мощность должна составлять не менее 3000 ВА (2700 Вт).
Выходные характеристики

К выходным характеристикам ИБП предъявляются следующие требования:

· номинальное выходное напряжение – 230 В;

· тип формы напряжения – синусоидальный сигнал;

· искажения формы выходного напряжения – не более 5% под полной нагрузкой;

· топология – линейно-интерактивный;

· обеспечение работоспособности в режиме перегрузки – не менее 10 минут;

· количество выходных соединений – не менее 8 IEC320 C13, не менее 1 IEC 320 C19.

Входные характеристики

· номинальное входное напряжение – 230 В;

· диапазон входного напряжения – в пределах 160-286 В;

· входная частота 50/60 Гц.

Характеристики батарей

· тип – свинцово-кислотная, необслуживаемая;

· количество предустановленных батарей – не менее 1;

· типовое время перезарядки – не более 3 часов.

Средства управления

· интерфейсный порт – не менее 1 DB-9 (RS-232), не менее 1 разъема Smart Slot, не менее 1 USB-порта;

· панель управления должна представлять собой многофункциональную консоль контроля и управления с LCD-дисплеем.
Массогабаритные параметры

· габариты в пределах 90x485x660 мм;

· вес - не более 50 кг.
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Кабели электропитания
	шт
	7
	18
	
	
	
	

	Требования к продукту

	
	К кабелям электропитания предъявляются следующие требования: 

· длина – не менее 1 м;

· тип разъема 1 – IEC320 C19;

· тип разъема 2 – IEC320 C14.
	
	
	
	
	
	
	


Форма и содержание столбцов таблицы перечня поставки в котировочной заявке, должны полностью удовлетворять требованиям таблицы 1, указанной в ТЗ.

Требования к товару:

1. Все виды поставляемых товаров, работ, услуг должны быть новыми, не использованными, не восстановленными, иметь неповрежденную упаковку и должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки.

2. Качество поставляемых товаров должно полностью соответствовать всем обязательным требованиям закона РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
3. Наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик оборудования и комплектующих, с обязательным указанием кодов, артикулов и фирмы-производителя.

4. Сведения о гарантии:

4.1. Гарантия на все поставляемые товары (имеющие срок гарантии) должна быть не менее шести месяцев.
4.2. Все гарантийные талоны на поставляемое оборудование, должны быть полностью заполнены, иметь печать оконечного поставщика товара Заказчику в рамках заключенного договора, иметь сроки и даты гарантии. Гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

4.3. Поставщик обязан принимать в гарантийный ремонт и выдавать из ремонта оборудование на своих площадях, а также обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода от своего имени.

5. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг подлежат лицензированию).
6. Все товары должны иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику).

7. Поставщик должен обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода.

8. Заказчику должна быть предоставлена техническая и эксплуатационная документация на весь поставляемый товар на русском языке, если таковая предусмотрена производителем.

9. Все устройства должны быть укомплектованы интерфейсными кабелями и кабелями питания, если таковые не предусмотрены производителем в составе поставляемых устройств.

Максимальный срок исполнения (поставки) по договору: не позднее 15 (пятнадцати) дней от даты заключения договора.

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки на склад Заказчика в течении 45 дней.
