ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нестандартного оборудования

Предмет Закупки «Изготовление и поставка воздуховода»

Обнинск

2013

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Содержание технического задания | Значения нормируемых характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Изготовление и поставка воздуховода |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | Исследовательское |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | №№ 1-800375, 1-800375 СБ, 1-800375 СБ (лист 2), 2-800710 СБ, 2-800710 СБ (лист 2), 2-800711 СБ, 2-800711 СБ (лист 2), 2-800712 СБ, 2-800712 СБ (лист 2) |
| 1.4 | Размещение | Здание ТФК-1, стенд СГДИ |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 419500 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Воздуховод предназначен для подачи и распределения потока воздуха по приемному коллектору модели проточного тракта реакторной установки, является комплектующим изделием рабочего участка стенда СГДИ |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Отапливаемое помещение |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | Воздушная атмосфера |
| 3.4 | Место установки | Стенд СГДИ |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Категория Д по НБП-105-2003 |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | Не регламентируется |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Среда: воздух, Температура: +10…+40°С, Давление: 100 кПа |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | 65 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | 700 кг |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | Длина×Ширина×Высота= 4081×3967×4542 мм3 |
| 4.1.4 | Расположение патрубков | Согласно ЧКД |
| 4.1.5 | Габаритный установочный чертеж | Чертеж 1-800375 СБ |
| 4.1.6 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | Чертеж 1-800375 СБ (лист 2) |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Давление внутри воздуховода - не более 30 кПа; Температура внутри воздуховода - не более 50°С; Среда – воздух. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Режим нормальной эксплуатации |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | Не предъявляются |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | В период между испытаниями, но не реже 1 раза в год |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Не предъявляются |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс |  |
| 4.3.3 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.4 | Среднее время восстановления |  |
| 4.3.5 | Срок службы между ремонтами |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Конструкция воздуховода герметичная и не допускает вибраций ее составных частей при давлениях до 30 kПа и температурах до 50ºС. Конструкционный материал – алюминиевый сплав. |
| 4.4.3 | Отметки площадок обслуживания | «0» и «4,2» |
| 4.4.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Не предъявляются |
| 4.4.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Не предъявляются |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Материалы, из которых изготовлен макет, обеспечивают его прочность и коррозионную стойкость без лакокрасочных покрытий. Конструкционный материал – алюминиевый сплав. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Клапан для круглых воздуховодов КВК 100М (6 штук), ООО ПО «Вентиляция». Клапан для круглых воздуховодов КВК 160М (12 штук), ООО ПО «Вентиляция». Опора регулировочная LV.F-80-24-SST-M20x98 (6 штук), Elesa-ganter. |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=100 (12 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=100 (6 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=1115 (12 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=4085 (6 штук), WIRE. |
| 4.5.4 | Прочие требования | Не предъявляются |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Предельное избыточное давление воздуха внутри макета – 50 кПа. |
| 4.6.3 | Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов | Не предъявляются |
| 4.6.4 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Не предъявляются |
| 4.6.5 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | Не предъявляются |
| 4.6.6 | Герметичность, для трубопроводной арматуры | Не предъявляются |
| 4.6.7 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | Не предъявляются |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | Не предъявляются |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | Не предъявляются |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | Не предъявляются |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | Не предъявляются |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Требования к классу/степени автоматизации | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки) | Не предъявляются |
| 4.9.3 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Не предъявляются |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | Перечень документов: - Паспорт на воздуховод; - Свидетельство об изготовлении, включая сертификаты, протоколы и т.д. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Хомут 2.2 116х30 ГОСТ 28191-89 (24 штуки). Хомут 2.2 176х30 ГОСТ 28191-89 (48 штук). |
| 4.10.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Не предъявляются |
| 4.10.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | Клапан для круглых воздуховодов КВК 100М (6 штук) Клапан для круглых воздуховодов КВК 160М (12 штук). Опора регулировочная LV.F-80-24-SST-M20x98 (6 штук), Elesa-ganter. |
| 4.10.5 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта | Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=100 (12 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=100 (6 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=1115 (12 штук), WIRE. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=4085 (6 штук), WIRE. |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Не предъявляются |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | Упаковка исключает воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке |
| 4.12.3 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | Масса нетто 700 кг |
| 4.12.4 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Не предъявляются |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Входной контроль производится Заказчиком на своей территории |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | Изделие передается Заказчику вместе с товарной накладной, паспортом и свидетельством об изготовлении |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Транспортирование изделия производится железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на территории РФ. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Изделие должно поставляться в собранном виде и упакованным. Транспортировка изделия на территорию Заказчика производится транспортом Исполнителя. |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Не предъявляются |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке | В соответствии с чертежом 1-800375 СБ (лист 2) |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Место хранения | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 |
| 7.3 | Условия складирования | Не предъявляются |
| 7.4 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Не предъявляются |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Предусмотрено ЧКД |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу |  |
| 10.3 | Требование при необходимости предоставления услуг по наладке |  |
| 10.4 | Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке |  |
| 10.5 | Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Не предъявляются |
| 12.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам | По ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.004-91 |
| 12.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией | Не предъявляются |
| 12.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы | Не предъявляются |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 13.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС | Не предъявляются |
| 13.3 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции | Не предъявляются |
| 13.4 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 | Не предъявляются |

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | Штука |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | Воздуховод в сборе – 1. Клапан КВК 100М – 6. Клапан КВК 160М – 12. Опора регулировочная LV.F-80-24-SST-M20x98 – 6. Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=100 – 12. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=100 - 6. Шланг полиуретановый TPU-Z D160 L=1115 - 12. Шланг полиуретановый TPU-Z D100 L=4085 - 6. Хомут 2.2 116х30 ГОСТ 28191-89 - 24 Хомут 2.2 176х30 ГОСТ 28191-89 - 48 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | До 30 марта 2014 г. |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация предоставляется на русском языке на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре в формате PDF

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЧКД | Чертежно-конструкторская документация - Размещена на сайте в виде отдельного файла |

Контактное лицо:  Калякин Дмитрий Георгиевич (48439) 9-48-96