Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку дозиметра гамма-излучения согласно ТЗ
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дозиметра гамма-излучения ИКС-А
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дозиметр гамма-излучения ИКС-А
	шт.
	1


Дозиметр ИКС-А с комплектом детекторов для экспериментальных работ предназначен для измерения поглощенной дозы гамма-излучения. Дозиметр должен обеспечивать следующие технические и метрологические характеристики:

- прибор должен быть внесен в Госреестр средств измерений РФ;

- прибор должен обеспечить диапазон измерения поглощенной дозы от 0,5·10-2Гр (0,5 рад) до 10Гр (1000рад);

- время определения показаний от одного детектора – 10 с;

-дополнительная погрешность измерения дозы за счет изменения чувствительности дозиметра от энергии фотонов гамма-излучения в диапазоне от 0,06 до 30 МэВ не превышает ± 25 %;

- дополнительная погрешность измерения дозы за счет уменьшения показаний дозиметра при хранении облученных детекторов не превышает 15 % за месяц;

- чувствительность дозиметра к нейтронному излучению по сравнению с чувствительностью к гамма-излучению Со60 (по поглощенной дозе в мягкой биологической ткани) не превышает 5 % для нейтронов с энергией до 5 МэВ; 18 % - для нейтронов с энергией 14 МэВ;

- нестабильность показаний прибора не более 10 %;

- при облучении детекторов в интервале температур от 200 до 500 С чувствительность прибора остается постоянной;

- прибор сохраняет работоспособность в диапазоне температур    от +100 С  до + 350 С и относительной влажности 80 % при 25 0С;

- прибор должен быть устойчив к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа;

- потребляемая мощность прибора не превышает 75 Вт;

- масса прибора не превышает следующих значений: пульт измерительный –10 кг; блок питания –6 кг;

- питание прибора осуществляется от сети переменного тока 50 Гц, 220 Вт ± 10 %;

- время установления рабочего режима не более 30 мин;

- время непрерывной работы прибора не менее 8 ч;

- средняя наработка до отказа  не менее 4000 ч;

- в комплектации прибора должно быть не менее 100 шт. термолюминесцентных детекторов для многократного использования на основе алюмофосфатного стекла ИС-7;

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Товар должен поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид товара

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Товар поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемый товар переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	На весь товар должен предоставляться комплект эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, сертификаты.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя 

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









