Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку «Комплекта оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ-диапазоне - mic 300M»
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

на поставку «Комплекта оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ - диапазоне-mic 300M…».
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Регистратор MIC-300M в составе:

MIC-300M, 24 канала цифровой регистратор-анализатор параметров динамических процессов, мобильный – 1шт.;

Монитор 24" – 1шт.;
Процессорный блок в формате PromPC – 1шт.;

Измерительная плата PCI М2428 - 3 шт.

Клавиатура, аудио микрофон, мышь – 1шт.;

Питание прибора ~ 220 В – 1шт.;

MR-300 программа регистрации и экспресс-обработки динамических параметров – 1шт.;

Антиалиасный фильтр.

Программное обеспечение -WinnOC "Expert", пакет обработки измерительной информации, графического представления и документирования – 1шт.

ПО резервного копирования Paragon -1 шт.;

Антивирус ESET NOD32 Antivirus 4 (электронная лицензия на 2 года) на 1 операторскую станцию – 1шт. Свидетельство о первичной метрологической поверке.
	 Компл
	2
	2 мес
	12  мес


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.



	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях:

· температурой воздуха от плюс 15 до плюс 35° С;

· относительной влажностью воздуха от 45 до 75 %;

· атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.)

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры

	Частота опроса: 422...216 000 Гц/канал.

Индивидуальные на каждый канал АЦП: 24 бит.

Амплитуда входного сигнала: ±10 В.
Максимальная частота опроса 216 кГц/канал при 16-канальном режиме ввода измерительных данных (режим работы АЦП 24 бит).

Максимальная частота опроса 108 кГц/канал при 24-канальном режиме ввода измерительных данных (режим работы АЦП 16 бит)
Алгоритмы обработки измерительной информации, возможность создавать собственные алгоритмы обработки сигналов (плагины); поддержка трехмерных сигналов;

Анализ нестационарных, динамических процессов;

Работа с ЮР датчиками.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Однофазное, 230В/50Гц

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	При поставке оборудования «аналог» потребуется дополнительно изучение характеристик предлагаемого оборудования, а также оценки его характеристик, в том числе на соответствие ГОСТ, ТУ применяемых к каждому наименованию оборудования, совместимости в комплексе в целом

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные

2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе:

· Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой).   

· Паспорт завода изготовителя (с поставкой).



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	1. Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами наземного транспорта.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Срок гарантии на поставляемое оборудование не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя. По вызову Заказчика Поставщик в течение не более 30 (тридцати) дней прибывает для выяснения причин возникновения неисправности оборудования, принимает меры к устранению неисправности и наладке оборудования в соответствии с техническими параметрами. При этом затраты на доставку вышедших из строя запасных частей и комплектующих оборудования до сервисного центра и обратно возлагаются на Поставщика.

2. После устранения неисправности Поставщик передает Заказчику оборудование в работоспособном состоянии по акту.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:

· модульным принципом конструкции;

· использованием стандартных комплектующих и составных частей;

· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляется



	РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2. Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми расходными материалами.

3. Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа.

4. Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков.
5. Стажировка персонала заказчика по использованию аппаратуры MIC в течение 45 дней с момента заключения договора.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    Поставка оборудования осуществляется в течение 60 календарных дней с момента  заключения договора.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).









