| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера – начальник Управления по базированию и строительству |  |
| ___________________ | С.Д. Попович |
| «___» _______ 2012г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 1,445 км и одного стрелочного перевода, примыкающих к станции Нижняя Роста (инв. № 080020901)

  - Предмет договора

Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 1,445 км и одного стрелочного перевода, примыкающих к станции Нижняя Роста (инв. № 080020901) (номенклатурная группа № 6.2 - услуги по техническому обслуживанию ж/д путей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование работ |
| --- | --- |
| - Работы по балласту |  |
|  | Исправление просадок и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП-9 |
|  | Исправление просадок и перекосов пути подбивкой деревянных шпал торцевыми или маховыми подбойками |
|  | Вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебеночного балласта |
| - Работы по шпалам |  |
|  | Смена деревянных шпал |
|  | Ремонт деревянных шпал или брусьев, лежащих в пути на щебеночном балласте |
|  | Регулировка шпал по меткам на величину до 10 см |
|  | Зачистка заусенцев на шпалах |
|  | Клеймение деревянных шпал |
| - Работы по рельсам и скреплениям |  |
|  | Регулировка рельсо - шпальной решетки в плане гидравлическим рихтовщиком ГР-12Б |
|  | Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением |
|  | Разгонка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением |
|  | Регулировка ширины рельсовой колеи при смешанном костыльном скреплении с применением стяжного прибора |
|  | Выправка пути по уровню до 10 мм укладкой или заменой регулировочных прокладок |
|  | Смена рельсов (одиночная) |
|  | Смена стыковых накладок (одиночная) |
|  | Смена подкладок при смешанном костыльном скреплении (одиночная) |
|  | Смена стыковых болтов (одиночная) |
|  | Смена костылей (одиночная) |
|  | Смена или поправка пружинных противоугонов (одиночная). |
|  | Смазка стыковых болтов в пути |
|  | Подтягивание гаек стыковых болтов |
|  | Добивка костылей |
|  | Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками |
| - Работы по стрелочным переводам |  |
|  | Смена рамного рельса. |
|  | Смена остряка стрелочного перевода. |
|  | Смена крестовины. |
|  | Смена контррельса стрелочного перевода. |
|  | Смена переводных брусьев (одиночная). |
|  | Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками ГР-12Б. |
|  | Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе с применением стяжного прибора. |
|  | Выправка стрелочных переводов на щебеночном балласте подбивкой брусьев электрошпалоподбойками ЭШП-9. |
|  | Одиночная смена переводной тяги. |
|  | Одиночная смена переводного (флюгарочного) механизма. |
|  | Одиночная смена горизонтального болта серьги остряка. |
|  | Одиночная смена вертикального болта серьги остряка. |
| - Работы по путевым знакам |  |
|  | Замена путевых знаков. |
|  | Окраска путевых и сигнальных знаков. |
| - Работы по исправлению пути на пучинах |  |
|  | Очистка концов деревянных шпал или брусьев от снега. |
|  | Укладка или замена пучинных карточек карточками большей толщины. |
|  | Опускание пути с карточек на шпалы. |
|  | Исправление стрелочных переводов при росте пучин укладкой или заменой пучинных подкладок подкладками большей толщины при шурупном прикреплении. |
|  | Исправление стрелочных переводов при осадке пучин укладкой или заменой пучинных подкладок подкладками меньшей толщины при шурупном прикреплении |

  - Порядок формирования цены

В соответствии с требованиями проекта договора

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно равными частями, в течение 10 банковских дней после получения счета, выставленного Исполнителем на основании акта сдачи-приемки выполненных работ подписанного обеими сторонами.

  - Прочие условия

Систематический надзор, не реже одного раза в месяц, за комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение маневровых составов с максимальными допускаемыми скоростями.

Текущее содержание пути осуществлять ежемесячно в течение календарного года и на всем протяжении пути, включая участки, находящиеся в ремонте.

В зимний период производить очистку от снега и наледи участков пути, на которых требуется регулировка и выправка.

Своевременно выявлять неисправности пути и выполнять работы по их устранению и предупреждению.

Текущее содержание пути осуществлять в соответствии с нормами и допусками, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути и другими нормативными документами.

При проведении текущего содержания железнодорожного пути необщего пользования кроме настоящих технических требований руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и технической документацией в области Федерального железнодорожного транспорта:

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от «10» января 2003г. (17-Ф3);

- Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от «10» января 2003г. (18-Ф3);

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утверждены Заместителем Министра путей сообщения от 30 сентября 2003г. (ЦПТ-53);

- Приказ Министра путей сообщения «О нормативах труда на текущее содержание пути и стимулировании его качества» от 3 апреля 1997 г. (8Ц);

- Указание Министерства путей сообщения «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства» от 29 ноября 1997г. (С-1386у);

- Типовые технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути, (ТНВ-2010).

При проведении работ по текущему содержанию путей необщего пользования при необходимости уложить материалы, предоставляемые ветвевладельцем и приведенные в таблице в соответствии с указанием МПС РФ 1997г. №С-1386у:

Нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути

(на 1 км в год)

| Наименование материалов и изделий | Единица измерения | Пути 4 и 5 классов |
| --- | --- | --- |
|  |  | на деревянных шпалах |
| Накладки двухголовые при рельсах длиной 25,0 м типа Р65 | шт. / кг | 2 / 47,6 |
| Болты стыковые с гайками при рельсах длиной 25,0 м типа Р65 | шт. / кг | 9 / 10,26 |
| Шайбы пружинные для стыковых болтов типа Р65 | шт. / кг | 9 / 0,81 |
| Пружины тарельчатые для рельсовых стыков | шт. / кг | 5 / 0,65 |
| Подкладки типа Р65 | шт. / кг | 5 / 38,3 |
| Клеммы жесткие | шт. / кг | - |
| Болты клеммные с гайками | шт. / кг | - |
| Шайбы пружинные 2-х витковые для клеммных болтов | шт. / кг | - |
| Болты закладные с гайками | шт. / кг | - |
| Шайбы пружинные 2-х витковые для закладных болтов | шт. / кг | - |
| Шайба-скоба для изолирующих втулок | шт. / кг | - |
| Втулка изолирующая | шт. | - |
| Прокладка под рельс из резины или резинокорда для скрепления КБ | шт. | - |
| Прокладки под подкладки резиновые | шт. | 51 |
| Костыли | шт. / кг | 142 / 53,96 |
| Шурупы для скрепления КД | шт. | 40 |
| Противоугоны пружинные типа Р65 | шт. / кг | 55 / 74,8 |
| Шпалы деревянные | шт. | 25 |
| Балласт щебеночный | м. куб | 17 |

Примечание:

1. При рельсах длиной 12,5 норма расхода накладок, стыковых болтов с гайками, шайб пружинных для стыковых болтов, пружин тарельчатых, стыковых соединителей увеличивается в два раза.

2. В кривых участках пути радиусом менее 650 м норма расхода шпал устанавливается 60 шт.

Нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание стрелочных переводов (на 1 перевод в год)

| Наименование материалов и изделий | Единица измерения | Текущее содержание стрелочных переводов |
| --- | --- | --- |
| Шурупы | шт. / кг | 28,2 / 16,0 |
| Болты с гайками для крестовин и контррельсов | шт. / кг | 4,25 / 5,1 |
| Шайбы пружинные | шт. | 4,25 |
| Противоугоны пружинные | шт. / кг | 10,2 / 13,9 |
| Брусья переводные | комплект | 0,04 |
| Крестовины отдельные | шт. | 0,12 |
| Остряки стрелочные | шт. | 0,85 |
| Сталь среднесортная | кг | 12,1 |

  - Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг

Железнодорожный путь необщего пользования, протяженностью 1,445 км и один стрелочный перевод ФГУП «Атомфлот», примыкающие к станции Нижняя Роста

  - Сроки выполнения:

Работы по договору должны быть выполнены в срок с «01» января 2013 г. по «31» декабря 2013 г.

Начальник ЭМС - главный механик

ФГУП «Атомфлот»	А.А. Тимченко