ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание   инженерно-технических  средств  охраны,

установленных на производственном терминале ОАО «СПб «ИЗОТОП» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

1.	Обоснование:

Необходимо осуществление  технического обслуживания следующего исправного и  работоспособного оборудования инженерно- технических  средств  охраны по периметру и в здании № 1 (Литера А)  производственного терминала:

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения "Коралл -СМ-У"  -  4 шт.;

- Извещатель охранный магнитно-контактный    -  21 шт.;

- Извещатель охранный точечный магнитно-контактный "Тревожная кнопка"  -  7 шт.;

- Шкаф  участковый  ШУ2   -  1 шт.;

- Шкаф  участковый (ШУ1,  ШУ3,  ШУ5, ШУ6,  ШУ7   ШУ-И)   -    5 шт.;

- Шкаф  участковый   ШУ4    ШУ-И   -    1 шт.;

- Емкостное средство обнаружения «Радиан-14» - 6 шт.;

- Извещатель  охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115  - 18  компл.;

- Извещатель  охранный линейный оптико-электронный  СПЭК-8   -    6    компл.;

- Центральное устройство "Терминал-2"  -  1 шт.;

- Автоматизированного рабочего места оператора в составе:

персональный компьютер  в комплекте  с  операционной системой "Windows XP SP2 PRO" и установленным  программным  обеспечением «Терминал-2» и программной «Администратор» -  1шт.

- Источник  бесперебойного  питания  АРС-Back-800ВА – 1шт.

- Принтер HP Laser   Jet P1006  - 1 шт.;

- Блок резервного питания 24В/5А 7Ач  БРП-24    -  2 шт.;

- Блок резервного питания 12В/3А 7Ач   БРП-12   -  1 шт.;

- Блок  сопряжения  БС-256-01   -  1 шт.;

- Интерфейсная  плата  СР-132I  - 1 шт.;

- Фильтр  сетевой  ФСП-02  -  1 шт.;

- Шкаф  приборный  ШП1  -  1 шт.;

- Модуль адресный охранный  МАО-01  -  1 шт.,

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения «Коралл-СМ» - 3шт.;

- Объёмный инфракрасный извещатель «Фотон-9» -1шт.;

- Однопозиционное радиолучевое средство обнаружения «Аргус-3»- 2шт.;

- Выключатель концевой ВК-125-3шт.;

- Камера телевизионная высокого разрешения, наружного исполнения КТА-F57 – 30 шт.,

установленного на производственном терминале  ОАО «СПб «ИЗОТОП» (далее Общество) по адресу: Ленинградская область,  Всеволожский район, п.г.т. Кузьмоловский, ст. Капитолово.

2. Техническое обслуживание и ремонт.

Подрядчик должен обеспечить проведение технического обслуживания оборудования инженерно-технических  средств  охраны (далее – ИТСО), установленного в соответствии с рабочими проектами  ООО НПКК «Телекорт», в течение одного года, в соответствии с регламентами обслуживания.  Подрядчик должен осуществить техническое обслуживание установленного оборудования, включая, но не ограничиваясь следующими мероприятиями:

2.1. Регламентное обслуживание технических средств по регламентам:

- № 1 (ежемесячное обслуживание) - 10 раз за год;

- № 2 (полугодовое обслуживание) - 2 раза за год.

Ежемесячное обслуживание (по регламенту №1) включает в себя:

- Отладка и системное администрирование (по необходимости)  программного  обеспечения.

- Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры без вскрытия блоков;

- Внешний осмотр и удаление посторонних предметов с линейной части (чувствительного элемента) средств обнаружения,  установленных на периметре объекта;

- Проведение работ, предусмотренных паспортами и формулярами на  приборы и датчики.

- Устранение видимых обрывов и провисания проводов линейной части и чувствительных элементов средств обнаружения, установленных на периметре и в здании №1 (Литера А) объекта;

- Проверка и настройка (юстировка) линейной части, средств обнаружения сигнализации и видеонаблюдения.

- Проверка технических средств охраны и видеонаблюдения на функционирование.

- Ремонт  технических средств охраны и видеонаблюдения.

Полугодовое обслуживание (по регламенту № 2) включает в себя:

- Работы в объеме регламента № 1;

- Внешний осмотр и чистку станционной аппаратуры с вскрытием блоков;

- Проверка и замена (при необходимости) аккумуляторных батарей;

- Проверка основных электрических  параметров оборудования и приборов; предусмотренных действующими регламентами, и доведение их до  паспортных  значений.

- Настройка системы  для обеспечения наилучших функциональных показателей  (по мере необходимости).

- Измерение сопротивления изоляции и заземления;

- Производство (при необходимости) сезонных настроек и регулировок;

- Смазка винтовых и других соединений, находящихся на открытом пространстве;

2.2.  Иная деятельность, связанная с техническим обслуживанием:

- Назначить  лицо, ответственное за техобслуживание данного объекта с контактным номером телефона   для оперативной  связи.

- Прибытие на объект в течение 12 часов после уведомления; в выходные дни – в первый рабочий день, следующий за выходными;

- Временная замена частей по необходимости (запчасти временного пользования);

- Неограниченные консультации по телефону;

- Неограниченное количество посещений в экстренных ситуациях;

- Ведение журнала учета регламентных работ по техническому обслуживанию технических средств охраны и видеонаблюдения;

- Внесение изменений в инструкции оператору (в случае необходимости).

3. Отчетные материалы

Подрядчик должен обеспечить соответствующее подтверждение выполнения работ, осуществляемых по договору. При этом возможно приобщение к итоговому отчету соответствующих фотографий и пояснительных материалов.

После окончания выполнения регламентных работ Подрядчик подтверждает их выполнение путем составления отчетной записи в журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСО.

Формат отчетной записи в журнале учета регламентных работ по техническому обслуживанию ИТСО определяется Подрядчиком самостоятельно, но должен включать в себя, как минимум, следующие элементы:

- Даты проведения технического обслуживания с именами и подписями;

- Отчет о проведенных работах по техобслуживанию:

- Название оборудования отремонтированного или замененного

- Описание проведенных мероприятий по техобслуживанию (название оборудования, отладочные действия, очистка и т.д.)

- Результаты функциональных испытаний для обеспечения эффективной работы установленного оборудования

- Установление предположительных или установленных причин ложных или случайных срабатываниях сигнализации, отмеченных в  Журнале учета ложных срабатываний;

- Корректирующие действия при слишком большом количестве ложных или случайных срабатываниях сигнализации;

- Выявленные нарушения правил использования установленного оборудования;

- Прочее.

4. Прочие условия

4.1. Организация, осуществляющая техническое обслуживание, должна иметь:

- лицензию ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензию на право выполнения работ и предоставление услуг по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту инженерно-технических средств  физической защиты объектов использования атомной энергии;

- опыт оказания услуг по техническому обслуживанию не менее 3 лет.

4.2. При осуществлении технического обслуживания субподрядчики использоваться не могут.