ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку уголка перфорированного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка уголка перфорированного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, срок гарантии – не менее 12 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска не ранее 2014г.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Уголок перфорированный 40х40х2мм
	Уголок перфорированный 40х40х2мм не крашенный должен представлять собой стальной профиль (материал – лист 2,0 ГОСТ 19904-90 или Ст.3 ГОСТ 16523-97) длинной 2000мм, согнутый под углом 90° с внутренним радиусом гибки R=2,5. Уголок равнополочный, шириной полки 40мм. На одной из полок должна быть выполнена перфорация в виде пазов длинной 32мм, шириной 9мм и радиусоми скругления паза 4,5мм соответственно. Шаг перфорации 50мм. Перфорация должна быть выполнена на расстоянии 20мм от края полки до центральной оси (по длине) паза. Покрытие на изделии отсутствует

	3000
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 3 недель с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                     _______________________ С.А. Каравцев
Исполнитель                                                                                                ________________________ И.И. Мочалов
