# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора  на проведение текущего ремонта здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134 филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва

2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

эксплуатации ФГУП «НО РАО»

_________________А.С. Баринов

«___» _________________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение текущего ремонта здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134 филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ	3

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных	3

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ	3

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР	3

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ	3

Подраздел 3.1. Цель проведения работ	3

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ	3

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ	3

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	3

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	4

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	5

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ	5

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ	6

РАЗДЕЛ 13.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)	6

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА	7

РАЗДЕЛ 15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	7

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	7

Приложение 1 Локальный сметный расчет 
«Текущий ремонт здания № 190» 	8

Приложение 2 Локальный сметный расчет 
«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» 	20

Приложение 3 Локальный сметный расчет 
«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а» 	25

Приложение 4 Дефектная ведомость 
«Текущий ремонт здания № 190» 	31

Приложение 5 Дефектная ведомость 
«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» 	34

Приложение 6 Дефектная ведомость 
«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а» 	35

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение текущего ремонта здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

## Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных

Сведения представлены в Дефектных ведомостях: «Текущий ремонт здания 190» «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

## Сведения о месте выполнения работ

Здание 190, помещения 405 и 406 в здании 105а, помещение 204 в здании134 расположены по адресу: 433510, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград 10, промплощадка АО «ГНЦ НИИАР»

## Требования к разработке ППР

Требований к необходимости разработки ППР до начала производства работ нет

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Текущий ремонт здания 190, помещений 405 и 406 в здании 105а, помещения 204 в здании 134.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

В соответствии с локальными сметными расчетами: «Текущий ремонт здания 190» «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Наименование; Кол-во листов. 1; Локальный сметный расчет «Текущий ремонт здания 190»; 12. 2; Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»; 5. 3; Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»; 8. 4; Дефектная ведомость «Текущий ремонт здания 190»; 3. 5; Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134»; 1. 6; Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»; 2.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Подрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по экологической безопасности. Не допускается: - организация свалок при производстве строительно-монтажных работ на территории Заказчика. Размещение отходов в местах, не предусмотренных действующей у Заказчика картой-схемой мест временного хранения отходов (или проектной документацией на производство строительно-монтажных работ); - разливы нефтепродуктов на территории Заказчика; эксплуатация неисправного автотранспорта и строительной техники, приводящая к загрязнению территории Заказчика нефтепродуктами (наличие масляных пятен под техникой); - мойка автотранспорта и строительной техники в местах, не предназначенных для этих целей.

СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работы: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора. Окончание работ: в течение 75 (Семидесяти пяти) рабочих дней со дня начала работ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Система менеджмента качества подрядной организации должна соответствовать стандарту ISO 9001 (ГОСТ Р ISO 9001) или система управления качеством подрядной организации должна соответствовать законодательным, нормативным требованиям и требованиям договора.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

9.1. Работы по текущему ремонту здания 190, помещения 204 в здании 134 проводятся в зоне ионизирующего излучения. 9.2. При проведении работ необходимо соблюдать требования «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «ГНЦ НИИАР» (далее – Институт) и Положения «О разрешительной системе доступа персонала филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО», командированных лиц, посетителей и транспортных средств в охраняемые помещения, здания и на территории ПГЗ ЖРО ОПП, где проводятся работы с РАО. А также о разрешительной системе допуска к работам, документам, сведениям.» - Подрядчик обязан осуществлять ввоз (внос) материальных ценностей (строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества) на территорию Института, на основании оформленных в установленном порядке материальных пропусков и с товарно-сопроводительными документами установленного образца (товарным накладным, товарно-транспортным накладным) оформленных в соответствии с законодательством РФ. - Запрещается производить фотографирование, кино- и видеосъемку или зарисовку территории Института и объекта. - Запрещается проносить (провозить) на территорию Института и объекта все виды оружия (холодное, огнестрельное, газовое, пневматическое и т.д.) боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и сильнодействующие вещества. - Запрещается проносить, провозить, передавать, употреблять спиртные напитки, наркотические, токсические вещества, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на территории Общества. - По окончании действия договора, Подрядчик должен вернуть заказчику временные пропуска, являющиеся собственностью Института.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

Подрядчик гарантирует: - Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора. - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта о приемке. - Срок гарантийного обслуживания 2 года.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства текущего ремонта согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, в том числе: Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; СниП 12-01-2004 «Организация строительства»; СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 (при наличии требований).

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)

Ремонт выполняется только юридическими лицами, имеющими: - лицензию на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну; - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающую право на эксплуатацию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации; - свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ: 9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 15.5. Устройство системы электроснабжения. 15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. 33.1.12. Объекты использования атомной энергии. - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, с обязательным приложением к данному решению Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, подтверждающие право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. -копию решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии - сертификат ГОСТ ISO 90012011. Система Менеджмента качества применительно к работам: 45.4 Производство отделочных работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика при выполнении работ не требуется.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ППР | План производства работ |
|  | СниП | Строительные нормы и правила |
|  | СП | Свод правил |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет «Текущий ремонт здания 190» | 8 |
| 2 | Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» | 20 |
| 3 | Локальный сметный расчет «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а» | 25 |
| 4 | Дефектная ведомость «Текущий ремонт здания 190» | 31 |
| 5 | Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещения 204 в здании №134» | 34 |
| 6 | Дефектная ведомость «Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а» | 35 |

| Начальник отдела эксплуатации ФГУП «НО РАО» | _________________А.Д. Джамавов |
| --- | --- |
| Директор Филиала «Димитровградский» ФГУП «НО РАО» | _________________А.Ю. Карасев |

Приложение 1

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по эксплуатации ______________А.С. Баринов |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ФГУП «НО РАО» ______________Ю.Д. Поляков |
| --- | --- | --- |
| «____»_____________2015г. |  | «____»______________2015г. |

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»

Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт здания № 190»

| Составлена в базовых ценах 2001 г ТСНБ Ульяновской области по состоянию на 01.01.2000 г с пересчетом в текущие цены на 1 кв 2015 г |
| --- |
| Сметная стоимость: | 1 735 711,86 |
| Трудозатраты: | 3 016,88 |
| Заработная плата: | 392 896,56 |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S=16.9х6.0=101.4 м2 ;Р=45,8 пм ;Н=6,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,15 100 м2 расчищенной п | 340,70 340,70 | 0,00 0,00 | 0,00 | 51 | 51 | 0 0 | 0 | 43,68 6,55 | 100 |
| 2 | ТЕР15-04-006-03 прим | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-антигрибковым составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,15 100 м2 покрытия | 170,19 166,66 | 3,34 0,34 | 0,19 | 26 | 25 | 1 0 | 0 | 17,32 2,60 | 101, 118 |
| 3 | Цена поставщика | Антигрибковая пропитка Цена 139,4/1,18/5,66*1,02*1,03 | 2,25 кг | 21,93 0,00 | 0,00 0,00 | 21,93 | 49 | 0 | 0 0 | 49 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР15-04-006-03 прим | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-"бетон-контактом" [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,15 100 м2 покрытия | 170,19 166,66 | 3,34 0,34 | 0,19 | 26 | 25 | 1 0 | 0 | 17,32 2,60 | 101, 118 |
| 5 | 101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | 1,95 кг | 15,13 0,00 | 0,00 0,00 | 15,13 | 30 | 0 | 0 0 | 30 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕРр62-3-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 1,014 100 м2 окрашиваемой | 2048,32 1329,95 | 17,20 2,48 | 701,17 | 2077 | 1349 | 17 3 | 711 | 153,93 156,09 |  |
| 7 | ТЕРр62-2-4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 2,562 100 м2 окрашиваемой | 1706,57 1112,77 | 18,96 2,48 | 574,84 | 4372 | 2851 | 49 6 | 1472 | 128,79 329,97 |  |
| 8 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,1 100 м2 окрашиваемой | 1776,63 1369,30 | 1,76 0,00 | 405,57 | 178 | 137 | 0 0 | 41 | 169,26 16,93 | 100 |
| 9 | ТЕРр62-34-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,1 100 м2 окрашиваемой | 1816,85 1392,55 | 1,76 0,00 | 422,54 | 182 | 139 | 0 0 | 43 | 163,25 16,33 | 100 |
| 10 | ТЕРр62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов венткороба [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,05 100 м2 окрашиваемой | 810,02 376,49 | 2,20 0,00 | 431,33 | 41 | 19 | 0 0 | 22 | 43,58 2,18 | 100 |
| 11 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,27 100 м2 вертикальной | 1350,67 994,10 | 16,96 0,00 | 339,61 | 365 | 268 | 5 0 | 92 | 115,06 31,07 | 101, 118 |
| 12 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,147 100 м2 | 2273,42 1765,32 | 508,10 192,13 | 0,00 | 334 | 260 | 75 28 | -1 | 218,21 32,08 | 100 |
| 13 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,147 100 м2 проемов | 27392,31 2532,03 | 3753,72 385,71 | 21106,56 | 4027 | 372 | 552 57 | 3103 | 275,82 40,55 | 101, 118 |
| 14 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 7 компл. | 92,17 0,00 | 0,00 0,00 | 92,17 | 645 | 0 | 0 0 | 645 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 7 компл. | 92,13 0,00 | 0,00 0,00 | 92,13 | 645 | 0 | 0 0 | 645 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,728 100 м коробок блоков | 626,45 168,99 | 9,69 0,00 | 447,77 | 456 | 123 | 7 0 | 326 | 20,68 15,06 | 101, 118 |
| 17 | ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 1,014 100 м2 покрытия | 589,85 581,32 | 8,53 3,23 | 0,00 | 598 | 589 | 9 3 | 0 | 74,53 75,57 | 100 |
| 18 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 101,4 1 м2 обеспыливаемой | 3,05 2,25 | 0,80 0,00 | 0,00 | 309 | 228 | 81 0 | 0 | 0,26 26,82 | 101, 118 |
| 19 | ТЕР15-04-006-04 прим | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,014 100 м2 покрытия | 421,39 415,26 | 5,75 0,34 | 0,38 | 427 | 421 | 6 0 | 0 | 43,17 43,77 | 101, 118 |
| 20 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха) | 0,02028 т | 15622,40 0,00 | 0,00 0,00 | 15622,40 | 317 | 0 | 0 0 | 317 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,014 100 м2 стяжки | 2173,44 838,65 | 121,30 43,15 | 1213,49 | 2204 | 850 | 123 44 | 1231 | 107,52 109,02 | 101, 118 |
| 22 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | -1,014 100 м2 стяжки | 636,45 21,00 | 44,79 14,26 | 570,66 | -645 | -21 | -45 -14 | -579 | 1,32 -1,34 | 101, 102, 118 |
| 23 | ТЕР11-01-045-01 прим | Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,014 100 м2 | 2636,57 2464,27 | 172,30 3,39 | 0,00 | 2673 | 2499 | 175 3 | -1 | 211,71 214,67 | 101, 103, 118 |
| 24 | Цена поставщика | Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03 | 304,2 кг | 42,28 0,00 | 0,00 0,00 | 42,28 | 12862 | 0 | 0 0 | 12862 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,126 100 м2 | 3711,21 3203,11 | 508,10 192,13 | 0,00 | 468 | 404 | 64 24 | 0 | 395,93 49,89 | 100 |
| 26 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданияхоконных блоков из ПВХ профилей глухих сплощадью проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,126 100 м2 проемов | 15941,89 3947,29 | 1202,15 59,80 | 10792,45 | 2009 | 497 | 151 8 | 1361 | 451,63 56,91 | 101, 118 |
| 27 | 203-8057 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99) | 7 шт. | 1624,04 0,00 | 0,00 0,00 | 1624,04 | 11368 | 0 | 0 0 | 11368 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,189 100 м2 облицовки | 11597,37 4042,06 | 129,12 2,73 | 7426,19 | 2192 | 764 | 24 1 | 1404 | 440,31 83,22 | 101, 118 |
| 29 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,0315 100 м2 покрытия | 11398,54 2543,86 | 70,26 6,78 | 8784,42 | 359 | 80 | 2 0 | 277 | 298,22 9,39 | 101, 118 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 48645,00 | 11930,00 | 1297,00 163,00 | 35418,00 | 1319,90 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 25916,00 |  |  | 25916,00 |  |  |
| Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр62-28-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,0255 100 м2 кровли | 656,64 207,04 | 2,20 0,00 | 447,40 | 17 | 5 | 0 0 | 12 | 23,69 0,60 | 100 |
| 31 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,0255 100 м2 окрашиваемой | 299,07 69,09 | 32,03 0,34 | 197,95 | 8 | 2 | 1 0 | 5 | 7,62 0,19 | 101, 118 |
| 32 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,598 100 м2 оштукатуривае | 2919,93 1803,55 | 154,10 94,47 | 962,28 | 1746 | 1079 | 92 56 | 575 | 187,48 112,11 | 101, 118 |
| 33 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка цоколя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,598 100 м2 окрашиваемой | 579,78 301,58 | 8,16 0,34 | 270,04 | 347 | 180 | 5 0 | 162 | 31,71 18,96 | 101, 118 |
| 34 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,598 100 м2 покрытия | 421,39 415,26 | 5,75 0,34 | 0,38 | 252 | 248 | 3 0 | 1 | 43,17 25,81 | 101, 118 |
| 35 | 101-3454 | Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL | 15,55 кг | 51,30 0,00 | 0,00 0,00 | 51,30 | 798 | 0 | 0 0 | 798 | 0,00 0,00 |  |
| 36 | ТЕР15-04-014-03 прим | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (акриловая ) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,598 100 м2 окрашиваемой | 693,99 165,60 | 13,05 0,00 | 515,34 | 415 | 99 | 8 0 | 308 | 17,83 10,66 | 101, 118 |
| 37 | 101-0348 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая | -0,02272 т | 13561,67 0,00 | 0,00 0,00 | 13561,67 | -308 | 0 | 0 0 | -308 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | Цена поставщика | Краски акриловые фасадные Цена 254/1,18/5,66*1,02*1,03 | 22,72 кг | 39,96 0,00 | 0,00 0,00 | 39,96 | 908 | 0 | 0 0 | 908 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТЕРр68-15-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 3 100 м2 | 12744,49 1956,26 | 1993,59 288,18 | 8794,64 | 38233 | 5869 | 5981 865 | 26383 | 235,41 706,23 | 100 |
| 40 | ТЕРр68-16-1 прим | Ремонт тротуаров из литого асфальта (отмостка) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,276 100 м2 | 8590,88 1936,75 | 947,14 139,00 | 5706,99 | 2371 | 535 | 261 38 | 1575 | 239,40 66,07 | 100 |
| 41 | ТЕР07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,04 100 шт. | 107471,34 50086,65 | 39074,44 3699,66 | 18310,25 | 4299 | 2003 | 1563 148 | 733 | 5131,83 205,27 | 101, 118 |
| 42 | 201-0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | 0,06 т | 5975,38 0,00 | 0,00 0,00 | 5975,38 | 359 | 0 | 0 0 | 359 | 0,00 0,00 |  |
| 43 | 201-0841 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т | 400 кг | 11,57 0,00 | 0,00 0,00 | 11,57 | 4628 | 0 | 0 0 | 4628 | 0,00 0,00 |  |
| 44 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,115 100 м2 окрашиваемой | 754,16 299,15 | 49,51 0,69 | 405,50 | 87 | 34 | 6 0 | 47 | 14,04 1,62 | 101, 102, 118 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 54160,00 | 10054,00 | 7920,00 1107,00 | 36186,00 | 1147,54 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 6385,00 |  |  | 6385,00 |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР46-04-008-02 прим | Разборка покрытий кровель из листовой стали (разборка старых фартуков) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,072 100 м2 покрытия | 159,56 140,53 | 19,03 0,00 | 0,00 | 11 | 10 | 1 0 | 0 | 18,02 1,30 | 100 |
| 46 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 1,194 100 м2 покрытия | 298,50 235,54 | 62,96 0,00 | 0,00 | 356 | 281 | 75 0 | 0 | 30,20 36,06 | 100 |
| 47 | ТЕР15-02-031-04 | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,024 100 м2 оштукатуривае | 2653,73 1625,04 | 125,87 23,78 | 902,82 | 64 | 39 | 3 1 | 22 | 157,01 3,77 | 101, 118 |
| 48 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падуг) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,024 100 м2 изолируемой п | 988,33 780,41 | 67,16 1,01 | 140,76 | 24 | 19 | 2 0 | 3 | 71,34 1,71 | 101, 118 |
| 49 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,12 100 м примыканий | 10281,49 1267,72 | 276,35 22,77 | 8737,42 | 1234 | 152 | 33 3 | 1049 | 138,10 16,57 | 101, 118 |
| 50 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,32 100 мест | 3771,76 2416,91 | 243,60 34,25 | 1111,25 | 1207 | 773 | 78 11 | 356 | 272,79 87,29 | 100 |
| 51 | ТЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,074 100 м2 изолируемой п | 988,33 780,41 | 67,16 1,01 | 140,76 | 1061 | 838 | 72 1 | 151 | 71,34 76,61 | 101, 118 |
| 52 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,074 100 м2 кровли | 6875,75 391,09 | 126,90 6,78 | 6357,76 | 7385 | 420 | 136 7 | 6829 | 41,61 44,68 | 101, 118 |
| 53 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -123,51 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -3587 | 0 | 0 0 | -3587 | 0,00 0,00 |  |
| 54 | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -121,362 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -3055 | 0 | 0 0 | -3055 | 0,00 0,00 |  |
| 55 | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 123,51 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 2910 | 0 | 0 0 | 2910 | 0,00 0,00 |  |
| 56 | 101-3380 | Унифлекс ЭПП | 121,362 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 2405 | 0 | 0 0 | 2405 | 0,00 0,00 |  |
| 57 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,013 100 м2 окрашиваемой | 754,16 299,15 | 49,51 0,69 | 405,50 | 10 | 4 | 1 0 | 5 | 14,04 0,18 | 101, 102, 118 |
| 58 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 48,75 1 т груза | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 2095 | 2095 | 0 0 | 0 | 0,58 28,28 |  |
| 59 | ФССЦпг03-22-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 1,5 до 2,0 км | 48,75 1 т груза | 2,63 0,00 | 2,63 0,00 | 0,00 | 128 | 0 | 128 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 12248,00 | 4631,00 | 529,00 23,00 | 7088,00 | 296,45 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -1327,00 |  |  | -1327,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРр67-9-1 | Смена выключателей [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,13 100 шт. | 1072,04 459,04 | 0,00 0,00 | 613,00 | 139 | 60 | 0 0 | 79 | 50,61 6,58 | 100 |
| 61 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | -13 шт. | 6,13 0,00 | 0,00 0,00 | 6,13 | -80 | 0 | 0 0 | -80 | 0,00 0,00 |  |
| 62 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный наружный Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03 | 12 шт. | 10,62 0,00 | 0,00 0,00 | 10,62 | 127 | 0 | 0 0 | 127 | 0,00 0,00 |  |
| 63 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный наружный герметичный Цена 282/1,18/5,66*1,02*1,03 | 1 шт. | 44,36 0,00 | 0,00 0,00 | 44,36 | 44 | 0 | 0 0 | 44 | 0,00 0,00 |  |
| 64 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,16 100 шт. | 7794,96 1799,99 | 1,97 0,74 | 5993,00 | 1247 | 288 | 0 0 | 959 | 187,11 29,94 | 100 |
| 65 | ТЕРр67-9-2 | Смена розеток [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,12 100 шт. | 921,04 459,04 | 0,00 0,00 | 462,00 | 111 | 55 | 0 0 | 56 | 50,61 6,07 | 100 |
| 66 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -12 шт. | 4,62 0,00 | 0,00 0,00 | 4,62 | -55 | 0 | 0 0 | -55 | 0,00 0,00 |  |
| 67 | Цена поставщика | Розетка 220 В ,36 В Цена 35/1,18/5,66*1,02*1,03 | 9 шт. | 5,51 0,00 | 0,00 0,00 | 5,51 | 50 | 0 | 0 0 | 50 | 0,00 0,00 |  |
| 68 | Цена поставщика | Розетка 380 В Цена 80/1,18/5,66*1,02*1,03 | 3 шт. | 12,58 0,00 | 0,00 0,00 | 12,58 | 38 | 0 | 0 0 | 38 | 0,00 0,00 |  |
| 69 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 2,28 100 м | 158,55 157,90 | 0,65 0,25 | 0,00 | 361 | 360 | 1 1 | 0 | 20,24 46,16 | 100 |
| 70 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,8 100 м | 479,47 356,32 | 73,30 0,28 | 49,85 | 863 | 641 | 132 1 | 90 | 37,47 67,44 | 118 |
| 71 | 509-1832 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм | 180 м | 3,19 0,00 | 0,00 0,00 | 3,19 | 574 | 0 | 0 0 | 574 | 0,00 0,00 |  |
| 72 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 2,28 100 м | 1585,28 330,79 | 1110,49 51,38 | 144,00 | 3614 | 754 | 2532 117 | 328 | 35,19 80,23 | 118 |
| 73 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм Цена 30,26/1,18/5,66*1,02*1,03 | 90 м | 4,76 0,00 | 0,00 0,00 | 4,76 | 428 | 0 | 0 0 | 428 | 0,00 0,00 |  |
| 74 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 мм Цена 17,72/1,18/5,66*1,02*1,03 | 40 м | 2,78 0,00 | 0,00 0,00 | 2,78 | 111 | 0 | 0 0 | 111 | 0,00 0,00 |  |
| 75 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм Цена 54,8/1,18/5,66*1,02*1,03 | 50 м | 8,62 0,00 | 0,00 0,00 | 8,62 | 431 | 0 | 0 0 | 431 | 0,00 0,00 |  |
| 76 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 4х6,0 мм Цена 130,16/1,18/5,66*1,02*1,03 | 48 м | 20,47 0,00 | 0,00 0,00 | 20,47 | 983 | 0 | 0 0 | 983 | 0,00 0,00 |  |
| 77 | ТЕРм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1 1 шт. | 170,38 159,30 | 0,00 0,00 | 11,08 | 170 | 159 | 0 0 | 11 | 16,56 16,56 | 118 |
| 78 | Цена поставщика | Телефонный аппарат настольный Цена 1500/1,18/5,66*1,02*1,03 | 1 шт | 235,96 0,00 | 0,00 0,00 | 235,96 | 236 | 0 | 0 0 | 236 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 9392,00 | 2317,00 | 2665,00 119,00 | 4410,00 | 252,98 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2887,00 |  |  | 2887,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 124445,00 | 28932,00 | 12411,00 1412,00 | 83102,00 | 3016,88 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 33861,00 |  |  | 33861,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} k=13,58 на зарплату k=5,92 на эксплуатацию машин k=5,66 на материалы k=5,66 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 936727,00 | 392896,56 | 73473,12 19174,96 | 470357,32 | 3016,88 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 191653,26 |  |  | 191653,26 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 936 727,00 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 0,85 | 80 | 42 109,00 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,85 | 105 | 35 609,86 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,85 | 122 | 3 773,64 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 110 | 12 786,13 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,85 | 118 | 14 397,06 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,85 | 80 | 5 467,20 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 90 | 2 783,84 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,85 | 123 | 59 900,88 |
| Накладные расходы (Кровли) | 0,85 | 120 | 9 169,80 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) | 0,85 | 104 | 87 718,44 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,85 | 130 | 32 278,16 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) | 0,85 | 83 | 7 510,75 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,85 | 85 | 7 496,66 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,85 | 95 | 16 590,90 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) | 0,85 | 80 | 1 468,12 |
| Итого накладных расходов |  |  | 339 060,42 |
| Итого |  |  | 1 275 787,43 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) | 0,8 | 50 | 24 770,00 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,8 | 55 | 17 555,56 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) | 0,8 | 80 | 2 328,96 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,8 | 70 | 7 658,00 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,8 | 63 | 7 234,42 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) | 0,8 | 68 | 4 373,76 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,8 | 70 | 2 037,84 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,8 | 75 | 34 376,40 |
| Сметная прибыль (Кровли) | 0,8 | 65 | 4 674,80 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) | 0,8 | 60 | 47 629,92 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) | 0,8 | 85 | 19 863,48 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) | 0,8 | 65 | 5 535,92 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,8 | 65 | 5 395,52 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) | 0,8 | 65 | 10 683,92 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) | 0,8 | 60 | 1 036,32 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 195 154,82 |
| Итого |  |  | 1 470 942,25 |
| ИТОГО |  |  | 1 470 942,25 |
| НДС-18 % |  | 18 | 264 769,60 |
| ИТОГО |  |  | 1 735 711,86 |
| В С Е Г О |  |  | 1 735 711,86 |

__________А.Ю. Карасев

__________Ю.В. Нуждов

Приложение 2

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по эксплуатации ________________А.С. Баринов |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ФГУП «НО РАО» _______________Ю.Д. Поляков |
| --- | --- | --- |
| «____»________________2015_г. |  | «____»________________2015_г. |

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»

Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт помещения 204 здания № 134»

| Составлена в базовых ценах 2001 г ТСНБ Ульяновской области по состоянию на 01.01.2000 г с пересчетом в текущие цены на 1 кв 2015 г |
| --- |
| Сметная стоимость: | 185 593,59 |
| Трудозатраты: | 359,42 |
| Заработная плата: | 44 759,68 |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание № 134 помещ.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,408 100 м2 покрытия | 589,85 581,32 | 8,53 3,23 | 0,00 | 241 | 237 | 3 1 | 1 | 74,53 30,41 | 100 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 40,8 1 м2 обеспыливаемой | 3,05 2,25 | 0,80 0,00 | 0,00 | 124 | 92 | 33 0 | -1 | 0,26 10,79 | 100, 101 |
| 3 | ТЕР15-04-006-04 прим | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,408 100 м2 покрытия | 421,39 415,26 | 5,75 0,34 | 0,38 | 172 | 169 | 2 0 | 1 | 43,17 17,61 | 100, 101 |
| 4 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха) | 0,01061 т | 15622,40 0,00 | 0,00 0,00 | 15622,40 | 166 | 0 | 0 0 | 166 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,408 100 м2 стяжки | 2110,25 829,76 | 127,97 43,15 | 1152,52 | 861 | 339 | 52 18 | 470 | 104,50 42,64 | 100, 101 |
| 6 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кэм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,408 100 м2 стяжки | 636,45 21,00 | 44,79 14,26 | 570,66 | 260 | 9 | 18 6 | 233 | 1,32 0,54 | 100, 101, 102 |
| 7 | ТЕР11-01-045-01 прим | Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0)] | 0,408 100 м2 | 2636,57 2464,27 | 172,30 3,39 | 0,00 | 1076 | 1005 | 70 1 | 1 | 211,71 86,38 | 100, 101, 103 |
| 8 | Цена поставщика | Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03 | 122,4 кг | 42,28 0,00 | 0,00 0,00 | 42,28 | 5175 | 0 | 0 0 | 5175 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (потолки) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,408 100 м2 расчищенной п | 340,70 340,70 | 0,00 0,00 | 0,00 | 139 | 139 | 0 0 | 0 | 43,68 17,82 | 100 |
| 10 | ТЕР15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,408 100 м2 окрашиваемой | 1254,75 528,92 | 13,02 0,34 | 712,81 | 512 | 216 | 5 0 | 291 | 60,52 24,69 |  |
| 11 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,9712 100 м2 расчищенной п | 340,70 340,70 | 0,00 0,00 | 0,00 | 331 | 331 | 0 0 | 0 | 43,68 42,42 | 100 |
| 12 | ТЕР15-04-024-08 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,9712 100 м2 окрашиваемой | 1136,12 488,24 | 13,02 0,34 | 634,86 | 1103 | 474 | 13 0 | 616 | 55,86 54,25 |  |
| 13 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,0294 100 м2 | 2273,42 1765,32 | 508,10 192,13 | 0,00 | 67 | 52 | 15 6 | 0 | 218,21 6,42 | 100 |
| 14 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0294 100 м2 проемов | 27392,31 2532,03 | 3753,72 385,71 | 21106,56 | 805 | 74 | 110 11 | 621 | 275,82 8,11 | 100, 101 |
| 15 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 компл. | 92,17 0,00 | 0,00 0,00 | 92,17 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 компл. | 92,13 0,00 | 0,00 0,00 | 92,13 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,1094 100 м коробок блоков | 626,45 168,99 | 9,69 0,00 | 447,77 | 69 | 18 | 1 0 | 50 | 20,68 2,26 | 100, 101 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 11285,00 | 3155,00 | 322,00 43,00 | 7808,00 | 344,34 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 5525,00 |  |  | 5525,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр67-9-1 | Смена выключателей [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,03 100 шт. | 1072,04 459,04 | 0,00 0,00 | 613,00 | 32 | 14 | 0 0 | 18 | 50,61 1,52 | 100 |
| 19 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | -3 шт. | 6,13 0,00 | 0,00 0,00 | 6,13 | -18 | 0 | 0 0 | -18 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный наружный Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03 | 3 шт. | 10,62 0,00 | 0,00 0,00 | 10,62 | 32 | 0 | 0 0 | 32 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,04 100 шт. | 7794,96 1799,99 | 1,97 0,74 | 5993,00 | 312 | 72 | 0 0 | 240 | 187,11 7,48 | 100 |
| 22 | ТЕРр67-9-2 | Смена розеток [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,12 100 шт. | 921,04 459,04 | 0,00 0,00 | 462,00 | 111 | 55 | 0 0 | 56 | 50,61 6,07 | 100 |
| 23 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -12 шт. | 4,62 0,00 | 0,00 0,00 | 4,62 | -55 | 0 | 0 0 | -55 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | Цена поставщика | Розетка 220 В ,36 В Цена 35/1,18/5,66*1,02*1,03 | 12 шт. | 5,51 0,00 | 0,00 0,00 | 5,51 | 66 | 0 | 0 0 | 66 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 141,00 | 0,00 0,00 | 339,00 | 15,08 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 11765,00 | 3296,00 | 322,00 43,00 | 8147,00 | 359,42 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 5550,00 |  |  | 5550,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} k=13,58 на зарплату k=5,92 на эксплуатацию машин k=5,66 на материалы k=5,66 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 92777,94 | 44759,68 | 1906,24 583,94 | 46112,02 | 359,42 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 31413,00 |  |  | 31413,00 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 92 777,94 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) | 0,85 | 80 | 2 197,76 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,85 | 90 | 955,49 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) | 0,85 | 105 | 10 411,01 |
| Накладные расходы (Полы) | 0,85 | 123 | 19 565,49 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) | 0,85 | 80 | 4 340,44 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,85 | 110 | 735,85 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) | 0,85 | 118 | 1 402,19 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,85 | 85 | 1 383,59 |
| Итого накладных расходов |  |  | 40 991,81 |
| Итого |  |  | 133 769,74 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) | 0,8 | 68 | 1 758,21 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | 0,8 | 70 | 699,44 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) | 0,8 | 55 | 5 132,60 |
| Сметная прибыль (Полы) | 0,8 | 75 | 11 228,40 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) | 0,8 | 50 | 2 553,20 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) | 0,8 | 70 | 440,72 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) | 0,8 | 63 | 704,59 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) | 0,8 | 65 | 995,80 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 23 512,96 |
| Итого |  |  | 157 282,70 |
| ИТОГО |  |  | 157 282,70 |
| НДС |  | 18 | 28 310,89 |
| ИТОГО |  |  | 185 593,59 |
| В С Е Г О |  |  | 185 593,59 |

|  | ___________________А.Ю.Карасев |
| --- | --- |
|  | ___________________Ю.В.Нуждов |

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по эксплуатации ______________А.С.Баринов |  | Приложение 3 УТВЕРЖДАЮ Директор ФГУП «НО РАО» ____________Ю.Д.Поляков |
| --- | --- | --- |
| «____»_____________2015 г. |  | «____»_____________2015 г. |

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО  РАО»

Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт помещений 405,406 здания № 105 а»

| Составлена в базовых ценах 2001 г ТСНБ Ульяновской области по состоянию на 01.01.2000 г с пересчетом в текущие цены на 1 кв 2015 г |
| --- |
| Сметная стоимость: | 689 955,19 |
| Трудозатраты: | 1 154,33 |
| Заработная плата: | 146 881,28 |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание № 105 помещ 405,406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-2 | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,72 100 м2 покрытия | 589,85 581,32 | 8,53 3,23 | 0,00 | 425 | 419 | 6 2 | 0 | 74,53 53,66 | 100 |
| 2 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 72 1 м2 обеспыливаемой | 3,05 2,25 | 0,80 0,00 | 0,00 | 220 | 162 | 58 0 | 0 | 0,26 19,04 | 100, 101 |
| 3 | ТЕР15-04-006-04 прим | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,72 100 м2 покрытия | 421,39 415,26 | 5,75 0,34 | 0,38 | 303 | 299 | 4 0 | 0 | 43,17 31,08 | 100, 101 |
| 4 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха) | 0,01872 т | 15622,40 0,00 | 0,00 0,00 | 15622,40 | 292 | 0 | 0 0 | 292 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР11-01-045-01 прим | Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой,стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) [к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,72 100 м2 | 2636,57 2464,27 | 172,30 3,39 | 0,00 | 1898 | 1774 | 124 2 | 0 | 211,71 152,43 | 103, 100, 101 |
| 6 | Цена поставщика | Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях Цена 268,80/1,18/5,66*1,02*1,03 | 216 кг | 42,28 0,00 | 0,00 0,00 | 42,28 | 9132 | 0 | 0 0 | 9132 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухосо свариванием полотнищ в стыках [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,72 100 м2 покрытия | 7860,08 690,40 | 198,75 11,56 | 6970,93 | 5659 | 497 | 143 8 | 5019 | 83,08 59,82 | 100, 101 |
| 8 | ТЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,48 100 м плинтуса | 1207,46 161,72 | 32,78 0,00 | 1012,96 | 580 | 78 | 16 0 | 486 | 17,62 8,46 | 100, 101 |
| 9 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (потолки) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,72 100 м2 расчищенной п | 340,70 340,70 | 0,00 0,00 | 0,00 | 245 | 245 | 0 0 | 0 | 43,68 31,45 | 100 |
| 10 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка потолка [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,72 100 м2 окрашиваемой | 579,78 301,58 | 8,16 0,34 | 270,04 | 417 | 217 | 6 0 | 194 | 31,71 22,83 | 100, 101 |
| 11 | ТЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,72 100 м2 покрытия | 517,94 509,40 | 8,16 0,34 | 0,38 | 373 | 367 | 6 0 | 0 | 52,95 38,13 | 100, 101 |
| 12 | 101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | 18,72 кг | 15,13 0,00 | 0,00 0,00 | 15,13 | 283 | 0 | 0 0 | 283 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,72 100 м2 окрашиваемой | 2859,69 1421,87 | 35,74 0,69 | 1402,08 | 2059 | 1024 | 26 0 | 1009 | 147,80 106,42 | 100, 101 |
| 14 | ТЕРр63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 1,04 100 м2 очищаемой пов | 170,35 170,35 | 0,00 0,00 | 0,00 | 177 | 177 | 0 0 | 0 | 21,84 22,71 | 100 |
| 15 | ТЕР15-04-027-05 | Шпатлевка стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,04 100 м2 окрашиваемой | 579,78 301,58 | 8,16 0,34 | 270,04 | 603 | 314 | 8 0 | 281 | 31,71 32,98 | 100, 101 |
| 16 | ТЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен "бетон-контактом" [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,04 100 м2 покрытия | 421,39 415,26 | 5,75 0,34 | 0,38 | 438 | 432 | 6 0 | 0 | 43,17 44,89 | 100, 101 |
| 17 | 101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | 27,04 кг | 15,13 0,00 | 0,00 0,00 | 15,13 | 409 | 0 | 0 0 | 409 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1,04 100 м2 оклеиваемой и | 3625,85 1126,35 | 3,34 0,34 | 2496,16 | 3771 | 1171 | 3 0 | 2597 | 124,18 129,15 | 100, 101 |
| 19 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,194 100 м2 | 2273,42 1765,32 | 508,10 192,13 | 0,00 | 441 | 342 | 99 37 | 0 | 218,21 42,33 | 100 |
| 20 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,054 100 м2 проемов | 27392,31 2532,03 | 3753,72 385,71 | 21106,56 | 1479 | 137 | 203 21 | 1139 | 275,82 14,89 | 100, 101 |
| 21 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 2 компл. | 92,17 0,00 | 0,00 0,00 | 92,17 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | 101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 2 компл. | 92,13 0,00 | 0,00 0,00 | 92,13 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,214 100 м коробок блоков | 626,45 168,99 | 9,69 0,00 | 447,77 | 134 | 36 | 2 0 | 96 | 20,68 4,43 | 100, 101 |
| 24 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м2 проемов | 12717,57 3368,65 | 1151,67 22,42 | 8197,25 | 1780 | 472 | 161 3 | 1147 | 385,43 53,96 | 100, 101 |
| 25 | 203-1002 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) | 14 м2 | 657,60 0,00 | 0,00 0,00 | 657,60 | 9206 | 0 | 0 0 | 9206 | 0,00 0,00 |  |
| 26 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,09 100 п. м | 4531,75 478,08 | 39,96 1,35 | 4013,71 | 408 | 43 | 4 0 | 361 | 56,05 5,04 | 100, 101 |
| 27 | 101-2907 | Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм | 9 м | 94,25 0,00 | 0,00 0,00 | 94,25 | 848 | 0 | 0 0 | 848 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,1 100 м2 облицовки | 11597,37 4042,06 | 129,12 2,73 | 7426,19 | 1160 | 404 | 13 0 | 743 | 440,31 44,03 | 100, 101 |
| 29 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 0,027 100 м2 покрытия | 11398,54 2543,86 | 70,26 6,78 | 8784,42 | 308 | 69 | 2 0 | 237 | 298,22 8,05 | 100, 101 |
| 30 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,04 1 т груза | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 45 | 45 | 0 0 | 0 | 0,58 0,60 |  |
| 31 | ФССЦпг03-22-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 1,5 до 2,0 км | 1,04 1 т груза | 2,63 0,00 | 2,63 0,00 | 0,00 | 3 | 0 | 3 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 43464,00 | 8724,00 | 893,00 73,00 | 33847,00 | 926,40 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 20538,00 |  |  | 20538,00 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр67-9-1 | Смена выключателей [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,03 100 шт. | 1072,04 459,04 | 0,00 0,00 | 613,00 | 32 | 14 | 0 0 | 18 | 50,61 1,52 | 100 |
| 33 | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | -3 шт. | 6,13 0,00 | 0,00 0,00 | 6,13 | -18 | 0 | 0 0 | -18 | 0,00 0,00 |  |
| 34 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный наружный Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,03 | 3 шт. | 10,62 0,00 | 0,00 0,00 | 10,62 | 32 | 0 | 0 0 | 32 | 0,00 0,00 |  |
| 35 | ТЕРр67-8-1 | Смена светильников с лампами накаливания [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,16 100 шт. | 7794,96 1799,99 | 1,97 0,74 | 5993,00 | 1247 | 288 | 0 0 | 959 | 187,11 29,94 | 100 |
| 36 | ТЕРр67-9-2 | Смена розеток [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 0,16 100 шт. | 921,04 459,04 | 0,00 0,00 | 462,00 | 147 | 73 | 0 0 | 74 | 50,61 8,10 | 100 |
| 37 | 503-4053 | Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4 | -16 шт. | 4,62 0,00 | 0,00 0,00 | 4,62 | -74 | 0 | 0 0 | -74 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | Цена поставщика | Розетка 220 В ,36 В Цена 35/1,18/5,66*1,02*1,03 | 16 шт. | 5,51 0,00 | 0,00 0,00 | 5,51 | 88 | 0 | 0 0 | 88 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 1 1 шт. | 25,95 25,55 | 0,00 0,00 | 0,40 | 26 | 26 | 0 0 | 0 | 2,58 2,58 | 100 |
| 40 | Цена поставщика | Выключатель автоматический ВА47-29 25 А Цена 180/1,18/5,66*1,02*1,03 | 1 шт | 28,31 0,00 | 0,00 0,00 | 28,31 | 28 | 0 | 0 0 | 28 | 0,00 0,00 |  |
| 41 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)] | 2 100 м | 158,55 157,90 | 0,65 0,25 | 0,00 | 317 | 316 | 1 0 | 0 | 20,24 40,49 | 100 |
| 42 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 2 100 м | 479,47 356,32 | 73,30 0,28 | 49,85 | 959 | 713 | 147 1 | 99 | 37,47 74,93 | 100 |
| 43 | 509-1832 | Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм | 200 м | 3,19 0,00 | 0,00 0,00 | 3,19 | 638 | 0 | 0 0 | 638 | 0,00 0,00 |  |
| 44 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)] | 2 100 м | 1585,28 330,79 | 1110,49 51,38 | 144,00 | 3171 | 662 | 2221 103 | 288 | 35,19 70,38 | 100 |
| 45 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 мм Цена 17,72/1,18/5,66*1,02*1,03 | 80 м | 2,79 0,00 | 0,00 0,00 | 2,79 | 223 | 0 | 0 0 | 223 | 0,00 0,00 |  |
| 46 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 мм Цена 54,8/1,18/5,66*1,02*1,03 | 120 м | 8,62 0,00 | 0,00 0,00 | 8,62 | 1034 | 0 | 0 0 | 1034 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 7850,00 | 2092,00 | 2369,00 104,00 | 3389,00 | 227,93 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 1951,00 |  |  | 1951,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 51314,00 | 10816,00 | 3262,00 177,00 | 37236,00 | 1154,33 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 22489,00 |  |  | 22489,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС)} k=13,58 на зарплату k=5,92 на эксплуатацию машин k=5,66 на материалы k=5,66 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 376948,08 | 146881,28 | 19311,04 2403,66 | 210755,76 | 1154,33 | 100 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 127287,74 |  |  | 127287,74 |  |  |

| Наименование затрат |  |  | Коэффициент | Процент |  |  | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 376 948,08 |
| Накладные расходы (Ремонт : полы) |  |  | 0,85 | 80 |  |  | 3 887,56 |
| Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | 0,85 | 90 |  |  | 1 683,00 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  |  | 0,85 | 105 |  |  | 51 243,78 |
| Накладные расходы (Полы) |  |  | 0,85 | 123 |  |  | 33 492,59 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  |  | 0,85 | 80 |  |  | 2 262,36 |
| Накладные расходы (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) |  |  | 0,85 | 77 |  |  | 1 573,42 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  | 0,85 | 110 |  |  | 4 811,51 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  |  | 0,85 | 118 |  |  | 9 698,01 |
| Накладные расходы (Кровли) |  |  | 0,85 | 120 |  |  | 955,74 |
| Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы) |  |  | 0,85 | 85 |  |  | 6 779,94 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  | 0,85 | 95 |  |  | 16 503,69 |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 132 891,59 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 509 839,68 |
| Сметная прибыль (Ремонт : полы) |  |  | 0,8 | 68 |  |  | 3 110,05 |
| Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) |  |  | 0,8 | 70 |  |  | 1 232,00 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  |  | 0,8 | 55 |  |  | 25 263,04 |
| Сметная прибыль (Полы) |  |  | 0,8 | 75 |  |  | 19 221,00 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  |  | 0,8 | 50 |  |  | 1 330,80 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стекольные, обойные и облицовочные работы) |  |  | 0,8 | 50 |  |  | 961,60 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  | 0,8 | 70 |  |  | 2 881,76 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  |  | 0,8 | 63 |  |  | 4 873,18 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  |  | 0,8 | 65 |  |  | 487,24 |
| Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы) |  |  | 0,8 | 65 |  |  | 4 879,68 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  | 0,8 | 65 |  |  | 10 627,76 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  |  |  | 74 868,10 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 584 707,79 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 584 707,79 |
| НДС |  |  |  | 18 |  |  | 105 247,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 689 955,19 |
| В С Е Г О |  |  |  |  |  |  | 689 955,19 |
| _______________ А.Ю. Карасев |  |  |  |
| ______________ Ю.В. Нуждов |  |  |  |

Приложение 4

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Димитровградский»                                       Заместитель директора по

ФГУП «НО РАО»                                                                             эксплуатации ФГУП «НО РАО»

______________________А.Ю.Карасев                                        _________________А.С.Баринов

«____»_________________2015г.                                                  «___» _________________2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

Дефектная ведомость №

«Текущий ремонт здания 190»

| № | Наименование |  | Ед. измерения |  | Кол. |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| S=16,9х6,0=101,4 м2; Р=45,8 пм; Н=6,2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Очистка поверхности стен от отслоившейся краски вместе с грибком |  | м2 |  | 15,0 |  |  |  |
| 2. |  | Обработка стен антигрибковым составом |  | м2 |  | 15,0 |  |  |  |
| 3. |  | Покрытие стен поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «бетон-контактом» за 1 раз |  | м2 |  | 15,0 |  |  |  |
| 4. |  | Простая масляная окраска потолка за 2 раза с расчисткой старой краски свыше 35 % |  | м2 |  | 101,4 |  |  |  |
| 5. |  | ---,,---, то же стен |  | м2 |  | 256,2 |  |  |  |
| 6. |  | Окраска масляными составамитруб разного диаметра за 2 раза |  | м2 |  | 10,0 |  |  |  |
| 7. |  | ---,,---, то же запорной арматуры за 2 раза |  | м2 |  | 10,0 |  |  |  |
| 8. |  | ---,,---, то же вентиляционных коробов |  | м2 |  | 5,0 |  |  |  |
| 9. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | м2/шт. |  | 14,7/7,0 |  |  |  |
| 10. |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | м2/шт. |  | 14,7/7,0 |  |  |  |
| 11. |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 7 |  |  |  |
| 12. |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. |  | 7 |  |  |  |
| 13. |  | Установка и крепление наличников |  | пм |  | 72,8 |  |  |  |
| 14. |  | Разборка полов из старого пластиката |  | м2 |  | 101,4 |  |  |  |
| 15. |  | Подготовка основания: обеспыливание, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза (стойким к перепадам температуры наружного воздуха) |  | м2 |  | 101,4 |  |  |  |
| 16. |  | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, стойкая к перепадам температуры наружного воздуха |  | м2 |  | 101,4 |  |  |  |
| 17. |  | Устройство покрытий наливных (пленкообразующим слоем, стойким к перепадам температуры и рекомендованным к использованию в дезактивируемых помещениях) |  | м2 |  | 101,4 |  |  |  |
| 18. |  | Разборка старых деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (1,2 × 1,5 м) |  | м2 |  | 12,6 |  |  |  |
| 19. |  | Установка новых оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2 |  | м2 |  | 12,6 |  |  |  |
| 20. |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | м2 |  | 18,9 |  |  |  |
| 21. |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | м2 |  | 18,9 |  |  |  |
| Наружные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек) |  | м2 |  | 2,55 |  |  |  |
| 23. |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой |  | м2 |  | 2,55 |  |  |  |
| 24. |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя |  | м2 |  | 59,8 |  |  |  |
| 25. |  | Шпатлевка цоколя |  | м2 |  | 59,8 |  |  |  |
| 26. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | м2 |  | 59,8 |  |  |  |
| 27. |  | Улучшенная окраска акриловыми фасадными красками по подготовленной поверхности за 2 раза |  | м2 |  | 59,8 |  |  |  |
| 28. |  | Ремонт тротуаров из литого асфальта (отмостка) шириной 0,6 м |  | м2 |  | 27,6 |  |  |  |
| 29. |  | Ремонт асфальто-бетонного покрытия дорог отдельными местами |  | м2 |  | 300,0 |  |  |  |
| 30. |  | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических |  | шт. |  | 4,0 |  |  |  |
| 31. |  | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания |  | т. |  | 6,0 |  |  |  |
| 32. |  | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  | т. |  | 0,4 |  |  |  |
| 33. |  | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | м2 |  | 11,5 |  |  |  |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Разборка покрытий кровель из листовой стали (разборка старых фартуков) |  | м2 |  | 7,2 |  |  |  |
| 35. |  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |  | м2 |  | 119,4 |  |  |  |
| 36. |  | Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по камню и бетону |  | м2 |  | 2,4 |  |  |  |
| 37. |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падуг) |  | м2 |  | 2,4 |  |  |  |
| 38. |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком |  | м2 |  | 12,0 |  |  |  |
| 39. |  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 |  | м2 |  | 32,0 |  |  |  |
| 40. |  | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли) |  | м2 |  | 107,4 |  |  |  |
| 41. |  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя |  | м2 |  | 107,4 |  |  |  |
| 42. |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб) |  | м2 |  | 1,3 |  |  |  |
| 43. |  | Уборка строймусора (пластикат, бикрост) вручную с погрузкой в а/самосвал |  | т |  | 5,0 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Замена выключателей наружных |  | шт. |  | 12,0 |  |  |  |
| 45. |  | ---,,---, то же наружных герметичных |  | шт. |  | 1.0 |  |  |  |
| 46. |  | Замена светильников |  | шт. |  | 15,0 |  |  |  |
| 47. |  | ---,,---, то же уличных с герметичным плафоном |  | шт. |  | 1,0 |  |  |  |
| 48. |  | Замена розеток наружных 220 В |  | шт. |  | 7,0 |  |  |  |
| 49. |  | ---,,---, то же 380 В |  | шт. |  | 3,0 |  |  |  |
| 50. |  | ---,.---, то же 36 В |  | шт. |  | 2,0 |  |  |  |
| 51. |  | Замена провода ВВГнг 3х1,5 |  | пм |  | 90,0 |  |  |  |
| 52. |  | ---,,---, то же 2х1,5 |  | пм |  | 40,0 |  |  |  |
| 53. |  | ---,,---, то же 3х2,5 |  | пм |  | 50,0 |  |  |  |
| 54. |  | Прокладка кабель-канала |  | пм |  | 180,0 |  |  |  |
| 55. |  | Замена кабеля 4х6 |  | пм |  | 48,0 |  |  |  |
| 56. |  | Замена распределительных коробок |  | шт. |  | 25,0 |  |  |  |
| 57. |  | ---,,---, то же телефонной |  | шт. |  | 1,0 |  |  |  |
| 58. |  | Замена телефонного аппарата |  | шт. |  | 1,0 |  |  |  |

Составил                                               А.В. Кузьмин

Проверил                                              Ю.В. Нуждов

Приложение 5

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Димитровградский»                                     Заместитель директора по

ФГУП «НО РАО»                                                                           эксплуатации ФГУП «НО РАО»

______________________А.Ю. Карасев                                      _________________А.С. Баринов

«____»_________________2015г.                                                  «___» _________________2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

Дефектная ведомость №

«Текущий ремонт помещения 204 в здании №134 »

| № | Наименование |  | Ед. измерения |  | Кол. |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S=6,55х6,23=40,8 м2; Р=25,56 пм; Н=3,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разборка покрытий полов из пластиката |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 2. |  | Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 3. |  | Выравнивание полов цементной стяжкой |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 4. |  | Устройство стяжек цементных (полов) толщиной 20 мм |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 5. |  | Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой, стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 6. |  | Очистка поверхности потолка |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 7. |  | Простая окраска масляными составами по штукатурке потолков |  | м2 |  | 40,8 |  |  |  |
| 8. |  | Очистка поверхности стен |  | м2 |  | 97,12 |  |  |  |
| 9. |  | Простая окраска масляными составами по штукатурке стен |  | м2 |  | 97,12 |  |  |  |
| 10. |  | Разборка деревянных заполнений дверного проема |  | м2 |  | 2,94 |  |  |  |
| 11. |  | Установка блока в дверном проеме |  | м2 |  | 2,94 |  |  |  |
| 12. |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 13. |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. |  | 1 |  |  |  |
| 14. |  | Установка и крепление наличников |  | м |  | 10,94 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Замена выключателей |  | шт. |  | 3,0 |  |  |  |
| 16. |  | Замена светильников с лампами накаливания |  | шт. |  | 4,0 |  |  |  |
| 17. |  | Замена розеток |  | шт. |  | 12,0 |  |  |  |

Составил                                               А.В.Кузьмин

Проверил                                              Ю.В.Нуждов

Приложение 6

СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала «Димитровградский»                                    Заместитель директора по

ФГУП «НО РАО»                                                                          эксплуатации ФГУП «НО РАО»

______________________А.Ю. Карасев                                     _________________А.С. Баринов

«____»_________________2015г.                                                «___» _________________2015 г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»

Дефектная ведомость №

«Текущий ремонт помещений 405 и 406 в здании № 105а»

| № | Наименование |  | Ед. измерения |  | Кол. |  | Примеч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. |  | Разборка покрытий полов |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 2. |  | Подготовка основания: обеспыливание поверхности, покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 3. |  | Выравнивание полов |  | м2 |  | 72,0 |  | Стяжка или наливные полы |  |
| 4. |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 5. |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | м2 |  | 48,0 |  |  |  |
| 6. |  | Очистка поверхности потолка |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 7. |  | Шпатлевка потолков |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 8. |  | Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 9. |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолка |  | м2 |  | 72,0 |  |  |  |
| 10. |  | Снятие обоев со стен |  | м2 |  | 104,0 |  |  |  |
| 11. |  | Выравнивание стен (шпатлевка стен) |  | м2 |  | 104,0 |  |  |  |
| 12. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен "бетон-контактом" |  | м2 |  | 104,0 |  |  |  |
| 13. |  | Оклейка стен обоями улучшенными |  | м2 |  | 104,0 |  |  |  |
| 14. |  | Разборка деревянных заполнения дверного проема |  | м2 |  | 5,4 |  |  |  |
| 15. |  | Установка блока в дверном проеме |  | м2 |  | 5,4 |  |  |  |
| 16. |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  | компл. |  | 2 |  |  |  |
| 17. |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни |  | компл. |  | 2 |  |  |  |
| 18. |  | Установка и крепление наличников |  | м |  | 21,4 |  |  |  |
| 19. |  | Установка новых оконных заполнений из конструкций ПВХ |  | м2 |  | 14,0 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 20. |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах |  | п.м. |  | 9,0 |  |  |  |
| 21. |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | м2 |  | 2,7 |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Автомат на ток до 25 А |  | шт. |  | 1,0 |  |  |  |
| 22. |  | Замена выключателей |  | шт. |  | 3,0 |  |  |  |
| 23. |  | Замена светильников |  | шт. |  | 16,0 |  |  |  |
| 24. |  | Замена розеток |  | шт. |  | 16,0 |  |  |  |
| 25. |  | Замена провода ВВГнг 3х2,5 |  | пм |  | 120,0 |  |  |  |
| 26. |  | Замена провода ВВГнг 2х1,5 |  | пм |  | 80,0 |  |  |  |
| 27. |  | Демонтаж кабеля |  | пм |  | 200,0 |  |  |  |
| 28. |  | Укладка кабель-канала |  | пм |  | 200,0 |  |  |  |
| 29. |  | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | пм |  | 200,0 |  |  |  |

Составил                                               А.В. Кузьмин

Проверил                                              Ю.В. Нуждов