Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

# Гелиевый течеискатель в количестве 1 шт. в следующей комплектации:

| № п./п. | Наименование | Производитель (страна) | Технические характеристики | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гелиевый течеискатель UL1000 или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Характеристики течеискателя: - Диапазон измерения более 15 декад - Металлический корпус - Функция нуля с автоматической регулировкой времени интегрирования - Вращаемый дисплей - Мин. обнаруживаемая течь для гелия (в режиме Vacuum) < 5 х 10E-12 мбарл/с - Мин. обнаруживаемая течь для гелия (в режиме Sniffer) < 5 х 10E-8 мбар л/с - Макс. обнаруживаемая течь для гелия, которую можно отобразить 0,1 мбарл/с - Макс. давление на входе: -Режим GROSS (Макроскопический): 15 мбарабс. -Режим FINE (Микроскопический): 2 мбарабс. -Режим ULTRA (Сверхчувствительный): 0,4 мбарабс. - Скорость откачки при создании вакуума 16 м3/ч при 50 Гц - Скорость откачки гелия: -Режим GROSS (Макроскопический): макс. 8 л/с -Режим FINE (Микроскопический): 7 л/с -Режим ULTRA (Сверхчувствительный): 2,5 л/с - Постоянная времени сигнала интенсивности течи (заглушен, 63% отокончательного значения) < 1 с - Время откачки до состояния готовности к течеисканию (для потока утечки 1E-9 мбар л/с): Без дополнительного объема: 5 с При испытательном объеме 1 л: 10 с При испытательном объеме 10 л: 80 с - Время отклика (для потока утечки 1E-9 мбар л/с) При объеме до 1 л < 1 с При объеме до 10 л < 2 с - Время установления состояния готовности к работе < 3 мин - Регистрируемые массы: 2, 3, 4 а.е.м. (H2, 3He, He) - Масс-спектрометр: секторное (180°) магнитное поле - Источник ионов: двойной иридиевый катод, покрытый оксидом иттрия - Скорость утечки калиброванной течи TL7 (встроенная) в диапазоне: 10-7мбар л/с - Единицы измерения (по выбору): мбар л/с, Па м3/с, торр л/с, атм см3/с, g/a(только в режиме щупа), промилле - Присоединительный фланец: 25 KF - Настраиваемые уровни срабатывания: 2 - Интерфейс: RS 232 - Входы/Выходы: ПЛК-совместимые для управляющих данных и информациио состоянии - Выход для самописца: 2 х 10 В - Напряжения питания:230 В (±10%) 50 Гц - Потребляемая мощность: 1100 ВА - Габаритные размеры (Д х Ш х В): 1068 мм х 525 мм х 850 мм (42" x 21" x 33") - Масса: 110 кг - Степень защиты: IP 40 Течеискатель должен быть внесен в Реестр средств измерения РФ (приложить номер сертификата о внесении в реестр) | 1 |
| 2 | Блок RC1000C дистанционного управления, проводнойдля течеискателей Inficon или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Характеристики: - сенсорный дисплей - архивирование, запись на Flash-USB и передача на ПК данных за 24 часаработы - встроенный динамик и разъем для наушников - магнитные держатели для закрепления на магнитных поверхностях (корпусетечеискателя) - размер дисплея: 3,5" - встроенная память: 32 Мб - габариты: 210x90x45 мм - степень пыле-влагозащиты: IP 42 - совместимые модели течеискателей: UL1000, UL1000Fab, UL5000,Modul1000, UL200 -тип: проводной -длинна кабеля: 28 м -вес: 400 г | 1 |
| 3 | Щуп для течеискателя INFICON серии UL, 4м или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Характеристики: Для проверки на герметичность объектов методом щупа. Длина: 4 м. Снабжен зеленым и красным световым индикатором для удобной работы. Защищен от повреждений гибким и легким стальнымрукавом. | 1 |
| 4 | Пистолет для обдува пробным газом или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | В комплекте: с шлангом длиной 5 м из ПВХ. Для работы вакуумными методами. Совместим с большинством стандартных гелиевых редукторов | 1 |
| 5 | Вакуумные датчикиINFICON Pirani серии PSG500 или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Вакуумные датчики типа Pirani PSG500 DN 16 ISO-KF, Вольфрам, без реле Характеристики: - калибровка по атмосфере и высокому вакууму - алюминиевый корпус микро блока электроники - можно устанавливать в любом положении - корпус датчика из нержавеющей стали - логарифмический сигнал для легкой интеграции - выдерживает избыточное давление до 10 атм. - прогрев до 250 град. С - опционально встроенные вакуумные реле - соответствует стандартам RoHS - присоединительный фланец: KF 16 - материал нитей накаливания: вольфрам - Диапазон измерений: 5E-4 - 1000 мбар - Точность (E-3 - 100 мбар, N2): +/- 15% - Питание: 14...30 В постоянного тока - Потребляемая мощность: менее 1 Вт | 5 |
| 6 | Контроллер вакуумных датчиковVGC401 или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Характеристики: - Диапазон отображаемых давлений от 1E-10до 1500 мбар - автоматическое распознавание типа датчика - выбор единиц измерения: мбар, Торр, Па, микроны - программируемые аналоговые выходы - интерфейс RS232 - возможность установки в стойку 19" - Широкодиапазонное питание: 90...250 В, 50...60 Гц -Количество каналов для подключения датчиков: 1 -Количество точек переключения встроенного реле: 1 -Потребляемая мощность: менее 30 Вт | 1 |
| 7 | Кабель к VGC401/402/403 3 метра или (эквивалент) | INFICON GmbH(Швейцария) | Типы подключаемых датчиков: PCG, PEG, PSG, MPG Длина: 3 м Тип присоединительных разъемов: FCC/FCC | 1 |
| 8 | Насос пластинчато-роторныйDC.16D 220-240/50-60 или (эквивалент) | D.V.P. Vacuum Technology Srl (Италия) | - Пластинчато-роторная двухступенчатая конструкция - Встроенный быстродействующий обратный клапан - Встроенный маслонасос - Встроенный газобалластный клапан - Однофазный электродвигатель220-240 В/50-60Гц -Оборудованы кнопкойвкл./выкл. и тепловой защитой - Быстрота действия 17 м3/ч; - Предельное парциальное остаточное давление 5 x 10^(-4) мбар; - Предельное полное остаточное давление 5х10^(-3) мбар; - Максимальный массовый поток водяных паров 0,25кг/ч; - Потребляемая мощность 0,75 кВт; - Вес 26 кг; | 2 |
| 9 | Электронные вакуумметры TelevacCC-10 INST, NW25 или (эквивалент) | THE FREDERICKS COMPANY (США) | - Аналоговыйвыход : 0-10В - Интерфейс RS 485 - Цифровой дисплей отображения на корпусе прибора - Диапазон измерений: 10E-9 Торр - атм.; - Единицы отображения: Торр (мм.рт.ст), мбар, Па; - Цифровой интерфейс: RS485/ D-sub разъём "мама"; - Температура прогрева: до 150°С; - 3 встроенных реле по давлению с настраиваемым гистерезисом; - Вес: 699 г.; - Рабочая температура: до 50°С; - Температура прогрева: до 150°С; - Присоединительный фланец: KF25. - Вакуумметр должен быть внесен в Реестр средств измерения РФ (приложить номер сертификата о внесении в реестр) | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт, сертификат испытаний, рабочий сертификат и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2  224 681,18руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/