	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-98.13 «Нижегородская АЭС. Энергоблоки №1,2. Проведение гидрологических режимных наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» (цикл наблюдений 2013-2014 годов)»

том 2 «техническая часть»

2013 год
1. 1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков
1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков №1 и №2 Нижегородской АЭС п.4.3-4.5 Условий действия лицензии;
1.2.2 Программа мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС  утвержденная заместителем Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г. Асмоловым 01.04.2011г.;

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 5810 «Разработка проектной документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ».
1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Проведение гидрологических режимных наблюдений по «Программе мониторинга параметров, процессов и явлений природного происхождения в районе и на площадке размещения Нижегородской АЭС» (цикл наблюдений 2013-2014 гг)
	 с момента заключения договора - 15.10.2014 
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	I этап
	 с момента заключения договора - 31.01.2014 
	Информационный отчет

	Гидрологические наблюдения в 4 квартале 2013 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 4 квартал 2013 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	II этап
	 01.02.2014- 30.04.2014 
	Информационный отчет

	Гидрологические наблюдения в 1 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 1 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	III этап
	 01.05.2014 - 30.07.2014 
	Информационный отчет

	Гидрологические наблюдения в 2 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск информационного отчета за 2 квартал 2014 г.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV этап
	01.08.2014 - 15.10.2014 
	Технический отчет

	Гидрологические наблюдения в 3 квартале 2014 года. Полевые и камеральные работы. Выпуск технического отчета за 2013-2014 гг.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация
2.1. Целевое назначение работ

Уточнение характеристик водного источника в створе гидротехнических сооружений.

2.2. Задачи работ
Проведение годичного цикла гидрологических наблюдений.

2.3 Изученность территории

Наблюдения на реке Оке у Мурома ведутся с 1881 года, у г. Горбатов с 1891 года. На водомерных постах проводятся наблюдения за уровнем, расходом, температурой воды, ледовыми явлениями, толщиной льда. У Мурома также ведутся наблюдения за стоком взвешенных наносов.

На р. Теша ВВУГМС проводила наблюдения у п. Шатки, с. Новоселки и с. Натальино. 2 последние поста работают и в настоящее время. У Новоселок пост открыт в 1957 г., у Натальино – в 1963 г. На постах ведутся наблюдения за уровнем, расходами, температурой воды, толщиной льда и ледовыми явлениями.

На Большой Кутре у с. Кошелево с 1963 г. работает водомерный пост, где проводятся аналогичные наблюдения.

2.4 Содержание работ
- 2 срочные режимные гидрологические наблюдения на водомерных постах  за уровнями, температурой и мутностью воды, ледовыми явлениями;

- на водомерном посту р. Ока дополнительно производится ежедневный отбор проб воды на мутность и 1 раз в 5 дней измеряется толщина льда у берега;

- измерение расходов воды рек Ока, Б. Кутра, Теша, Ледь с подсчетом ежедневного стока; 

- ежемесячный отбор проб воды рек Оки и Б. Кутры для химических и бактериологических анализов.

При химическом анализе определяются:

- физические свойства воды: температура, прозрачность, цветность;

- взвешенные вещества;

- жесткость общая и карбонатная;

- газы (СО2, О2 и Н2S), растворенные в воде;

- концентрация водородных ионов (рН);

- содержание главных ионов (Са2+, Mg2+, Na+ + K+, CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-);

- биогенные вещества (NH4+, NO2-, NO3-);

- фосфаты (Р минеральный растворенный);

- Si;

- Fe (общее);

- перманганатная и бихроматная окисляемость;

- биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5);

- нефтепродукты;

- синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);

- фенолы;

- тяжелые металлы /медь, свинец,  цинк, марганец, молибден, алюминий, никель/;

- пестициды.

При бактериологическом анализе определяется коли-индекс и коли-титр;

- проведение наблюдений за деформацией правого берега и русла р. Оки в районе размещения насосной станции. 

Длина участка 500 м, Расстояние между поперечниками 100 м, расстояние между промерными точками в русле 10 м. Поперечник начинается с берега с отметки 85 м БС. Начало и точки перегиба поперечников закрепляются на местности, и по ним производится нивелировка до уреза воды, затем с катера выполняются промеры русла до противоположного берега.

Проводится 2 цикла наблюдений: после весеннего половодья и перед установлением ледостава.

По результатам наблюдений оценивается величина деформации берега и русла Оки;

- проведение наблюдений за направлением и скоростью течения р. Оки (в районе предполагаемого размещения БНС на участке длиной 800 м).

Съемки течений выполняются 2 раза в год при низком и высоком уровнях воды.

Створы наблюдений располагаются через 200 м, точки наблюдений – через 50 м. На вертикали скорости и направление течения измеряются в точках поверхность, середина, дно. 

По результатам съемок течений составляются карты поверхностных и придонных течений;

- составление годового технического отчета по материалам наблюдений.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором приведены все данные наблюдений.  
Документация должна быть оформлена в соответствии со стандартом серии СТО СМК ПКФ-018.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана.
4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
СППНАЭ-93 п.4.2. Требования к разработке ТЭО строительства атомных станций. Положение о порядке выбора площадки строительства.

2.
СППНАЭ-87 п.4.1. Основные требования по составу и объему инженерных изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.

3. НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

4. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
5. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
6. СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.

7. Наставление гидрометстанциям и постам, вып. 2 и вып. 6.

5. Метрологическое обеспечение 
Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при наблюдениях, должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

Все средства измерений должны быть утвержденного вида в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Организация, выполняющая работы, должна иметь Перечни средств измерений надлежащих поверке, согласованные в органах Росстандарта, графики поверки, аттестованные методики (методы) измерений.

На момент выполнения работ средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.































































































































































































































































































































































































































































