Приложение № 4 к извещению № 331 о проведении открытого запроса 
ценовых котировок на поставку Автобуса пассажирского

                                                               Технические характеристики

	Модификация
	Силовой агрегат, КПП,

Рулевой механизм
	Описание комплектации

	Автобус

пассажирский (городской)
	· Двигатель

Mercedes-Benz OM 906 LA
(E-3); мощность двигателя
170 кВт

· КПП ZF S6-85,
6 ступенчатая

· Рулевой

механизм МАЗ
	· Светотехника «Hella» - спереди автобуса

· Светотехника «Белфер» - сзади автобуса

· Независимый жидкостный подогреватель двигателя 35 кВт (Webasto), используемый для предпускового подогрева двигателя и отопления салона

· Независимый воздушный отопитель кабины водителя 2,0-2,2 кВт (Webasto или Eberspacher)

· Антиблокировочная система тормозов (ABS)
· Противобуксовочная система (ASR)

· Радиооборудование (без магнитолы): 
· микрофон, усилитель и 4 громкоговорителя

· Термошумоизоляционное покрытие потолка

· Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей

· Шины производства Республики Беларусь

· Откидной трап для заезда инвалидной коляски

· Система принудительного наклона кузова «Книлинг»

· Тонированные стекла с клапанными форточками

· Сиденья пассажирские Э-205, 18 шт. 
· Сидение водителя на пневмоподушке, регулируемое 

· Количество мест для сидения, чел.: 28;

· Общая пассажировместимость, чел.: 100
· Износостойкое покрытие пола «Грабиол»

· Оцинкованный лист на бортах и крыше

· Подвеска передней оси: пневматическая независимая

· Подвеска задней оси: пневматическая зависимая

· Объем топливного бака 220 л.

· Кнопки требования остановок

· Ввинчиваемые буксирные вилки

· Перегородка, отделяющая от салона рабочее место водителя и разделяющая дверной проем на две части, без выхода в салон

Дополнительное сервисное исполнение:

· Стеклопакеты тонированные (пассажирского салона и окна водителя) взамен одинарных стекол

· Стеклопакеты на створках передней двери взамен одинарных стекол

· Термоизоляция аккумуляторного отсека

· Термоизоляция трубопроводов и коммуникаций, расположенных под днищем автобуса

· Утепление салона (северный вариант), с установкой панели передка (северный вариант)

· Установка бачка омывателя в кабину водителя

· Аудиооборудование: (с магнитолой)

· Установка звуковой сигнализации заднего хода

· Домкрат


