Приложение №1 к спецификации

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры

по поставке бульдозеров Т-15.01 ЯБР-1, ТМ-25.01 ЯБР-1

- ТМ-25.01 ЯБР-1

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Бульдозер ТМ-25.01 ЯБР-1 – 1 (одна) штука.

.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Бульдозер ТМ-25.01 ЯБР-1. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Бульдозер ТМ-25.01 ЯБР-1 предназначен для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Основные технические характеристики:

Базовый трактор – трактор мелиоративный ТМ-25.01

Масса трактора, кг – 38700;

Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист), кг - 51000;

Двигатель – ЯМЗ-8501.10;

Мощность двигателя, кВт – 298;

Давление на грунт: не более 0,86 кГс/см2

Технические требования к оборудованию:

Бульдозер должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Двигатель: ЯМЗ-8501.10;

Коробка передач: должна обеспечивать по три скорости переднего и заднего хода с переключением под нагрузкой. Переключение передач и направления движения должно осуществляться одним рычагом.

Бортовые фрикционы и тормоза: охлаждаются маслом под давлением и не требуют регулировки в течение всего срока службы. Каждый узел обслуживается как одно целое.

Кабина: Одноместная, с тепловой и звуковой изоляцией, с подрессоренным сиденьем, регулируемым по весу и росту машиниста. Большая площадь остекления, обеспечивающая максимальную обзорность. Кабина должна оснащаться вентиляционной установкой с калориферным обогревателем, двойными стеклопакетами.
Органы управления: должны удовлетворять эргономическим требованиям. Переключение передач и направления движения должно осуществляется одним рычагом. Управление кинематически связанными бортовыми фрикционами и тормозами должно осуществляется двумя рычагами, расположенными перед машинистом. Раздельно-агрегатная гидравлическая система управления навесным оборудованием должна управляться двумя рычагами, обеспечивать подъем и опускание рабочих органов, перекос отвала бульдозера, изменение угла наклона зуба рыхлителя по высоте.

Передача бортовая - двухступенчатая, для облегчения легкости замены в полевых условиях ведущая звездочка должна быть выполнена из секторов.
Подвеска: трехточечная полужесткая с вынесенной осью качания тележек. Опорные, поддерживающие катки и направляющие колеса должны быть с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа “двойной конус”.

Гусеницы: сборные с одним грунтозацепом и уплотнением для удержания жидкой смазки в шарнире, с пониженным давлением на грунт. Натяжение гусеницы регулируется шприцем.

Бульдозерное оборудование: большая емкость сферического отвала, максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее ноября-декабря, согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) бульдозера ТМ-25.01 ЯБР-1 с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Бульдозер должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента;

- Приспособлением для проведения технического обслуживания

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,

г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2011 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Т-15.01 ЯБР-1

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Бульдозер Т-15.01 ЯБ-1 -  1 (одна) штука.

.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Бульдозер Т-15.01 ЯБ-1. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Бульдозер Т-15.01 ЯБ-1 предназначен для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Основные технические характеристики:

Базовый трактор – трактор Т-15.01

Масса трактора, кг – 23000;

Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист), кг - 28500;

Двигатель – 238НД4-1;

Мощность двигателя, кВт – 175;

Технические требования к оборудованию:

Бульдозер должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Двигатель: 238НД4-1;

Коробка передач: должна обеспечивать по три скорости переднего и заднего хода с переключением под нагрузкой. Переключение передач и направления движения должно осуществляться одним рычагом.

Кабина: Одноместная, с тепловой и звуковой изоляцией, с подрессоренным сиденьем, регулируемым по весу и росту машиниста. Большая площадь остекления, обеспечивающая максимальную обзорность. Кабина должна оснащаться обогревателем, двойными стеклопакетами.
Органы управления: должны удовлетворять эргономическим требованиям. Переключение передач и направления движения должно осуществляется одним рычагом.

Передача бортовая - двухступенчатая, для облегчения легкости замены в полевых условиях ведущая звездочка должна быть выполнена из секторов.
Подвеска: с безраскосными качающимися тележками с микроподрессориванием кареток. Опорные, поддерживающие катки и направляющимися колесами должны быть с одноразовой смазкой на весь срок службы с самоподжимными уплотнениями типа “двойной конус”.

Бульдозерное оборудование: большая емкость сферического отвала, максимальное приближение отвала к капоту трактора и максимальное напорное усилие на нож отвала.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю не позднее ноября-декабря, согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) бульдозера Т-15.01 ЯБ-1 с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Бульдозер должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента;

- Приспособлением для проведения технического обслуживания

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2011 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.