Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«22» января 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора поставки

химических реактивов.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «22» января 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «22» января 2013 года №_________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- Поставка химических реактивов.

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

право заключения договора поставки химических реактивов.

- Адрес поставки

107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки: С момента подписания договора до 31.12.2013.

- Качественные требования и объем поставляемых товаров:

# 5.1.	Калий бромистый (калий бромид):

5.1.1.	Химическая формула:

KBr (Бромид калия, калий бромид, калиевая соль бромоводородной кислоты)
5.1.2.	Международное название: POTASSIUM BROMIDE (CAS No: 7758-02-3)

5.1.3.	Квалификация: Имп., ГОСТ 4160-74(спецификация 1 или 2)
5.1.4.	Внешний вид: бесцветные кристаллы, в массе белого цвета 
5.1.5.	Фасовка: мешки, 25 кг

5.1.6.	Объем поставки(общий по всем заявкам в течение 2013 года): 4 125 кг

5.1.7.	Спецификации(квалификации):

| Молекулярный вес | 119.00 |  |
| --- | --- | --- |
| Температура плавления | 734 °С |  |
| Температура кипения | 1435 °С; |  |
| Плотность | 2,75 г/см3; |  |
|  | Спецификация 1 в % | Спецификация 2 в % |
| Массовая доля бромистого калия в высушенном препарате, %, не менее | 99,5 | 99,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,005 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 0,20 | 0,35 |
| Массовая доля общего азота, % не более | 0,001 | 0,001 |
| Массовая доля броматов, %, не более | 0,0003 | 0,0008 |
| Массовая доля йодидов, % не более | 0,001 | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,002 | 0,002 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,10 | 0,15 |
| Массовая доля бария, %, не более | 0,0015 | 0,002 |

  - Кальций углекислый (кальций карбонат):

5.2.1.	Химическая формула:

CaCO3 (Кальций карбонат, Кальциевая соль угольной кислоты, Кальцит)

5.2.2.	Международное название: CALCIUM CARBONATE (CAS No: 471-34-1)

5.2.3.	Квалификация: Имп., ГОСТ 4530-76
5.2.4.	Внешний вид: порошок белого цвета 
5.2.5.	Фасовка: мешки, 25 кг

5.2.6.	Объем поставки(общий по всем заявкам в течение 2013 года): 11 000 кг.
5.2.7.	Спецификация(квалификация)

| Молекулярный вес | 100.09 |
| --- | --- |
| Плотность | 2,71-2,93 г/см3. |
| Температура плавления | 825°C |
| Растворимость в воде | нерастворимо |
| Основное вещество (CaCO3), %, не менее | 98,00 |
| Массовая доля нерастворимых в соляной кислоте веществ, %, не более | 0,020 |
| Массовая доля растворимых щелочей и карбонатов (в виде ОН), %, не более | 0,0080 |
| Массовая доля общего азота (N) %, не более | 0,050 |
| Массовая доля хлоридов CL, %, не более | 0,010 |
| Массовая доля сульфатов SO4, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,010 |
| Массовая доля магния, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля Свинец (Pb), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля калия и натрия, %, не более | 0,1 |

- Общие требования

6.1.	На момент поставки товара Поставщиком должны быть предоставлены сертификат соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке. Поставляемый товар должен быть изготовлен в 2012-2013 гг.

6.2.	Поставляемый товар, не должен иметь дефектов, связанных с упаковкой и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставляемого товара.

6.3.	Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока установленного нормативной(паспорт качества или сертификат соответствия) документацией.

- Основные требования к предложению

Наличие сертификата соответствия (либо: паспорт качества). Вся документация на поставляемый товар, в том числе сертификаты, паспорта качества, предоставляется на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.