Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку контейнеров для хранения и транспортирования РАО для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 г.

Техническое задание

поставку контейнеров для хранения и транспортирования РАО для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.5. Требования к комплектности

Подраздел 3.6. Требования к маркировке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка контейнеров для хранения и транспортирования РАО для нужд филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, изготовленным в 2014 году, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

3177220

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контейнер КМЗ (или аналог) предназначен для: - сбора и промежуточного хранения твердых или отвержденных РАО; - транспортирования РАО к месту их переработки и кондиционирования; - приготовления упаковки кондиционированных РАО; - размещения с кондиционированными в нем РАО на длительное хранение (до 50 лет) в хранилищах, предназначенных для размещения кондиционированных форм РАО; - транспортирования и последующего размещения кондиционированных форм РАО в подземных сооружениях региональных могильников по истечению сроков длительного хранения.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

«Масса контейнера, кг - не более 1160; Грузоподъемность, кг - не более 10 000; Габаритные размеры, мм (ДхШхВ), - не более 1650х1650х1375; Внутренний объем, м3 - не менее 3,1; Толщина стенок корпуса, мм - не менее 5; Толщина днища, мм - не менее 8; Толщина крышки, мм – 8÷10; Контейнер допускает установку в штабель не менее 6 рядов».

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее - 50

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Возможность использования для: - транспортирования РАО в качестве упаковки типа А (согласно НП-053-04); - долговременного хранения РАО с низкой и средней удельной активностью.

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Корпус контейнера – металлическая конструкция стаканного типа со скошенными углами, толщина стенок – не менее 5 мм, толщина днища – не менее 8,0 мм. Верхняя часть корпуса должна иметь опору для установки крышки с последующей ее фиксацией. В нижней части корпуса должны быть выполнены опоры размерами 220х110 мм для обслуживания контейнера вилочным погрузчиком. По скошенным углам корпуса в верхней плоскости должны быть выполнены 4 проушины для захвата контейнера грузоподъемными механизмами. Крышка контейнера - металлическая конструкция параллелепипедной формы со скошенными углами толщиной 8÷10,0 мм. На скошенных углах должны быть выполнены проушины для захвата крышки грузоподъемными механизмами. Соединение крышки с корпусом должно выполняться за счет болтового соединения.

Подраздел 3.5. Требования к комплектности

Корпус – 1 шт.; Крышка – 1 шт.

Подраздел 3.6. Требования к маркировке

Контейнер КМЗ (или аналог) на видном месте должен иметь четкую несмываемую маркировку, содержащую: - условное обозначение контейнера; - товарный знак или краткое название предприятия-изготовителя; - дату изготовления контейнера (дату формования); - заводской номер; - массу пустого контейнера «Нетто 1160кг». Все надписи должны быть сделаны черной краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76 или ЭП-1236 ТУ 6-102095-87. Надписи должны быть выполнены по трафарету буквами высотой не менее 50 мм.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на контейнеры, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Назначенный срок эксплуатации, лет, не менее - 50

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Предприятие-поставщик, на момент проведения конкурса, обязано иметь: - Сертификат соответствия, выданный в установленном порядке органом по сертификации на контейнер КМЗ (или аналог) для его использования в процессах обращения с радиоактивными отходами (РАО), а именно для их сбора и промежуточного хранения, транспортирования РАО от мест их образования до места переработки и кондиционирования, длительного хранения кондиционированных РАО в хранилищах ХТО в течение 50 лет, транспортирование и последующее размещение кондиционированных РАО в сооружениях региональных могильников.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка контейнеров должна быть произведена в срок до 10 апреля 2014 года. 100 шт. в Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а; 100 шт. в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» по адресу: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17; 100 шт. по адресу: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а.

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Обеспечение подачи заявки - 5 процентов от суммы, оплачивается до даты подачи заявок.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

В приложении к заявке должны быть представлены в комплекте с обязательными приложениями все сертификаты, лицензии и другие, необходимые нормативно-технические документы, подтверждающие исполнение в полном объеме участником обязательств, принимаемых им в соответствии с требованиями конкурсной документации. Все документы должны быть на русском языке.