ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку блоков питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков питания  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок питания
	1) Мощность блока питания не менее 600Вт .
2) EPS12V, активный PFC,
3) Размер: 160х150х86мм (размер фиксированный и не может быть изменен, согласно стандарту АТХ 2.3) ;
4) Диапазон входного напряжения: не менее 90B не более 264B;
5) Максимальная сила тока: при +5В не менее 30А, при +12В не менее 20А, при +3.3В не менее 30А;
6) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%,
7)         Защита от повышенного напряжения;

8)         Защита от короткого замыкания;

9)         Защита от повышенного тока;

10)       Защита от пробоя по напряжению;
	не менее 60 месяцев
	300
	шт..

	2
	Блок питания
	1) Мощность блока питания не менее 800Вт . 
2) 2 секции по 800Вт, с резервированием (1+1), EPS12V, активный PFC. Количество секций – фиксированная величина и не может быть изменена.
3) Размер: 200х150х86мм (величина  фиксирована и не может быть изменена , согласно стандарту АТХ 2.3);

4) Диапазон входного напряжения: не менее 90B не более 264B; 

5) Максимальная сила тока: при +5В не менее 32А, при +12В не менее 32А, при +3.3В не менее 32А; 

6) Диапазон защиты: от перегрузки по мощности: не менее 110%-160%, от повышенного напряжения, 

7) Защита от повышенного напряжения;

8) Защита от короткого замыкания;

9) Защита от повышенного тока;

10) Защита от пробоя по напряжению;

11) Возможность выдержать краткосрочное повышение мощности не менее чем на 50 % выше номинальной

12) Разъём для подключения SATA устройств: не менее 4-х
	не менее 60 месяцев
	200
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30  дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 9 недель со дня заключения договора
Начальник подразделения                                                                                                                               Е.Ф. Медведев

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                                                                    Н.А. Ананьев

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                     
