- ТЕХНИЧЕСКое задание

| - № - п/п | - Наименование ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | - Ед. изм | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль грузовой с изотермическим фургоном и гидробортом Типа Hyundai HD 78 с гидробортом MBB 1000 ATHLET quattro или эквивалент. | Технические характеристики: ШАССИ: тип двигателя - дизельный иностранного производства; мощность – не менее 140 л.с; объем двигателя - не более 3,907 л.; ЕВРО-4; 5МКПП; привод - задний; ГУР; Подвеска полуэлептическая, многолистовая, рессорная, с амортизаторами; Разрешенная максимальная масса, кг: не менее 7500; Габаритные размеры шасси, мм - 6715х 2170х 2355; Колесная база, мм - 3735; Емкость топливного бака, л: не более 100; Колесная формула 4х2; Колея, мм, Передняя/Задняя 1650 / 1495; Свес, мм Передний/Задний 1075 / 1860; Минимальный дорожный просвет, мм: не менее 235; Снаряженная масса, кг: не менее 3155; Солнцезащитный козырек пассажира; Запасное колесо; Регулятор тормозных сил; Аудиоподготовка (2 динамика + антенна); Буксировочный крюк; Отопитель салона; Обогрев зеркал заднего вида; Горный тормоз; Тахометр; цвет белый; ФУРГОН: Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: не более 5200х2200х2200; Сэндвич-панели, изготовленные по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки; облицовка - плакированный металл; внутренняя обшивка — оцинкованная сталь; Обрамление фургона — крашеная оцинковка; теплоизолирующий материал - высококачественный экструдированный пенополистирол; Панели соединены между собой металлическими профилями посредством вытяжных заклепок, самонарезных винтов и клея – герметика; Настил пола – оцинкованный металл; Задние распашные двери с 3-х лепестковыми резиновыми уплотнителями с углом открывания 270º с Т-образными фиксаторами дверей в открытом положении; фурнитура импортная оцинкованная штангового типа; Окраска подрамников — 2-хслойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью; пластиковые брызговики; фонари габаритных огней, плафоны внутреннего освещения, т-образные фиксаторы дверей, резиновые отбойники. ГИДРОБОРТ: 4 гидроцилиндра; Грузоподъемность - 1 000 кг; Тип платформы - Алюминий; Ширина платформы, мм 2240; Высота платформы, мм 1550 - 1825; Вес платформы, кг 282 – 295; Максимальная высота подъема, мм 1100 – 1210. Гарантийный срок – не менее 3 лет или 60000 км (что наступит раньше). | шт. | 1 |
| 2 | Автомобиль грузовой бортовой с КМУ. Типа Hyundai HD 120 EXTRA-LONG с КМУ UNIC-503 или эквивалент. | Технические характеристики: ШАССИ: тип двигателя - дизельный иностранного производства; мощность - не менее 220 л.с; Euro IV; 6МКПП; Подвеска Передняя - полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа; Подвеска Задняя - полуэллиптические рессоры; Топливный бак, л: не более 200; Колесная формула 4х2; Колесная база, мм 4895; Габариты, мм: не более 8620х2400х2505; Колея, мм: Передняя/Задняя 1795/1660; Свес, мм: Передний/Задний 1245/2480; Минимальный дорожный просвет, мм: не менее 210; Снаряженная масса, кг: не менее 5100; Разрешенная максимальная масса, кг: не менее 11990; Водительское сидение с поясничной поддержкой; Тахометр; Противотуманные фары; Горный тормоз; регулируемая рулевая колонка; Аккумуляторная батарея 90 Ач.; Подсветка ступеней; Подогрев впускного коллектора; Ящик для инструментов; Складывающееся центральное сидение; Покрытие сидения – винил; Цифровые часы; Спальное место; Солнцезащитный козырек пассажира; Зеркала с подогревом; Габаритные размеры бортовой платформы, мм: не более 6200х2520х600; материал - алюминий; настил пола - фанера ламинированная сетчатая не менее 27 мм.; кольца для крепления груза не менее 8 шт; откидные борта; Замки не менее 2шт. на борт; боковые габаритные фонари не менее 3шт. с каждой стороны. Технические характеристики КМУ: Количество секций стрелы не более 3-х; Максимальная грузоподъемность не менее 3 030 кг на рабочем радиусе не более 4,1 м Максимальная высота подъема крюка не более 10,2 м.; Длина стрелы не более 8,34 м.; Угол поворота стрелы не менее 360 градусов; Количество аутригеров не более 2-х единиц ; ширина аутригеров не менее 3,8 м; Номинальное давление рабочей жидкости не менее-20,6МПа; Эксплуатационная масса не более 1 450 кг. Гарантийный срок на шасси – не менее 2 лет или 100000 км (что наступит раньше), на КМУ – не менее 24 месяцев, на монтаж КМУ – не менее 12 месяцев. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, сервисный паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию на русском языке);

- гарантийный срок – приведены в Томе 2 «Техническая часть» по каждой позиции; Участник вправе предложить иные гарантийные сроки на поставляемое оборудование, но не менее установленных настоящей документацией.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов); изготовлен не ранее 2014г.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара, а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).