Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Комплект опрессовочного оборудования
	Требуемая комплектность оборудования

· Гидроцилиндр ---не менее 2 шт.
· Насос --------------1шт.
· Опорная плита---1шт.
· Пуансон------------1шт.
· Инструкция по эксплуатации на русском языке----1шт.
№ п/п

Наименование параметра

Значение

Размерность
1

Расчетное усилие
Не менее 150
тонн

2

Максимальное давление в гидросистеме

Не менее 700

бар

3

Максимальное усилие одного цилиндра
Не менее 60
тонн

4

Количество цилиндров

Не менее 2

шт

5

Расстояние между осями цилиндров

От 340 до 380

мм

6

Рабочий ход
Не менее 140

мм

7

Рабочая площадь одного цилиндра
Не менее 85

см2

8

Рабочий объем масла в одном цилиндре

Не менее 650
см3

9

Тип насоса
ручной
-

10

Класс вязкости масла
ISO32

-

11

Объем резервуара насоса
Не менее 5000
см3

12

Количество насосов
1
шт

13

Производительность на один ход насоса
Не менее 12/2
см3
14

Присоединительная резьба насоса

3/8”18NPT

-

15

Масса нетто
Не более 495

кг

16

Масса брутто

Не более 530
кг

Габаритные размеры опорной плиты

17

Длина

Не менее 680

мм

18

Ширина 

Не менее 610

мм

19

Высота

Не менее 60

мм

20

Материал опорной плиты

17ГС или 17ГС1СУ
-

Габаритные размеры пуансона

21

Длина

Не менее 580

мм

22

Ширина 

Не менее 100

мм

23

Высота

Не менее 135

мм

24

Материал опорной плиты

17ГС или 17ГС1СУ
-

Общие габаритные размеры:

25

Длина пресса

Не более 680

мм

26

Ширина пресса

Не более 610

мм

27

Высота пресса

Не более 869

мм

· 
	 шт.
	1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 10 недель с даты заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 2 330 000 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
