
Приложение № 3
к Запросу цен
Техническое задание на
поставку иглопробивных матов  и кремнеземных лент (Код 4540130) для нужд  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
	№
	Товар
	 Краткие технические характеристики
	Кол-во

	1
	Иглопробивной мат из скрепленных кремнеземных волокон без применения выгорающей связки ТУ 5952-002-66823832-2011

	· Рабочая температура, ºС-1000
· Содержание аморфного SiO2, %-95-99
· Линейная усадка, не более % - 7-8

· Диаметр волокна, мкм – 6-9
· Коэффициент теплопроводности при t=1000 ºС – 0,04Вт/мК

· Толщина – 20мм

· Ширина мата – 920мм
	11 шт. (рулон длиной 10 м.)


       Лента кремнеземная КЛ-11-9,4 (ТУ 5952-181-05786904-2004)-1000 м.п.
	Ширина, см
	9,4 ± 0,4

	Толщина, мм
	0,35 ± 0,05

	Масса 1 погонного метра, г
	32 ± 5

	Количество нитей на 10 мм
	

	по основе
	9 ± 1

	по утку
	9 ± 1

	Разрывная нагрузка по основе, на всю ширину ленты, Н (кгс), не менее
	884 (90)

	Переплетение
	полотняное

	Линейная усадка (1000 ºС), %
	7

	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании (750 – 800 ºС), %
	8 – 10

	Равновесная влажность, %
	2 – 3

	Массовая доля замасливателя, %
	0,1 – 0,2


     Лента кремнеземная КЛ-11-5,0 (ТУ 5952-181-05786904-2004)-500 м.п.
	Ширина, см
	5,0 ± 0,2

	Толщина, мм
	0,28 ± 0,05

	Масса 1 погонного метра, г
	14 ± 3

	Количество нитей на 10 мм
	

	по основе
	18 ± 1

	по утку
	10 ± 1

	Разрывная нагрузка по основе, на всю ширину ленты, Н (кгс), не менее
	1572 (160)

	Переплетение
	полотняное

	Линейная усадка (1000 ºС), %
	7

	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании (750 – 800 ºС), %
	8 – 10

	Равновесная влажность, %
	2 – 3

	Массовая доля замасливателя, %
	0,1 – 0,


            Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. 

             Необходимо наличие следующих документов:

- экологический сертификат соответствия, выданный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации на иглопробивные материалы.

- Сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на иглопробивные материалы.

- Сертификат пожарной безопасности, выданный МЧС России на иглопробивные материалы.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на иглопробивные материалы.

  Рулоны иглопробивных матов должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку.

  Рулоны кремнеземных лент должны быть обернуты упаковочной бумагой, длина ленты в рулоне должна быть не менее 50 м.
           Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в г. Обнинске, пл.Бондаренко, д.1.
            Транспортировка Товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.
PAGE  
2

