Приложение А 

к техническому заданию

Описание комплекса строительно-монтажных работ при сооружении объекта «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации» Нововоронежской АЭС-2.

Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации 01-02 UBZ по требованиям нормативных документов относятся:

( к объектам использования атомной энергии;

( к 4 классу по влиянию на безопасность и назначению по НП-001-97(ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»;

( к II категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике»;

( к II категории по степени ответственности при сейсмических воздействиях по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;
( к III степени огнестойкости сооружения.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания 00UYB, что соответствует абсолютной отметке 119,50 на генплане.
Необходимо выполнение следующих видов строительно-монтажных работ:
1. Котлован
( разработка грунта механизированным способом и вручную;
( обратная засыпка грунта с разравниванием грунта бульдозером и уплотнением миникатками и пневмотрамбовками;
( демонтаж плит существующей дороги (разборка монолитного бетона в швах, резка скруток из проволоки);
( монтаж плит существующей дороги (связка плит за монтажные петли проволокой, заполнение швов монолитным бетоном).
2. Строительные работы, закладные изделия участков № 1 и № 2
( устройство бетонной подготовки под тоннелем;
( устройство монолитных железобетонных секций тоннеля (днище, стены, покрытие);

( устройство закладных металлических полос;
( устройство гидроизоляции поверхностей стен составом из битума БН90/10 и бензина в соотношение 1:3;
( устройство защитной мембраны «плантер» по железобетонным наружным стенам;
( устройство стяжки по уклону по железобетонным покрытиям;
( устройство монолитных железобетонных надстроек (стены, плиты);
( утепление стен надстроек плитами минераловатными «фасад БАТТС Д»;
( оштукатуривание стен надстроек по армированной стальной оцинкованной сетке;

( монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой стали;
( монтаж металлических лестниц с ограждением;
( устройство разуклона кровли надстроек;
( теплоизоляция кровли минеральными плитами «РУФ БАТТС»;
( устройства кровли (кровельного ковра) из битумно-полимерных материалов («изопласт») по армированной цементно-песчаной стяжке;
( устройство фартука кровли из оцинкованной стали по антисептированному деревянному брусу и доске;
( устройство молниеприемной сетки;

( крепление токоотводов при помощи химических анкеров HILTI HVU;
( антикоррозионная защита токоотводов;
( присоединение токоотводов к наружному контуру заземления;
( проверка непрерывности токоотводов, соединяющих молниеприемные сетки с наружным контуром заземления;
( устройство дренажных колодцев;
( устройство монолитных железобетонных плит днищ;
( устройство монолитных железобетонных стеновых колец;
( монтаж колец стеновых;
( устройство гидроизоляции поверхностей стен составом из битума БН90/10 и бензина в соотношение 1:3;
( прокладка труб через фундаменты с заделкой сальников;
( кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе;
( монтаж плит перекрытия и плит дорожных;
( монтаж люков чугунных;
( монтаж противопожарных перегородок тоннеля;
( монтаж унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств;
( антикоррозионная защита закладных изделий;
( монтаж металлических противопожарных наружных и внутренних дверей.
3. Расстановка кабельных металлоконструкций

( монтаж узлов крепления кабельных металлоконструкций;

( приварка кабельных металлоконструкций к закладным деталям;

( монтаж стоек кабельных оцинкованных;

( монтаж коробов кабельных блочных оцинкованных;

( устройство заземления кабельных трасс.
Приложение А1: Рабочая документация (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов).
Приложение А2: Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объекта «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации».
Приложение А1

Перечень рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	Котлован

	1.
	NW2P.D.120.0.1UBZ&&.&&&&&.017.DC.
0001 на 2 л.
	8997
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Котлован.

	2.
	NW2P.D.120.0.1UBZ&&.&&&&&.017.TL.
0001 на 7 л.
	2506/НПИФ
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Котлован. Участок № 1.

	3.
	NW2P.D.120.0.2UBZ&&.&&&&&.017.TL.
0001 на 7 л.
	2507/НПИФ


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Котлован. Участок № 2.

	4.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.001.DZ.
0001 на 1 л.
	12308
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 1. Генеральный план.

	5.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.001.DZ.
0002 на 1 л.
	13596
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 2. Генеральный план.

	Строительные работы, закладные изделия участков № 1 и № 2 

	6.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.DC.
0001 на 21 л.
	12861


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 1.

	7.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.DF.
0001 на 11 л
	9649
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 1. Изделия закладные

	8.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.TL.
0001 на 26 л
	18965


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 1

	9.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.DC.
0002 на 32 л
	13391


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 2.

	10.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.DF.
0002 на 11 л
	13392


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 2. Изделия закладные.

	11.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.010.TL.
0002 на 28 л
	22703


	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Участок 2.

	Расстановка кабельных металлоконструкций

	13.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.DC.
0001 на 12 л.

	16246
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Расстановка кабельных металлоконструкций.

	14.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.SD.
0001 на 1 л.

	13593
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Расстановка кабельных металлоконструкций. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

	15.
	NW2P.D.130.0.1UBZ&&.&&&&&.035.TL.
0001 на 14 л

	19799
	Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации. Расстановка кабельных металлоконструкций.


Рабочая документация представлена в виде электронного архива Приложение А1.rar.
Приложение А2 

Требования к перечню видов работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, необходимых для выполнения работ по сооружению объектов «01-02 UBZ Кабельные тоннели системы нормальной эксплуатации»

	№ п/п
	Наименование вида работ

	1
	1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

	
	1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

	
	1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений 

	2
	3. Земляные работы

	
	3.1. Механизированная разработка грунта

	
	3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

	3
	6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

	
	6.1. Опалубочные работы

	
	6.2. Арматурные работы

	
	6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	4
	7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	
	7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	
	7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

	5
	10. Монтаж металлических конструкций

	
	10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

	6
	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	
	12.8. Антисептирование деревянных конструкций

	
	12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

	
	12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

	7
	13. Устройство кровель

	
	13.2. Устройство кровель из рулонных материалов

	8
	17. Устройство наружных сетей канализации

	
	17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

	9
	33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков)

	
	33.1.12. Объекты использования атомной энергии


