Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке чанов контактных расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.   Чаны контактные расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 21 (двадцати одного) чанов контактных с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Чаны контактные расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

Чаны контактные расширения опытной установки ЦНИЛ участка автоклавного выщелачивания  предназначены для перемешивания сгущенной пульпы, перемешивания пульпы после предварительного закисления, перемешивания пульпы после выщелачивания, приготовления растворов и т.д., плотность  пульпы  от 1090 до 1710 кг/см3.

| № | Наименование | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чан контактный: Объем рабочий, м3 6.5 Диаметр (внутренний) 2040 Диаметр импеллера, мм 320 Число оборотов импеллера, об/мин 315 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 30 число оборотов, об/мин 1000 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Материал - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Габаритные размеры,мм 2320х2320х3775 | КЧТ-6,3К 5А200L6 | комп. | 1 | 2500 |
| 2. | Чан контактный: Объем рабочий, м3 1,6 Диаметр (внутренний) 1290 Диаметр импеллера, мм 500 Число оборотов импеллера, об/мин 400 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 11 число оборотов, об/мин 730 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Материал - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Габаритные размеры,мм 1600х1510х2917 | КЧТ-1,6К АИР160М8УХЛ1 | комп. | 8 | 1565 |
| 3. | Чан контактный: Объем рабочий, м3 0,1 Диаметр (внутренний) 500 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 1 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Материал - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Габаритные размеры,мм 700х600х1350 | КЧ-0.1 | комп. | 10 | 200 |
| 4. | Чан контактный: Объем рабочий, м3 0,8 Диаметр (внутренний) 1040 Диаметр импеллера, мм 250 Число оборотов импеллера, об/мин 540 К нему комплектно: -электродвигатель мощность, кВт 1,5 число оборотов, об/мин 925 -фланцы ответные с прокладками и крепежом Материал фланцев - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Материал - сталь нержавеющая 12Х18Н10Т Габаритные размеры,мм 1350х1280х2408 | КЧР-0.8 4А90L6 | комп. | 2 | 805 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течении гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.