УТВЕРЖДАЮ:

Президент  ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

_____________________________

                                  подпись 

«____» июня 2014 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту

№ 506 н-14 На право заключения договора купли-продажи установки статического зондирования УСЗ-20.ZBT на базе шасси а/м КАМАЗ-43118-6013-46 для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Нижний Новгород

2014 г.
Техническое задание

На поставку установки статического зондирования УСЗ-20.ZBT на базе шасси а/м КАМАЗ-43118-6013-46 для нужд ОАО «НИАЭП»

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (Таблица 1).

2. Место, сроки и условия поставки товара: товар должен быть поставлен на базу ОИИЗ. Место (адрес) поставки: г. Нижний Новгород, ул. Кащенко д.8. 

Срок поставки: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

3. Условия и сроки оплаты: в соответствии со ст. 2 Проекта договора (Часть 2 Тома 1 документации).
4. Срок предоставления гарантии качества товара: срок гарантии на переданное имущество: не менее 12 месяцев с момента приемки имущества  Лизингополучателем. Гарантийный срок исчисляется с момента приемки имущества Лизингополучателем в установленном договором купли-продажи порядке.
5. Требования к поставляемому товару: 

- Поставляемое имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), ранее не использовавшимся. Дата изготовления не ранее 2014 года. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. 

- соответствовать ПТС на закупаемое транспортное средство и иным стандартам завода-изготовителя;

- наличие сертификатов (соответствия) на товар;

- наличие паспорта транспортного средства;

- наличие сервисной книжки;

- наличие инструкции по эксплуатации.

Таблица 1. Технические характеристики установки статического зондирования УСЗ-20.ZBT на базе шасси КАМАЗ 43118-6013-46

	Наименование параметра
	Значение

	УСТАНОВКА СТАТИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ -УСЗ-20.ZBT установлена на базу автомобиля  КАМАЗ 43118  (комплектация автомобиля КАМАЗ-43118:   6х6, г/п 12,39т., дв. Евро 4, 240 л.с., КП 152, монтажная длина рамы 5900 мм, сп/м, автолебедка с задним и передним выводом троса,  МКБ, МОБ, бак 210+210, выхлопная труба вверх, предпусковой подогреватель, пневматические сидения, дополнительное среднее сидение, цвет кабины белый.)

Установка статического зондирования УСЗ-20.ZBT оснащена измерительным оборудованием  ICONTROL, PIEZOCONE - данное оборудование  обеспечивает возможность проведения статического зондирования, в комплектации:

1. Высокопрочные Штанги статического зондирования 36х10х1000 AR -250шт.

2. Штанга-расширитель36х10х400 AR – 2 шт.

3. Регистратор данных (интерфейс), программное обеспечение GOnsite для отражения и фиксации данных измерений, кабель, инструкция по эксплуатации -1шт.

4. Глубиномер с подающим тросом – 1шт.

5. Автоматический выключатель – 1шт.

6. Передающий кабель CC4-30-CC4 (L = 30 м) – 4шт.

7. Передающий кабель  CC4-2.5-CC4 (L = 1,5 – 2,5 м) – 4шт.

8. Измерительный зонд ICONEELCI-CFXY-10-AR (S = 10 см 2)

Параметры измерений: лобовое сопротивление, боковое трение, инклинометрия – 5 шт. 
9. Измерительный зонд  ICONEELCI-CFXYP20-10-AR (S = 10 см 2)

Параметры измерений: лобовое сопротивление, боковое трение, инклинометрия, поровое давление – 3шт.

10. Деаэратор для зонда (230 V) – 1шт. (заправленный специальным маслом N62 объемом 5л. и силиконовой смазкой объемом силикона 50л.)
11. Центрирующее кольцо фильтра ELC-10-CFP, с фильтром U2 – 100 шт. 

12. PP фильтр для ELC-10 CFP, нержавеющая сталь, 10 μ, стандартный – 100шт.

13. Сменный конус ELC-10-CF, CFP – 15 шт.

14. Сменная рубашка трения ELC-10-CF, CFP – 15шт.

15. Четырехслойное кольцо для зонда (S = 10 см2) – 100 шт.

16. Уплотнение – 5 шт.

17. Компьютер с программным обеспечением, монитор  - 1 шт.
	По тексту параметра.

	Полная масса автомобиля - лаборатории, не менее, кг
	20000

	Распределение нагрузки на дорогу (в скобках - допускаемая нагрузка), кг

	от передних колес
	5200 (5550)

	от задней тележки
	14800 (15200)

	Максимальная скорость движения, км/ч
	90

	Максимальный преодолеваемый уклон, град. (%)
	16 (28)

	База автомобиля, м
	3,690+1,320

	Наименьший радиус поворота автомобиля по оси переднего внешнего колеса, м
	11,5

	Опорный контур гидроопор, м

	продольный
	5,445

	поперечный
	1,930

	Скорость рабочего вдавливания, м/мин
	0...3,0

	Скорость быстрого вдавливания, м/мин
	0...7,0

	Усилие рабочего вдавливания, кг
	0...18800

	Усилие быстрого вдавливания, кг
	0...15000

	Скорость рабочего подъема, м/мин
	0...1,8

	Скорость быстрого подъема, м/мин
	0...4,6

	Усилие рабочего подъема, кг
	0...32000

	Усилие быстрого подъема, кг
	0...20000

	Место управления
	Пульт управления в фургоне

	Способ управления задавливающим механизмом и гидроопорами
	Ручной

	Объем рабочей жидкости в гидросистеме, л
	400

	Марка рабочей жидкости
	ВГМЗ ТУ 38-101479-74

	Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя при работе насоса автомобиля - лаборатории на включенной 3 передаче коробки передач, об/мин
	800

	Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при работе насоса автомобиля - лаборатории на включенной 3 передаче коробки передач, об/мин
	1200

	Способ токоподвода к электрооборудованию автомобиля - лаборатории
	От электрооборудования базового шасси

	Габариты в транспортном положении, м

	длина
	8,500

	ширина
	2,500

	высота
	3,83

	Окружающая среда, в которой может работать автомобиль,- лаборатория: температура, С

	наибольшая 
	+40

	наименьшая 
	-40

	относительная влажность воздуха, %
	80

	взрывоопасность
	взрывобезопасная

	пожароопасность
	пожаробезопасная

	Конструкция фургона

	Фургон
	Изотермический 

	Конструкция рамы фургона
	Мелический каркас с поперчными и продольными ребрами жесткости для обеспечения целостности всего фургона при движении по бездорожью 

	Сэндвич-панель фургона
	Стальной оцинкованный плакированный лист светлого цвета/ 0,8мм, Полиуретан. Стальной оцинкованный плакированный лист светлого цвета/ 0,5мм

	Обвязка фургона наружная
	Алюминий

	Обвязка фургона внутренняя
	Оцинкованная рифлёная сталь

	Оснащение фургона
	Люки утепленные для обслуживания шасси автомобиля 3шт.

Глухое окно (стеклопакет) 800х600 мм 2шт

Распашное окно (стеклопакет) 800х600 мм 2шт

Светодиодное оснащение фургона

Обогрев фургона, кондиционер фургона Webasto

	Электоро оборудование
	Габаритные огни, боковые габаритные фонари по 2шт с каждой стороны, внутреннее освещение, преобразователь напряжения 220в, розетки 220в.


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)









