Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Преобразователей давления
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Преобразователь давления
	Преобразователь давления Keller PD-23

Диапазон измерения - 0…25 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Присоединение к процессу - G ?.

Линейность - ±0,2%ВПИ.

Масса – не более 500 гр.

Допустимая температура измеряемой среды - -20…100 °С.  

Первичная поверка
Время отклика(частота измерений)-5кГц

Электрическое присоединение- под коннектор DIN43650
	
	шт
	1

	2
	Измерительный преобразователь давления
	Измерительный преобразователь давления JUMO dTRANS p30.                Тип 404366                                                                                                    Диапазон измерения - 0…40 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой- нержавеющая сталь
Электрическое подключение- розеточная головка.

Присоединение к процессу-G1/2

Масса не более 220 гр.

Допустимая температура окружающей среды- -10…90С

Допустимая температура измеряемой среды—20…110С

Первичная поверка

 Постоянная времени при токовом выходе≤3мс, при выходе по напряжению ≤10мс
	
	шт
	4

	3
	Преобразователь давления
	Преобразователь  давления Keller PR-25

Диапазон измерения - 0…25 бар. 

Выход – 4…20 мА по 2-х проводной схеме.

Присоединение к процессу - G ?.

Линейность - ±0,2%ВПИ.

Масса – не более 200 гр.

Допустимая температура измеряемой среды - -20…100 °С.  

Первичная поверка
Время отклика(частота измерений)-5кГц

Электрическое присоединение- под коннектор DIN43650
	
	шт
	4


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

· гарантийный срок – не менее установленного заводом-изготовителем;
· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
