# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- вакуумная камера Six-way cross DN100CF (кат. № 407006) производства MDC Vacuum (США); - манипулятор DN40CF ввод движения линейный (кат. № 660010) производства MDC Vacuum (США); - натекательDN40CF (кат. № 420006) производства MDC Vacuum (США); - крестовина DN40CF (кат. № 1116091) производства MDC Vacuum (США); - гибкий шланг DN40CF (кат. № 1201017) производства MDC Vacuum (США); - пучковой фланец для вводов ClusterflangeDN100CF (кат. № 1115160) производства MDC Vacuum (США); - смотровое окно DN100CF (кат. № 1210003) производства MDC Vacuum (США); - запаянная колба DN100CF (кат. № 463006) производства MDC Vacuum (США); - угловой вентиль AnglevalveDN40CF (кат. № 312029) производства MDC Vacuum (США); - электрическийввод Grounded shield/single ended DN40CF (кат. № 9212004) производства MDC Vacuum (США); - электрический ввод DN40CF (кат. № 9232021) производства MDC Vacuum (США); - коннектор для электрических вводов IN-Line Connectors (кат. №9924006) производства MDC Vacuum (США); - переходной фланец DN100CF-40CF (кат. № 150070) производства MDC Vacuum (США); - переходной фланец DN100CF-63CF (кат. № 150072) производства MDC Vacuum (США); - труба DN100CF (кат. № 402006) производства MDC Vacuum (США); - фланец заглушка Blank DN100CF (кат. № 110025) производства MDC Vacuum (США); - фланец заглушка Blank DN40CF (кат. № 110008) производства MDC Vacuum (США); - переходник 40CF – ISO 40KF (кат. № 7730003) производства MDC Vacuum (США); - шарнирный прихват (кат. № 701002) производства MDC Vacuum (США); - комплект болтов, гаек, шайб под фланцы DN100CFM8 (кат. №1113026) производства MDC Vacuum (США); - комплект болтов, гаек, шайб под фланцы DN40CFM6 под отверстие без резьбы (кат. №1113021) производства MDC Vacuum (США); - комплект болтов, шайб под фланцы DN40CFM6 под отверстие с резьбой (кат. №1113006) производства MDC Vacuum (США); - уплотнения Viton под фланцы DN100CF (кат. №191014) производства MDC Vacuum (США); - уплотнения Viton под фланцы DN40CF (кат. №191005) производства MDC Vacuum (США); - уплотнения медные под фланцы DN100CF (кат. №1113243) производства MDC Vacuum (США); - уплотнения медные под фланцы DN40CF (кат. №1113241) производства MDC Vacuum (США); - центрирующие кольца-уплотнения под фланцы DN40KF Stainless steel silicone O-ring(кат. №710023) производства MDC Vacuum (США).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

–

Подраздел 1.5 Код ОКП

364880

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вакуумная камера предназначена для размещения в ней объектов исследований, комплект арматуры и элементов вакуумной системы предназначен для обеспечения работы вакуумной части при необходимом вакууме в рамках проведения СЧ ОКР «База-ПА-РЛ».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар должен быть устойчив к воздействию: - температуры не более40С, - пониженной температуры не менее минус 5С, - относительной влажности воздуха 50% при температуре 40С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Геометрические размеры и технические характеристики вакуумной камеры Six-way cross DN100CF должны соответствовать Приложению 1. Геометрические размеры и технические характеристики манипулятора DN40CF ввода движения линейного должны соответствовать Приложению 2. Геометрические размеры и технические характеристики натекателя DN40CF должны соответствовать Приложению 3. Геометрические размеры и технические характеристики крестовины DN40CF должны соответствовать Приложению 4. Геометрические размеры и технические характеристики гибкого шланга DN40CFдолжны соответствовать Приложению 5. Геометрические размеры и технические характеристики пучкового фланца для вводов Cluster flange DN100CFдолжны соответствовать Приложению 6. Геометрические размеры и технические характеристики смотрового окна DN100CF должны соответствовать Приложению 7. Геометрические размеры и технические характеристики запаянной колбы DN100CF должны соответствовать Приложению 8. Геометрические размеры и технические характеристики углового вентиля Angle valve DN40CFдолжны соответствовать Приложению 9. Геометрические размеры и технические характеристики электрического ввода Groundedshield/singleendedDN40CFдолжны соответствовать Приложению 10. Геометрические размеры и технические характеристики электрического ввода DN40CFдолжны соответствовать Приложению 11. Геометрические размеры и технические характеристики коннектора для электрических вводов IN-Line Connectors должны соответствовать Приложению 12. Геометрические размеры и технические характеристики переходного фланца DN100CF-40CFдолжны соответствовать Приложению 13. Геометрические размеры и технические характеристики переходного фланца DN100CF-63CFдолжны соответствовать Приложению 14. Геометрические размеры и технические характеристики трубы DN100CFдолжны соответствовать Приложению 15. Геометрические размеры и технические характеристики фланцы заглушки Blank DN100CFдолжны соответствовать Приложению 16. Геометрические размеры и технические характеристики фланца заглушки Blank DN40CFдолжны соответствовать Приложению 17. Геометрические размеры и технические характеристики переходника 40CF – ISO 40KFдолжны соответствовать Приложению 18. Геометрические размеры и технические характеристики шарнирного прихвата должны соответствовать Приложению 19. Геометрические размеры и технические характеристики комплекта болтов, гаек, шайб под фланцы DN100CFM8 должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики комплекта болтов, гаек, шайб под фланцы DN40CFM6 под отверстие без резьбы должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики комплекта болтов, шайб под фланцы DN40CFM6 под отверстие с резьбой должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики уплотнений Viton под фланцы DN100CF должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики уплотненийViton под фланцы DN40CF должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики уплотнений медных под фланцы DN100CF должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики уплотнений медных под фланцы DN40CF должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Геометрические размеры и технические характеристики центрирующих колец-уплотнений под фланцы DN40KF Stainless steel silicone O-ring должны соответствовать стандартам MDC Vacuum. Обоснование недопустимости эквивалента: Предложение эквивалента товара недопустимо, на основании п.п. б) п.12.2.2 ЕОСЗ ГК Росатом. Закупаемое оборудование будет использоваться с оборудованием, уже имеющимся у заказчика, в составе многофункционального комплекса по КД Т19-Л191 инв.№М1312 , и несовместимым с оборудованием других товарных знаков.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Надежность товара должна соответствовать стандартуISO 9001:2008, ГОСТ Р 9001-2008.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Материал вакуумной камеры Six-way cross DN100CF - нержавеющая сталь; Материал крестовины DN40CF - нержавеющая сталь; Материал шланга и фланца гибкого шланга DN40CF - нержавеющая сталь; Материал пучкового фланца для вводов Cluster flange DN100CF - нержавеющая сталь; Материалы смотрового окна DN100CF - нержавеющая сталь, ковар, стекло; Материалы запаянной колбы DN100CF - нержавеющая сталь, ковар, стекло; Материал фланца, вводов, корпуса электрического ввода Grounded shield/singleended DN40CF- нержавеющая сталь, материал изоляции - корундовая керамика; Материал фланца, вводов, корпуса электрического ввода DN40CF- нержавеющая сталь, материал изоляции - корундовая керамика; Материал коннектора для электрических вводовIN-Line Connectors -BeCu; Материал переходного фланцаDN100CF-40CF - нержавеющая сталь; Материал переходного фланцаDN100CF- 63CF - нержавеющая сталь; Материал трубыDN100CF - нержавеющая сталь; Материал фланца заглушки Blank DN100CF - нержавеющая сталь; Материал фланца заглушки Blank DN40CF - нержавеющая сталь; Материал переходника 40CF – ISO 40KF - нержавеющая сталь; Материал шарнирного прихвата - нержавеющая сталь;

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Не предъявляются.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортирования с учетом погрузки (разгрузки) и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приема товара оговаривается договором.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на товар, технический паспорт на товар на русском языке и/или инструкцию пользователя; оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 1999 № 1655-75 «Об утверждении перечня особорежимных предприятий» транспортировка (доставка) товара на склад Заказчика должна осуществляться только гражданами РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок использования должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара должно соответствовать стандартуISO 9001:2008, ГОСТ Р 9001-2008.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставки: - вакуумная камера Six-way cross DN100CF (кат. № 407006) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - манипулятор DN40CF ввод движения линейный (кат. № 660010) производства MDC Vacuum – 1 шт.; - натекатель DN40CF (кат. № 420006) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - крестовина DN40CF (кат. № 1116091) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - гибкий шланг DN40CF (кат. № 1201017) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - пучковой фланец для вводов Cluster flange DN100CF (кат. № 1115160) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - смотровое окно DN100CF (кат. № 1210003) производства MDC Vacuum– 2 шт.; - запаянная колба DN100CF (кат. № 463006) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - угловой вентиль Anglevalve DN40CF (кат. № 312029) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - электрический ввод Grounded shield/singleended DN40CF (кат. № 9212004) производства MDC Vacuum– 2 шт.; - электрический ввод DN40CF (кат. № 9232021) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - коннектор для электрических вводов IN-Line Connectors (кат. №9924006) производства MDC Vacuum– 2 упаковки (упаковка 10 шт.).; - переходной фланец DN100CF-40CF (кат. № 150070) производства MDC Vacuum– 5 шт.; - переходной фланец DN100CF-63CF (кат. № 150072) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - труба DN100CF (кат. № 402006) производства MDC Vacuum– 1 шт.; - фланец заглушка Blank DN100CF (кат. № 110025) производства MDC Vacuum– 4 шт.; - фланец заглушка Blank DN40CF (кат. № 110008) производства MDC Vacuum– 4 шт.; - переходник 40CF –ISO 40KF (кат. № 7730003) производства MDC Vacuum– 2 шт.; - шарнирный прихват (кат. № 701002) производства MDC Vacuum– 4 шт.; - комплект болтов, гаек, шайб под фланцы DN100CFM8 (кат. №1113026) производства MDC Vacuum– 6 упаковок (упаковка – 25 шт.); - комплект болтов, гаек, шайб под фланцы DN40CF M6 под отверстие без резьбы (кат. №1113021) производства MDC Vacuum– 4 упаковки (упаковка – 25 шт.); - комплект болтов, шайб под фланцы DN40CFM6 под отверстие с резьбой (кат. №1113006) производства MDC Vacuum– 4 упаковки (упаковка – 25 шт.); - уплотнения Viton под фланцы DN100CF (кат. №191014) производства MDC Vacuum– 40 упаковок (упаковка – 1 шт.); - уплотнения Viton под фланцы DN40CF (кат. №191005) производства MDC Vacuum– 8 упаковок (упаковка – 5 шт.); - уплотнения медные под фланцы DN100CF (кат. №1113243) производства MDC Vacuum– 4 упаковки (упаковка – 10 шт.); - уплотнения медные под фланцы DN40CF (кат. №1113241) производства MDC Vacuum– 4 упаковки (упаковка – 10 шт.); - центрирующие кольца-уплотнения под фланцы DN40KF Stainless steel silicone O-ring (кат. №710023) производства MDC Vacuum–4 шт. Поставку товара необходимо осуществить не позднее 15 недель со дня заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ТУ | Технические условия |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскиз вакуумная камера Six-way cross DN100CF (кат. № 407006) | 14 |
| 2 | Эскиз манипулятора DN40CF ввод движения линейный (кат. № 660010) | 15 |
| 3 | Эскиз натекателя DN40CF (кат. № 420006) | 16 |
| 4 | Эскиз крестовины DN40CF (кат. № 1116091) | 17 |
| 5 | Эскиз гибкого шланга DN40CF (кат. № 1201017) | 18 |
| 6 | Эскиз пучкового фланца для вводов Cluster flange DN100CF | 19 |
| 7 | Эскиз смотрового окна DN100CF (кат. № 1210003) | 20 |
| 8 | Эскиз запаянной колбы DN100CF (кат. № 463006) | 21 |
| 9 | Эскиз углового вентиляAngle valve DN40CF (кат. № 312029) | 22 |
| 10 | Эскиз электрического ввода Grounded shield/single ended DN40CF (кат. № 9212004) | 23 |

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 11 | Эскиз электрического ввода DN40CF (кат. № 9232021) | 24 |
| 12 | Эскиз коннектора для электрических вводов IN-Line Connectors (кат. №9924006) | 25 |
| 13 | Эскиз переходного фланца DN100CF-40CF (кат. № 150070) | 26 |
| 14 | Эскиз переходного фланца DN100CF-63CF (кат. № 150072) | 27 |
| 15 | Эскиз трубы DN100CF (кат. № 402006) | 28 |
| 16 | Эскиз фланца заглушки Blank DN100CF (кат. № 110025) | 29 |
| 17 | Эскиз фланца заглушки Blank DN40CF (кат. № 110008) | 30 |
| 18 | Эскиз переходника 40CF – ISO 40KF (кат. № 7730003) | 31 |
| 19 | Эскиз шарнирного прихвата (кат. № 701002) | 32 |

Приложение 1

Вакуумная камера Six-way cross DN100CF (кат. № 407006) производства MDC Vacuum

Технические характеристики вакуумной камеры:

минимальный диаметр трубы: 96 мм;

диаметр тела камеры: 153 мм;

размер А: 135 мм;

тип: Six-way cross DN100CF;

фланец: DN100CF;

количество проходов: 6;

тип отверстия под болт: безрезьбовое;

материал: нержавеющая сталь;

тип тела камеры: сферическое.

Приложение 2

Манипулятор DN40CF ввод движения линейный (кат. № 660010) производства MDC Vacuum

Тип: UHVSeriesDN40CF.

Приложение 3

Натекатель DN40CF (кат. № 420006) производства MDC Vacuum

Тип: Up-to-air-valves.

Приложение 4

Крестовина DN40CF (кат. № 1116091) производства MDC Vacuum

Технические характеристики модели:

- присоединительные фланцы: DN40СF;

- каждая ось имеет вращаемый фланец;

- ДУ фланцев: 70 м;

- внутренний диаметр патрубка: 38,0 мм;

- размер А: 63,0 мм;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар;

- максимальная температура отжига: 450˚С.

Приложение 5

Гибкий шланг DN40CF (кат. № 1201017) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- материал шланга: нержавеющая сталь;

- материал фланца: нержавеющая сталь;

- материал торца шланга: нержавеющая сталь;

- фланец: DN40CF;

- материал шланга: нержавеющая сталь;

- материал фланца: нержавеющая сталь;

- материал торца шланга: нержавеющая сталь;

- фланец: DN40CF;

- возможность изгиба: 115°;

- габаритный размер: 1000 мм.

Приложение 6

Пучковой фланец для вводов Cluster flange DN100CF (кат. № 1115160) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- основной фланец: DN100СF;

- малые фланцы: DN40CFт (3 шт.);

- угол: 12.5˚;

- размер А: 208 мм;

- размер В: 135 мм;

- размер С: 152 мм;

- материал: нержавеющая сталь

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар.

Приложение 7

Смотровое окно DN100CF (кат. № 1210003) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- материалы: нержавеющая сталь/ковар;

- фланец: DN100CF;

- диаметр окна: 90 мм;

- размер D: 6 мм;

- размер F: 152 мм;

- размер H: 20,0 мм.

Приложение 8

Запаянная колба DN100CF (кат. № 463006) производства MDC Vacuum

Технические характеристики модели:

- материал: стекло;

- присоединительный фланец: CF100;

- номинальная длина стеклянной части: 98 мм;

- полная длина: 150 мм;

- внешний диаметр присоединительного фланца: 152 мм;

- проходной диаметр: 93 мм.

Приложение9

Угловой вентиль Angle valve DN40CF (кат. № 312029) производстваMDCVacuum

Тип: Angle valves DN40CF ports UHV Series

Приложение10

Электрический ввод Grounded shield/single ended DN40CF(кат. № 9212004) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: CF40;

- количество выводов: 4;

- максимальное напряжение: 500 В;

- максимальный ток на один контакт: 3 А;

- номинальное полное сопротивление: непостоянное;

- материал фланца: нержавеющая сталь;

- материал вводов: нержавеющая сталь;

- материал корпуса: нержавеющая сталь;

- материал изоляции: корундовая керамика;

- вид сбоку: Figure 4;

- рабочие температуры: -200 ..450°С.

Приложение11

Электрический ввод DN40CF (кат. № 9232021) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: CF40;

- количество выводов: 4;

- максимальное напряжение: 10000 В;

- максимальный ток на один контакт: 3 А;

- номинальное полное сопротивление: непостоянное;

- материал фланца: нержавеющая сталь;

- материал вводов: нержавеющая сталь;

- материал корпуса: нержавеющая сталь;

- материал изоляции: корундовая керамика;

- вид сбоку: Figure 4;

- рабочие температуры: -200 ..450°С.

Приложение12

Коннектор для электрических вводовIN-Line Connectors(кат. №9924006)производстваMDC Vacuum

Технические характеристики:

- максимальная температура в вакууме: 400 °С;

- максимальная температура в вакууме: 400 °С;

- максимальная температура на воздухе: 150 °С;

- материал: BeCu;

- присоединительный размер: 16 мм;

- диаметр А: 3,0 мм;

- диаметр В: 6 мм;

- размер С: 14 мм.

Приложение13

Переходной фланец DN100CF-40CF (кат. № 150070) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: DN100CF-DN40CF;

- размер А: 150 мм;

- размер BC1: 130,3 мм;

- размер ID: 38,1мм;

- размер BC2: 58,7 мм;

- резьба отверстий для болтов BC2: М6;

- размер С: 19,8 мм;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар.

Приложение 14

Переходной фланец DN100CF-63CF (кат. № 150072) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: DN100CF-DN63CF;

- размер А: 150 мм;

- размер BC1: 130,3 мм;

- размер ID: 63,5 мм;

- размер BC2: 92,2 мм;

- резьба отверстий для болтов BC2: М8;

- размер С: 19,8 мм;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар.

Приложение 15

Труба DN100CF (кат. № 402006) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- фланец: DN100CF;

- один из фланцев вращаемый;

- диаметр условный: 152 мм;

- размер А: 270 мм;

- внутренний диаметр трубы: 97,8 мм;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар.

Приложение16

Фланец заглушка Blank DN100CF (кат. № 110025) производства MDC Vacuum

Технические характеристики модели:

- фланец: DN100CF;

- невращаемый;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар;

- отверстия для болтов: без резьбы.

Приложение17

Фланец заглушка Blank DN40CF (кат. № 110008) производства MDC Vacuum

Технические характеристики модели:

- фланец: DN40CF;

- невращаемый;

- материал: нержавеющая сталь;

- минимальное рабочее давление: 10-13мбар;

- отверстия для болтов: без резьбы.

Приложение18

Переходник 40CF – ISO 40KF (кат. № 7730003) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: DN40CF-DN40KF;

- фланец DN40CF вращаемый;

- размер А: 51 мм;

- длина трубы: 34 мм;

- ДУ фланца 40CF: 70 мм;

- ДУ фланца 40KF: 55 мм;

- материал: нержавеющая сталь.

Приложение19

Шарнирный прихват (кат. № 701002) производства MDC Vacuum

Технические характеристики:

- присоединительные фланцы: DN40KF;

- размер А: 96 мм;

- размер B: 70 мм;

- длина трубы: 38,1 мм;

- материал: нержавеющая сталь.