Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №2
на поставку радиостанции MOTOROLA GM-340

- Наименование поставляемого товара

  - Радиостанция MOTOROLA GM-340  возимая,  трехканальная

- Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

  - Радиостанция MOTOROLA GM-340 возимая, трехканальная предназначена для связи машинистов тепловозов с составительскими бригадами, машинистов путевых машин и механизмов с диспетчером ЖДЦ и дежурными по станциям при проведении маневровых работ на ж.д. путях.

  - Комплект поставки:

    - Радиостанция MOTOROLA GM-340 136 -174 Мгц – 1 шт.

    - Выносной микрофон – 1 шт.;

    - Преобразователь напряжения – 1 шт.

Напряжение входа 40-85 В (от аккумуляторов Локомотива)

Напряжение выхода 12 В

  - Комплект предоставляемой документации:

    - Технический паспорт на русском языке

  - Основные технические характеристики:

| Наименование показателей | параметр |
| --- | --- |
| Основные параметры |  |
| диапазон частот по каналам: |  |
| 1 канал МГц | 153,300 |
| 2 канал МГц | 153,350 |
| 3 канал МГц | 153,400 |
| Вид модуляции | ЧМ |
| Количество каналов | 3 |
| Шаг сетки частот кгц | 25 |
| Стабильность частоты | ± 0,00025% |
| Напряжение питания в | 13,2 |
| Ток потребления | 10А |
| Рабочая температура | от -30ºС до+60ºС |
| Выходная мощность Вт | 25 |
| Звуковая мощность (минимальная) Вт | 3 |

- Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им приемо-передающее оборудование соответствует техническим характеристикам, требованиям нормативных документов в соответствии с сертификатом соответствия ГОСТ 12252-86.

- Требования к упаковке, отгрузке товара

  - Поставка приёмо-передающего оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного  оборудования. На каждую упаковку приемо-передающего оборудования должен быть паспорт с указанием заводского номера. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

- Требования к обслуживанию товара

  - Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

- Требования к месту поставки товара

  - Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение»

- Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

  - Приёмо-передающее оборудование должно быть новым, не ранее 2011-2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам  ГОСТ 12252-86.

  - Приёмо-передающее оборудование должно иметь сертификат соответствия РФ и разрешено к эксплуатации на территории РФ

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

  - Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем

- Требования к потенциальному участнику

  - Участник процедуры закупки должен не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более (трех) лет.

| Начальник ЖДЦ | А. А. Маврин «___»_______2013г. |
| --- | --- |
| Начальник СПС и ЭХ | Н.В. Поворотов «___»_______2013г. |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Директор департамента промышленной автоматизации и связи ОАО «ППГХО» | Лучников В.В. «___»_______2013г. |

Исп. Склюева В.Н.

(30-245) 3-37-36

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                        __________________/С.В. Шурыгин/