УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора АО «НПК «Дедал»

______________________ А.И. Иванов

«____» _____________________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

линейной части заградительного типа

- Общие требования к заграждению

Полнопрофильное  решетчатое заграждение с Y- образной вершиной, оснащенной спиральным барьером безопасности (СББ) на основе АКЛ600/62/5, высотой от уровня земли не менее 2640 мм, имеющее заглубление решетчатого полотна в землю на 300 мм, расстояние между опорами 3125 мм.

- Состав комплекта заграждения на 4563 метра

Табл. 1

| Наименование и основные характеристики входящих частей и элементов | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Панель сварная (габариты 2230 х 3100 мм) | Шт. | 1472 |
| - Столб (габариты 60 х 60 х 3 х 3000 мм) | Шт. | 1473 |
| - 3. Наконечник универсальный (2 шт. на опоре) | Шт. | 2946 |
| - Крепление (скоба и болт М6х85) | Компл. | 5950 |
| - Болт М6х85, шайба, гайка антивандальная | Компл. | 2946 |
| - Фиксатор проволоки в наконечнике | Шт. | 5892 |
| - СББ АКЛ 600/62/5 Спиральный барьер безопасности из армированной колючей ленты | Шт. | 460 |

- Основные технические характеристики составных частей заграждения

3.1   Панель сварная должна быть изготовлена методом точечной сварки стальных прутков  Ø5 мм из низкоуглеродистой оцинкованной проволоки общего назначения ГОСТ 3282-74 и иметь полимерное покрытие П-ПЭ-101 толщиной не менее 80-100 мкм. Размер ячейки 50 х 200 мм.

Панель должна иметь четыре V-образных ребра жесткости, расположенных  равноудалено (равномерно)  по плоскости полотна.

3.2  Столб должен быть изготовлен из оцинкованной квадратной трубы размерами 60 х 60 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, длиной 3000 мм и иметь полимерное покрытие  П-ПЭ-101 толщиной 80-100 мкм.                                                                                                                                       На верхней части опоры должна быть установлена  (поставлена вместе с опорой) пластиковая заглушка.

3.3.  Комплект крепления панели включает в состав скобу с  пластиковой вставкой, болт М6 х 85, гайку антивандальную и обеспечивает исключение возможности несанкционированного демонтажа панелей заграждения с внешней стороны без  разрушения заграждения, с помощью спец. ключа.

3.4.  Наконечник универсальный должен быть  изготовлен из оцинкованной  стали  с полимерным покрытием толщиной 80-100 мкм. В комплекте с  кронштейном должны поставляться: болт М6х85, шайба, гайка антивандальная, фиксатор проволоки, все компоненты должны быть оцинкованы.

- Требования к упаковке составных частей заграждения.

4.1 Панели (решетки) и опоры упаковывать на поддонах (паллетах), обеспечивающих полную сохранность товара при его  транспортировании,  погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантированного срока. Упаковка должна позволять производить на складе получателя разгрузку товара механизированным способом (электропогрузчиками).

Количество панелей (решеток) на поддоне должно быть не более 50 шт.

4.2  Составные части  заграждений  и КМЧ к ним (скобы, крепеж и т.д.) упаковывать в тару, обеспечивающую полную сохранность товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока хранения.  Упаковка должна позволять произвести на складе получателя разгрузку товара механизированным способом (погрузчиками).