# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на НИОКР «Разработка и изготовление опытного образца установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ……….…………………………….	3

# РАЗДЕЛ 2.	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ …………………………………........	3

# РАЗДЕЛ 3.	ОПИСАНИЯ РАБОТ……………...………………………………...	4

# РАЗДЕЛ 4.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ……….....	4

# РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ…..	5

# РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ…………...……..………….. 	9

# РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ………...	9

# РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ……………..10

# РАЗДЕЛ 9.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ……………………………………10

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ……………………..11

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

# «Разработка и изготовление опытного образа установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии».

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

# 2.1. Цель работы – изготовление опытного образца установки по дезактивации МРАО на основе применения нанокавитантов и проведение опытных испытаний для отработки технологических и временных режимов, оптимизации состава препаратов для дезактивации (далее Режимов технологии).

# 2.2. В рамках выполнения данной работы необходимо выполнить следующие задачи:

# - разработать методику дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии;

# -  определить составы и концентрации растворов нанокавитантов для эффективной дезактивации МРАО;

# - разработать конструкторскую документацию и изготовить опытный образец установки, предназначенный для переработки (дезактивации) накопленных МРАО загрязненных радионуклидами 90Sr, 137Cs;

# - поставить опытный образец установки и расходные материалы для проведения работ на площадку Заказчика;

# - выполнить пуско-наладку опытного образца установки и провести работы по дезактивации МРАО, отработать технологические режимы на предоставленных образцах заказчика.

# - по результатам проведенных работ, подготовить технологический регламент дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии.

# 2.3. Основание для проведения работы:

# - внедрение Производственной системы Росатома (ПСР);

# - необходимость выполнения п. 5 Комплексной программы повышения производственной эффективности ФГУП «РосРАО»;

# - производственный план ФГУП «РосРАО».

# 2.4. Организация заказчик (далее Заказчик) - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»;

# 2.5.   Организация исполнитель - определяется по итогам проведения конкурса;

# 2.6. Актуальность проведения работы - в связи с большими объемами накопленных МРАО. Данная работа проводится с целью повышения эффективности дезактивации МРАО.

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

# 3.1. Установка должна иметь в своем составе:

# -   узел по дезактивации МРАО;

# -   узел обмыва узла дезактивации (УОУД);

# - узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка (УСДР).

# 3.2. При помощи установки определяются наиболее эффективные составы нанокавитантов и временные параметры проведения работ по дезактивации МРАО;

# 3.3.  Отработанные растворы нанокавитантов, а также вода образующиеся после обмыва установки проходит разделение от осадка (шлама) и очистку для повторного применения на УСДР;

# 3.4. В процессе проведения работ определяются объемы и состав образующегося осадка (шлама) и способы его утилизации.

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 4.1. Назначение комплекса:

- Установка дезактивации МРАО должна соответствовать требованиям настоящего технического задания.

- Установка должна обеспечивать высокую эффективность дезактивации (и очистки от различных отложений) внутренних и внешних поверхностей МРАО.

- Установка должна иметь узел для удаления и дезактивации    отработанного раствора нанокавитанта (через фильтр с сорбционной загрузкой) и образующегося шлама (ТРО) для последующего кондиционирования в центрах подготовки РАО к захоронению.

- Конечной формой ТРО после предварительной переработки на Установке, должна являться стандартизированная металлическая бочка объемом 200 литров с уплотненными отходами.

- Установка должна иметь возможность размещения как в зданиях и сооружениях, так и на открытых площадках ПХРО отделений ФГУП «РосРАО», а также на открытой местности при использовании для проведения работ по переработке накопленного МРАО расположенного на временных площадках на территории Российской Федерации.

# 4.2. Исходные данные

# Установка предназначена для отработки технологических и временных режимов, оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии и должна обеспечивать проведение полного цикла дезактивации, объединив технологические операции в единый технологический процесс, обеспечивающий эффективную дезактивацию, очистку отработавших растворов от образовавшихся в процессе дезактивации шламов, их полное удаление из объема МРАО.

# Состав узлов установки дезактивации МРАО в целом и технологических групп оборудования может уточняться на последующих стадиях разработки.

# 4.3. При необходимости настоящее техническое задание может дополняться и уточнятся по согласованию сторон. Изменения должны оформляться «Дополнением к техническому заданию».

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

# 5.1. Общие требования

# 5.1.1. Установка дезактивации МРАО должна соответствовать требованиям настоящего технического задания. Предлагаемая технологическая схема установки дезактивации разрабатывается применительно к историческим МРАО, хранящихся в хранилищах ФГУП ФГУП «РосРАО».

# 5.1.2. Установка дезактивации МРАО должна обеспечивать весь цикл переработки МРАО, включая и образовавшиеся в процессе дезактивации ЖРО (отработанные растворы нанокавитантов).

# 5.1.3. Конструкция составных частей установки дезактивации МРАО должна предусматривать исключение образования отложений на их деталях и основных частях и возможность проведения их дезактивации после выполненных работ (или после каждого этапа).

# 5.1.4. Состав установки (узлов) дезактивации МРАО в целом и технологических групп оборудования может уточняться на последующих стадиях разработки.

# 5.2.  Состав изделия и требования к конструктивному устройству

# 5.2.1.  В состав установки дезактивации МРАО входят три установки:

- узел дезактивации (УД);

- узел обмыва узла дезактивации (УОУД);

- узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка (УСДР).

# 5.2.2. Конструктивные решения установки дезактивации МРАО с учетом применения нанокавитационной технологии дезактивации должны обеспечивать:

# - снятие поверхностного радиоактивного загрязнения с поверхности МРАО нанокавитационным способом;

# - высокие коэффициенты дезактивации внутренних и внешних поверхностей МРАО;

# -остаточные уровни радиации (мощность дозы) МРАО, допускающие проведение работ персоналом в течение необходимого времени с учетом разрешенных дозовых нагрузок;

# -гарантированное исключение возможности попадания отработавшего дезактивирующего раствора и осадка (шлама) в ОС.

# 5.2.3.  УД предназначен для обеспечения циркуляции дезактивирующего раствора нанокавитантов (ДР) в объеме МРАО, очистки от шлама на фильтрах и его откачки из ДВ. УД должен иметь в своем составе оборудование для исключения попадания ДР в ОС, механический фильтр (МФ) с защитным контейнером и поддоном, сорбционный фильтр (СФ).

# МФ и СФ должны устанавливаться в защитный контейнер КТРО, предназначенный для обеспечения радиационной безопасности персонала и транспортирования отработанного фильтра на кондиционирование. Защитный контейнер также должен применяться как оборотная тара для транспортирования сборников установки сбора и удаления осадка.

# 5.2.4. УОУД предназначен для технологических промывок внутренних и внешних поверхностей МРАО после каждой стадии (при необходимости – после каждого цикла) дезактивации.

# 5.2.5. УСДР предназначен для обеспечения гарантированного сбора и удаления остаточного объема, отработавшего ДР и осадка (шлама), а также объема раствора после промывки.

# 5.3. Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия:

# 5.3.1. Установка дезактивации МРАО должна размещаться на любой промышленной площадке.

# 5.3.2. Установка дезактивации МРАО должна быть технологичным при изготовлении и монтаже в условиях эксплуатации. Принятые технические решения должны (могут) позволять автоматизировать работу узла дезактивации МРАО.

# 5.3.3. Организация работ по дезактивации МРАО должна осуществляться по технологическому варианту: «нанокавитационная дезактивация - удаление отработавшего ДР и осадка (шлама) – фильтрация ДР - промывка внутренних поверхностей узла дезактивации – удаление промывочной воды и осадка (шлама) – дезактивация и утилизация (или кондиционирование) шлама -  утилизация МРАО».

# 5.4. Специальные требования.

# Установка дезактивации МРАО должна относиться к элементам нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность персонала и загрязнение ОС.

# 5.5. Требования к технологичности:

# 5.5.1. Установка дезактивации МРАО должна изготавливаться на типовом технологическом оборудовании по общемашиностроительной технологии.

# 5.5.2. Установка дезактивации МРАО должна быть технологична при изготовлении и монтаже в условиях эксплуатации. Принятые технические решения должны позволять автоматизировать работу установки.

# 5.6. Требования к материалам:

# 5.6.1. Применяемые материалы оборудования, указанные в рабочей конструкторской документации на комплект, должны отвечать требованиям действующих стандартов и иметь сертификаты предприятий-поставщиков, подтверждающие их качество в соответствии с НП-071-06.

# 5.6.2. Применяемое оборудование установки, находящееся в контакте с ЖРО, должно быть изготовлено из коррозийно-стойких материалов.

# 5.7. Требования безопасности:

# 5.7.1.  Соответствие нормам безопасности при обращении с радиоактивными отходами.

# 5.7.2. Изготовление, упаковка, транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатация установки должны осуществляться согласно требованиям технических условий и руководства по эксплуатации.

# 5.7.3. Конструктивное исполнение установки должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке и проведению эксплуатации,

# техническом обслуживании и ремонте, простоту регламентного обслуживания и ремонта в соответствии с нормативными требованиями.

# 5.7.4. По степени защиты от поражения электрическим током электрооборудование должно удовлетворять требованиям по классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь защиту в цепях электропитания.

# 5.8. Условия эксплуатации, требования технического обслуживания и ремонта:

# 5.8.1. Техническое обслуживание должно проводиться периодически, только после проведения дезактивации и получения разрешения службы дозиметрического контроля.

# 5.8.2. Установка дезактивации МРАО в целом после снятия с эксплуатации и замененные составные части должны подвергаться дезактивации и утилизации в порядке, принятом ФГУП «РосРАО».

# 5.8.3. Специальных требований к подготовке и квалификации обслуживающего персонала не выдвигается.

# 5.8.4. Эксплуатация установки осуществляется только при постоянном присутствии обслуживающего персонала.

# 6.	Используемая нормативная документация:

- СП 2.6.6.1168-02. 2.6.6. Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);

- НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-019-2000;

- Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-020-2000;

- НП-058-04. Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;

- РБ-023-02. Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;

- ОСТ 95 18-2001. Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения;

- ОСТ 95 10439-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка. Эксплуатация и ремонт.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

# 6.1 Установка в целом, а также все узлы и оборудование должны соответствовать всем требованиям федеральным нормам в области атомной энергетики и в области обращения с РАО, а также удовлетворять требованиям нормативных документов в области пожарной, промышленной и экологической безопасности.

# 6.2 Установка дезактивации МРАО должна обеспечить безопасное проведение работ с минимально возможными дозовыми нагрузками на персонал и исключить возможность загрязнения ОС.

# 6.3 Все узлы установки должны регулярно проверяться на герметичность с целью исключения попадания загрязняющих веществ в ОС.

# 6.4 Применяемые материалы должны обладать коррозийной и огнестойкостью, взрывобезопасны.

# 6.5 Узел сбора и очистки отработанного дезактивационного раствора нанокавитантов должен быть обеспечен системой очистки воздуха с возможностью пробоотбора.

# 6.6 Электропитание каждого узла должно осуществляться через УЗО.

# 6.7 Поверхности оборудования должны дезактивироваться после каждого этапа проведения работ в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02. 2.6.6. Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

# 6.8 Радиоактивные отходы, образованные в результате НИОКР утилизируются силами ФГУП «РосРАО».

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 7.1.Установка дезактивации МРАО создается в качестве опытного образца, который должен пройти испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на одной из промышленных площадок ФГУП «РосРАО».

# 7.2. Узлы установки относятся к категории опытно-промышленных объектов, не предъявляющих повышенных требований к надежности электрооборудования.

# 7.3. Установка дезактивации МРАО должна обеспечивать безопасность и не приводить к образованию значительных объемов вторичных РАО.

# 7.4.   Узлы установки дезактивации МРАО должны обеспечивать требуемую безопасность, минимально возможные нагрузки на персонал во время его обслуживания.

# Применение установки не должно приводить к увеличению штатной численности персонала.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# Работа выполняется в три этапа:

# Этап №1. Разработка конструкторской документации опытного образца установки.  Закупка оборудования и изготовление расходных материалов. Поставка на площадку Заказчика:

# Срок: 10 дней с момента подписания договора.

# Этап № 2. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы:

# Срок: 10 дней с момента поставки оборудования и расходных материалов на площадку Заказчика.

# Этап №3: Проведение работ по отработке технологических и временных режимов нанокавитационной технологии, оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО. Подготовка  технологического регламента дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии.

# Срок: в течение 10 дней с момента проведения пусконаладочных работ.

# Подрядчик имеет право завершить работу досрочно.

# РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

# 9.1 Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежит:

# По этапу №1:

# Комплект конструкторской документации. Комплект технической и бухгалтерской документации на закупленное оборудование и изготовленные расходные материалы.

# По этапу №2:

# Наличие смонтированной установки. Копии сертификатов и разрешений требующей обязательной сертификации.

# По этапу №3:

- Выполнение установкой функций в соответствии с настоящим ТЗ;

- Технологический регламент проведения работ по дезактивации накопленного МРАО на основе применения нанокавитационной технологии.

- Внесение изменений в технологическую схему проведения работ (при необходимости).

# 9.2 Все материалы должны быть предоставлены в 4-х экземплярах в напечатанном виде и на одном носителе CD (текстовая часть в формате .doc и .xls, графическая часть в формате. dwg AutoCAD 2004 и в формате .pdf).

# 9.3.	Рабочая конструкторская документация на опытный образец установки по дезактивации МРАО на основе применения нанокавитантов должна разрабатываться в соответствии с:

- ГОСТ 2.102 68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ 2.610 2006. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

- ГОСТ 2.105 95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

# Сдача каждого этапа работ проводится на основании акта сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем.

# 9.4. Все полученные результаты работ, включая созданные и использованные объекты интеллектуальной собственности, должны быть отражены в отчете.

# 9.5.	Место выполнения работ: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.6.

# РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| РАО | Радиоактивные отходы |
| --- | --- |
| ДВ | Дезактивационная ванна |
| ДР | Дезактивирующий раствор |
| ЖРО | Жидкие радиоактивные отходы |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КТРО | Контейнер для сбора, хранения, переработки, транспортирования и захоронения твердых радиоактивных отходов |
| МРАО | Металлические радиоактивные отходы |
| ОС | Окружающая среда |
| ПРН | Природные радионуклиды |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| УД | Узел дезактивации |
| УОУД | Узел обмыва узла дезактивации |
| УСДР | Узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка |