ТОМ 2 «Техническая часть»

Часть 1

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объектов НСМФ

Предмет закупки    Строительные материалы

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)* | Комплектность | Единица измерения | Количество | Вес ед., кг. | Общая потребность в кг. | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 32х3 С245 | Прокат угловой равнополочный, обычной точности проката (В), размерами 32x32x3мм, длина 3400мм по ГОСТ 8509-93, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88 | - | кг | 2900 |  |  | Раздел №13.1 | Срок гарантии должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) |
| 2 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х10 С245 | Прокат угловой равнополочный, обычной точности проката (В), размерами 100x100x10мм, длина 5000мм по ГОСТ 8509-93, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88 | - | кг | 1540 |  |  |  |  |
| 3 | Двутавр горячекатаный 20Б1 С245 | Балка двутавровая №20Б1, высота 200мм, ширина полки 100мм, толщина стенки 5,6мм по ГОСТ 26020-83, из стали С245 по ГОСТ 27772-88 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | - | кг | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Двутавр горячекатаный 12Б1 С245 | Балка двутавровая №12Б1, высота 117,6, ширина полки 64мм, толщина стенки 3,8мм по ГОСТ 26020-83, из стали С245 по ГОСТ 27772-88 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ 27772-88 | - | кг | 600 |  |  |  |  |
| 5 | Прокат листовой горячекатаный t=3мм С245 | Прокат листовой размерами 3x1500x3000мм, нормальной точности (Б), нормальной плоскости (ПН), с необрезной кромкой (НО), из стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88 | - | кг | 11240 |  |  |  |  |
| 6 | Труба квадратная 10х10х1ГОСТ 8639-82 В10ГОСТ 13663-86 | Трубы наружным размером 10мм, толщиной стенки 1мм, длиной 500мм, из стали марки 10, группы В по ГОСТ 13663-86 | ГОСТ 8639-82 | - | м | 72 | 0,269 | 19,368 |  |  |
| 7 | Труба прямоугольная 42х30х2ГОСТ 8645-68 В10 ГОСТ 13663-86 L=500 | Трубы наружным размером 42мм, толщиной стенки 2мм, длиной 500мм, из стали марки 10, группы В по ГОСТ 13663-86 | ГОСТ 8645-68 | - | м | 18 | 1,04 | 18,72 |  |  |
| 8 | Труба прямоугольная 42х30х3ГОСТ 8645-68 В10 ГОСТ 13663-86 L=1500 | Трубы наружным размером 42мм, толщиной стенки 3мм, длиной 1500мм, из стали марки 10, группы В по ГОСТ 13663-86 | ГОСТ 8645-68 | - | м | 32 | 3,12 | 99,84 |  |  |
| 9 | Профиль 70х70х4,5 | Гнутый сварной профиль высотой 70мм, шириной 70мм, толщиной стенки 4,5мм из стали С245 по ГОСТ 27772 | ГОСТ 30245-2003 | - | м | 20 | 8,85 | 177 |  |  |
| 10 | Швеллер 10П L=500мм | Швеллер с параллельными гранями полок, длиной 500мм, высота 100мм, ширина 46мм, толщина стенки 4,5мм, толщина полки 7,6мм, марка стали Ст3 по ГОСТ535-2005 | ГОСТ 8240-97 | - | шт. | 6 | 4,295 | 25,77 |  |  |
| 11 | Сталь круглая Ø10 | Сталь круглая оцинкованная, обычной точности прокатки (В1), немерной длины (НД), диаметром 10мм, длина 25м, марка стали С245 | ГОСТ 2590-2006 | - | кг | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Сталь полосовая оцинкованная 60х5мм | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 60мм, толщина 5мм, длина 12м, марка стали С245 | РПИ 08125 ГОСТ 103-2006 | - | шт. | 1380 | 2,36 | 3256,8 |  |  |
| 13 | Прокат полосовой горячекатаный 40х4мм | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 40мм, толщина 4мм, марка стали Ст3кп2 ГОСТ 14637-89 | ГОСТ 103-2006 | - | м | 10,86 | 1,256 | 13,6 |  |  |
| 14 | Прокат полосовой стальной 30х4мм | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 30мм, толщина 4мм, марка стали С245 ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 103-2006 | - | кг | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Прокат полосовой стальной 40х4мм | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 40мм, толщина 4мм, длина 8м, марка стали С245 ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 103-2006 | - | кг | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Сталь полосовая 40х4мм | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 40мм, толщина 4мм, марка стали С245 ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 103-2006 | - | м | 57,6 | 1,256 | 72,3456 |  |  |
| 17 | Прокат листовой t=10 | Прокат листовой размерами толщина 10мм, ширина 850мм, длина 2000мм, нормальной точности (Б), нормальной плоскости (ПН), с необрезной кромкой (НО), из стали Ст3кп2 по ГОСТ 14637-89 | ГОСТ 19903-74 | - | кг | 1200 |  |  |  |  |
| 18 | Труба Ø32х2,5 L= 3700, L=8750 | Две трубы наружным диаметром 32мм, толщиной стенки 2,5мм, длиной 3700мм и 8750мм, из стали марки 10, группы В по ГОСТ 10707-80 | ГОСТ 10707-80 | - | кг | 22,4 |  |  |  |  |
| 19 | Полоса 4х50ГОСТ103-2006 С235 ГОСТ 27772-78 | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 50мм, толщина 4мм, марка стали С235 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ103-2006 | - | м | 15 | 1,57 | 23,55 |  |  |
| 20 | Сталь круглая оцинкованная Ø10 | Сталь круглая оцинкованная, обычной точности прокатки (В1), немерной длины (НД), диаметром 10мм, длина 12м, марка стали С245 | ГОСТ 2590-2006 | - | кг | 840 |  |  |  |  |
| 21 | Сталь круглая ø 10 оцинкованная | Сталь круглая оцинкованная, обычной точности прокатки (В1), немерной длины (НД), диаметром 10мм по ГОСТ 2590-2006 длина 25м, марка стали С245 | РПИ 08050 ГОСТ 2590-2006 | - | м | 220 | 0,395 |  |  |  |
| 22 | Труба стальная ø 57х3 | Трубы наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм, длина 6м из стали марки 10, группы Б | РПИ 08050 ГОСТ 8732-78 | - | м | 30 | 4 |  |  |  |
| 23 | Сталь полосовая оцинкованная длиной L=2,5 м сечением 40х5 | Полоса стальная оцинкованная, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), Ширина 40мм, толщина 5мм, длина 2,5м, марка С245 | РПИ 08050 ГОСТ 103-2006 | - | шт. | 40 |  |  |  |  |
| 24 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 32х3 С245 | Прокат угловой равнополочный, обычной точности проката (В), размерами 32x3мм по ГОСТ 8509-93, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8509-93 | - | кг | 1230 |  |  |  |  |
| 25 | Прокат листовой горячекатаный t3мм | Прокат листовой, толщина стали 3мм, ширина 1000мм, длина 3000мм, нормальной точности (Б), нормальной плоскости (ПН), с необрезной кромкой (НО), из стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 19903-74 | - | кг | 10800 |  |  |  |  |
| 26 | Прокат круглый ø16 | Сталь круглая оцинкованная, обычной точности прокатки (В1), немерной длины (НД), диаметром 16мм, длина 12м по ГОСТ 2590-2006, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 2590-2006 | - | кг | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Сталь листовая холоднокатаная t1,5 | Сталь листовая холоднокатаная, обычной точности прокатки, по толщине (БТ), по ширине (БШ), по длине (БД), по плоскости (ПН), по характеру кромки (НО), толщина стали 1,5мм, ширина 1500мм, длина 3000мм по ГОСТ 19904-90, марка стали Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005 | ГОСТ19904-90 | - | кг | 1504 |  |  |  |  |
| 28 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой t=4 50х1620 Ст3сп5 | Прокат стальной полосовой горячекатаный, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), ширина 50мм, длина 1620мм, толщина 4мм по ГОСТ 103-2006, марка стали Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 103-2006 | - | шт. | 1 | 2,53 |  |  |  |
| 29 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой t=4 75х1600 Ст3сп5 | Прокат стальной полосовой горячекатаный, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), ширина 75мм, длина 1600мм, толщина 4мм по ГОСТ 103-2006, марка стали Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 103-2006 | - | шт. | 1 | 3,78 |  |  |  |
| 30 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой t=6 90х1600 Ст3сп5 | Прокат стальной полосовой горячекатаный, общего назначения (ОН), обычной точности прокатки: по толщине (ВТ1), по ширине (ВШ1), по длине (НД), ширина 90мм, длина 1600мм, толщина 6мм по ГОСТ 103-2006, марка стали Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 103-2006 | - | шт. | 1 | 6,82 |  |  |  |
| 31 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный t=20 230х1620 Ст3сп5 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный, обычной точности изготовления – класс Б, Ширина 230мм, длина 1620мм, толщина 20мм по ГОСТ 82-70, марка стали Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 82-70 | - | шт. | 1 | 58,13 |  |  |  |
| 32 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный t=20 450х1620 Ст3сп5 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный, обычной точности изготовления – класс Б, Ширина 450мм, длина 1620мм, толщина 20мм по ГОСТ 82-70, марка стали Ст3сп5 ГОСТ 380-2005 | ГОСТ 82-70 | - | шт. | 1 | 113,72 |  |  |  |
| 33 | Сталь прокатная угловая равнополочная №(2,5) | Прокат угловой равнополочный, обычной точности проката (В), размерами 25x4мм, длина 2м по ГОСТ 8509-93, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8509-93 | - | кг | 6,2 |  |  |  |  |
| 34 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный (№5) | Прокат угловой равнополочный горячекатаный, обычной точности проката (В), размерами 50x4мм, длина 7м по ГОСТ 8509-93, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8509-93 | - | кг | 494,4 |  |  |  |  |
| 35 | Уголок стальной горячекатаный не равнополочный (№3,2/2) | Прокат угловой равнополочный горячекатаный, обычной точности проката (В), размерами 32x20x4мм, длина 1м по ГОСТ 8510-86, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8510-86 | - | кг | 1,03 |  |  |  |  |
| 36 | Уголок стальной горячекатаный не равнополочный (№4/2,5) | Прокат угловой не равнополочный горячекатаный, обычной точности проката (В), размерами 40x25x4мм, длина 1м по ГОСТ 8510-86, из стали марки C245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8510-86 | - | кг | 1,03 |  |  |  |  |
| 37 | Швеллер стальной горячекатаный 5П С245 | Швеллер с параллельными гранями полок, длина 8м, высота 50мм, ширина 32мм, толщина стенки 4,4мм, толщина полки 7мм по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8240-97 | - | кг | 453,2 |  |  |  |  |
| 38 | Швеллер стальной горячекатаный 8П С245 | Швеллер с параллельными гранями полок, высота 80мм, ширина 40мм, толщина стенки 4,5мм, толщина полки 7,4мм, длина 11м по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8240-97 | - | кг | 2873,7 |  |  |  |  |
| 39 | Швеллер стальной горячекатаный 20П С245 | Швеллер с параллельными гранями полок, высота 200мм, ширина 76мм, толщина стенки 5,2мм, толщина полки 9мм, длина 4м по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8240-97 | - | кг | 72,1 |  |  |  |  |
| 40 | Швеллер стальной горячекатаный 22П С245 | Швеллер с параллельными гранями полок, высота 220мм, ширина 82мм, толщина стенки 5,4мм, толщина полки 9,5мм, длина 2м по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8240-97 | - | кг | 41,2 |  |  |  |  |
| 41 | Швеллер стальной горячекатаный 24П С245 | Швеллер с параллельными гранями полок, высота 240мм, ширина 90мм, толщина стенки 5,6мм, толщина полки 10мм, длина 4м по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 по ГОСТ 27772-88 | ГОСТ 8240-97 | - | кг | 92,7 |  |  |  |  |
| 42 | Лист просечно-вытяжной 508х1000х2500 t=17 Ст3сп5 | Просечно - вытяжной лист с номером листа 508, шириной 1000мм, длиной 2500мм, из проката стали Ст3сп5 по ГОСТ 380-2005 | ТУ 5262-001-23083253-96 или аналог | - | кг | 545,9 |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1 Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 3.2 Маркировка упаковки (или бирка) должна строго соответствовать маркировке Товара. Бирка Товара должна содержать: наименование изделия, номер проекта (или наименование объекта) наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 3.3 Номер проекта (или наименование объекта), наименование изделия, вид закладной детали, масса изделия должны быть продублированы на лицевой стороне закладной детали несмываемой краской.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1 Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 4.2 Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковку Товара следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении. В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование. Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости. Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них. Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа. Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать: - возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки; - неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении; - устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций; - доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете; - безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета; - надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта. Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика. Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов. Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650-76. Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192-96.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования и хранения материалов следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150. Транспортирование материалов в соответствии с ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Металлоконструкции должны быть оборудованы устройствами, предназначенными как для транспортировки, так и для установки при монтаже. При изготовлении, транспортировании и монтаже металлоконструкций не допускается строповка за места, не предусмотренные конструкторской документацией. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком. При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ и ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Материалы следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам, в соответствии с ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них. При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками. Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона. При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций. Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ: - №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; - №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара. 10.2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. В целях проведения первичного контроля качества Товара (соответствия требованиям НД, Технического задания и договора на поставку) Поставщик за 3 (три) рабочих дня до даты поставки партии Товара направляет письменное уведомление Заказчику о готовности осуществить поставку и необходимости выделения специалистов Заказчика для проведения указанных мероприятий. Доставка специалистов Заказчика для проведения первичного контроля качества Товара к месту нахождения Товара и обратно производится за счет сил и средств Поставщика. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2», предъявляются в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 11.1.1. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии Товара обязан прибыть на место поставки товара Заказчику к Заказчику для оформления акта-возврата. 11.1.2. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Заказчик составляет акт с участием представителя незаинтересованной организации. 11.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта входного контроля, но не позднее четырех месяцев с даты поставки товара Заказчику. 11.3. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии Товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего технического задания. 11.4. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12). 11.5. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.) 11.6. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Поставщик обязан поставить Товар отдельными партиями, c даты подписания Договора в течение срока действия договора, на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения заявки. 13.2. Товар должен быть доставлен на склад Заказчика на площадке строительства: г. Нововоронеж, промзона, НСМФ ОАО «Атомэнергопроект» 13.2. Поставщик обязан поставить Товар, своими силами и за свой счет, по адресу: г. Нововоронеж, Промзона, НСМФ ОАО «Атомэнергопроект»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не установлено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во Листов. |
| --- | --- | --- |
| 1 | РПИ 08050 | 8 |
| 2 | РПИ 08125 | 5 |
| 3 | ТУ 5262-001-23083253-96 | 12 |