
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов серии 

ТЭМ-2, ТГМ-4

ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва 

2014
                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

                                                               на оказание услуг

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов серии ТЭМ-2, ТГМ-4


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов серии ТЭМ-2  

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов серии ТГМ-4 
3 Техническое обслуживание и текущий ремонт АЛСН, устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода тепловозов.
Период оказания услуг с момента подписания договора по 31.12.2014.

	2.2 Описание оказываемых услуг

1. Выполнение работы по техническому обслуживанию и текущему ремонт тепловозов серии ТЭМ-2  в объеме ТО-3, ТО-5, ТО-4, ТР-1 в соответствии с требованиями «Руководства по ТО и ТР тепловозов ТЭМ-2 - ТЭМ2ИО»

2. Выполнение работы по техническому обслуживанию и текущему ремонт тепловозов серии ТГМ-4  в объеме ТО-3, ТО-5, ТО-4, ТР-1 в соответствии с требованиями «Тепловозы ТГМ-4 и ТГМ-4А. Руководство по эксплуатации и обслуживанию».
3. Выполнить ТО и ТР АЛСН, устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода, установленных на тепловозах. 

	                        2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема подрядных работ

	1
	Техническое обслуживание тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-3  
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-3 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	8

	2
	Техническое обслуживание тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-4  
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-4 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	2

	3
	Техническое обслуживание тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-5  
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТО-5 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	1

	4
	Текущий ремонт тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТР-1  
	Выполнять текущий ремонт тепловозов ТЭМ-2 в объеме ТР-1  в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	3

	5
	Техническое обслуживание тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-3 
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-3 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	9

	6
	Техническое обслуживание тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-4  
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-4 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	2

	7
	Техническое обслуживание тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-5  
	Выполнять техническое обслуживание  тепловозов ТГМ-4 в объеме ТО-5 в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	1

	8
	Текущий ремонт тепловозов ТГМ-4  в объеме ТР-1  
	Выполнять текущий ремонт тепловозов ТГМ-4 в объеме ТР-1  в течение 2014 года по заявкам Заказчика
	2

	9
	ТР устройств АЛСН
	Выполнять ТР устройств АЛСН тепловозов - 1 раз в 6 месяцев
	4

	
	ТР скоростемера и его привода.
	Выполнять ТР скоростемера и его привода – 1 раз в 3 месяца
	16

	10
	ТО и устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода.
	Выполнять ТО устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода тепловозов в течение 2014 года по заявкам Заказчика.

Выполнять ТО устройств АЛСН каждые 120 часов работы тепловоза серии ТЭМ-2
	На каждом ТО (кроме ТО-4), и ТР тепловозов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	3.1 Общие требования
   Работы по ТО-3, ТО-5 тепловозов, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода выполняются как на территории Заказчика. 
   Работы по ТО-4, ТР-1 тепловозов, ТР устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода выполняются на территории Подрядчика.

   При выполнении ТО и ТР тепловозов Подрядчик использует собственные материалы и запасные части. 
   При выполнении ТО и ТР тепловозов, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода в их стоимость должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ в том числе, при необходимости, транспортировка тепловозов на ремонтную базу Подрядчика и обратно Заказчику, командировочные расходы, налоги, сборы и иные платежи. 
   ТО и ТР тепловозов, устройств АЛСН, поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода выполняется по графику согласованному с Подрядчиком.
   Подрядчик несет полную ответственность за сбор, утилизацию отходов производства, возникающих в процессе выполнения работ, в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления №89-ФЗ от 24.06.1998г.

Стоимость оказания услуг является окончательной и изменению не подлежит.

	      3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
Работы по ТО и ТР тепловозов должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- «Руководство по ТО и ТР тепловозов ТЭМ-2 – ТЭМ2ИО»;

- «Тепловозы ТГМ-4 и ТГМ-4А. Руководство по эксплуатации и обслуживанию».
Работы по ТО и ТР АЛСН, устройств поездной и маневровой радиосвязи, скоростемера и его привода должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- «Инструкция по техническому обслуживанию АЛСН непрерывного типа и устройств контроля бдительности машиниста – ЦТ-ЦШ-857»

- «Инструкция по эксплуатации и ремонту локомотивных скоростемеров 3СЛ-2М и приводов к ним - ЦТ 3921»

- «Инструкция по эксплуатации средств маневровой и горочной радиосвязи, устройств двусторонней парковой связи - ЦШ-603»

На материалы и новые запасные части, устанавливаемые на тепловозы Подрядчик должен предоставить сертификат качества или паспорт качества.

	                 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг
   Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ с качеством, регламентированным нормативными документами и в установленные сроки;

- своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации.
  Гарантийный срок на выполненные работы по ТО и ТР тепловозов устанавливается до следующего планового вида ремонта.
  Ответственность по случаям выявления неисправностей тепловозов после ТО и ТР, в гарантийный период, устанавливается на основании комиссионного расследования с участием представителя Подрядчика и при условии соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

	3.4 Требования к конфиденциальности 
    Не требуются

	3.5 Требования к безопасности оказания услуг и 
безопасности результата оказанных услуг 
    Работы по ТО и ТР тепловозов производимые на территории Заказчика, должны выполняться с соблюдением требований  охраны труда, пожарной безопасности и других требований безопасности, действующих у Заказчика.

	3.6 Требования по обучению персонала заказчика
      Не требуется

	3.7 Требования к составу технического предложения участника
      Не требуется

	                                        3.8 Специальные требования
      3.8.1. Подрядчик должен обладать опытом работы по предмету закупки не менее 3 лет.
      3.8.2. Участник должен учесть:

      Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 (в редакции Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 № 206) утверждено Положение об обеспечении особого режима ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который  предусматривает ограниченный въезд граждан на его территорию.

     Для въезда в ЗАТО Северск (в случае отсутствия у персонала 3 формы допуска) участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 30 суток) оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
1. Отремонтированные в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТР-1 тепловозы серии ТЭМ-2
2. Отремонтированные в объеме ТО-3, ТО-4, ТО-5, ТР-1 тепловозы серии ТГМ-4
3. Отремонтированные в объеме ТО и ТР устройства АЛСН, скоростемера и его привода установленных на тепловозах.

	4.2 Требования по приемке услуг
  Приемка услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР №П-6 от 15.06.1965г., и №П-7 от 25.04.1966г.
Приём из ТО и ТР тепловозов осуществляется по месту выполнения ремонтных работ Подрядчиком.
  Подрядчик или представитель Подрядчика обязан после каждого проведенного ТО и ТР тепловозов заполнить книгу записи ремонта тепловоза (формы ТУ-28) и сделать запись о проведенных ТО и ТР в журнал технического состояния тепловоза (форма ТУ-152) за своей подписью и подписью представителя Заказчика.
 Подрядчик обязан, для тепловозов серии ТЭМ-2, оформлять акт технического состояния тепловоза для выезда на пути общего пользования, согласно приказа Минтранса №28 от 15.02.2008 г.
  В конце каждого месяца,  с учетом объема выполненных работ, Подрядчик и Заказчик подписывают акт о выполненных работах. 

	4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных 
документов (оформление результатов оказанных услуг)
    После выполнения ТО вагонов Подрядчик обязан предоставить заказчику:
1. Запись о выполненных работах в книге ремонта тепловозов формы ТУ-28;

2. Запись о выполненных работах в  журнале технического состояния тепловоза формы ТУ-152;

3. Для тепловозов серии ТЭМ-2, акт технического состояния тепловоза для выезда на пути общего пользования, согласно приказа Минтранса №28 от 15.02.2008 г.
4. Акт о выполненных работах (оказанных услугах);
5. Акт замены-установки запасных частей на тепловоз.
6. Счёт;
7. Счёт-фактуру.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 
ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТО
	Техническое обслуживание

	2
	ТР
	Текущий ремонт

	3
	АЛСН
	Автоматическая локомотивная сигнализация




1

