                                                                                 Утверждаю                                                                                                                                                               
                                                                                                              главный инженер


________   Г. В. Кондратьев
                                                                                                          
« ____ » __________2014г.










































ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

          для проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования блочной котельной установки БКУ-8,2 МВт.
	1.Район, пункт и площадка
	Пензенская область, г. Заречный, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В.Проценко»

	2.Заказчик
	Пензенская область, г. Заречный, ФГУП ФНПЦ  «ПО «Старт» имени М.В.Проценко»

	3.Подрядная организация
	Определяется по результатам конкурсных процедур

	4.Основание для осуществления работ
	Требования инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию

	5. Вид работ
	Проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта и срочного ремонта оборудования блочной котельной установки с тепловой мощностью 8 200 кВт

	6.Сроки и периодичность выполнения работ
	Проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в первой декаде первого месяца каждого квартала (четыре раза в год). Проведение срочного ремонта- при необходимости.

	7.Требования по вариантной и конкурсной разработке.
	Один вариант.

	8.Объем проводимых работ (перечень условный, порядок проведения работ произвольный)
	Оборудование котельной:

-котлы на газообразном топливе ELLPREX 3000-два котла, ELLPREX 2200 один котел: внешний осмотр,проверка креплений,проверка состояния уплотнителей и изоляции, один раз в год в конце отопительного сезона произвести общую чистку котла . 
-газовые горелки К190/М-К250/М: регулировка и чистка.

-обслуживание баков под давлением: осмотр, чистка,испытание. 
-обслуживание общекотельных коммуникаций: осмотр, проверка на герметичность всех трубных соединений. 
-обслуживание установки для химической очистки воды: чистка, проверка герметичности системы при необходимости заправка.
-обслуживание водного режима котлоагрегата: :регулировка,настройка.
-обслуживание устройств для сброса и выброса дымовых газов: проверка на герметичность,чистка.
-обслуживание системы прямой иобратной воды: промывка, регулировка при необходимости ревизия запорной арматуры(задвижки,вентеили)
-обслуживание системы газоснабжения: проверка затяжки болтовых фланцевых соединений,испытание системы газоснабжения.
-обслуживание теплообменника:промывка ,испытание.
-проведение контроля электропитания оборудования по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка фазировки)
проверка работоспособности и исправности электроприводов регулирующей и запорной арматуры:
-проведение проверки электрических сокдинений силовых цепей, щитов автоматики 
-очистка крыльчаток насосов от загрязнений

-нанесение смазки в подшипники

Конденсатный бак:

-проведение осмотра конденсатного бака на выявление возможных механических повреждений и утечки
-проверка герметичности соединений контура прохождения подготовленного химического раствора

-проверка состояния контактов, затяжки винтовконтактных зажимов электрооборудования, разъемов в цепях электропитания и автоматики
-проверка исправности системы аварийного отключения котлов
Контроллер микропроцессорный ТРМ32
-проведение осмотра прибора на выявление внешних признаков механических повреждений
-очистка корпуса прибора, а также его клеммников от пыли, грязи и посторонних предметов

-проверка качества крепления прибора к щиту управления

-проверка качества подключения внешних связей к клеммникам

-проверка правильности работы программных, предохранительных и коммутационных элементов

-провести контроль управляющего сигнала
-рорграмный перевод контроллера в зимний/летний режим эксплуатации
 

	9.Прочие условия
	Запасные части должны быть новыми(не допускается поставка выставочных образцов, а также запасных частей, собранных из восстановленных деталей). Запасные части должны поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Запасные части, подлежащие обязательной сертификации. должны иметь сертификат соответствия.

	10.Условия оплаты
	После окончания проведения работ в течение 10 рабочих дней после получения счета на оплату.


Главный энергетик                                                                                 А.В.Савинкин.
.
.
.

                          .
