Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка насосного агрегата ЦНС-300-480 с электродвигателем

P= 630кВт; U=6000В; N=1500 об/мин;

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку насосного агрегата ЦНС-300-480 с электродвигателем

P= 630кВт; U=6000В; N=1500 об/мин;

для объекта: ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Код ОКП.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электронасосный агрегата ЦНС-300-480, изготовленного по ТУ 3631-003-00217389-96 в комплекте с документацией и ЗИП согласно подраздела 4.9. «Требования к комплектности» или аналог.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпущенными не ранее 2013 года;

Подраздел 1.3 Код ОКП

Согласно общероссийского классификатора продукции: 36 3113

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

предназначен для перекачивания воды с водородным показателем pH=7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм, микротвердостью не более 1,47 ГПа (14700кгс/см2). Температура перекачиваемой воды не более 45°С.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

температура окружающей среды:..................................от 0°до +40 °С высота над уровнем моря, м:........................................................до 1000 запыленность (пыль невзрывоопасная, среда, не содержащая едких паров и газов в концентрациях разрушающих металл), мг/м3:............................................до 100 относительная влажность воздуха при t =35°±2°................................ до 98 %

| РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры |  |  |  |
| Масса, кг; Габаритные размеры, мм; Внутр. диаметр всас. патрубка,мм; Внутр. диаметрнапор. патрубка,мм. 6500; 3935x1160x1440; 200; 200. |
| Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |
| Наименование параметра; Единицы измерения; ЦНС 300*480; Аналог. Подача; м3/час; 300; Не менее 300. Напор; м; 480; Не менее 480. Максимальная потребляемая мощность; кВт; 630; Не более 630. Частота вращения; об/мин (сек-1); 1475 (24,58); 1475 (24,58). Допускаемый кавитационный запас; м; 4,50; Не менее 4,5. Наименование параметра; Единицы измерения; ДАЗО4 -450Х-4МУ1; Аналог. Номинальная мощность; кВт; 630; Не более 630. Номинальное напряжение; В; 6000; В пределах 6000. Частота вращения; об/мин (сек-1); 1500; 1500. Род тока; -; переменный; переменный. Частота; Гц; 50; 50. Номинальный режим работы; -; Продолжительный S1; Продолжительный S1. Масса; кг; Согласно требованию п. 4.1.максимального веса. |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |  |
| Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику. |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |
| Агрегат должен состоять из насоса и приводного двигателя, смонтированных на общей фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты. Насос должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения при эксплуатации 4 по ГОСТ 15150-69. Вид климатического исполнения электродвигателя У3. Конструктивное исполнение двигателей – IM1001. Способ охлаждения двигателей – ICA01. Степень защиты электродвигателя – IP23, коробки выводов - IP55. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования». Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог основных сборочных единиц и деталей) запаянные в водонепроницаемую упаковку. |  |  |
| Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования Не установлены. Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |
| Не установлены |  |  |
| Подраздел 4.7 Требования к электропитанию |  |  |
| Номинальное напряжение; В; 6000; В пределах 6000. Род тока; -; переменный; переменный. Частота; Гц; 50; 50. Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Не установлены |  |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |
| Наименование; Единицы измерения; Количество. Электронасосный агрегат; шт.; В соответствии со спецификацией, являющейся приложением №1 к договору поставки. Паспорт насоса; шт.; По количеству насосов. Руководство по эксплуатации насоса; шт.; По количеству насосов. Сертификат на насос подтверждающий соответствие ГОСТ Р; шт.; По количеству насосов. Кожух защитный муфты соединительной; шт.; По количеству агрегатов. Фундаментные болты съёмные согласно ГОСТ 24379.1-80; комплектов; По количеству агрегатов. Ответные фланцы насосов (исполнены по ГОСТ 12815-80 ГОСТ 12821-80 исп 2-3 (выступ - впадина)); комплектов; По количеству агрегатов. Паспорт электродвигателя; шт.; По количеству электродвигателей. Руководство по эксплуатации электродвигателя; шт.; По количеству электродвигателей. Сертификат на электродвигатель подтверждающий соответствие ГОСТ Р; шт.; По количеству электродвигателей. ЗИП. Гайка ротора 8МС – 7-0105А; шт.; 1. Рубашка вала 8МС – 7 – 0126; шт.; 1. Диск разгрузки 8МС – 7 – 0109; шт.; 1. Втулка разгрузки 8МС – 7 - 0114; шт.; 1. |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |
| На диафрагме насоса должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры », содержащая товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение (марку) насоса, заводской номер, массу насоса, год выпуска. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока службы насоса. Место нанесения и оформление маркировки должны обеспечивать удобство ее прочтения. Маркировка электродвигателя должна быть произведена в соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 «Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики». |  |  |
| Подраздел 4.11. Требования к упаковке |  |  |
| Консервацию следует проводить по технологии предприятия-изготовителя с условий транспортирования и хранения. Насосный агрегат поставляется без упаковки, завернутый в полиэтиленовую пленку. Отверстия, патрубки, штуцера насосов должны быть заглушены и опломбированы. Электродвигатель должен быть законсервирован в соответствии документацией завода-изготовителя. Вентиляционные проёмы корпуса электродвигателя должны быть закрыты и не допускать попадание во внутрь электродвигателя посторонних предметов. Консервация и упаковка должны обеспечивать сохранность всех рабочих свойств насоса, комплектующих и запасных частей напротяжении всего установленного срока транспортирования и хранения. Эксплуатационная и товаросопроводительная документации, прилагаемые к агрегату, должны быть упакованы в герметичный пакет, гарантирующий сохранность документации при транспортировании и хранении. Пакет должен находиться в одной таре с насосным агрегатом рядом с маркировкой груза или в таре с запасными частями. |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приёмки |  |  |
| Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования; Приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». |  |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара |  |  |
| Поставщик предоставляет технический паспорт, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования, действующие, на момент поставки, цветные, заверенные копии сертификатов соответствия и разрешений на применение согласно подраздела 4.9. данного технического задания. |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ |  |  |
| Поставщик производит отгрузку и доставку электронасосного агрегата ЦНС 300*480 транспортной компанией, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При погрузке и выгрузке насос и его составные части следует поднимать только за захватные устройства или конструктивные элементы в соответствии со схемой строповки насоса завода-изготовителя. Условия транспортировки должны соответствовать требованиям, установленным инструкцией по эксплуатации завода изготовителя Оборудование должно поставляться в комплектации согласно подраздела 4.9., законсервированным и упакованным согласно подраздела 4.11.; Транспортная упаковка насоса должна обеспечивать возможность безопасной погрузки/выгрузки при перевозке. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. |  |  |
| РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |  |
| Хранение электронасосного агрегата ЦНС 300*480 осуществляется на охраняемой территории; Условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; Хранение насосного агрегата, его запасных частей должно соответствовать условиям и срокам установленным заводом-изготовителем. |  |  |
| РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |
| - Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию; Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Заказчиком. - Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель. |  |  |
| - РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ |  |  |
| Не установлены |  |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ |  |  |  |
| - Техническое обслуживание должно производиться согласно Руководству по эксплуатации предприятия-изготовителя; - Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| Не установлены |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| - Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ. Иметь сертификат соответствия РФ. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| - Комплектность должны соответствовать назначению, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |
| Техническое сопровождение включает в себя консультирование (по телефону, электронной почте, факсу и др.), выезд инженера на место эксплуатации, в случае возникновения проблемы, в период гарантийного срока эксплуатации, которую невозможно решить удаленно. Техническая поддержка оборудования включает в себя текущий ремонт и внеплановое техническое обслуживание, период гарантийного срока эксплуатации. Важное место в процессе оказания услуг занимает технология обратной связи заказчика с поставщиком. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ)ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |
| - Не установлены |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |  |  |
| Согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки, в точном соответствии с комплектом поставки; |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
| Поставку оборудования произвести с комплектом документации на поставляемое оборудование, на русском языке, в герметической водонепроницаемой упаковке, в количестве указанном в разделе № 5. Поставщик гарантирует заказчику предоставление документации на момент поставки: - Поставщик предоставляет технический паспорт. - Инструкция по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования. - Действующие на момент поставки, цветные, заверенные копиями сертификатов соответствия и разрешений на применение. |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |  |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |  |
| 1. | ЦНС | Центробежный насос секционный |  |
| РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |
| Нет |  |  |  |